|  | ИНН 2466151545, КПП 246301001, ОГРН 1072466008196 660036, г. Красноярск, ул. Академгородок, д. 50, стр. 19, а/я 26735 Тел: (391)205-44-05, 290-73-66, 251-21-23 E-mail: pto@zemles.com adm@zemles.com |
| --- | --- |

Заказчик - ООО «Газпромнефть - Ангара»

Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Куст скважин № 254-01

Документация по планировке территории Проект планировки территории

РАЗДЕЛ 2 проект планировки территории Текстовая часть

ЧОНФ.ГАЗ-КГС.254.01-ЗУР-пПт02-тч

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

|  | ИНН 2466151545, КПП 246301001, ОГРН 1072466008196 660036, г. Красноярск, ул. Академгородок, д. 50, стр. 19, а/я 26735 Тел: (391)205-44-05, 290-73-66, 251-21-23 E-mail: pto@zemles.com adm@zemles.com |
| --- | --- |

Согласовано

Исполнительный директор

ООО «ИТЦ «ЗемЛесПроект»

____________   Панасюк С.В.

«___» _______   2024 г.

Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Куст скважин № 254-01

Документация по планировке территории Проект планировки территории

РАЗДЕЛ 2 проект планировки территории Текстовая часть

ЧОНФ.ГАЗ-КГС.254.01-ЗУР-пПт02-тч

| Исполнительный директор | Панасюк С.В. |
| --- | --- |

г. Красноярск, 2024 г.

Состав проекта:

Раздел 1. Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть.

| №№ п/п | Наименование чертежа | Масштаб | № листа |
| --- | --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть проекта планировки |  |  |  |
| 1 | Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов | 1:2 000 |  |

Раздел 2. Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении линейных объектов

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть.

| №№ п/п | Наименование чертежа | Масштаб | № листа |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы по обоснованию проекта планировки |  |  |  |
| 1 | Схема расположения элементов планировочной структуры | 1:25 000 |  |
| 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | 1:2 000 |  |
| 3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий | 1:2 000 |  |
| 4 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.) | 1:2 000 |  |
| 5 | Схема конструктивных и планировочных решений | 1:2 000 |  |
| 6 | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта | 1:2 000 |  |

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Текстовая часть.

Электронная версия:

СД-диск – материалы формата JPEG, MicrosoftWord, DXF

Содержание

Раздел  2

Введение	2

1.	Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов.	4

2.	Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения объектов	5

3.	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.	5

4.	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	3

5.	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения	3

6.	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением объектов	3

7.	Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	3

8.	Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды	3

9.	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.	9

# Введение

Проект планировки и межевания территории объекта: «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Куст скважин № 254-01» выполнен на основании решения о подготовки документации по планировки территории.

Проектируемый объект расположен на землях лесного фонда. В проекте учтены все текущие изменения в области проектирования и строительства, а также даны предложения по созданию полноценной градостроительной среды на основе современных исследований.

Основная часть проекта планировки, подлежащая утверждению, включает в себя чертежи, на которых отображаются: линии, обозначающие дороги, проезды, объекты транспортной инфраструктуры, положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

Положения проектов планировки являются обязательными для соблюдения при разработке проектов межевания, градостроительных планов земельных участков и архитектурно-строительной документации.

Проект выполнен в соответствии с правовыми требованиями, санитарными нормами, действующими на момент проектирования.

Проект разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Нормативные ссылки:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 №564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному Кодексу Российской Федерации);

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон от 11.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 №740/пр «Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 №739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2017 № 742/пр. «О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»;

- Иные действующие нормативно-правовые документы, необходимые для подготовки документации по планировке территории.

- Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов.

Объект строительства расположен в Республике Саха(Якутия), Ленском районе, Тымпучиканском ЛУ.

В рамках проектируемого объекта выполняется:

1 этап:

- Газосборный трубопровод КГС № 254-01 – т.вр. КГС № 254-01;

- Ингибиторопровод т.вр. КГС      № 254-01 – КГС № 254-01;

- Узел запуска СОД DN400 с узлом подключения ГСС от КП 254-07 с продувочной свечой.

2 этап:

- БЭЛП;

- Прожекторная мачта;

- Кабельная эстакада от блока БЭЛП до прожекторной мачты

3 этап:

- Обустройство куста скважин      № 254-01 (1 и 2 скв.), в составе:

- Площадки под приемные мостки, совмещенные с площадкой под ремонтный агрегат - 2 шт.;

- Крепления для якорей оттяжек;

- Площадка под инвентарный узел глушения;

- Арматурные блоки - 2 шт.;

- Площадка для исследовательского сепаратора;

- Площадка блока подачи газа на дежурную горелку;

- Площадка шкафа управления ГФУ;

- Факельный амбар;

- Площадка для размещения пожарной техники.

- Инженерные сети (трубопроводы, кабельные линии).

4 этап:

- Обустройство куста скважин      № 254-01 (3 и 4 скв.), в составе:

- Площадки под приемные мостки, совмещенные с площадкой под ремонтный агрегат - 2 шт.;

- Крепления для якорей оттяжек;

- Арматурные блоки - 2 шт

- Инженерные сети (трубопроводы, кабельные линии).

5 этап:

- Обустройство куста скважин      № 254-01 (5 и 6 скв.), в составе:

- Площадки под приемные мостки, совмещенные с площадкой под ремонтный агрегат - 2 шт.;

- Крепления для якорей оттяжек;

- Арматурные блоки - 2 шт.

- Инженерные сети (трубопроводы, кабельные линии).

6 этап:

- Обустройство куста скважин      № 254-01 (7 и 8 скв.), в составе:

- Площадки под приемные мостки, совмещенные с площадкой под ремонтный агрегат - 2 шт.;

- Крепления для якорей оттяжек;

- Арматурные блоки - 2 шт.

- Инженерные сети (трубопроводы, кабельные линии).

- Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения объектов

В административном отношении проектируемый объект находится на территории Республика Саха (Якутия), Ленском районе, Тымпучиканском ЛУ.

- Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.

Таблица 1 - Каталог координат границ зон планируемого размещения объектов

| Номер точки | Координата X | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 781208.90 | 2148095.70 |
| 2 | 781221.60 | 2148173.40 |
| 3 | 781163.70 | 2148182.20 |
| 4 | 780771.10 | 2150846.30 |
| 5 | 779699.30 | 2152543.40 |
| 6 | 779717.70 | 2152555.00 |
| 7 | 779692.80 | 2152635.80 |
| 8 | 779631.40 | 2152627.10 |
| 9 | 779635.40 | 2152601.10 |
| 10 | 779620.00 | 2152598.60 |
| 11 | 779250.10 | 2152460.90 |
| 12 | 779158.60 | 2152409.10 |
| 13 | 779065.20 | 2152323.90 |
| 14 | 778959.50 | 2152094.00 |
| 15 | 778736.70 | 2152209.60 |
| 16 | 778553.00 | 2151816.70 |
| 17 | 778564.00 | 2151741.80 |
| 18 | 778936.10 | 2151543.00 |
| 19 | 779062.20 | 2151812.50 |
| 20 | 779147.90 | 2151995.10 |
| 21 | 779055.10 | 2152039.30 |
| 22 | 778980.40 | 2152082.00 |
| 23 | 779085.00 | 2152309.40 |
| 24 | 779173.80 | 2152390.50 |
| 25 | 779259.30 | 2152438.70 |
| 26 | 779627.20 | 2152575.60 |
| 27 | 779667.10 | 2152511.00 |
| 28 | 779684.40 | 2152521.90 |
| 29 | 780748.10 | 2150837.80 |
| 30 | 781143.10 | 2148157.50 |
| 31 | 781153.80 | 2148156.20 |
| 32 | 781145.90 | 2148105.90 |
| 1 | 781208.90 | 2148095.70 |

Площадь зоны планируемого размещения линейных объектов составляет –374 894 м2

- Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Объекты, подлежащие переносу (переустройству) в проекте отсутствуют.

- Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Объекты капитального строительства, входящие в состав линейного объекта:

- - Газосборный трубопровод КГС №254-01 - т.вр. КГС №254-01;

- - Ингибиторопровод т.вр. КГС №254-01 - КГС №254-01.

Размеры формируемых земельных участков под новое строительство, техническое перевооружение и для обслуживания существующих и проектируемых сооружений устанавливаются с учетом градостроительных норм и правил, нормативных документов, действовавших в период застройки указанных территорий.

Проектируемый линейный объект является линейным и в соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительных регламентов (устанавливаемых для территориальных зон) не распространяется земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением объектов

Проектируемые объекты не имеет пересечений с существующими и строящимися объектами.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Археологические памятники — собирательное название различных остатков и следов жизни и деятельности человека, по которым археологи изучают историю прошлого. К археологическим памятникам, прежде всего, относятся места поселений, на которых образовался культурный слой. К памятникам археологии относятся места древних захоронений (могильники и курганы), каменные изваяния, местонахождения петроглифов, древние горные выработки, культовые места (святилища, ритуальные конструкции).

Уникальность любого археологического памятника как исторического источника делает необходимым самое тщательное его изучение, а также сохранение еще не исследованных полностью памятников.

Информацией об отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на территории участка служба по государственной охране объектов культурного наследия Республики Саха на объекте «Газосборный трубопровод УЗА №1 - УКПГ(Якутия)» не обладает.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Анализ зон с особыми условиями. Определение размеров зон с особыми

условиями использования от планируемых объектов

Особо охраняемые природные  территории

На территории проектирования отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения.

Охранные зоны водных объектов

К территориям ограниченного хозяйственного пользования на участке проектирования относятся водоохранные зоны (ВОЗ) и прибрежные защитные полосы (ПЗП) поверхностных водных объектов.

В соответствие со ст. 65  Водного Кодекса РФ вдоль береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ устанавливаются водоохранные зоны. В водоохранной зоне устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается 30, 40 и 50 м  в зависимости от уклона берега. Для рек особо ценного рыбохозяйственного значения ширина прибрежной защитной полосы составляет 200 м.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В соответствие со ст. 6 Водного кодекса РФ поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами. Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

При проведении дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов, приобретается право пользования поверхностными водными объектами, находящимися в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование (пункт 7 части 3 статьи 11 ВК РФ).

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы водных объектов общего пользования считаются определенными с даты внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об их границах. Установленные границы водоохранных зон, прибрежных защитных полос, береговых полос водных объектов общего пользования в районе проектирования отсутствуют. Установление границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос, береговых полос водных объектов общего пользования целесообразно на территориях населенных пунктов.

Проектируемый объект  имеет пересечения с водными объектами.

Рыбоохранные зоны и рыбохозяйственные заповедные зоны

Рыбоохранные зоны и рыбохозяйственные заповедные зоны на водных объектах территории проектирования отсутствуют.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Проектируемые объекты расположены за пределами зон санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения.

Согласно письму Администрации Республики Саха на территории проектирования зоны санитарной охраны поверхностных водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения отсутствуют

Месторождения полезных ископаемых.

Участок проектирования расположен на территории Республики Саха, месторождения ОПИ, водозаборы и их ЗСО на участке проектирования отсутствуют.

Скотомогильники

Скотомогильники и их СЗЗ на территории Республики Саха  отсутствуют.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов

и почвенного покрова

  - размещение сооружений на минимально необходимых площадях в пределах земельного отвода с соблюдением нормативов плотности застройки;

  - движение транспорта только по отводимым дорогам;

  - накопление и хранение отходов строительства и производства на специально оборудованных площадках с твердым покрытием, защитой от ветра и атмосферных осадков;

  - осуществление рекультивации нарушенных земель;

  - жесткий контроль за регламентом работ и недопущение аварийных ситуаций, быстрое устранение и ликвидация последствий (в случае невозможности предотвращения).

Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ)

  - максимально обеспечить соблюдение оптимального режима работы в соответствии с технологическим регламентом;

  - исключить возможность работы оборудования в форсированном режиме;

  - усилить контроль за работой контрольно-измерительной аппаратуры и автоматических систем управления технологическими процессами;

  - усилить контроль за герметичностью технологического оборудования и трубопроводов;

  - запрещение вскрытия и продувки технологических емкостей;

  - усилить контроль за соблюдением правил техники безопасности и противопожарной безопасности.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха района расположения объекта от загрязнения

–	полная герметизация технологических процессов;

–	высокий уровень автоматизации производственного процесса, обеспечивающий сигнализацию об отклонениях технологических параметров от допустимых значений при возможных аварийных ситуациях;

–	дистанционный контроль и управление технологическими процессами, исключающими постоянное пребывание обслуживающего персонала непосредственно у аппаратов и оборудования;

–	изготовление, монтаж и эксплуатация оборудования, арматуры и трубопроводов осуществляется с учетом химических свойств и технологических параметров транспортируемых нефтепродуктов, а также требований действующих нормативно-технических документов;

–	применяется запорная арматура с ручным и дистанционным управлением, запорно-регулирующая арматура, запорные и обратные клапаны, клапаны-отсекатели предохранительные устройства от превышения давления;

–	предусмотрена закрытая система дренирования, исключающая поступление в окружающую среду нефтепродукта.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения, засорения и истощения

- строгое соблюдение лимитов на воду;

- сбор бытовых сточных вод, образующихся в период строительства, и их вывоз на очистные сооружения в соответствии с договором, заключаемым подрядчиком по строительству;

- сбор сточных вод после промывки и гидравлического испытания трубопроводов и вывоз на очистные сооружения в соответствии с договором, заключаемым подрядчиком по строительству;

- поверхностный сток со строительных площадок предусматривается собирать через временные грунтовые канавы (кюветы) в емкости, расположенные в пониженных местах рельефа площадки, и далее по мере накопления и после окончания строительства откачивать из емкостей передвижной спецтехникой и вывозить силами строительного подрядчика на очистные сооружения в соответствии с договорами, заключаемыми подрядчиком по строительству;

- для сбора строительных отходов и мусора предусматриваются мусоросборники;

- отработанные горюче-смазочные материалы (ГСМ), образующиеся в период строительства, собираются в герметичные емкости с последующим вывозом на регенерацию;

- слив ГСМ, мойка машин и механизмов предусматривается в специально отведенных и оборудованных для этого местах;

- оснащение строительных площадок, где работают строительные механизмы и автотранспорт адсорбентом (на случай утечек ГСМ);

- вести учет всех производственных источников загрязнения;

- при проведении строительных работ размещение техники и оборудования должно выполняться только на отведенных участках территории;

- места расположения строительной техники и автотранспорта должны быть защищены от проливов и утечек нефтепродуктов на поверхность рельефа и оборудованы техническими средствами по ликвидации таких аварий с удалением загрязненного грунта (на утилизацию).

Мероприятия по предотвращению, смягчению и уменьшению негативного воздействия на геологическую среду

- неукоснительное соблюдение границ земельных участков, отведенных под строительство и исключение сверхнормативного изъятия земель;

- проведение строительных работ при устойчивых отрицательных температурах и достаточном по мощности снежном покрове для предотвращения нарушения почвенно-растительного покрова;

- использование парка строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты, в целях снижения техногенного воздействия;

- своевременное проведение технических осмотров и обслуживания автотранспорта и строительной техники;

- осуществление заправки техники ГСМ на специально оборудованных площадках с твердым покрытием и металлическими поддонами;

- осуществление движения транспорта только по существующим автомобильным дорогам и временным вдольтрассовым проездам;

- недопущение захламления строительной зоны мусором, отходами изоляционных покрытий и других материалов, а также загрязнения ее горюче-смазочными материалами;

- исключение открытого хранения и перевозки пылящих строительных материалов без надлежащих защитных материалов;

- временное накопление и транспортировка отходов с соблюдением экологических требований и санитарных правил;

- хранение материалов и сырья в огороженных местах на бетонированных площадках с замкнутой системой канализации;

- эксплуатация всех без исключения технологических объектов и систем в соответствии с правилами техники безопасности и охраны окружающей среды;

- проведение мониторинга экзогенных процессов.

С целью предотвращения и минимизации возможного ущерба окружающей среде при эксплуатации проектируемых объектов рекомендуется выполнение следующих инженерно-технических, технологических и организационных мероприятий:

- устройство насыпи с целью сохранения теплового режима грунтов в процессе эксплуатации;

- укрепление откосов насыпи для предотвращения ветровой эрозии;

- устройство бордюра на площадках с технологическим оборудованием;

- сбор поверхностного стока с территории площадок по водоотводным лоткам в амбары стока для дальнейшего вывоза на утилизацию;

- строгое соблюдение требований по организации мест накопления отходов с дальнейшим удалением всех видов отходов с территории площадок.

Мероприятия по охране растительного и животного мира

- размещение сооружений на минимально необходимых площадях в пределах земельного отвода с соблюдением нормативов плотности застройки;

- движение транспорта только по отводимым дорогам;

- сокращение и ограничение до минимума нарушения почвенно-растительного покрова;

- исключение проливов и утечек, сброса неочищенных сточных вод на почвенный покров;

- временное накопление отходов в специальные контейнеры или емкости с последующим вывозом их на утилизацию, обезвреживание;

- техническое обслуживание транспортной и строительной техники в специально отведенных местах;

- организация мест хранения строительных материалов на территории, недопущение захламления зоны строительства отходами, загрязнения горюче-смазочными материалами.

- визуальный контроль за качественными и количественными изменениями древесной растительности до, в период и после окончания строительных работ;

- предотвращение или минимизация нарушения гидрологического режима грунтовых вод, питающих лесной массив;

- осуществление контроля над уровнем загрязнения окружающей среды транспортом, за уровнем шума;

- строгое соблюдение всех мер противопожарной безопасности (запрет на разведение костров в лесных насаждениях, под кронами деревьев; запрет на заправку горючим топливных баков двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использование машин с неисправной системой питания двигателя, а также курение или пользование открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; запрещается оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально для этого местах; запрет на выжигание травы на землях лесного фонда и на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесной растительности);

- ограничение фактора беспокойства в пределах отводимой площади (ограничение числа транспортных единиц, скорости движения транспортных средств и др.);

- сокращение длительности пребывания техники и людей в районе проведения работ;

- проведение рекультивации нарушенных земель;

- ограждение потенциально опасных производственных объектов продуваемой оградой для предотвращения попадания животных;

- жесткий контроль за регламентом работ и недопущение аварийных ситуаций, быстрое устранение их и ликвидация последствий (в случае невозможности предотвращения).

Мероприятия по охране окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления

- разработка технической документации по обращению с отходами на предприятии;

- организация и ведение учета образующихся отходов, в том числе в местах (на площадках) накопления, переданных другим лицам или полученных от других лиц;

- организация мест накопления отходов в соответствии с требованиями нормативных и санитарных документов (наличие твердого водонепроницаемого покрытия, ограждения);

- селективное накопление отходов, их сортировка по классам опасности, консистенции, направлениям последующего удаления (для целей обезвреживания, утилизации или размещения);

- своевременный вывоз отходов с мест временного накопления отходов на производственных площадках;

- своевременное заключение и соблюдение условий договоров о передаче отходов с целью их утилизации, обезвреживания, размещения;

- организация взаимодействия с органами охраны окружающей природной среды и санитарно-эпидемического надзора по всем вопросам обращения с отходами;

- периодический контроль исправности оборудования на местах временного накопления отходов;

- обеспечение контроля технологических регламентов производственных процессов с целью предотвращения превышения нормативных объемов образования отходов.

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций и последствий их воздействия

- повышение надежности трубопроводов и оборудования за счет целого комплекса мер, начиная от подбора труб и деталей, их антикоррозионной защиты, и заканчивая различными методами испытаний и контролем за состоянием внутренней поверхности;

- выполнение трубопроводов на сварке, использование минимального количества фланцевых соединений, 100% контроль сварных соединений радиографическим методом контроля;

- испытание аппаратов и трубопроводов на прочность и герметичность после монтажа;

- применение запорно-регулирующей арматуры соответствующего класса герметичности;

- применение герметичных электронасосных агрегатов с двойными торцовыми уплотнениями, исключающими утечки перекачиваемой жидкости в штатном режиме работы;

- контроль ведения технологического процесса и применение автоматизированной системы управления технологическим процессом, предупреждающей возникновение аварийных ситуаций и обеспечивающей минимизацию ошибочных действий обслуживающего персонала;

- применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении в соответствии с требованиями нормативных документов;

- установка сигнализаторов довзрывных концентраций углеводородных газов и паров на наружных площадках и в производственных помещениях, с целью обнаружения утечек продукта и предотвращения дальнейшего развития аварии;

- герметичная система аварийного и планового дренажа аппаратов и трубопроводов, наличие газоуравнительной линии и установки улавливания легких фракций.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

При проектировании должны предусматриваться мероприятия снижающие воздействие неблагоприятных факторов, как в период строительства, так и при эксплуатации, предохраняющие грунты от ухудшения их свойств.

Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на проектируемом объекте

- повышение надежности трубопроводов и оборудования за счет целого комплекса мер, начиная от подбора труб и деталей, их антикоррозионной защиты, и заканчивая различными методами испытаний и контролем за состоянием внутренней поверхности;

- выполнение трубопроводов на сварке, использование минимального количества фланцевых соединений, 100% контроль сварных соединений радиографическим методом контроля;

- испытание аппаратов и трубопроводов на прочность и герметичность после монтажа;

- применение запорно-регулирующей арматуры соответствующего класса герметичности;

- применение герметичных электронасосных агрегатов с двойными торцовыми уплотнениями, исключающими утечки перекачиваемой жидкости в штатном режиме работы;

- контроль ведения технологического процесса и применение автоматизированной системы управления технологическим процессом, предупреждающей возникновение аварийных ситуаций и обеспечивающей минимизацию ошибочных действий обслуживающего персонала;

- применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении в соответствии с требованиями нормативных документов;

- установка сигнализаторов довзрывных концентраций углеводородных газов и паров на наружных площадках и в производственных помещениях, с целью обнаружения утечек продукта и предотвращения дальнейшего развития аварии;

- герметичная система аварийного и планового дренажа аппаратов и трубопроводов, наличие газоуравнительной линии и установки улавливания легких фракций.