Список исполнителей

Ведущий инженер	Н.С. Тимофеева

Ведущий инженер	Е.А. Разложко

Нормоконтролер	И.А. Каранкевич

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТЕЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	4

2.2 СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА	6

3 ОБОСНОВАНИЕ ГРАНИЦ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ КАПИТЕЛЬНОГО СТРОИТЕДЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА – В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ОПЕРДЕЛЕНИЯ УКАЗАННЫХ ЗОН В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7

4 ОБОСНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМИ ЛИБО ДОКУМЕНТАМИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (ЕСЛИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТА ИЛИ В ОТНОШЕНИИ ЕГО НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ)	8

5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	11

6 ОБОСНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕШЕНИЙ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ПАВОДКОВЫХ, ПОВЕРХНОСТНЫХ И ГРУНТОВЫХ ВОД	12

7 ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКОЙ	13

8 ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ	14

9 ОБОСНОВАНИЕ ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН С УКАЗАНИЕМ СВЕДЕНИЙ О РАССТОЯНИЯХ ДО БЛИЖАЙШИХ УСТАНОВЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН И МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (ОСНОВНОГО, ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО, ПОДСОБНОГО, СКЛАДСКОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	15

10 ОБОСНОВАНИЕ СХЕМ ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ МЕЖЦЕХОВЫЕ) ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	16

11 ХАРАКТЕРИСТИКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ТАКИХ КОММУНИКАЦИЙ) - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	17

Приложение А                                                                                                                          ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РФ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ	18

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Проектная документация разработана в соответствии с Заданием на разработку проектной документации по объекту «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Куст скважин № 107», утвержденным Генеральным директором АО «Гипровостокнефть» Ф.Н.Тепляковым от 2024 г.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, промышленной безопасности и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Данный том разработан на основании:

- Задания на проектирование, выданное АО «Гипровостокнефть» и утвержденное генеральным директором Ф.Н.Тепляковым в 2024 г.;

- Отчета по инженерным изысканиям, выполненные ООО «Технологии проектирования» в 2024 г. по объекту: «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Куст скважин № 107».

- Задания смежных отделов.

В приложении А приведены основные нормативные документы и законодательные акты РФ, используемые для проектирования объекта.

- ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТЕЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА

Участок проектирования расположен в Ленском районе Республики Саха (Якутия), в 278,3 км на запад от г. Ленск, в 180 км на северо-запад от пгт. Витим, в 105,6 км на северо-восток от с. Преображенка.

Доставка людей к месту проектирования объекта осуществляется авиатранспортом до аэропорта «Талакан», автотранспортом по дорогам с твердым покрытием до места проектирования объекта. Аэропорт «Талакан» расположен в 76,3 км на юго-восток от участка проектирования объекта.

Граничными к району работ лицензионными участками являются с севера: Бюкский; с запада: Кедровый, Северо-Талаканское, Восточно-Талаканский; с юга и востока: Южно-Талаканский, Хоронохский.

В физико-географическом отношении район проведения работ расположен в пределах Приленского плато Средне-Сибирского плоскогорья на левобережье р. Лены (верхнее течение).

Административным центром Ленского района является город Ленск. Численность населения города составляет около 24 тысяч человек. В городе Ленске имеется постоянно действующий аэропорт регионального значения.

Город Ленск – крупный речной порт. Через него в период навигации поступает основная масса грузов. Грузы, предназначенные для промышленных предприятий юго-запада Якутии, доставляются до железнодорожной станции Лена ВСЖД (г. Усть-Кут, речпорт Осетрово), расположенной в 950 км к юго-западу на территории Иркутской области, затем речным флотом до г. Ленска.

В границах размещения проектируемых трасс представлены сосново - лиственничные и лиственнично-сосновые, местами с участием ели и березы брусничные леса, сосновые разнотравные вторичные леса, березово-еловые разнотравные леса, лиственнично-еловые с участием ерника зеленомошные леса, а также лиственнично-сосновые зеленомошные и лиственнично-сосновые с участием березы и ерника редколесья на мерзлотных дерново- и перегнойно-карбонатных почвах, осоково-вейниковые кочкарники и травяные болота на мерзлотных торфяно-болотных почвах.

Площадка находится в лесистой местности с преобладанием деревьев лиственицы и сосны высотой до 28 м, рельеф имеет уклон с севера и запада на юго-восток. Перепад высот составляет 6 м и более. Отметки поверхности существующей земли составляют                426,61 – 435,52 м. Отметки спланированной и отсыпанной поверхности проектируемой площадки куста составляют 429,41 – 431,00 м БС.

Ситуационный план размещения объекта проектирования представлен на листе 1 графической части проекта (ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ПЗУ.01.00-ГЧ-001).

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Характеристика климата составлена данным метеостанции Комака, обобщённым за многолетний период, предоставленным ФГБУ «Якутским УГМС» по запросу Исполнителя.

Климат района проектирования — резко континентальный с большими годовыми колебаниями температур и недостаточным количеством выпадающих осадков.

Среднегодовая температура воздуха равняется минус 6,7 °С. Наиболее холодным месяцем является январь, наиболее теплым – июль. Максимальная температура воздуха за весь период наблюдений составляет 39 °С, минимальная температура воздуха составляет минус 61 °С.

В среднем за год выпадает 399 мм осадков. Суточный максимум осадков 1 %-ной обеспеченности равен 48 мм.

Расчетная максимальная высота снежного покрова обеспеченностью 5 % составляет 74 см. Наибольшая декадная высота снежного покрова по постоянной рейке составляет        81 см.

Среднегодовая скорость ветра в районе изысканий составляет 0,9 м/с. Повторяемость направлений ветра и штилей приведена в таблице 2.1 и отображена на розе ветров на рисунке 2.1.

Таблица 2.1 - Повторяемость (%) направления ветра и штилей

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 5 | 3 | 4 | 28 | 23 | 18 | 8 | 52 |

Рисунок 2.1 - Годовая повторяемость ветра и штилей, %

В соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» рассматриваемый район относится к климатическому подрайону I Д с наиболее суровыми условиями.

Территория, на которой расположен участок изысканий в разрезе районирования РФ для зданий и сооружений согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» подразделяется на районы:

- по весу снегового покрова (Карта 1) – III; нормативное значение веса снегового покрова – 1,5 кПа;

- по давлению ветра (Карта 2) – Iа; нормативное значение ветрового давления –       0,17 кПа;

- по толщине стенки гололеда (Карта 3) – II; толщина стенки гололеда - 5 мм;

- по нормативным значениям минимальной температуры воздуха, °С (карта 4) –   минус 50 ˚С

- по нормативным значениям максимальной температуры воздуха, °С (карта 5) –  плюс 32 ˚С

Согласно СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги», приложение Б –            дорожно-климатическая зона I, подзона – 2.

ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Территория проектируемой площадки характеризуется чрезвычайной пестротой и сложностью геокриологических условий, частой сменой участков различного распространения многолетнемерзлых пород (ММП) по площади и в разрезе, разнообразием геотемпературных условий и существенным диапазоном изменения мощности и находится в преимущественно-сплошной зоне развития многолетнемерзлых грунтов.

Основными факторами, формирующими температурный режим пород и обусловливающими характер распространения ММП с поверхности в пределах области, являются условия дренированности, состав поверхностных отложений, характер напочвенного покрова и микрорельеф, определяющий мощность снежного покрова. Процесс сезонного оттаивания грунтов начинается в июне и продолжается до конца сентября, когда сезонноталый слой достигает максимальной мощности. Промерзание сезонноталого слоя начинается в последних числах сентября (с установлением отрицательных среднесуточных температур воздуха) и завершается в январе – феврале, когда на участках «сливающейся мерзлоты» происходит смыкание промерзающего слоя с ММП, в пределах таликов промерзание заканчивается к маю.

На участке проектирования в период изысканий многолетнемерзлые грунты не вскрыты.

В каждой скважине с поверхности вскрыт сезонно-мерзлый слой, представленный суглинком твердомерзлым слабольдистым в талом состоянии от твердого до полутвердого.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

Геологический разрез изучен глубиной до 17,0 м. Территория кустовой площадки сложена преимущественно глинистыми грунтами от твердой до мягкопластичной консистенции, с поверхности, перекрытые песчаными отложениями и почвенно-растительным слоем.

Грунты объединены в 5 инженерно-геологических элемента (ИГЭ):

- ИГЭ 61 - Мохово-растительный слой;

- ИГЭ 20811 - Суглинок твердомерзлый слабольдистый, в талом состоянии от твердого до полутвердого;

- ИГЭ 232000 - Суглинок тяжелый, пылеватый, полутвердый;

- ИГЭ 213000 - Суглинок легкий, пылеватый, тугопластичный;

- ИГЭ 214000 - Суглинок легкий, пылеватый, мягкопластичный с прослоями песка и включениями щебня;

На период изысканий грунтовые воды вскрыты всеми скважинами. Глубина появления составляет 10-14,2 м, глубина установления 9,7-10,6 м.

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Район проектирования объекта расположен в пределах водораздела долин р. Нюя и    р. Моши и водные объекты здесь — верхние звенья их гидрографических сетей. Гидрография района представлена ближайшими не пересекаемыми поверхностными водотоками постоянного стока - ручей б/н, который является правым притоком первого порядка р. Нюя.

Река Нюя является левым притоком первого порядка р. Лена, впадая в нее на 2420 км от устья.

Длина — 798 км, площадь бассейна — 38,1 тыс. км². Берёт начало и протекает в пределах Приленского плато. Нюя берёт начало на высоте около 450 м над уровнем моря на западе Приленского плато на востоке Среднесибирского плоскогорья. Исток находится на крайнем западе Якутии, река протекает недалеко от границы с Иркутской областью. В верховьях протекает среди невысоких увалов, часто выходя в открытые (шириной до 1,5 км) заболоченные понижения. Нюя течёт в основном на восток, от среднего течения параллельно Лене.

Пойма реки заболочена, имеется много термокарстовых озёр. В среднем и нижнем течении Нюя сильно извилиста. Ширина русла около устья достигает 420 м, а глубина — 3 м.

Площадка проектируемого куста расположена вне водоохраной зоны водных объектов.

  - СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

По проектируемому объекту в границах земельного участка отсутствуют зоны с особыми условиями использования территории.

- ОБОСНОВАНИЕ ГРАНИЦ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ КАПИТЕЛЬНОГО СТРОИТЕДЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА – В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ОПЕРДЕЛЕНИЯ УКАЗАННЫХ ЗОН В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ № 222 от 03.03.2018,  санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

Проект Санитарно-защитных зон объектов добычи представлен в приложении тома 8.1.

Проектными решениями в рамках данного проекта предусмотрено обустройство куста скважин № 107 (запуск 12.2026 г.):

- фонд добывающих скважин – 2 шт.;

- давление на устье скважин, мах. 6,6 Мпа.;

- температура на устье скважин, мах 7,6 С;

- добыча углеводородного сырья, мах. 194,00 млн. м3/год;

Газосборный трубопровод КГС № 107- т.вр. КГС № 107: от кустовой площадки № 107 до т.вр. кустовой площадки № 107, ориентировочная протяженность 0,2 км;

Ингибиторопровод т.вр. КГС № 107 – КГС № 107: от т.вр. кустовой площадки № 107 до кустовой площадки № 107, ориентировочная протяженность 0,2 км;

Согласно п. 3.1.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изм. № 7 от 28.02.2022), размер санитарно-защитной зоны для промышленных объектов по добыче природного газа составляет 1000 м.

В результате произведенных расчетов рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы установлено, что на границе ориентировочной СЗЗ куста скважин № 107 отсутствует формирование химического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования качества атмосферного воздуха (изолиния 1 ПДК).

В результате произведенных расчетов шумового воздействия установлено что на границе ориентировочной СЗЗ отсутствует формирование акустического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования (изолиния 1 ПДУ).

Источники биологического воздействия на объекте отсутствуют.

Таким образом, в соответствии с п. 1 «Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г.       № 222, для объекта «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Куст скважин № 107» возможно установление санитарно-защитной зоны в размере 1000 метров для кустовой площадки.

Газосборная и межпромысловая сети представляют собой систему промысловых трубопроводов (газопроводы-шлейфы, метанолопроводы), для которой санитарно-защитная зона не устанавливается.

- ОБОСНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМИ ЛИБО ДОКУМЕНТАМИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (ЕСЛИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТА ИЛИ В ОТНОШЕНИИ ЕГО НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ)

Объемно-планировочные решения по площадке куста разработаны с учетом природных особенностей района строительства, расположения существующих объектов, ранее запроектированных объектов и внешних коммуникаций, в соответствии с разделом 5 СП 18.13330.2019 для обеспечения:

- рационального производственно-технологического процесса;

- рационального использования земельного участка;

- наибольшей эффективности капитальных вложений;

- упорядочивания планировочного зонирования, размещения инженерных и транспортных коммуникаций с учетом технологических связей, противопожарных требований, видов транспорта;

- благоустройства территории;

- минимального техногенного воздействия на окружающую среду;

- исключения вредного воздействия на работающих, технологические процессы, оборудование.

Размещение сооружений и оборудования предусмотрено с учетом противопожарных разрывов между отдельными сооружениями и оборудованием, размещения инженерных коммуникаций, дорог, проездов для технологического и пожарного транспорта.

В проекте представлена схема генерального плана куста скважин для стадии эксплуатации.

Площадка куста скважин представляет собой участок территории месторождения с расположенными на ней устьями скважин, технологическим оборудованием, эксплуатационными сооружениями, инженерными коммуникациями.

Кустовая площадка ориентирована с северо-запада на юго-восток.

Участок строительства куста скважин имеет сложную конфигурацию. Размер куста скважин на период эксплуатации по наибольшим сторонам составил 220,00х136,50 м.

Размещение куста скважин выполнено исходя из расположения первой скважины и направления НДС. Размеры площадки куста скважин определены с учетом утвержденной схемы разбуривания скважин, размещения сооружений и оборудования, прокладки инженерных коммуникаций, с учетом противопожарных разрывов, обеспечения подъездов к оборудованию, а также инженерно-геологических и гидрологических условий.

Инженерная подготовка куста скважин № 107 выполнена опережающим этапом с учетом размещения оборудования, используемого при бурении скважин и является основой для выполнения схемы генерального плана на период эксплуатации.  Перечень площадок и габариты согласованы с Заказчиком. Куст скважин на период обустройства размещается в границах выполненной инженерной подготовки. Бурение скважин в данном проекте не разрабатывается.

На площадке куста скважин планируется 2 добывающие скважины. Скважины на площадке размещаются в одной группе и в одном ряду.

Проектируемая площадка располагается на свободной от застройки территории. Лес на проектируемых участках представлен сосной, лиственницей высотой свыше 20 м. Граница хвойного леса входит в нормируемое расстояние - 100 м (СП 231.131150.2015).

Вырубка хвойного леса предусмотрена по нормам п.6.1.7 СП 231.131150.2015: не менее 100 м от устьев скважин и не менее 50 м от других производственных зданий и сооружений до границы вырубки леса по требованиям п.6.1.6 СП 4.13130.2013. Согласно п.6.1.7 СП 231.131150.2015 у границы лесного массива проектом предусмотрена вспаханная полоса земли, шириной 5 м.

Этапы строительства объектов в данном проекте не предусматриваются. Газосборный трубопровод КГС № 107 – т.вр. КГС № 107, Ингибиторопровод т.вр. КГС № 107 –             КГС № 107 относятся к объектам капительного строительства.

Перечень проектируемых зданий, сооружений и оборудования (относятся к объектам некапитального строительства) на период обустройства куста скважин следующий:

- Устье добывающей скважины с трубной обвязкой (поз. 1.1-1.2);

- Площадка под приемные мостики, совмещенная с площадкой под ремонтный агрегат (поз. 2.1-2.2);

- Места для оттяжек якорей (поз.3.1-3.2);

- Место под инвентарный узел глушения (поз. 4);

- Арматурный блок (поз. 5.1-5.2);

- Площадка для исследовательского сепаратора (поз. 6);

- Площадка размещения под Блок-бокс ингибитора коррозии (резерв территории) (поз.8).

- Площадка под блок подачи газа на дежурную горелку ГФУ (поз.10);

- Площадка под шкаф управления ГФУ (поз.11)

- Факельный амбар (поз.12);

- Блок БЭЛП (поз.14);

- Прожекторная мачта h=31,75 м (поз.15);

- Площадка стоянки пожарной техники (поз.17);

- Противопожарные расстояния между проектируемыми объектами на кустовой площадке приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1– Противопожарные расстояния между объектами площадки куста скважин       № 107

| Здания и сооружения | Здания и сооружения | Расстояния, м (факт.) | Расстояния, м (норм.) | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина добывающая (поз. 1.1-1.2) | Скважина добывающая (поз. 1.1-1.2) | 15 | 15 | СТУ |
|  | Площадка под приемные мостики, совмещенная с площадкой под ремонт агрегатора (поз.2.1-2.2) | 6 | Не нормируется. Расстояние принимается из условий строительства |  |
|  | Место под инвентарный узел глушения (поз.4) | 33,50 | Не нормируется. Расстояние принимается из условий строительства |  |
|  | Арматурный блок (поз.5.1-5.2) | 6 | 6 | СТУ |
|  | Площадка для исследовательского сепаратора (поз.6) | 25,50 | 9 | Прил.№ 3 к ФНиП № 534 |
|  | Площадка под блок подачи газа на дежурную горелку ГФУ (поз.10) | 25,20 | 9 | Прил.№ 3 к ФНиП № 534 |
|  | Площадка под шкаф управления ГФУ (поз.11) | 52,10 | 24 | Прил.№ 3 к ФНиП № 534 |
|  | Факельный амбар (поз. 10) | 106,00 | 100 | Прил.№ 3 к ФНиП № 534 |
|  | Блок БЭЛП (поз.12) | 51,00 | 12 | ПУЭ, табл. 7.3.13 Прил.№ 3 к ФНиП № 534 |
|  | Площадка для размещения пож.техники (поз.17) | 45,20 | 40 | СП 231.1311500.2015 п.6.1.30 |
| Факельный амбар (поз. 10) | Площадка под шкаф управления ГФУ (поз.11) | 60 | 60 | Прил.№ 3 к ФНиП № 534 |
|  | Скважина добывающая (поз. 1.1-1.2) | 107 | 100 | Прил.№ 3 к ФНиП № 534 |

Расстояние между зданиями и сооружениями не противоречат СП 18.13330.2019, 
СП 4.13130.2013, ПУЭ «Правила устройства электроустановок», издание 6, 7, Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

Инженерные сети запроектированы по минимально допустимым расстояниям с учетом организации коридора инженерных коммуникаций и условий монтажа и ремонта сетей.

Размеры элементов генерального плана приняты с учетом организации коридоров инженерных коммуникаций. Освещение проектируемой кустовой площадки предусмотрено от прожекторных мачт.

На территорию кустовой площадки предусмотрен один въезд и устройство площадки размером не менее 20×20 м для размещения пожарной техники по требованиям                   СП 231.1311500.2015. Площадка (поз.17) расположена перед въездом на куст скважин на нормируемом расстоянии – не менее 40 м от зданий и сооружений категории А и Б, и наружных установок склада.

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Технико-экономические показатели земельного участка Куста скважин № 107 в условных границах подсчёта показателей на период эксплуатации приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Технико-экономические показатели земельного участка кустовой площадки   № 107

| Показатели | Количество |
| --- | --- |
| Площадь участка в условных границах насыпи*, га (по бровке насыпи) | 1,6169 |
| Количество скважин, шт. | 2 |
| Площадь застройки (включая эстакады), га | 0,4045 |
| Плотность застройки, % | 25,32 |
| Площадь технологической площадки с укрепленной обочиной, га | 0,0484 |
| Площадь автопроездов с обочиной, га | 0,2444 |
| Площадь незастроенной территории, га | 0,9292 |
| Площадь используемой территории, га | 0,6877 |
| Коэффициент используемой территории, % | 42,53 |

- ОБОСНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕШЕНИЙ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ПАВОДКОВЫХ, ПОВЕРХНОСТНЫХ И ГРУНТОВЫХ ВОД

Для обустройства площадки куста скважин 107 в проектной документации предусматривается комплекс инженерно-технических мероприятий по преобразованию существующего рельефа осваиваемой территорий, обеспечивающий технологические требования на взаимное высотное размещение сооружений, локализацию разлива жидкостей в аварийных ситуациях, отвод атмосферных осадков с территории и ее защиту от затопления поверхностными стоками с прилегающих к площадке земель.

Состав мероприятий инженерной подготовки для проектируемых площадок устанавливался в зависимости от природных условий осваиваемой территории и с учётом планировочной организации земельного участка.

Проектной документацией предусмотрены технические решения, обеспечивающие:

- предотвращение эрозии;

- предотвращение других физико-геологических процессов, приводящих к изменению проектного состояния грунтов в основании сооружений при их строительстве и эксплуатации, а также к недопустимым нарушениям природных условий окружающей среды;

- отвод атмосферных осадков с территории площадок;

- защиту от подтопления поверхностными водами с прилегающих к площадкам земель.

По данным инженерно-геологическим изысканиям на участке проектирования площадки – ММГ не встречены, также грунтовые воды вскрыты на глубине 9,7-10,6 м.

В проекте приняты следующие технические решения по инженерной подготовке территории строительства кустовой площадки:

- сооружение насыпи и выемки площадки из местного грунта (суглинистые грунты основания);

- рабочие отметки насыпи приняты с учетом возвышения над уровнем грунтовых и длительностоящих поверхностных вод;

- плотность грунтов насыпи земляного полотна должна быть не менее 0,98 максимальной плотности данного грунта, получаемой путем опытного уплотнения грунтов при их оптимальной влажности;

- после завершения работ по строительству скважин, территория, неиспользуемая на стадии эксплуатации подлежит рекультивации;

- в местах устройства площадки в выемке и с учетом рельефа местности принято решение об устройстве водоотводной канавы;

- заложением откосов водоотводной канавы принято 1:2, ширина канавы по дну – 1 м, и укрепление откосов и дна канавы - георешеткой с заполнением щебнем фр.20-40 мм,         М 600, толщиной 0,15 м;

- заложение откосов насыпи принято 1:2 и укрепление предусмотрено георешеткой с заполнением из щебня фр.20-40 мм, М 600, толщиной 0,15 м.

Так как часть площадки устраивается в насыпи, а большая часть площадки – в выемке и учитывая рельеф местности, в проекте предусмотрено устройство водоотводной канавы вдоль бровки насыпи площадки. Водоотводная канава устраивается переменной глубины, шириной дна канавы 1,00 м, заложением откосов 1:2. Выход водоотводной канавы предусмотрен в приямок.

Конструкцию укрепления канавы смотреть на плане благоустройства территории, лист ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ПЗУ.01.00-ГЧ-005.

Проектом предусмотрен метод укрепления откосов насыпи и выемки земляного плотна и водоотводной канавы – георешеткой с заполнением из щебня. Это наиболее подходящий способ укрепления по следующим критериям:

- отсутствие плодородного грунта в данном районе проектирования, также короткий летний период для прорастания семян травяных насаждений;

- предотвращение различных деформация откосов насыпи и выемки земляного полотна, устроенных в сложных инженерно-геологических условиях;

- пригодность для работы в условиях I дорожно климатической зоны, где требуется не только прочность, но и долговечность, износостойкость;

- экономичность и универсальность по сравнению с другими методами укрепления откосов (габионы, бетонные конструкции укрепления и т.д.).

Размеры и параметры амбара ГФУ, предусмотренные на этапе бурения площадки сохраняются и используются на этапе эксплуатации площадки. Предусмотрено устройство амбара ГФУ размерами по дну 29,40х42,90 м с устройством обвалования высотой 3,5 м, шириной обвалования поверху – 0,5, заложение откосов 1:1,5. В качестве покрытия дна и стенок амбара предусмотрена конструкция из огнеупорных плит, с устройством прослоек из геомембраны и полотна нетканного иглопробивного.

Пригодность оттаявших грунтов устанавливают по их фактическим характеристикам после оттаивания и просушки в соответствии с требованиями СП 34.13330.2021 и               СП 45.13330.2017.

Плотность грунтов подсыпки должна быть не менее 0,98 максимальной плотности данного грунта, получаемой путем опытного уплотнения грунтов при их оптимальной влажности.

При ведении работ по отсыпке в зимнее время не допускается наличие снега и льда в отсыпке, во время сильного снегопада работы следует прекращать.

- ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКОЙ

После завершения буровых работ на кустовых площадках проектом предусмотрена вертикальная планировка площадки, устройство и восстановление нарушенного обвалования. Грунт для этих целей используется с территории бригадного хозяйства, подлежащей рекультивации. Проектные отметки приняты, в соответствии с выполненной инженерной подготовкой кустов скважин и указаны на чертежах генеральных планов.

Для обеспечения устойчивости откосов площадки от размыва атмосферными осадками, ветровой и водной эрозии, проектом предусмотрено укрепление откосов георешеткой технической с заполнением щебнем фр.20-40 мм, М 600, высотой 0,15 м, по слою из геосинтетического материала.

Вертикальная планировка обеспечивает технологические требования на взаимное высотное размещение зданий и сооружений, отвод атмосферных осадков с территории объекта.

Для отвода поверхностных вод с территории размещения проектируемых объектов, принята сплошная система организации рельефа. Уклоны поверхности, в соответствии с требованиями п. 5.49 СП 18.13330.2019 «Генеральные планы промышленных предприятий», не менее 3 ‰ и не более 30 ‰.

Проектом предусмотрено устройство водоотводной канавы вдоль бровки насыпи площадки с минимальным уклоном 6 ‰.

- ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ

Благоустройство территории выполняется по окончании строительства и заключается: в восстановлении насыпного основания и детальной планировке территории, устройстве автопроездов, технологической площадки.

Для площадок кустов газовых скважин работы по благоустройству выполняются в пределах контура эксплуатации. За ее пределами территория насыпного основания, необходимого для использования на период бурения, подлежит последующей рекультивации.

- ОБОСНОВАНИЕ ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН С УКАЗАНИЕМ СВЕДЕНИЙ О РАССТОЯНИЯХ ДО БЛИЖАЙШИХ УСТАНОВЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН И МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (ОСНОВНОГО, ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО, ПОДСОБНОГО, СКЛАДСКОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Куст скважин № 107 размещен в соответствии со схемой освоения месторождения. Размещение кустовой площадки принято согласно направлению движения бурового станка и первой скважиной, определенной на местности.

Расстояния между зданиями и сооружениями выдержаны в соответствии с требованиями ФНП в области промышленной безопасности, утвержденных Приказом Ростехнадзора № 534 от 15 декабря 2020 г. «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

Территория куста скважин с учетом функционального назначения и уровня пожаровзрывоопасности разделена на две зоны: производственную зону и зону объектов вспомогательного назначения.

К объектам производственной зоны относятся скважины и технологические сооружения, к объектам вспомогательного назначения относятся сооружения энергоснабжения, управления и связи, обеспечивающие бесперебойную работу технологического оборудования.

Объекты производственной зоны имеют общую технологическую эстакаду.

Производственная зона и зона вспомогательного назначения разделены внутриплощадочными проездами.

- ОБОСНОВАНИЕ СХЕМ ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ МЕЖЦЕХОВЫЕ) ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Участок строительства площадки расположен в Ленском районе Республики Саха (Якутия), в 278,3 км на запад от г. Ленск, в 180 км на северо-запад от пгт. Витим, в 105,6 км на северо-восток от с. Преображенка.

Доставка людей к месту строительства объекта осуществляется авиатранспортом до аэропорта «Талакан», автотранспортом по дорогам с твердым покрытием до места проектирования объекта. Аэропорт «Талакан» расположен в 76,3 км на юго-восток от участка проектирования объекта.

Для обеспечения подъезда специального автотранспорта к технологическим установкам и вспомогательным сооружениям в аварийных ситуациях и для производства регламентных ремонтных и ремонтно-восстановительных работ на территории площадки куста скважин № 107 запроектированы проезды для автотранспорта.

Транспортная схема движения на кустовой площадке принята тупиковая.

Расстояние от проезжей части внутриплощадочных дорог до сооружений и технологической аппаратуры принято не менее 2 м от зданий и не менее 10 м от оси скважин по требованиям п.6.1.31 СП 231.1311500.2015.

Расстояние от края проезжей части дорог до стен зданий, сооружений и технологической аппаратуры принято не более 25 м в соответствии с п.8.2 СП 4.13130.2013. В местах, где по производственным условиям не требуется устройство дорог, подъезд пожарных машин предусмотрен по спланированной укрепленной поверхности.

Подъезд к проектируемой кустовой площадке будет обеспечен по подъездной автодороге (проектируемой сторонней организацией) от автодороги до УКПГ Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения.

- ХАРАКТЕРИСТИКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ТАКИХ КОММУНИКАЦИЙ) - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Автопроезды на проектируемых площадках в соответствии с СП 37.13330.2012 классифицируются:

- по месту их расположения на предприятии – внутриплощадочные;

- по назначению - вспомогательные, предназначенные для перевозки хозяйственных и вспомогательных грузов, для обеспечения подъезда к заправочным пунктам, складам, для проезда пожарных, ремонтных и аварийных машин и т.п.;

- по срокам использования – постоянные;

- по объему перевозок - для вспомогательных автопроездов расчетный объем перевозок не устанавливается.

В соответствии с п.7.2.1, табл.7.1 СП 37.13330.2012 такие дороги относятся к категории IV-н.

Для стоянки пожарной техники внутри площадки с левой стороны въезда на куст предусмотрена площадка с твердым покрытием из щебня фр.40-70 мм, М 1000, толщиной 0,30 м.

Конструкция дорожной одежды внутриплощадочных проездов принята из уплотненного грунта на ширину проезжей части.

В качестве покрытия дна и стенок амбара предусмотрена конструкция из огнеупорных плит, с устройством прослоек из геомембраны и полотна нетканного иглопробивного.

Тип 1 и тип 2 конструкции дорожной одежды, конструкции укрепления обвалования и дна амбара ГФУ смотреть на плане благоустройства территории, лист 5 графической части, (ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ПЗУ.01.00-ГЧ-005).

- Приложение А                                                                                                                          ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РФ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

В тексте документа использованы ссылки на следующие документы:

1.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

2.	ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (издание шестое, переработанное и дополненное, с изменениями и отдельные главы седьмого издания)

3.	СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности»

4.	СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги»

5.	СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт»

6.	СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка»

7.	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

8.	Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности» Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»

9.	СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»

10.	СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»

11.	СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»