Список исполнителей

Инженер 1 категории	Д.В. Кичиков

Начальник отдела	М.А. Харламова

Нормоконтролер	И.А. Каранкевич

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общая часть	3

2 Описание внешнего вида объекта капитального строительства, описание и обоснование пространственной, планировочной и функциональной организации объекта капитального строительства	4

3 Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства	5

3.1 Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности	6

3.2 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений	7

3.3 Описание и обоснование принятых архитектурных решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства	7

4 Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства	8

5 Описание и обоснование решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения	9

6 Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей	10

6.1 Результаты расчетов продолжительности инсоляции и коэффициента естественной освещенности	10

7 Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия	11

8 Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов	12

9 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта капитального строительства, обеспечивающих в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологических требований	13

9.1 Сведения о номенклатуре, компоновке и площадях основных производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов производственного назначения	13

9.2 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов непроизводственного назначения	13

10 Перечень принятых сокращений	14

Приложение А Перечень законодательных актов РФ и нормативных документов	15

Общая часть

Основанием для разработки проектной документации по объекту «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Куст скважин № 107» являются:

- Протокол инвестиционной комиссии БРД № ПТ-0412/0000031 от 03.08.2023;

- Основные технические решения, разработанные АО «Гипровостокнефть»;

- Задание на проектирование «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Кусты скважин № 254-01, 107», Проект 2: «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Куст скважин № 107», утвержденное 19.06.2024 генеральным директором АО «Гипровостокнефть» Ф.Н. Тепляковым (Приложение А);

- Изменение №1 к заданию на проектирование «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Кусты скважин № 206-13, 254-01, 107» утвержденное 18.03.2024 техническим директором ООО «Газпромнефть-Заполярье» А.С. Афониным (Приложение Б);

- Техническое задание на выполнение инженерных изысканий по объекту «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Куст скважин № 107», утвержденное начальником управления по проектированию ООО «ГПН-Развитие» Д.В. Парфеновым;

- Программа выполнения инженерных изысканий.

Проект выполнен с соблюдением норм и правил, действующих на территории Российской Федерации, соответствует нормам и правилам взрыво- и пожаробезопасности и обеспечивает безопасную эксплуатацию запроектированных объектов.

В приложении А приведены основные нормативные документы и законодательные акты РФ, используемые для проектирования объекта.

Описание внешнего вида объекта капитального строительства, описание и обоснование пространственной, планировочной и функциональной организации объекта капитального строительства

Данный раздел содержит сведения в отношении архитектурных решений вновь проектируемых площадных объектов.

Объект капитального строительства представляет собой комплекс зданий и сооружений, объединенных инженерными коммуникациями между собой.

В соответствии с заданием на проектирование Заказчика на площадке использовано комплектно-блочное оборудование, здания из легких металлоконструкций повышенной и полной заводской готовности.

Санитарно-бытовое обслуживание персонала на проектируемом объекте предусматривается в соответствии с действующими нормами СП 44.13330.2011.

Для обеспечения доступа к проектируемым зданиям и сооружениям предусмотрены дороги и подъезды.

Инженерные сети запроектированы с учетом общего планировочного решения площадки. Прокладка сетей предусматривается как надземная, так и подземная. Надземным способом прокладываются сети связи и сигнализации, сети автоматики, электрические сети и технологические трубопроводы. Канализационные сети прокладываются подземным способом.

В основу объемно-планировочных и конструктивных решений положены:

- компоновочные решения расположения технологического оборудования;

- обеспечение эвакуации людей из зданий;

- ограничение распространения пожара и разрушений от взрыва.

При проектировании зданий применены единые конструктивные решения зданий, применение наименьшего количества типовых строительных конструкций и деталей.

Высота, габариты производственных зданий в плане и их высота до низа несущих конструкций покрытия приняты с учетом функционального назначения, размещения в них технологических установок, прокладки инженерных коммуникаций.

Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

Объемно-планировочные решения зданий и сооружений разработаны в соответствии с требованиями СП 56.13330.2021 «Производственные здания».

При разработке учтены требования № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Количество эвакуационных выходов, габариты и технические характеристики путей эвакуации соответствуют СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы».

Пределы огнестойкости строительных конструкций соответствуют СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

Фасады и образ зданий для пространственного, планировочного и функционального проектирования определены их назначением.

Габариты и планировка зданий определены с учетом:

- расстановки оборудования;

- требуемое количество эвакуационных выходов.

Габаритные размеры и основные строительные показатели проектируемых зданий на площадке представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Технические характеристики зданий

| Позиция по ГП | Наименование | Габаритные размеры, м | Площадь застройки, м2 | Строитель- ный объём, м3 | Конструк-тивное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Блок БЭЛП | 12,0х3,0х3,26 | 58,8 | 112,6 | Блочное |

Объемно-планировочные решения приняты, исходя из требований технологического процесса, размещения оборудования внутри зданий и с учетом действующей на территории Российской Федерации нормативной документации по строительному и технологическому проектированию.

Так как большинство технологических процессов не требует больших пролетов, производственные и вспомогательные здания предусмотрены, в блочном и блочно-модульном исполнении полной заводской готовности в соответствии с ГОСТ Р 58760-2019. Габариты и масса блоков и оборудования должны позволять транспортировку его железнодорожным и автомобильным транспортом. Блок-модули снабжаются устройствами для строповки, погрузочно-разгрузочных работ и закрепления в транспортном положении.

Конструктивные и объемно-планировочные решения блоков обеспечивают оптимальную технологичность при изготовлении, монтаже, ремонте и эксплуатации. Рабочие чертежи разрабатываются заводами изготовителями блоков на основании технических решений с учетом заданных параметров эксплуатации оборудования, указанных в опросных листах или технических требований, согласно действующим на территории Российской Федерации нормативным документам.

В конструктивном отношении блок-боксы выполняются заводами изготовителями по собственной конструкторской документации в виде каркаса и силовой рамы основания, на которую монтируется технологическое оборудование, устанавливаемое в блок-боксе. Ограждающие конструкции изготавливаются из трехслойных панелей типа «Сэндвич» со стальными обшивками и теплоизолирующим материалом из негорючих минераловатных плит и крепятся к несущему каркасу блок-бокса.

Архитектурно-художественные решения, принятые в данном проекте, основываются на следующих аспектах:

стандартизация внешнего вида зданий;

унификация пространства;

оформление фасадов зданий в соответствии с корпоративным стилем нефтяной компании;

простота и лаконичности форм.

Геометрическое расположение путей эвакуации из зданий обеспечивает возможность беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. Здания имеют ширину горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету не менее 1,2 м – для общих коридоров и ширину горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов не менее: 0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м - во всех остальных согласно п. 4.3.4 СП 1.13130.2020. Все противопожарные двери выполнить с уплотняющимися притворами и оборудовать самозакрывающимися устройствами.

При выборе строительных конструкций зданий и сооружений учитывались суровые климатические условия района строительства, удаленность от баз строительной индустрии, максимального использования изделий и конструкций полной заводской готовности.

Архитектурно-художественная выразительность, в основном, осуществляется за счет строгих функциональных прямоугольных форм, четких линий входных групп, что характерно для зданий промплощадок производственного назначения, и единого цветового решения фасадов в корпоративной гамме фирмы.

На случай возникновения пожара проектом обеспечивается возможность безопасной эвакуации находящихся в здании людей через эвакуационный выход. Количество эвакуационных выходов из помещений, ширина проходов, а также максимальное расстояние от наиболее удаленных рабочих мест до выходов соответствует требованиям ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 56.13330.2021.

В помещениях, имеющих категорию «А» по взрывопожароопасности, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций предусмотрено использование оконного остекления. Площадь легкосбрасываемого остекления составляет 0,05 м2 на 1 м3 объема помещения согласно СП 56.13330.2021.

Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности

В связи с отдаленности площадки строительства основные сооружения площадки приняты в блочном исполнении заводского изготовления. На все здания, представленные в таблице 3.1, разработаны технические требования или опросные листы для задания на завод-изготовитель.

Толщина утеплителя определяется заводом-изготовителем в зависимости от эффективности применяемого утеплителя, его типоразмеров и в соответствии с 
СП 50.13330.2012, СП 131.13330.2020.

При теплотехнических расчетах ограждающих конструкций (наружные стены, пол и покрытие) учтены требования теплоэнергосбережения в соответствии с СП 50.13330.2012. Материал утеплителя предусматривается экологически чистым, негорючим, при воздействии на него открытого пламени он не должен выделять токсичных веществ и неприятных запахов, предел огнестойкости панели предусматривается в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Материал утеплителя с объемным весом Y=125 кг/м3, с теплопроводностью не более 0,049 Вт/м*К.

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений

При проектировании были приняты архитектурные, функционально-технологические,

конструктивные и инженерно-технические решения, обеспечивающие максимальную энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений:

- выбор оптимальной формы зданий, характеризующейся пониженным коэффициентом

компактности и обеспечивающей минимальные теплопотери в зимний период и минимальные теплопоступления в летний период года;

- сокращение площади наружных ограждающих конструкций за счет простых геометрических форм;

- установка доводчиков входных дверей;

- связь помещений без излишних коридоров, холлов и темных помещений.

Описание и обоснование принятых архитектурных решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства

Для обеспечения энергоэффективности ограждающих конструкций все здания имеют простую геометрическую форму.

Оконные блоки запроектированы из профилей ПВХ с тройным остеклением с уплотнителями для уменьшения расхода тепловых ресурсов в процессе эксплуатации зданий.

Двери оборудованы доводчиками, уплотняющими прокладками, обеспечивающих герметичность притворов.

Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства

Выбор строительных материалов произведен в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений из технико-экономической целесообразности применения проектных решений в конкретных условиях строительства, в том числе в Северной строительно-климатической зоне 
(СП 131.13330.2020).

Цветовое решение фасадов зданий и внутренних интерьеров, блок-боксов и емкостных сооружений, предусмотрено в единых корпоративных цветах в соответствии с «Руководством по фирменному стилю АО «Нефтегазхолдинг».

В цветовом решении фасадов зданий выдержана единая цветовая гамма в следующих

цветах:

- стеновые панели – белый цвет (RAL 9003);

- кровельные панели – оранжевый цвет (RAL 2007);

- оконные блоки – белый цвет (RAL 9003);

- дверные блоки – белый цвет (RAL 9003);

- нащельники, наличники, козырьки, карнизы – оранжевый цвет (RAL 2007).

Над входами в здания установлены защитные козырьки из металлоконструкций, отделанные профилированным листом.

Конструкции полов, кровли, а также отделка помещений выполнены с учетом технологических процессов и требований нормативных документов по пожарной безопасности из сертифицированных негорючих материалов.

Предусмотрена установка светильников над каждым входом.

Описание и обоснование решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения

На объекте применяются блочные здания полной заводской готовности, выполненные по конструкторским чертежам, разработанным заводом-изготовителем. Завод-изготовитель самостоятельно подбирает материалы для отделки, устройства полов, кровли, подвесных потолков, перегородок. При этом завод-изготовитель обязан обеспечить выполнение требований пожарной безопасности, экологических и санитарно-гигиенических норм, а также требований для размещения технологического оборудования и поддержания в помещении необходимых условий для работы оборудования и временного пребывания обслуживающего персонала.

В качестве отделочных материалов в мобильном здании могут применяться только негорючие или трудногорючие строительные материалы.

Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей

В проектируемых зданиях и блок-боксах освещенность рабочих мест предусмотрена, исходя из требований Федерального закона № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 г.

Естественное освещение в административных, производственных и складских и помещениях с постоянным пребыванием людей запроектировано согласно требованиям 
СП 52.13330.2016. В качестве естественного освещения применяются окна поливинилхлоридные со стеклопакетами.

Проектирование естественного освещения зданий выполнено с учетом светоклиматических особенностей места строительства и экономичности естественного освещения (по энергетическим затратам).

В блоках предусмотрено естественное или искусственное освещение. Площадь и расположение оконных проемов соответствуют СП 52.13330.2016.

Освещение естественное боковое, одностороннее.

В блоках предусмотрены оконные блоки с открывающимися створками.

Электроосвещение объектов в тёмное время суток соответствует технологическим и эстетическим требованиям и предусматривает:

рабочее освещение, предназначенное для работы на локальных участках, площадках обслуживания и путях сообщения;

эвакуационное освещение – раздельное для освещения безопасности и эвакуационное.

Решения по искусственному освещению рабочих мест приняты с учётом естественного освещения в дневное время, и отражены в электротехнической части проекта.

Результаты расчетов продолжительности инсоляции и коэффициента естественной освещенности

В зданиях, технология которых не требует естественного освещения и постоянного присутствия обслуживающего персонала, предусмотрено искусственное освещение в соответствии с СП 52.13330.2016.

Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия

В проектной документации предусмотрено оборудование, не допускающее превышение нормативов по вибрации и шумам.

Оборудование, расположенное внутри производственных помещений, работает без постоянного пребывания обслуживающего персонала.

Минераловатный утеплитель, заложенный в конструкции «Сэндвич» панелей, обладает высокими звукоизолирующими и звукопоглощающими свойствами.

Остекление окон выполняется стеклопакетами, все двери оснащены дверными доводчиками и уплотнителями в притворах, обеспечивающими защиту помещений от шума.

В блочно-модульных зданиях завод-изготовитель предусматривает мероприятия по снижению шума и вибраций от работающего энергетического и технологического оборудования в соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума».

Согласно требованию СП 51.13330.2011 уровень звука LA (эквивалентный уровень звука LAэкв), дБА, не превышает допустимый.

Планировочные и конструктивные решения обеспечивают выполнение требований техники безопасности производственных процессов и условий труда, защищающих работающих от вибрации и другого воздействия (Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ, 
ГОСТ 12.1.003-83).

Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов

Прожекторные мачты окрашиваются чередующимися полосами красного и белого цвета в заводских условиях.

Светоограждение других зданий и сооружений, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов, согласно требованиям Росавиации не требуется.

Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта капитального строительства, обеспечивающих в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологических требований

Разработка данного раздела не предусмотрена проектом.

Сведения о номенклатуре, компоновке и площадях основных производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов производственного назначения

Разработка данного раздела не предусмотрена проектом.

Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов непроизводственного назначения

Разработка данного раздела не предусмотрена проектом.

Перечень принятых сокращений

В тексте документа использованы следующие сокращения:

| БЭЛП | Блок электроснабжения линейных потребителей |
| --- | --- |
| ПВХ | Поливинилхлорид |

- Приложение А
Перечень законодательных актов РФ и нормативных документов

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

- Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

- Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности»

- ГОСТ Р 58760-2019 «Здания мобильные (инвентарные)»

- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты Обеспечение огнестойкости объектов защиты»

- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума»

- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»

- СП 56.13330.2021 «Производственные здания»

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»