Список исполнителей

Главный специалист	П.Н. Столяренко

Нормоконтролер	И.А. Каранкевич

СОДЕРЖАНИЕ

1 Технологические и конструктивные решения линейных объектов	4

1.1 Введение	4

1.2 Исходные данные	4

1.3 Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях участка, на котором будет осуществляться строительство линейного объекта	4

1.4 Инженерно-геологические условия	4

1.5 Гидрогеологические условия	5

1.6 Метеорологические и климатические условия	5

1.7 Сведения об особых природно-климатических условиях земельного участка, предоставляемого для размещения линейного объекта	5

1.7.1 Многолетнемерзлые грунты	6

1.7.2 Заболачивание	7

1.7.3 Сезонное и многолетнее пучение грунтов	7

1.7.4 Подтопление	8

1.7.5 Cезонное промерзание – оттаивание грунтов	8

1.7.6 Сейсмичность	9

1.7.7 Прогноз изменения инженерно-геологических условий	10

1.8 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании линейного объекта	12

1.9 Сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, агрессивности по отношению к материалам изделий и конструкций подземной части линейного объекта	15

1.10 Сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, агрессивности по отношению к материалам изделий и конструкций подземной части линейного объекта	16

1.11 Характеристика проектируемых линейных объектов	16

1.11.1 Общие сведения	16

1.11.2 Сведения о категории и классе линейной объекта	16

1.11.3 Сведения о рабочем давлении и максимально допустимом рабочем давлении	17

1.11.4 Узлы запорной арматуры	18

1.11.5 Узлы приема средств очистки и диагностики	18

1.11.6 Узлы контроля коррозии	18

1.12 Переходы трубопроводов через естественные и искусственные препятствия	18

1.12.1 Переходы через водные преграды	18

1.12.2 Переходы через автомобильные дороги	18

1.12.3 Пересечения с ВЛ	18

1.12.4 Опознавательные знаки	18

1.13 Прокладка трубопроводов в сложных инженерно-геологических условиях	19

1.14 Безопасная эксплуатация систем промысловых трубопроводов	22

1.15 Мероприятия по энергосбережению	22

1.16 Обоснование количества и типов оборудования, в том числе грузоподъемного, транспортных средств и механизмов	22

1.17 Сведения о численности и профессионально-квалификационном составе персонала с распределением по группам производственных процессов, число и оснащенность рабочих мест	22

1.18 Описание автоматических систем управления технологическими процессами	23

1.19 Описание и обоснование проектных решений при реализации требований, предусмотренных статьей 8 Федерального закона «О транспортной безопасности»	24

2 Материальное исполнение и антикоррозионные покрытия	25

2.1 Назначение	25

2.2 Общие положения	25

2.2.1 Промысловые трубопроводы	25

2.2.2 Технологические трубопроводы	25

2.3 Характеристика района	25

2.4 Материальное исполнение	25

2.4.1 Трубы	25

2.4.2 Детали трубопроводов и фланцы	27

2.4.3 Крепежные детали	27

2.4.4 Запорная и регулирующая арматура	28

2.4.5 Опоры трубопроводов	28

2.5 Расчёт толщины стенки стальных трубопроводов	28

2.5.1 Исходные данные	28

2.5.2 Расчёт толщины стенки промысловых трубопроводов	29

2.5.3 Расчёт срока службы трубопроводов	30

2.5.4 Проверочный расчет на прочность трубопроводов	32

2.5.5 Гидравлический расчет системы сбора по объектам Чонской группы месторождений	34

2.5.6 Результаты гидравлического расчета	38

2.5.7 Выборка типоразмеров труб	39

2.6 Расчёт балластировки трубопроводов	40

2.7 Сварка трубопроводов. Контроль сварных швов	43

2.8 Антикоррозионные покрытия	44

3 Электрохимическая  защита	46

3.1 Нормативные ссылки	46

3.2 Термины и определения	46

3.3 Сокращения	46

3.4 Общие данные	46

3.5 Критерии защиты от коррозии	46

3.6 Пассивная защита проектируемого трубопровода	47

Приложение А	48

Технологические и конструктивные решения линейных объектов

Введение

Настоящим разделом предусмотрены технологические решения проекта «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Куст газовых скважин № 107, утвержденное генеральным директором 
ООО «Газпромнефть-Заполярье» Крупениковым В.Б.;

Проектом предусмотрено проектирование линейной части следующих трубопроводов:

– газосборный трубопровод DN 200 Pрасч.=10,8 МПа, на участке от кустовой площадки № 107 до точки врезки в обвязку УЗА-001 куста К107-XV-002;

– ингибиторопровод DN50 Pрасч.=16,0 МПа, на участке от УЗА-001 до кустовой
площадки от ограждения узла подключения газопровода от КП107 до отключающей запорной арматуры К107-XV-003).

Исходные данные

В качестве основных исходных данных при разработке раздела были использованы следующие документы:

Задание на проектирование «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Кусты скважин № 206-13, 254-01, 107» 
от 29 февраля 2024 г.

Изменение №1 к заданию на проектирование «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Кусты скважин № 206-13, 254-01, 107» 
от 18 марта 2024 г.

Приложения №№3, 14, 17 к Заданию на проектирование;

Материалы инженерных изысканий, выполненные 
ООО «Технологии проектирования» в 2023 году.

Состав разделов проектной документации и требования к их содержанию приняты в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях участка, на котором будет осуществляться строительство линейного объекта

В административном отношении район работ расположен в Российской Федерации, Ленский район Республики Саха (Якутия) Тымпучиканского ЛУ.

Куст скважин № 107 расположен в 278,3 км на запад от г. Ленск, в 180 км на северо-запад от пгт. Витим, в 105.6 км на северо-восток от с. Преображенка.

Доставка сотрудников осуществлялась авиатранспортом до аэропорта «Талакан», автотранспортом по дорогам с твердым покрытием до места проведения работ, непосредственно на участке изысканий передвижения выполнялись на гусеничном транспорте. Аэропорт «Талакан» расположен в 76,3 км на юго-восток от участка проведения работ.

Инженерно-геологические условия

Ниже приведено описание разреза проектируемых объектов строительства на изучаемой территории.

Газосборный трубопровод DN 200 Pрасч.=10,8 МПа от участка кустовой площадки № 107 до УЗА-001 куста К107-XV-002 до точки врезки в ГСС от кустовой площадки № 107 на узле подключения.

Ингибиторопровод DN 50 Pрасч.=16,0 МПа на участке от УЗА-001 до кустовой
площадки № 29 составляет 0,17 км (от ограждения узла подключения газопровода от КП107
до отключающей запорной арматуры К107-XV-003)

На территории проектируемых сооружений геологический разрез сложен грунтами элювиально-делювиального генезиса (ed).

Четвертичные отложения элювиально-делювиального генезиса (ed), имеют повсеместное распространение, представленные песчаными, глинистыми, скальными, крупнообломочными отложениями.

Преимущественно разрез по территории выполнения изысканий представлен глинистыми отложениями – суглинками от полутвердой до мягкопластичной консистенции.

На участке изысканий (на период апрель 2024 г.) многолетнемерзлые грунты не вскрыты.

В каждой скважине с поверхности вскрыт сезонно-мерзлый слой, представленный суглинком твердомерзлым слабольдистым в талом состоянии от твердого, до полутвердого.

На период изысканий (6.04.24-28.04.24 г.) грунтовые воды вскрыты всеми скважинами. Глубина появления составляет 10-14,2 м, глубина установления 9,7-10,6 м.

Гидрогеологические условия

Район работ расположен в пределах водораздела долин р. Нюя и р. Моши и водные объекты здесь — верхние звенья их гидрографических сетей. Гидрография района представлена ближайшими не пересекаемыми поверхностными водотоками постоянного стока - ручей б/н, который является правым притоком первого порядка р. Нюя.

Река Нюя является левым притоком первого порядка р. Лена, впадая в нее на 2420 км от устья.

Длина — 798 км, площадь бассейна — 38,1 тыс. км². Берёт начало и протекает в пределах Приленского плато. Нюя берёт начало на высоте около 450 м над уровнем моря на западе Приленского плато на востоке Среднесибирского плоскогорья. Исток находится на крайнем западе Якутии, река протекает недалеко от границы с Иркутской областью. 
В верховьях протекает среди невысоких увалов, часто выходя в открытые (шириной до 1,5 км) заболоченные понижения. Нюя течёт в основном на восток, от среднего течения параллельно Лене.

Пойма реки заболочена, имеется много термокарстовых озёр. В среднем и нижнем течении Нюя сильно извилиста. Ширина русла около устья достигает 420 м, а глубина — 3 м.

Метеорологические и климатические условия

Характеристика климата составлена по данным метеостанции Комака, обобщённым за многолетний период, предоставленным Якутским УГМС.

Климат района изысканий — резко континентальный с большими годовыми колебаниями температур и недостаточным количеством выпадающих осадков.

В соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология», рассматриваемый район относится к климатическому подрайону IД с наиболее суровыми условиями.

Территория, на которой расположен участок изысканий в разрезе районирования РФ для зданий и сооружений согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», подразделяется на районы:

- по весу снегового покрова – III; нормативное значение веса снегового покрова – 
1,5 кН/м2;

- по давлению ветра – Iа; нормативное значение ветрового давления – 0,17 кПа;

- по толщине стенки гололеда – II; толщина стенки гололеда - 5 мм.

Среднегодовая температура воздуха равняется минус 6,7 °С. Наиболее холодным месяцем является январь, наиболее теплым – июль. Максимальная температура воздуха за весь период наблюдений составляет 39 °С, минимальная температура воздуха составляет минус 61 °С.

В течении года относительная влажность воздуха значительно меняется. Наиболее высокой она бывает зимой, наименьшей — в конце весны.

Расчетная максимальная высота снежного покрова обеспеченностью 5 % составляет 74 см. Наибольшая декадная высота снежного покрова по постоянной рейке составляет 
81 см.

Среднегодовая скорость ветра в районе изысканий составляет 0,9 м/с. Абсолютный наблюденный максимум скорости ветра за многолетний период составил 14 м/с; абсолютный максимум скорость ветра с учетом порывов – 21 м/с. Скорость ветра 5 % обеспеченности – 
9 м/с.

Сведения об особых природно-климатических условиях земельного участка, предоставляемого для размещения линейного объекта

Многолетнемерзлые грунты

Территория изысканий характеризуется чрезвычайной пестротой и сложностью геокриологических условий, частой сменой участков различного распространения многолетнемерзлых пород (ММП) по площади и в разрезе, разнообразием геотемпературных условий и существенным диапазоном изменения мощности и находится в преимущественно-сплошной зоне развития многолетнемерзлых грунтов.

Основными факторами, формирующими температурный режим пород и обусловливающими характер распространения ММП с поверхности в пределах области, являются условия дренированности, состав поверхностных отложений, характер напочвенного покрова и микрорельеф, определяющий мощность снежного покрова. Процесс сезонного оттаивания грунтов начинается в июне и продолжается до конца сентября, когда сезонноталый слой достигает максимальной мощности. Промерзание сезонноталого слоя начинается в последних числах сентября (с установлением отрицательных среднесуточных температур воздуха) и завершается в январе – феврале, когда на участках «сливающейся мерзлоты» происходит смыкание промерзающего слоя с ММП, в пределах таликов промерзание заканчивается к маю.

На участке изысканий (на период апрель 2024) многолетнемерзлые грунты не вскрыты.

В каждой скважине с поверхности вскрыт сезонно-мерзлый слой, представленный суглинком твердомерзлым слабольдистым в талом состоянии от твердого до полутвердого.

Для грунтов деятельного слоя рассчитана нормативная глубина сезонного промерзания. Результаты расчетов нормативной глубины промерзания представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 Результаты расчетов нормативной глубины промерзания

По температурному состоянию мерзлые грунты, согласно ГОСТ 25100-2020: суглинки и супеси пластичномерзлые, песчаные грунты – твердомерзлые, торфы – мерзлые.

Криогенное строение грунтовых разновидностей в разрезе тесно связано с их литологическим составом. Наибольшее количество ледяных включений разнообразных форм, размеров и ориентировки приурочено к глинистым грунтам.

Тип криогенных текстур мерзлых грунтов: суглинки и супеси слоистой криотекстуры, твердомерзлые, пески массивной криотекстуры. Шлиры льда по 0,1 – 1,2 см через 5 - 40 см. Льдистость в таких грунтах 5 % – 15 %. По глубине и по площади изменений в криогенном строении данных грунтов не наблюдалось.

Заболачивание

Процессу заболачивания благоприятствует приуроченность территории к зоне избыточного увлажнения при малой испаряемости, ограниченности инфильтрации поверхностных вод в области распространения многолетнемёрзлых пород.

Озерно-болотные отложения (bQIV) вскрыты локально, составляют верхнюю часть разреза и представлен торфом от средней степени разложения до сильно-разложившихся, мощностью слоя 0,4-1,0 м.

Согласно п.3.1.4 СП 447.1325800.2019 торфы относятся к III категории просадочности.

Участки с распространением органических грунтов представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Ведомость распространения болот

| № п/п | Нача-ло участка, ПК | + | Конец участка ПК | + | Протяженность, м | Глубины распространения, м | Мощность, м | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газосборный трубопровод от КП № р-н 206-13 до точки врезки в ГСС от кустовой площадки № 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 43,98 | 3 | 40,00 | 96,02 | 0.0-1,0 | 1,00 | 2 |
| Газосборный трубопровод от точки врезки в ГСС от кустовой площадки № 107 до совмещенной площадки приема СОД DN400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10 | 0,00 | 109 | 89,00 | 89,00 | 0-0,8 | 0,80 | 2 |
| 3 | 18 | 62,09 | 189 | 37,52 | 75,43 | 0,0-0,5 | 0,50 | 2 |
| 4 | 19 | 49,00 | 192 | 53,03 | 104,03 | 0,0-1,0 | 1,00 | 2 |

Сезонное и многолетнее пучение грунтов

При промерзании грунтов криогенное пучение зависит от сочетания основных факторов, определяющих характер и интенсивность его проявления: состав, свойства и сложение грунтов, их предзимняя влажность и температурный режим промерзания. Криогенное пучение грунтов наиболее активно протекает на обводненных участках всех геоморфологических уровней, сложенных супесчано-суглинистыми отложениями. Неравномерность сезонного пучения вызывает формирование плоских бугров высотой до 
1 м и диаметром 5-10 м или плоско-выпуклых поднятий с поперечником 0,5-1,0 м и высотой не более 0,5-1,0 м.

В ходе инженерно-геологических изысканий участков распространения бугров пучения не выявлено.

На территории распространения многолетнемерзлых отложений грунты, залегающие в слое сезонного оттаивания, подвержены процессам пучения. На исследуемой территории, за исключением участков, отсыпанных насыпными грунтами, активно протекают процессы морозного пучения грунтов.

По степени пучинистости торфы, суглинки, супеси и глины, залегающие в слое сезонного оттаивании, классифицируются согласно ГОСТ 25100-2020 как средне- и сильнопучинистые.

По относительной деформации морозного пучения, согласно выполненным лабораторным определениям степени пучинистости грунтов по ГОСТ 28622-2012, в соответствии с п.Б.24 ГОСТ 25100-2020, находящиеся в зоне сезонного оттаивания/промерзания, классифицируются как:

- 435000, 445000, 445200, 446100, 445100, 455200,446200, 4481003 – непучинистый;

- 211000, 214000, 231000, 232000, 251001, 251006, 254001, 282001, 455200, 456200 -слабопучинистый;

- 92, 163000, 163100, 164000, 212000, 213000, 214000, 234000, 2391204, 242006, 2690203, 322000, 3291203, 4482003, 4581003 – среднепучинистый;

- 2491204, 2690203 – сильнопучинистый.

Согласно СП 115.13330.2016 таблица 5.1 категории опасности природных воздействий по пучению – «весьма опасная», пораженность территории более 75 %.

Подтопление

Согласно СП 22.13330.2016 п. 5.4.8 по характеру подтопления следует выделять естественно и техногенно-подтопленные территории с глубинами залегания УГВ менее 
3,0 м. Протяженность естественно подтопленных территорий в неблагоприятный период (октябрь-май) составляет менее 25 % от общей площади участка работ, в период июнь-сентябрь свыше 75 % от общей площади участка.

По категории опасности процессов согласно СП 115.13330.2016, таблица 5.1 подтопление территории относится к «опасному» процессу на данной территории. При сезонном оттаивании протяженность естественно подтопленных территорий составит от 
50 до 75%.

Подтопление участка изысканий обусловлено тем, что сезонномерзлые грунты выступают в качестве водоупора и возможно повышение уровня грунтовых вод типа «верховодка» до отметок близких к дневной поверхности в период снеготаяния.

Принимая во внимание изменение гидрогеологических условий района изысканий и согласно критериям типизации территорий по подтопляемости 
(Приложение И, СП 11-105-97, часть II) район работ относится:

- к подтопленным районам в естественных условиях (I-A-2) – сезонно (ежегодно) подтапливаемые (на болотах);

- к потенциально подтопляемым районам в результате ожидаемых техногенных воздействий (II-Б1-1,2) – медленное повышение уровня грунтовых вод с прогнозируемым подтоплением.

В сферу взаимодействия проектируемых сооружений с геологической средой в данном районе попадают грунтовые воды верхнего гидрогеологического этажа, среди которых выделяются воды сезонно-талого слоя (типа «верховодки»), воды элювиально-делювиальных отложений.

Надмерзлотные воды сезонно-талого слоя распространены в пределах района ограничено. Мощность водоносного горизонта определяется мощностью СТС.

Водоносный горизонт сезонно-талого слоя функционирует в летне-осенний период, полностью перемерзая зимой, воды безнапорные и приобретают местный криогенный напор лишь в зимний период в ходе промерзания сезонно-талого слоя. Фильтрационный поток этих вод направлен в сторону уклона рельефа. Питание подземные воды СТС получают за счет инфильтрации осадков, вытаивания линз и прослоев льда в водовмещающих породах.

Водоупором служат многолетнемерзлые грунты и плотные глинистые отложения.

Положение критического (подтапливающего) уровня подземных вод «верховодки» следует ожидать вблизи и выше дневной поверхности (в понижениях рельефа и на участках с отсутствием поверхностного стока).

Необходимо учитывать, что согласно п. 5.4.8 СП 50-101-2004, основными факторами подтопления являются: при строительстве - изменение условий поверхностного стока при вертикальной планировке территории, длительный разрыв между выполнением земляных и строительных работ; при эксплуатации - инфильтрация утечек, уменьшение испарения под зданиями и покрытиями и т.д.

Cезонное промерзание – оттаивание грунтов

Тип сезонного промерзания и оттаивания пород по классификации В. А. Кудрявцева континентальный. Сезонное промерзание начинается с переходом среднесуточной температуры воздуха через 0 °С в область отрицательных значений в конце сентября - начале октября. Глубина промерзания обусловлена, в основном, литологическим составом поверхностного слоя, его предзимней влажностью, а также режимом снегонакопления.

Сезонное оттаивание грунтов начинается в конце мая - начале июня и заканчивается в сентябре - октябре месяце.

По результатам расчетов, выполненных согласно СП 25.13330.2020, нормативная глубина сезонного оттаивания для грунтов, слагающих верхнюю часть инженерно-геологических разрезов, приведена в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Теплотехнические характеристики грунта и нормативная глубина оттаивания и промерзания

| ИГЭ | Wtot | ρdf | Tbf | Tсредняя | T0 | Lv | q1 | q2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | г/см3 | град, °С | град, °С | град, °С | (ккал/м3) |  |  |
| 2391204 | 30,30 | 1,43 | -0,25 | -6,63 | -0,11 | 41162,55 | 48852,56 | 45408,50 |
| 2491204 | 29,80 | 1,47 | -0,25 | -6,63 | -0,11 | 41615,70 | 49135,00 | 45805,53 |
| 2691204 | 30,40 | 1,41 | -0,25 | -6,63 | -0,11 | 40720,80 | 48142,96 | 44835,82 |
| 2690203 | 27,50 | 1,43 | -0,25 | -6,63 | -0,11 | 37358,75 | 44512,70 | 41380,24 |
| 3291203 | 33,50 | 1,41 | -0,18 | -6,63 | -0,11 | 40149,75 | 45606,31 | 46011,67 |
| 4481003 | 22,60 | 1,56 | -0,14 | -6,63 | -0,11 | 26442,00 | 33584,77 | 30585,92 |
| 4482003 | 24,90 | 1,53 | -0,16 | -6,63 | -0,11 | 36192,15 | 43458,35 | 40387,25 |
| 4581003 | 25,90 | 1,56 | -0,12 | -6,63 | -0,11 | 30303,00 | 37346,72 | 34433,31 |
| 92 | 360,50 | 0,21 | -0,13 | -6,63 | -0,11 | 145353,60 | 145888,06 | 145636,32 |
| 435200 | 16,77 | 1,60 | -0,1 | -6,63 | -0,3 | 20124,00 | 25165,46 | 25014,89 |
| 445200 | 17,62 | 1,62 | -0,1 | -6,63 | -0,3 | 21408,30 | 26573,15 | 26450,26 |
| 446100 | 23,48 | 1,23 | -0,1 | -6,63 | -0,3 | 21660,30 | 27441,33 | 27400,96 |
| 446200 | 23,75 | 1,58 | -0,1 | -6,63 | -0,3 | 28143,75 | 33656,51 | 33789,99 |
| 455200 | 21,57 | 1,54 | -0,1 | -6,63 | -0,3 | 24913,35 | 30055,95 | 30106,38 |
| 456200 | 21,61 | 1,59 | -0,1 | -6,63 | -0,3 | 25769,93 | 31158,79 | 31227,33 |
| 161100 | 16,82 | 1,76 | -0,2 | -6,63 | -0,3 | 28123,04 | 35129,85 | 32363,78 |
| 162000 | 22,99 | 1,61 | -0,2 | -6,63 | -0,3 | 35163,21 | 42462,55 | 39366,42 |
| 163000 | 28,02 | 1,49 | -0,2 | -6,63 | -0,3 | 39662,31 | 47181,25 | 43865,52 |
| 163100 | 28,53 | 1,47 | -0,25 | -6,63 | -0,3 | 39842,15 | 47464,25 | 44050,68 |
| 164000 | 30,60 | 1,41 | -0,25 | -6,63 | -0,3 | 40988,70 | 48439,25 | 45103,72 |
| 211000 | 14,76 | 1,78 | -0,2 | -6,63 | -0,3 | 24959,16 | 31790,99 | 24959,16 |
| 212000 | 15,69 | 1,80 | -0,2 | -6,63 | -0,3 | 26829,90 | 33690,19 | 31051,87 |
| 213000 | 19,95 | 1,67 | -0,2 | -6,63 | -0,3 | 31650,68 | 38876,95 | 35872,65 |
| 214000 | 24,53 | 1,54 | -0,2 | -6,63 | -0,3 | 35887,39 | 43333,39 | 40128,13 |
| 231000 | 13,62 | 1,86 | -0,2 | -6,63 | -0,3 | 24066,54 | 30951,35 | 28307,28 |
| 232000 | 21,14 | 1,67 | -0,2 | -6,63 | -0,3 | 33538,61 | 39090,43 | 39111,62 |
| 234000 | 27,55 | 1,49 | -0,2 | -6,63 | -0,3 | 38997,03 | 44525,97 | 44795,20 |
| 242006 | 13,20 | 1,88 | -0,2 | -6,63 | -0,3 | 23575,20 | 29099,84 | 28735,39 |
| 251001 | 12,02 | 1,91 | -0,2 | -6,63 | -0,3 | 21810,29 | 27334,93 | 26970,48 |
| 251006 | 14,56 | 1,83 | -0,2 | -6,63 | -0,3 | 25312,56 | 30837,46 | 30510,28 |
| 272100 | 14,07 | 1,84 | -0,2 | -6,63 | -0,3 | 24594,36 | 30119,13 | 29773,32 |
| 282001 | 23,07 | 1,63 | -0,2 | -6,63 | -0,3 | 35723,90 | 41300,75 | 41390,72 |
| 283100 | 25,23 | 1,48 | -0,2 | -6,63 | -0,3 | 35473,38 | 40805,10 | 40971,33 |
| 283001 | 25,63 | 1,48 | -0,2 | -6,63 | -0,3 | 36035,78 | 41392,03 | 41552,49 |
| 322000 | 21,78 | 1,58 | -0,2 | -6,63 | -0,3 | 27529,92 | 32885,54 | 32952,81 |

Сейсмичность

Интенсивность землетрясений района изысканий составляет пять (5) баллов согласно СП 14.13330.2018 карты ОСР-2015-А 10 %, ОСР-2015-В 5 % и ОСР-2015-С 1 % вероятности возможного превышения в течение 50 лет. По категории опасности процессов согласно 
СП 115.13330.2016, таблица 5.1 землетрясения относятся к «умеренно опасному» процессу на данной территории.

Прогноз изменения инженерно-геологических условий

В зависимости от теплового режима могут возникнуть и активизироваться инженерно-геологические процессы в талых грунтах, влияющие на устойчивость инженерных сооружений. Поэтому при проектировании инженерных сооружений необходимо учитывать направленность изменения геокриологических параметров и тенденций развития инженерно-геологических процессов.

По оценкам большинства исследователей и, прежде всего М.И. Будыко, повышение среднегодовой температуры приземного слоя воздуха на начало XXI века составляет в среднем 0,3°-0,4° на каждое десятилетие. На этой основе разработаны сценарии предстоящего изменения климата организациями Госкомгидромета РФ. Существуют и более радикальные мнения о темпах потепления климата.

Найденное по осредненным для пятилетий данным об изменении средней температуры воздуха в Северном полушарии повышение температуры на 0,3° за интервал времени 1975-85 г.г., объясняется, в основном, антропогенными факторами (Будыко и др., 1989). Выполненные теоретические расчеты и эмпирический подход к оценке изменений (анализ трендов) позволили составить прогноз темпов потепления климата на ближайшие
 50 лет.

Согласно расчетам (Будыко и др., 1989) в таблице 1.4 приведен темп повышения средней годовой температуры воздуха (°С) с 1900 по 2050 г.г.

Таблица 1.4 - Повышение среднегодовой температуры воздуха (°С)

|  | 1900 | 1975 | 2000 | 2025 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теоретический расчет | 0 | 0,5 | 1,3 | 2,5 | 3,4 |
| Экстраполяция эмпирической оценки | 0 | 0,5 | 1,25 | 2,0 | 2,75 |

Таким образом, ожидаемое повышение средней годовой температуры воздуха на ближайшие 25 лет составит около 1,0 °С. Эту величину можно принять при прогнозной оценке изменений инженерно-геокриологических условий на участке настоящего строительства.

Мерзлотный прогноз - это предвидение ожидаемого изменения геокриологических условий в процессе естественного развития природы, а также в результате антропогенного воздействия на составляющие природной среды.

Многолетний опыт обустройства показывает, что при строительстве и эксплуатации объектов обустройства очень часто происходит изменение состояния грунтовой толщи в зоне влияния сооружения, а также активизация различных экзогенных процессов, в том числе и криогенных.

Анализ строительства различных промышленных зданий и сооружений показывает, что предварительная инженерная подготовка территории чаще всего заключается в очистке площадки от растительности и сооружении насыпи из местных строительных материалов – песков различной крупности, согласно СП 425.1325800.2018.

Отсутствие растительного покрова и приподнятость насыпи над окружающей территорией приводит к существенному уменьшению мощности снежного покрова на поверхности площадки и увеличению его плотности за счет воздействия ветра. Кроме того, в период строительства и эксплуатации инженерных сооружений, поверхность площадки периодически очищается от снежного покрова. Все это приводит к существенному понижению среднегодовых температур грунтов под насыпной площадкой. В случае создания отсыпки из непучинистых песчаных пород на грунты оказывается охлаждающее воздействие, увеличивающее прочностные характеристики мерзлого массива в целом. В случае если на площадках существуют участки с разной мощностью снежного покрова, возможно образование одиночных сезонных бугров пучения инъекционного типа при промерзании грунтов сезонно-талого слоя, представленного песками пылеватыми водонасыщенными.

Техногенные нарушения естественных покровов приведут, прежде всего, к увеличению глубин сезонного оттаивания грунта, а при наличии верхних, наиболее льдистых горизонтов мерзлой толщи, это спровоцирует тепловые осадки, и будет способствовать развитию опасных криогенных процессов.

Одним из видов техногенного воздействия при освоении рассматриваемой территории будет является проезд вездеходного транспорта, в том числе гусеничного. Следует ожидать, что при этом возникнут весьма значительные нарушения поверхностных условий - уничтожение мохово-растительного слоя, что приведет к увеличению глубин деятельного слоя и образованию локального заболачивания. Возможно также образование в глинистых грунтах деятельного слоя деструктивных изменений минеральной части – агрегирование суглинка в рыхлые комки с множеством пустот.

Строительство и эксплуатация объектов изысканий приведет к изменению природной обстановки и мерзлотных условий. Непосредственно под сооружениями в зависимости от их теплового режима следует ожидать либо понижение среднегодовых температур и сохранение мёрзлого состояния, либо оттаивание мёрзлых пород с образованием чаши оттаивания. Одновременно могут возникнуть и активизироваться инженерно-геологические процессы в мерзлых грунтах, влияющие на устойчивость инженерных сооружений.

При начале сезонного промерзания возможно существенное нарушение влажностного режима пород, в связи с этим наличие на данной территории пучинистых грунтов будет способствовать активизации процессов морозного пучения. В связи с широким развитием с поверхности глинистых пород и значительным их увлажнением могут интенсивно проявляться процессы пучения в деятельном слое, в виде сезонных бугров пучения, что может привести к деформациям и нарушению сооружений.

На участках повышенного накопления снега (нижняя часть откосов насыпи, эстакады и другое) обычно отмечается заметное повышение температуры грунтов (иногда на 
1,0 °С -1,5 °С), что приводит к формированию зон «растепления» и созданию мозаичной картины, состоящей из талых и мерзлых зон.

Для трубопроводов наиболее опасны процессы пучения при сезонном промерзании - оттаивании. Под процессами пучинообразования понимается комплекс процессов, происходящих при промерзании грунта, а именно: миграция влаги и образование ледяных прослоек и линз, явление разуплотнения скелета грунта, увеличение его объема и поднятие поверхности грунта (пучение). В весеннее время в связи с исчезновением льдоцементационных связей эти процессы приводят к оседанию, разжижению и оплыванию грунта. Недоучет этих процессов, хотя и не вызывает, как правило, катастрофических разрушений, однако приводит к широкому развитию многочисленных мерзлотных деформаций трубы, нарушение изоляции и т.д.

Автодороги помимо временных прямых воздействий (отсыпка, экскавация, нарушение поверхности) оказывают воздействие на сток поверхностных и подземных вод, способствуют развитию подтопления, выхолаживанию и пучению грунтов насыпей в зимнее время с образованием в них и грунтах основания многолетнемерзлого ядра («перелетков»). Нарушение земель в притрассовой части начинается с уничтожения растительного покрова, что в свою очередь способствует подтоплению и усилению заболачивания на переувлажненных поверхностях. На склоновых участках возможно также появление промоин, рытвин (в местах сгущения линий стока).

К основным факторам, отличающим взаимодействие сооружений с ММГ можно отнести просадку основания, развивающуюся во времени и сезонное промерзание – оттаивание деятельного слоя грунта.

При наличии снега на поверхности многолетнее промерзание грунта происходит менее интенсивно, но за период эксплуатации сооружений (20-25 лет) оно может оказаться достаточным для интенсивного развития процессов пучения и опасным для устойчивости сооружений.

Таким образом, при проектировании фундаментов сооружений для обеспечения их устойчивости необходимо обратить внимание на процессы пучения при многолетнем промерзании талых грунтов.

При использовании мерзлых грунтов в основании сооружений (I принцип строительства) необходимы мероприятия, обеспечивающие сохранение грунтов в процессе их эксплуатации. Эти мероприятия заключаются в создании условий повышенного снегонакопления, укладке теплоизоляционных покрытий в зимний период, использовании тепловыделений функционирующих сооружений и т.д.

Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании линейного объекта

Согласно ГОСТ 9.602-2016 (табл.1) коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали:

по результатам лабораторных данных – от низкой, до высокой.

Коррозионная агрессивность грунтов на арматуру в железобетонных конструкциях – не агрессивная (согласно таб. В2 СП 28.13330.2017).

Согласно табл.Б.28 ГОСТ 25100-2020 грунты участка изысканий незасоленные.

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к бетону – не агрессивная (согласно таб. В1 СП 28.13330.2017).

По степени агрессивности на металлические конструкции грунты относятся – ниже уровня грунтовых вод к слабоагрессивным, выше уровня грунтовых вод к слабоагрессивным (согласно таб. Х5 СП 28.13330.2017).

По степени пучинистости торфы, суглинки, супеси и глины, залегающие в слое сезонного оттаивании, классифицируются согласно ГОСТ 25100-2020 как средне- и сильнопучинистые.

Рекомендуемые нормативные значения показателей физико-механических свойств многолетнемерзлых грунтов по инженерно-геологическим элементам определены согласно ГОСТ 20522-2012 и приведены в таблице 1.5

Таблица 1.5– Нормативные и расчетные значения физико-механических свойств мерзлых грунтов Таблица 1.5 – Нормативные и расчетные значения физико-механических свойств мерзлых грунтов

Продолжение Таблицы 1.5

Сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, агрессивности по отношению к материалам изделий и конструкций подземной части линейного объекта

В сферу взаимодействия проектируемых сооружений с геологической средой в данном районе попадают грунтовые воды верхнего гидрогеологического этажа, среди которых выделяются воды сезонно-талого слоя (типа «верховодки»), порово-пластовых вод элювиально-делювиальных образований.

В соответствии со строением толщины многолетнемерзлых пород в пределах изыскиваемого района в различных сочетаниях развиты воды надмерзлотные, межмерзлотные и подмерзлотные. В надмерзлотные воды включены воды сезонно-талого слоя (СТС) и воды сквозных и несквозных таликов различного типа, режимы которых определяются активной связью с атмосферой. К межмерзлотным водам относятся подземные воды, которые находятся в талых отложениях внутри многолетнемерзлой толщи. Подземные воды подошвы ММП являются под мерзлотными.

Данные водоносные горизонты имеют между собой гидравлическую связь, их пьезометрические уровни стремятся установиться примерно на одних глубинах и в связи с этим могут рассматриваться как единый водоносный комплекс спорадического (не повсеместного) распространения.

Режим надмерзлотных вод непостоянен, зависит от температурного режима, количества выпавших осадков, режима поверхностных водотоков. Питание осуществляется за счет атмосферных осадков, поверхностных вод, а также за счет таяния льда в приповерхностном слое и внутри многолетнемерзлой толщи. Разгрузка вод происходит в понижения и западины рельефа, в ложбины стока, в ближайшие водоемы и водотоки, а также в ниже лежащие горизонты. Область питания подземных вод совпадает с областью их распространения.

Водоупором служат многолетнемерзлые грунты, слабопроницаемые глинистые отложения.

Наивысший уровень подземных вод следует ожидать в весенний период при снеготаянии и в период затяжных дождей. Максимальный прогнозируемый уровень грунтовых вод на высоту 0,5-1,0 м выше установившегося на период изысканий.

На момент проведения изысканий: август 2023 г. – апрель 2024 г. подземные воды вскрыты локально.

Подземные воды бесцветные, мутные, запах 3 балла. По степени минерализации воды пресные (сухой остаток составляет 344,28 – 346,82 мг/л).

По степени агрессивного воздействия вода характеризуется:

- по степени агрессивного воздействия жидких неорганических сред на бетон марок W4 - слабоагрессивная, W6, W8, W10-12 – неагрессивная (согласно СП 28.13330.2017 таблицы В.3);

- по степени агрессивного воздействия жидких сульфатных сред, содержащих бикарбонаты, для бетонов марок по водонепроницаемости W4-W8 вода неагрессивная (согласно СП 28.13330.2017 таблица В.4).

Степень агрессивного воздействия жидких хлоридных сред на стальную арматуру железобетонных конструкций в открытом водоеме и в грунте в соответствии с таблицей Г.1 СП 28.13330.2017 - вода неагрессивная.

Подземные воды являются среднеагрессивными по отношению к металлическим конструкциям (таблица Х.3, СП 28.13330.2017).

Грунтовые воды по степени агрессивного воздействия на металлические конструкции являются слабоагрессивными по водородному показателю рН и по содержанию суммарной концентрации сульфатов и хлоридов, при свободном доступе кислорода в интервале температур от 0 0С до 50 0С и скорости движения до 0,1 м/сут (согласно СП 28.13330.2017 табл.Х.5.).

Химический состав вод может меняться в зависимости от попадания в них промышленных и сточных отходов. В результате ранее неагрессивные и слабоагрессивные воды могут стать после освоения территории агрессивными, что следует учитывать при проектировании.

Сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, агрессивности по отношению к материалам изделий и конструкций подземной части линейного объекта

Максимальная пропускная способность трубопроводов принята в соответствии c предоставленными Заказчиком данными по дебитам скважин Изменение № 1 Задания на проектирование.

Состав перекачиваемой продукции и гидравлический расчет представлены в 2.5.6. «Гидравлический расчет системы сбора по объектам Чонской группы месторождений» Режим работы проектируемых сооружений – круглосуточный, расчетное время работы 8760 ч/год.

Срок эксплуатации проектируемых сооружений – 20 лет, нормативный срок эксплуатации трубопроводов - 20 лет.

Характеристика проектируемых линейных объектов

Общие сведения

Система сбора газа включает в себя:

- газосборный трубопровод DN 200 Pрасч.=10,8 МПа на участке от кустовой площадки № 107 до точки врезки в обвязку УЗА-001 куста К107-XV-002;

- ингибиторопровод DN 50 Pрасч.=16,0 МПа на участке от ограждения узла подключения газопровода от КП107 до отключающей запорной арматуры К107-XV-003.

Начало проектируемого газосборного трубопровода является точка врезки в технологический трубопровод на выходе с кустовой площадки скважин № 107.

Конец проектируемого газопровода – точка подключения в обвязке узла запорной арматуры УЗА-001 куста К107-XV-002.

Газосборный трубопровод имеет диаметр DN 200 на участке от кустовой площадки 
№ 107 до точки врезки в обвязку УЗА-001 куста К107-XV-002;

Протяженность газопровода DN 200 Pрасч.=10,8 МПа от кустовой площадки № 107 до точки врезки в обвязку УЗА-001 куста К107-XV-002 составляет 110 м.

По всей протяженности газопровода в одной траншее с ним прокладывается ингибиторопровод от кустовой площадки № 107 до точки врезки в обвязку УЗА-001 куста К107-XV-002.

Начало проектируемого ингибиторопровода – точка врезки в трубопровод от кустовой площадки № 107.

Конец проектируемого ингибиторопровода – точка подключения в обвязке узла запорной арматуры УЗА-001 куста К107-XV-003.

Протяженность ингибиторопровода DN 50 Pрасч.=16,0 МПа от ограждения узла подключения газопровода от КП107 до отключающей запорной арматуры К107-XV-003 составляет 110 м.

Выбор трасс проектируемых трубопроводов выполнен в соответствии с требованиями п.7.2 ГОСТ Р 55990-2014, Федерального Закона «Об охране окружающей среды». Основные критерии при выборе трассы – минимальное нанесение ущерба окружающей природной среде, коридорная прокладка с другими коммуникациями.

Способ прокладки трубопроводов -  подземный. Газосборный трубопровод и ингибиторопровод на подземных участках прокладываются в одной траншее.

Расстояние между осями проектируемого газопровода DN 200 и ингибиторопроводом DN 50 – 800 мм;

Расстояние от проектируемых трубопроводов до автодороги, предназначенной для обслуживания данных трубопроводов, при их параллельном следовании составляет не менее 35 м от оси трубопровода в коридоре коммуникаций ближайшего к дороге до подошвы дороги.

Для линий параллельного следования ВЛ до 20 кВ. проектом от крайнего неотклоненного провода до любой части трубопровода установлено расстояние не менее 16,85 м. Пересечения проектируемого газопровода с ВЛ отсутствуют.

Для проектируемых газопровода и ингибиторопровода применяются трубы и детали трубопровода с заводским антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена, соединительные детали трубопроводов – с заводским наружным трехслойным покрытием на основе термоусаживающихся материалов. Изоляция сварных стыков трубопроводов предусмотрена заводскими комплектами манжет на основе термоусаживающихся лент.

С целью беспрепятственного прохождения диагностического снаряда для проектируемых трубопроводов применяются отводы радиусом изгиба 5 DN. Материальное исполнение деталей трубопроводов и фланцев должно соответствовать материальному исполнению трубопроводов, на которых они установлены.

Проектируемые газопроводы наружным диаметром, на участках, относящиеся к особо опасным (участки на подходе к УКПГ в пределах 250 м, узлы линейной запорной арматуры, а также участки трубопроводов по 250 м, примыкающие к ним), должны быть подвергнуты предпусковой внутритрубной приборной диагностике либо внутритрубной приборной диагностике в составе всего трубопровода, установленной проектной документацией 
(п.890 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утверждённые от 15.12.2020 приказ Ростехнадзора № 534.)

Материальное исполнение и типоразмер труб для проектируемых газопроводов представлены в разделе 2 «Материальное исполнение и антикоррозионные покрытия».

Мероприятия по защите проектируемых трубопроводов от коррозии представлены в разделе 3 «Электрохимическая защита».

- Согласно п.19 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов» для опасных участков предусмотрены следующие специальные меры безопасности, снижающие риск аварий:

- материальное исполнение, соответствующее категории и классу трубопроводов;

- антикоррозионное покрытие трубопроводов;

- применение системы электрохимзащиты;

- устройство переездов постоянных на пересечении с автодорогами без категорий;

- отсечение участков с помощью запорной арматуры на УЗА в случае аварии или порыва трубопровода;

- контроль сварных соединений трубопроводов в объёме 100 %.

- проведение испытаний трубопроводов.

Сведения о категории и классе линейной объекта

В соответствии с требованиями таблицы 1 п. 6.2 ГОСТ Р 55990-2014 продукт, транспортируемый по газосборному трубопроводу, относится к категории 4 (горючие нетоксичные продукты в виде газа или двухфазной среды, не содержащие сероводорода и других сернистых соединений); по ингибиторопроводу – к категории 6 (горючие и токсичные продукты, которые находятся в жидкой фазе при стандартных условиях транспортирования).

В соответствии с требованиями п. 7.1.1 и таблицами 3, 4 ГОСТ Р 55990-2014 проектируемый газопровод относятся ко II классу (10 МПа < Рраб ≤ 20 МПа), категории С. Данная категория принимается для всей трассы, а так же для следующих участков:

- узлы линейной запорной арматуры,

- узлы подключения, а также участки трубопроводов по 250 м, примыкающие к ним;

- участки на подходе к УКПГ и кустовой площадке в пределах 250 м от ограждения.

В соответствии с требованиями п. 7.1.3 ГОСТ Р 55990-2014 проектируемый ингибиторопровод относится к III классу, категории С и В. Категория В для ингибиторопровода принимается для следующих участков:

- узлы линейной запорной арматуры,

- узлы подключения, а также участки трубопроводов по 250 м, примыкающие к ним;

Участки на подходе к УКПГ и кустовой площадке в пределах 250 м от ограждения.Сведения о рабочем давлении и максимально допустимом рабочем давлении

За рабочее (нормативное) давление принимается наибольшее давление, которое может быть в трубопроводе, определяемое на основании характеристик источника давления и условий эксплуатации.

Рабочее давление для газопровода от кустовой площадки № 107 принято равным 10,8 МПа.

Для ингибиторопровода расчетное давление принято равным 16,0 МПа.

Узлы запорной арматуры

В данном проекте проектируемые узлы запорной арматуры отсутствуют.

Узлы приема средств очистки и диагностики

В данном проекте проектируемые узлы запорной арматуры отсутствуют.

Узлы контроля коррозии

В данном проекте проектируемые узлы контроля коррозии отсутствуют.

Переходы трубопроводов через естественные и искусственные препятствия

Переходы через водные преграды

Проектируемые промысловые трубопроводы не имеют пересечений с водными преградами.

Переходы через автомобильные дороги

Проектируемые промысловые трубопроводы не имеют пересечений с автодорогами.

Пересечения с ВЛ

Проектируемые трубопроводы не имеют пересечений с ВЛ.

Опознавательные знаки

В соответствии с п. 824 и п. 955 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» проектируемые газопроводы обозначаются на местности указательными знаками с щитовыми указателями высотой 1,5-2,0 м от поверхности земли.

На щите-указателе приведена следующая информация:

- назначение, наименование промыслового трубопровода или входящего в его состав сооружения;

- местоположение оси промыслового трубопровода от основания знака;

- привязка знака на трассе (километр или пикет трассы);

- охранная зона промыслового трубопровода;

- телефоны организации, эксплуатирующей промысловый трубопровод.

Щиты-указатели устанавливаются с правой стороны трубопровода по ходу движения продукта на расстоянии 1 м от оси трубопровода.

В соответствии с п. 957 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» трасса промыслового трубопровода в местах переходов через естественные и искусственные преграды, узлов запорной арматуры и на опасных участках должна быть обозначена на местности постоянными опознавательно-предупредительными знаками.

Опознавательно-предупредительные знаки устанавливаются:

- на каждом повороте трубопровода;

- на пересечениях трубопровода с существующими коммуникациями;

- на переходах через водные преграды;

- на переходах через автодороги по обе стороны от автодороги;

- в пределах прямой видимости, но не реже, чем через 1000 м.

На автодорогах при пересечении с проектируемыми газопроводами устанавливается предупредительный знак «Остановка запрещена»–в 100 м по обе стороны от оси перехода.

Согласно п.4.1 «Правил охраны магистральных трубопроводов», для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения, для проектируемых трубопроводов установлена охранная зона вдоль трассы трубопровода - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, находящимися в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны (для многониточных трубопроводов – по 25 м от осей крайних трубопроводов с каждой стороны).

Прокладка трубопроводов в сложных инженерно-геологических условиях

Трассы проектируемых трубопроводов расположены на участках с островным распространением многолетнемерзлых грунтов (ММГ).

Многолетнемерзлые грунты относятся к группе специфических грунтов. В естественных условиях они обладают высокими прочностными свойствами. Их механические характеристики соизмеримы с соответствующими показателями полускальных грунтов. При сохранении мерзлоты эти грунты будут являться надежным основанием сооружений.

На всем протяжении трассы проектируемых трубопроводов выполняется замена мерзлого грунта в основании газопровода и ингибиторопровода, а также вокруг них на непучинистый непросадочный мелкоразрыхленный грунт подсыпки и обсыпки соответственно.

Учитывая сложные инженерно-геокриологические условия, в соответствии с требованиями СП 25.13330.2020 принят принцип использования грунтов (I). Строительство на ММГ по I принципу предусматривает сохранение вечномерзлых грунтов в мерзлом состоянии, как в процессе проведения строительных работ, так и в течение всего периода эксплуатации подземных трубопроводов.

Применен I принцип использования вечномерзлых грунтов в качестве основания под трубопровод.

Мероприятиями, направленными на нейтрализацию и недопущение процессов пучения на участках подземной прокладки трубопроводов, являются:

- выполнение строительных работ в зимнее время года с целью исключения замачивания и оттаивания грунтов естественного основания;

- сведение к минимуму уничтожения древостоя и мохово-растительного слоя;

- замена грунта.

Участки ММГ относятся к особо сложным в связи с состоянием ММГ пограничном к оттаиванию и высокой просадочностью при оттаивании.

На участках распространения ММГ для сохранения устойчивости основания необходимо применение решений по термостабилизации грунта.

Для сохранения зоны мерзлых грунтов в теплый период года, применена теплоизоляция дна траншеи трубопровода плитами Пеноплекс ГЕО по 
ТУ 5767-006-54349294-2014.

Испытания и очистка трубопровода

В соответствии с требованиями раздела 13 ГОСТ Р 55990-2014 до ввода в эксплуатацию все проектируемые промысловые трубопроводы подвергаются испытанию на прочность и плотность и при необходимости испытанию на герметичность.

Характеристика отдельных участков трубопроводов, объем контроля сварных соединений, величины давлений испытаний проектируемых промысловых трубопроводов представлены в таблице 1.8.

Испытания трубопровода на прочность и плотность и при необходимости испытанию на герметичность проводят после полной готовности участка или всего трубопровода.

Испытания всех трубопроводов проводятся пневматическим способом.

Так как рабочее давление ингибиторопровода превышает 11,8 МПа, то согласно п.13.1 ГОСТ Р 55990-2014 испытание проводится гидравлическим способом.

В соответствии с п. 13.6 ГОСТ Р 55990-2014 при гидравлическом испытании и температуре окружающей среды ниже 0 ºС необходимо принять меры против замерзания воды во время испытания и обеспечить полное опорожнение трубопровода после испытаний.

После завершения СМР необходимо выполнить очистку внутренней полости, с применением очистных устройств. До начала проведения испытаний проектируемый газопровод необходимо продуть сжатым воздухом, ингибиторопровод - промыть водой. Работы производить согласно СП 411.1325800.2018. При выполнении сварки труб с использованием КССО предусмотреть дополнительную очистку полости пропуском магнитных очистных устройств до монтажа запорной арматуры. После завершения очистки внутренней полости газосборного трубопровода предусмотреть пропуск скребка-калибра. На проектируемых трубопроводах предусмотреть проведение предпусковой приборной диагностики. Предпусковую приборную диагностику выполнить силами подрядной организации.

Очистку трубопроводов и испытания осуществляют по специальной инструкции, разработанной подрядчиком и согласованной с Заказчиком.

Мероприятия по обеспечению водой для гидравлических испытаний и способ последующей утилизации загрязненных вод определяются Подрядчиком по строительству и отражаются в проекте производства работ.

Для сварных соединений трубопроводов, выполненных контактно-стыковой сваркой оплавлением, контроль качества выполнять 100 % визуально-измерительным методом и 100 % ультразвуковым методом, механические испытания в соответствие с СП 406.1325800.2018.

Таблица 1.8- Характеристика промысловых трубопроводов, объем контроля сварных соединений, величины давлений испытаний

| Наименование участков трубопроводов | Рраб, МПа | Класс; категория | Контроль физическими методами, % |  | Давление испытания, МПа |  | Продол-жительность испытаний, ч | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На прочность | На герметичность |  |  |
| Линейная часть газосборного трубопровода от кустовой площадки № 107 до точки врезки в существующую инфраструктуру ГСС от К № 206-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок газосборного трубопровода, примыкающий к кусту скважин на расстоянии 250 м от обвалования | 10,8 | II, С | 100 |  | I этап - после укладки и засыпки или крепления на опорах 1,25 Рраб = 13,5 II этап – одновременно с испытанием трубопровода 1,25 Рраб = 13,5 | Рраб =10,8 | 6 12 | ГОСТ Р 55990-2014 |
| Прочие участки | 10,8 | II, С |  | 100 | I этап – одновременно с испытанием трубопровода 1,25 Рраб = 13,5 | Рраб =10,8 | 12 | ГОСТ Р 55990-2014 |
| Линейная часть ингибиторопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок ингибиторопровода, примыкающий к кусту скважин на расстоянии 250 м от обвалования | 16,0 | III, В |  | 100 | I этап – после укладки и засыпки или крепления на опорах 1,5 Рраб = 24,0 II этап – одновременно с испытанием трубопровода 1,25 Рраб = 20,0 | Рраб =16,0 | 6 12 | ГОСТ Р 55990-2014 |
| Прочие участки | 16,0 | III, С |  | 100 | I этап – одновременно с испытанием трубопровода 1,25 Рраб = 20,0 | Рраб =16,0 | 12 | ГОСТ Р 55990-2014 |
| Примечание – Участок трубопровода категории С, включающий отдельные участки, подлежащие испытаниям в два этапа, допускается испытывать в один этап на давление, соответствующее давлению испытания первого этапа. Продолжительность испытаний 12 ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Согласно пункту 108 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 по завершении строительства, испытания на прочность и плотность и при необходимости испытанию на герметичность на проектируемых трубопроводах должно быть осуществлено комплексное опробование, заключающееся в заполнении труб транспортируемой средой и последующей работой после заполнения в течение 72 часов.

В соответствии с п. 903 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (Приказ № 534 от 15.12.2020), при гидравлических испытаниях и удалении воды из трубопровода после испытаний, а также перед началом продувки и испытания трубопровода газом или воздухом должны быть установлены опасные зоны и обозначены на местности предупредительными знаками. Зоны безопасности при очистке и испытаниях трубопровода приведены ниже в таблице 1.9.

Таблица 1.9 – Зоны безопасности при испытаниях трубопроводов

| Диаметр трубопровода, мм | Гидравлический |  |
| --- | --- | --- |
|  | Радиус опасной зоны в обе стороны от оси трубопровода, м | Радиус опасной зоны в направлении отрыва заглушки от торца трубопровода, м |
| DN100-300 | 100 | 900 |

| Диаметр трубопровода, мм | Пневматический |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Радиус опасной зоныпри испытании в обе стороны от оси трубопровода, м | Радиус опасной зоны при очистке полости в обе стороны от трубопровода, м | Радиус опасной зоны при очистке полости в направлении вылета ерша или поршня, м |
| DN50-200 | 150 | 60 | 800 |

Безопасная эксплуатация систем промысловых трубопроводов

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по безопасной эксплуатации промысловых трубопроводов:

- арматура, срабатывающая по сигналам противоаварийной защиты, установленная в начале каждого трубопровода (на выходе с кустовой площадки);

- арматура, срабатывающая по сигналам противоаварийной защиты, установленная перед УКПГ;

- толщина стенки трубопроводов выбрана с учетом проектного срока эксплуатации 20 лет и скорости коррозии;

- предусмотрено ингибирование продукции скважин от гидратов на кустовых площадках;

- для защиты от опасных геологических процессов предусмотрено применение решений по термостабилизации грунта в виде сезоннодействующих охлаждающих устройств (СОУ) и теплоизоляции траншеи плитами из экструдированного пенополистирола.

Мероприятия по энергосбережению

К показателям, характеризующим выполнение требований энергетической эффективности, относятся показатели, характеризующие годовые удельные величины расхода энергетических ресурсов.

С целью исключения нерационального расхода энергетических ресурсов проектом предусмотрены следующие решения:

- подбор оптимальных параметров для осуществления технологического процесса;

- применение процессов, не требующих постоянного присутствия обслуживающего персонала, высокий уровень автоматизации производственного процесса;

- применение оборудования с малой потребляемой мощностью;

- применение оборудования блочного изготовления и полной заводской готовности;

- в проектируемом объекте отсутствуют здания, сооружения и наружные установки на которых предусмотрена механическая приточно-вытяжная вентиляция и горячее водоснабжение.

Обоснование количества и типов оборудования, в том числе грузоподъемного, транспортных средств и механизмов

В проекте предусмотрена механизация подъемно-транспортных операций при ремонтных работах. Для технического обслуживания и ремонта технологического оборудования на проектируемых площадках используются передвижные грузоподъемные устройства.

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и автотранспорте на период строительства приведена в Разделе 7 «Проект организации строительства».

Сведения о численности и профессионально-квалификационном составе персонала с распределением по группам производственных процессов, число и оснащенность рабочих мест

Сведения о численности и профессионально-квалификационном составе персонала с распределением по группам производственных процессов, число и оснащенность рабочих мест подробнее указаны в томе 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами».

Все работы по сооружению проектируемых газопровода и ингибиторопровода должны проводиться в соответствии с требованиями «Правил техники безопасности при строительстве стальных магистральных трубопроводов», а также требованиями нормативных документов, указанных в ведомости ссылочных и прилагаемых документов настоящего проекта.

Одновременно с этим должны выполняться требования санитарно-гигиенических норм и правил Минздрава России, правил техники безопасности Ростехнадзора, Госэнергонадзора Минэнерго.

Все работы по отключению и подключению газопровода и ингибиторопровода, и работы по пересечению подземных и надземных коммуникаций производить только на основании письменного разрешения технического руководителя заинтересованной организации под непосредственным надзором назначенного им ответственного лица.

В проектной документации предусмотрены мероприятия, обеспечивающие санитарно- гигиенические условия труда обслуживающего персонала согласно действующим нормам, безопасность обслуживания оборудования, безопасность выполнения ремонтных работ.

Основными средствами для выполнения этих условий являются:

- герметизация газопровода и ингибиторопровода и оборудования технологического процесса транспорта газа;

- отключение оборудования при отклонении от нормальных условий эксплуатации;

- внедрение централизованного ремонта.

Рабочие места оснащены основным технологическим и вспомогательным оборудованием, а также различными приспособлениями, составляющими технологическую и организационную оснастку охраны труда.

Рабочий персонал будет снабжен спецодеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты с учетом специфики выполняемых работ.

Обслуживание газопровода и ингибиторопровода классифицируется как работа с вредными условиями труда. Работникам, обслуживающим объекты МГ, следует выполнять требования охраны труда в соответствии со статьями «Трудового кодекса РФ» 211 «Государственные нормативные требования охраны труда», 212 «Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда», 213 «Медицинские осмотры  некоторых категорий работников», 214 «Обязанности работника в области охраны труда», 215 «Соответствие производственных объектов и продукции государственным нормативным требованиям охраны труда».

Описание автоматических систем управления технологическими процессами

Автоматизированная система управления объектами основывается на принципах построения автоматизированных систем, обеспечивающих выполнение централизованного контроля и управления, высокую надежность, стабильность технологического процесса, защиту окружающей среды, а также безопасность эксплуатации.

Автоматизированная система управления объектами предназначена для выполнения следующих  функций:

- контроль и управление линейными объектами;

- контроль состояния системы и технологического оборудования;

- автоматическая защита технологического оборудования по аварийным и предельным значениям контролируемых параметров;

- обнаружение отказов оборудования при его работе и при переключениях;

- отображение и регистрация основных контролируемых технологических параметров, характеризующих состояние оборудования;

- сохранение истории хода технологических процессов и предоставление архивных данных технологическому персоналу в удобной форме;

- выдача отчётных документов о ходе технологических процессов, работе системы, действиях оперативного персонала.

Контроль и управление ходом технологических процессов осуществляется путём сбора технологических параметров с оборудования и датчиков, анализа технологических параметров и вычисления управляющего воздействия, подаваемого на исполнительные механизмы, согласно заданному технологическому алгоритму.

Проектирование систем автоматизации выполняется в соответствии с Заданием на проектирование, требованиями Заказчика.

Подробное описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе приведено в Томе 6.2 Автоматизация.

Описание и обоснование проектных решений при реализации требований, предусмотренных статьей 8 Федерального закона «О транспортной безопасности»

Несанкционированное вмешательство в технологический процесс может повлиять на снижение производительности, остановку производства, развитие аварии (взрывы, пожары, человеческие жертвы). Кроме того, возможны хищения материальных ценностей и перекачиваемой продукции.

Обеспечение устойчивой и бесперебойной работы объектов топливно-энергетического комплекса Российской Федерации рассматривается Правительством как важная государственная задача по укреплению национальной безопасности страны.

Проектные решения, направленные на предотвращение несанкционированного доступа на объекты физических лиц, транспортных средств и грузов соответствуют требованиям Федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Система обеспечения безопасности объектов осуществляется при помощи инженерно-  технических средств охраны и организационных мероприятий:

- устройств контроля и автоматики;

- контроля доступа в систему управления технологическим процессом;

- оперативной связи и оповещения;

- проведения систематического визуального осмотра (по графику) объектов с целью контроля состояния линейной части, арматуры и сооружений, а также объектов электроснабжения и КИПиА.

Основным элементом инженерно-технических средств охраны, предназначенным для исключения случаев прохода лиц и проезда транспорта на охраняемый объект, является защитное ограждение.

Ограждение исключает случайный проход людей (животных), въезд транспорта, затрудняет проникновение нарушителей на охраняемую территорию.

На ограждении с внешней стороны должна быть предусмотрена установка запрещающих знаков.

Проезд и проход внутрь ограждения осуществляются через ворота, которые открываются только во время приезда обслуживающего персонала, строительной техники и ремонтных бригад.

Материальное исполнение и антикоррозионные покрытия

Назначение

Данный раздел посвящен выбору материального исполнения, сортамента трубопроводов проекта «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Куст скважин № 107».

Проектирование трубопроводов выполнено в соответствии с требованиями и рекомендациями нормативно-технических документов, представленных в Приложении А.

Общие положения

Промысловые трубопроводы

Расчёт толщин стенок и выбор материального исполнения промысловых трубопроводов осуществлён в соответствии с ГОСТ Р 55990-2014 по методике, представленной в данном документе.

Технологические трубопроводы

Расчёт толщин стенок и выбор материального исполнения технологических трубопроводов осуществлён в соответствии с ГОСТ 32569-2013 по методике, представленной в ГОСТ 32388-2013.

Характеристика района

Согласно Техническому Заданию на проектирование район строительства характеризуется следующими температурами:

-Абсолютная минимальная температура – минус 61 °С;

-Абсолютная максимальная температура – плюс 39 °С;

-Температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 
0,92°С – минус 49 °С.

Материальное исполнение

Трубы

Согласно рекомендациям НТД выбор материального исполнения трубопроводов (трубы, детали, арматура) выполнялся на основании следующих данных:

- климатических условий района строительства;

- физико-химических свойств рабочих сред;

- сортамента заводов-изготовителей труб;

- рабочих параметров процесса (рабочее давление, рабочая температура);

- требований Компании ПАО «Газпром нефть» ТТР 01.02.04-04 «Типовые технические решения при проектировании и строительстве нефтесборных сетей. Книга 2 Типовые технические решения для систем трубопроводного транспорта жидкости и газа»;

- требований Компании ПАО «Газпром нефть» ТТР-01.02.04-13 «Типовые технические решения при проектировании и строительстве напорных нефтепроводов. Книга 2 Типовые технические решения для систем трубопроводного транспорта жидкости и газа»;

- требований Компании ПАО «Газпром нефть» ТТТ-01.02.04-01 «Типовые технические требования на изготовление и поставку оборудования. Трубная продукция с внутренней и внешней изоляцией. Книга 2. Типовые технические требования по изготовление и поставку оборудования для систем трубопроводного транспорта жидкости и газа»;

- требований Компании ПАО «Газпром нефть» М-01.06.06-05 «Методические указания по качеству трубной продукции, проектированию и строительству промысловых трубопроводов Компании в целях обеспечения их целостности»;

- требований Компании ПАО «Газпром нефть» ТТТ 01.02.04-02 «Типовые технические требования на изготовление и поставку оборудования. Фасонные изделия, в том числе с внутренней и наружной изоляцией. Книга 2. Типовые технические требования на изготовление и поставку оборудования для систем трубопроводного транспорта жидкости и газа»;

- требований Компании ПАО «Газпром нефть» ТТР 01.02-01 «Типовые технические решения при проектировании, строительстве технологических трубопроводов»;

- технического Задания на проектирование.

Основными характеристиками, определяющими коррозионную активность, являются: общая минерализация, кислотность (рН), температура и скорость движения потока, соотношение объема фаз, содержание коррозионно-активных газов (H2S, СО2, О2). Для объекта месторождения характерно наличие СО2 в количестве до 0,000049 % мольных в газе. Коррозионная агрессивность данных сред согласно РД 39-0147103-362-86 определяется как слабоагрессивная. Для расчета толщина стенок в проекте принята расчетная скорость коррозии 0,1 мм/год.

Учитывая параметры рабочих сред, применение труб из сталей повышенной коррозионной стойкости, наличие системы ингибирования и мониторинга коррозии, расчетная прибавка к толщине стенки на компенсацию коррозионного износа при расчетном сроке службы трубопровода 20 лет принята равной 2 мм для газосборных трубопроводов и 1 мм для ингибиторопровода.

Расчётная температура определена согласно требованиям нормативно-технических документов:

– для промысловых трубопроводов:

а) за минимальную расчётную температуру стенки труб и деталей трубопроводов, согласно требованиям раздела 11.7 ГОСТ Р 55990-2014 принять среднюю температуру наружного воздуха наиболее холодной пятидневки данного района с обеспеченностью 0,92;

б) за максимальную расчётную температуру стенки труб и деталей трубопроводов, согласно требованиям раздела 11.7 ГОСТ Р 55990-2014 принять максимальную температуру транспортируемого продукта.

– для технологических трубопроводов:

а) за минимальную расчётную температуру стенки труб и деталей трубопроводов, принять среднюю температуру наружного воздуха наиболее холодной пятидневки данного района с обеспеченностью 0,92;

б) за максимальную расчётную температуру стенки труб и деталей трубопроводов, согласно требованиям п. 4.7 ГОСТ 32569-2013, принять температуру равную максимальной рабочей температуре продукта.

Исходя из климатических условий района строительства, физико-химических свойств рабочих сред и рекомендаций НТД для проектирования трубопроводов приняты следующие трубы:

- для газопровода DN 200, трубы из стали, класса прочности К52 в соответствии с требованиями ПАО «Газпром нефть» ТТТ 01.02.04-01.

- для ингибиторопровода DN 50 трубы из низколегированной хладостойкой стали группы 2 класса прочности К48 в соответствии с требованиями ПАО «Газпром нефть» ТТТ 01.02.04-01.

Возможно применение стальных труб по другой технологии изготовления, соответствующих требованиям ГОСТ 32569-2013, ГОСТ Р 55990-2014 и ТТТ 01.02.04-01, ТТР-01.02-01, М-01.06.06-05 изготовленных из стали того же класса прочности.

Все трубы должны иметь сертификат качества продукции, в котором должны быть указаны следующие данные:

- номинальные размеры (наружный диаметр, толщина, длина) и фактическая масса труб;

- номер стандарта или технических условий, по которым изготовлены трубы;

- марка или тип стали;

- химический состав;

- результаты механических испытаний (предел прочности, предел текучести, ударная вязкость, относительное удлинение, твёрдость);

- сведения о результатах неразрушающего контроля и/или гидроиспытаниях, проведённых на заводе-изготовителе.

Значение эквивалента углерода Сэкв и значение параметра стойкости против растрескивания металла шва при сварке Рс.м, характеризующие свариваемость стали, не должны превышать 0,43 % и 0,25 % соответственно. Пластическая деформация металла в процессе производства труб должна быть не более 1,2 %. Относительное удлинение при разрыве должно составлять не менее 20 %.

В соответствии с требованиями ГОСТ 32569-2013, ГОСТ Р 55990-2014, ТТР 01.02.04-04, ТТТ 01.02.04.01-01, ТТР-01.02.04-11 трубы и детали трубопроводов должны иметь гарантированное заводское испытание и обладать гарантированной ударной вязкостью:

- на образцах KCU не менее 39,2 Дж/см2 при температуре минус 60 С;

- на образцах KCU не менее 59 Дж/см2 при температуре минус 60 С для труб из сталей повышенной коррозионной стойкости группы 4 в соответствии с требованиями 
ПАО «Газпром нефть» ТТТ 01.02.04-01, ТТР-01.02.04-13;

в) на образцах KCV не менее 59 Дж/см2 при температуре минус 40 С для труб из сталей повышенной коррозионной стойкости группы 4 в соответствии с требованиями 
ПАО «Газпром нефть» ТТТ 01.02.04-01, ТТР-01.02.04-13.

Детали трубопроводов и фланцы

Соединительные детали трубопроводов (тройники, переходники, отводы, днища, заглушки) и фланцы должны изготавливаться в соответствии с государственными или отраслевыми стандартами, или техническими условиями, утверждёнными в установленном порядке. Требования к материалу соединительных деталей предъявляются такие же, как и к трубам.

Для трубопроводов из сталей повышенной коррозионной стойкости применять соединительные детали трубопроводов из стали повышенной эксплуатационной надежности класса прочности не ниже К52 или К60 соответственно, группы 4 в соответствии с типовыми техническими требованиями ПАО «Газпром нефть» ТТТ 01.02.04-01 2.0 «Типовые технические требования Трубная продукция, в том числе с внутренней и наружной изоляцией».

Для трубопроводов из хладостойкой низколегированной стали применять соединительные детали трубопроводов из хладостойкой низколегированной стали 09Г2С по ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 17376-2001, ГОСТ 17378-2001, ГОСТ 17379-2001 по каталогам заводов-изготовителей, толщина стенки детали принимается равной или ближайшей большей по толщине, указанной в каталоге.

Кромки соединительных деталей должны быть обработаны в заводских условиях для присоединения к привариваемым трубам без переходных колец.

Для соединения трубопроводов с давлением 1,6 МПа с арматурой, приборами КИПиА, оборудованием, аппаратами применить фланцы стальные приварные встык (тип 11, исп. B) по ГОСТ 33259-2015 в соответствии с выбранным материалом трубопроводов.

Для трубопроводов с давлением 1,6 МПа и более применить прокладки плоские эластичные из паронита марки ПМБ-1 по ГОСТ 15180-86 или спирально-навитые по ГОСТ Р 52376-2005 с ограничительными кольцами в зависимости от типа уплотнительной поверхности фланцев.

Для трубопроводов с давлением выше 6,3 МПа применить прокладки овального сечения по ГОСТ 34655-2020.

Крепежные детали

Крепежные детали для фланцевых соединений из низколегированных сталей, нестандартного оборудования (НСО) и металлоконструкций применить из малоуглеродистой и низколегированной стали. Для фланцевых соединений применять шпильки из стали 35Х класса прочности 8.8. Гайки применить из стали 35Х класса прочности 8. Шайбы применить из стали 35. Крепежные детали должны быть с цинковым покрытием толщиной не менее 9 мкм.

Запорная и регулирующая арматура

Материальное исполнение запорной и регулирующей арматуры зависит от марки стали трубопровода, на котором она устанавливается. Материал арматуры должен соответствовать требованиям ГОСТ 33260-2015 ТТТ-01.02-03. Для трубопроводов, изготовленных из углеродистых необходимо применять арматуру из низколегированной хладостойкой стали с гарантированной ударной вязкостью при температуре минус 60 °С на образцах KCV не менее 19,6 Дж/см2. Для изготовления литых деталей и изделий рекомендуется сталь 20ГЛ, для изготовления изделий из поковок (штамповок) рекомендуется сталь 09Г2С. Возможно применение аналогичных низколегированных хладостойких сталей.

Сальниковые уплотнения арматуры должны соответствовать условиям эксплуатации в холодном климате. В материале уплотнений не должен присутствовать асбест. Приемлемы различные типы уплотнений, но предпочтительно использовать уплотнения манжетного типа вместо набивочных уплотнений.

Фланцевая арматура заказывается в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепёжными изделиями с цинковым покрытием. Арматура, устанавливаемая на трубопроводе на сварке, должна иметь разделку кромок, выполненную в заводских условиях, а при необходимости укомплектоваться переходными кольцами (патрубками).

Изготовление поставка запорной и регулирующей арматуры должна соответствовать требованиям ТТТ-01.02-03 версия 3.0.

Опоры трубопроводов

В данном проекте опоры трубопроводов не применяются. Так как на всей протяженности предусмотрена подземная прокладка.

Расчёт толщины стенки стальных трубопроводов

В данном разделе выполнен расчёт толщин стенок и выбор сортамента для трубопроводов.

Исходные данные

Исходные данные для расчёта промысловых трубопроводов на прочность приведены в таблице 2.1.

Расчетные нормативные характеристики стали, предлагаемой для изготовления труб, приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.1- Исходные данные для расчета трубопроводов

| DN, мм | Категория | Назначение трубопровода | Максимальное расчетное давление, МПа | Температура продукта, С | Количество коррозионных компонентов, % моль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | H2S | CO2 |
| Промысловые трубопроводы по ГОСТ Р 55990-2014 |  |  |  |  |  |  |
| 200 | С | Газосборный трубопровод | 10,8 | -11,2…+0,2 | - | 0,000049 |
| 50 | С | Ингибиторопровод | 16,0 | подземный -3,1…+7,5 | - | – |

Таблица 2.2- Механические характеристики материала труб

| Марка стали | Класс прочности | Предел текучести , МПа | Сопротивление разрыву , МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Группа 4 (Cr 0,5 – 1,2) в соответствии с требованиями ПАО «Газпром нефть» ТТТ-01.02.04-01 | К60 | 460 | 590 |
| Группа 4 (Cr 0,5 – 1,2) в соответствии с требованиями ПАО «Газпром нефть» ТТТ-01.02.04-01 | К52 | 372 | 510 |
| Группа 2 в соответствии с требованиями ПАО «Газпром нефть» ТТТ-01.02.04-01 | К48 | 338 | 470 |
| 09Г2С | К48 | 265 | 470 |

Расчёт толщины стенки промысловых трубопроводов

Расчёт толщины стенки промысловых трубопроводов, транспортирующих продукты, не содержащие сероводорода, производится в соответствии с ГОСТ Р 55990-2014 «Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования», разделом 12.2.1.1 см.:

,	(1)

,	(2)

,	(3)

где	= 1,1 – коэффициент надёжности по нагрузке для газа (таблица 11 ГОСТ Р 55990-2014);

– рабочее давление;

– наружный диаметр трубопровода, мм;

– расчётное сопротивление материала труб по прочности, МПа;

– расчётное сопротивление материала труб по текучести, МПа.

Расчетные сопротивления по прочности и текучести определяются по формулам 12.1, 12.2 ГОСТ Р 55990-2014:

,	(4)

, 	(5)

где	 – минимальное значение предела текучести материала, МПа;

– минимальное значение временного сопротивления, МПа;

– коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 13 ГОСТ Р 55990-2014;

– коэффициент надежности по материалу труб при расчете по прочности, принимаемый по таблице 12 ГОСТ Р 55990-2014;

=1,15 – коэффициент надежности по материалу труб при расчете по текучести, принимаемый согласно п. 12.1.8 ГОСТ Р 55990-2014;

= 1,1 – коэффициент надёжности по ответственности трубопроводов (пункт 12.1.6 ГОСТ Р 55990-2014).

Результаты расчёта и выбора минимальной толщины стенки для промысловых трубопроводов приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Результаты расчёта толщины стенки промысловых трубопроводов

| Трубопровод |  | , МПа | , | , МПа | , МПа | Толщина стенки, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | Категория |  |  |  |  |  |  | Номинальная | Принятая |
| 18 | С | 10,8 | 0,767 | 148,55 | 209,68 | 0,72 | 0,51 | 3,00 | 4 |
| 32 | С | 16,0 | 0,767 | 160,68 | 234,08 | 1,83 | 1,26 | 3,00 | 3,5 |
| 32 | В | 16,0 | 0,637 | 133,44 | 194,41 | 2,21 | 1,51 | 3,50 | 3,5 |
| 57 | С | 10,8 | 0,767 | 225,55 | 254,01 | 1,50 | 1,33 | 3,50 | 6 |
| 57 | В | 16,0 | 0,767 | 204,94 | 234,08 | 2,56 | 2,24 | 4,00 | 6 |
| 57 | С | 16,0 | 0,637 | 170,20 | 194,41 | 3,08 | 2,70 | 4,50 | 6 |
| 114 | С | 10,8 | 0,767 | 225,55 | 254,01 | 3,00 | 2,67 | 5,00 | 6 |
| 159 | С | 10,8 | 0,767 | 225,55 | 254,01 | 4,19 | 3,72 | 7,00 | 8 |
| 219 | С | 10,8 | 0,767 | 225,55 | 254,01 | 5,77 | 5,12 | 8,00 | 10 |
| 325 | С | 10,8 | 0,767 | 278,91 | 293,85 | 6,92 | 6,57 | 9,0 | 12 |
| 325 | В | 10,8 | 0,637 | 231,64 | 244,05 | 8,33 | 7,91 | 11,0 | 14 |
| 426 | С | 10,8 | 0,767 | 278,91 | 293,85 | 9,07 | 8,61 | 12,0 | 13 |
| 426 | В | 10,8 | 0,637 | 231,64 | 244,05 | 10,92 | 10,37 | 13,0 | 14 |

Расчёт срока службы трубопроводов

Отбраковочная толщина стенки трубопроводов должна быть не менее расчётной толщины согласно п.7 ГОСТ 32388-2013.

Расчет ресурса эксплуатации выполняется в соответствии с нормами отбраковки трубопроводов для принятой в проекте расчетной скорости коррозии:

Тг=tnom-tотбVкор,

(6)

где	tnom– номинальная проектная толщина стенки трубопроводов, мм;

tотб– отбраковочная толщина стенки трубопроводов, мм;

Vкор– расчетная скорость коррозии, принятая равной 0,1 мм/год для газопроводов и 0,05 мм/год для ингибиторопровода.

Отбраковочная толщина стенки промысловых трубопроводов должна быть не менее расчётной толщины стенки по ГОСТ Р 55990-2014.

(7)

Расчет ресурса эксплуатации промысловых трубопроводов выполняется в соответствии с ТТР-01.02.04-13 для принятой в проекте расчетной скорости коррозии

W=(δном-0,01×С×δном)-δотбрVкор ,

где	δном– номинальная проектная толщина стенки трубопроводов, мм;

δотбр– отбраковочная толщина стенки трубопроводов, мм;

C – минусовой допуск при изготовлении труб, %;

Vкор– расчетная скорость коррозии, принятая равной 0,1 мм/год для газопроводов и 0,05 мм/год для ингибиторопровода.

Результаты расчета ресурса трубопроводов приведены в таблице 2.5

Таблица 2.5 – Результаты расчёта ресурса трубопроводов

| Наружный диаметр, мм | δном, мм | Давление, МПа | Предел текучести, МПа | Временное сопротивление разрыву, МПа | Скорость коррозии, мм/год | δотбр, мм | W, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промысловые трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 6 | 10,8 | 372 | 510 | 0,1 | 3,0 | 22,5 |
| 57 | 6 | 16,0 | 338 | 470 | 0,05 | 3,0 | 45 |
| 57 | 6 | 16,0 | 338 | 470 | 0,05 | 3,0 | 45 |
| 114 | 6 | 10,8 | 372 | 510 | 0,1 | 3,0 | 22,5 |
| 159 | 8 | 10,8 | 372 | 510 | 0,1 | 3,7 | 33 |
| 219 | 10 | 10,8 | 372 | 510 | 0,1 | 5,0 | 37,5 |
| 325 | 12 | 10,8 | 372 | 510 | 0,1 | 6,1 | 26,5 |
| 325 | 14 | 10,8 | 372 | 510 | 0,1 | 7,3 | 32 |
| 426 | 13 | 10,8 | 372 | 510 | 0,1 | 7,9 | 26 |
| 426 | 14 | 10,8 | 372 | 510 | 0,1 | 9,6 | 26,5 |
| Технологические трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 4 | 10,8 | 245 | 422 | 0,05 | 1,00 | 60 |
| 57 | 6 | 0,2 | 372 | 510 | 0,1 | 1,50 | 45 |
| 57 | 6 | 1,6 | 338 | 470 | 0,05 | 1,50 | 90 |
| 57 | 6 | 1,6 | 372 | 510 | 0,1 | 1,50 | 45 |
| 57 | 6 | 10,8 | 338 | 470 | 0,05 | 2,28 | 74 |
| 57 | 6 | 10,8 | 372 | 510 | 0,1 | 2,16 | 38 |
| 114 | 6 | 0,2 | 372 | 510 | 0,1 | 2,00 | 40 |
| 114 | 6 | 1,6 | 338 | 470 | 0,05 | 2,00 | 80 |
| 114 | 6 | 1,6 | 372 | 510 | 0,1 | 2,00 | 40 |
| 114 | 6 | 10,8 | 372 | 510 | 0,1 | 3,43 | 25 |
| 159 | 8 | 0,2 | 372 | 510 | 0,1 | 2,50 | 55 |
| 159 | 8 | 10,8 | 372 | 510 | 0,1 | 4,74 | 32 |

Согласно результатам, представленным в таблице 2.5, расчетный ресурс трубопровода превосходит расчетный и нормативный срок эксплуатации трубопровода - 20 лет. Фактический остаточный срок службы должен уточняться по результатам внутритрубной диагностики в ходе эксплуатации трубопроводов. Возможно продление срока безопасной эксплуатации, путем проведения ЭПБ и получения положительного заключения экспертизы, зарегистрированного в органах РТН в установленном порядке.

Проверочный расчет на прочность трубопроводов

Расчет на прочность подземного промыслового трубопровода выполняется согласно требованиям раздела 12.3 ГОСТ Р 55990-2014.

Проверка прочности подземных трубопроводов проводится по условиям 12.12 и 12.13 ГОСТ Р 55990-2014

σl≤flσy,еслиσl≥0

σeq≤feqσy,еслиσl≥0

где	σl – продольное напряжение, МПа;

σeq – эквивалентное напряжение по теории Мизеса, МПа;

σy – нормативный предел текучести материала труб, МПа;

fl, feq – расчетные коэффициенты, принимаемы по таблице 16 ГОСТ Р 55990-2014 и равные соответственно 0,6 и 0,9 для стадии эксплуатации, 0,8 и 1,0 для испытаний.

(8)

Эквивалентное напряжение по теории Мизеса вычисляется по формуле 12.14 ГОСТ Р 55990-2014

σeq=σh2-σhσl+σl2 ,

σh – кольцевое напряжение от внутреннего давления, МПа;

(9)

Продольное напряжение (при отсутствии продольных и поперечных деформаций) вычисляется по формуле 12.16 ГОСТ Р 55990-2014

σl=μσh-EαΔT±ED2R ,

где	μ – коэффициент поперечной деформации;

E – модуль деформации, МПа;

D – наружный диаметр трубы, м;

R – радиус упругого изгиба (принимается равным не менее 1000 DN), м;

α – коэффициент линейного температурного расширения, °С-1;

ΔT – температурный перепад (принимается из условия температуры замыкания трубопровода не ниже минус 30°С в соответствии с п. 4.1.16 ТТР-01.02.04-13, °С.

В качестве температуры замыкания, для подземных трубопроводов, принимается температура грунта, которым производится засыпка трубопровода Результаты расчета подземных трубопроводов на прочность указаны в таблице 2.6

Таблица 2.6 – Результаты расчета подземных трубопроводов по условию прочности

| Трубо-провод | P, МПа | σy, МПа | ΔT, °С | R, м | σh, МПа | σl+, МПа | σl-, МПа | σeq, МПа | flσy | feqσy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57×6 | 16,0 | 338 | 37,5 | 100 | 87,4 | – | -124,5 | 184,4 | 202,8 | 304,2 |
|  | 20,0* |  |  |  | 109,3 | – | -117,9 | 196,8 | 270,4 | 338,0 |
| 219×10 | 10,8 | 355 | 30,2 | 350 | 193,1 | 94,7 | -127,4 | 279,5 | 276,0 | 414,0 |
|  | 13,5* |  |  |  | 241,3 | 109,1 | -112,9 | 313,4 | 368,0 | 460,0 |
| * Давление испытаний принято равным 1,25Pраб для категории С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверочный расчет согласно представленной выше таблице показал, что условия прочности 12.12 и 12.13 по ГОСТ Р 55990-2014 выполняются при принятом радиусе упругого изгиба для DN50 – 100 метров, DN200 – 400 метров.

Проверка устойчивости подземных трубопроводов проводится по условию 12.38 ГОСТ Р 55990-2014:

S≤1ku.b.Ncr ,

(10)

где	S – эквивалентное продольное усилие в сечении трубопровода, МН;

Ncr – критическое продольное усилие, МН;

ku.b. – коэффициент запаса, принимаемый согласно п.12.5.1 ГОСТ Р 55990-2014 равным 1,1 для участков категории Н, 1,3 для участков категории С, В.

Для прямолинейных участков и участков, выполненных упругим изгибом (при отсутствии компенсации продольных деформаций и дополнительных деформаций) продольное усилие вычисляется по формуле 12.39 ГОСТ Р 55990-2014:

S=αEΔTAs+1-2μAiγfpp  ,

(11)

где	As – площадь поперечного сечения трубы, м2;

Ai – площадь поперечного сечения трубопровода в свету, м2.

(12)

Критическое продольное усилие вычисляется по формуле 12.40 ГОСТ Р 55990-2014

Ncr=0,372q*ρ0 ,

где	q*=w+qs* – предельное погонное сопротивление, МН/м;

w – погонный вес трубопровода, МН/м;

qs* - предельная несущая способность грунта при выпучивании трубопровода, МН/м;

ρ0- расчетный радиус кривизны оси трубопровода, м.

(13)

Предельная несущая способность грунта, в виду отсутствия достоверных данных по трассе трубопровода, вычисляется из худшего условия согласно п.12.5.6 ГОСТ Р 55990-2014 как для несвязанных слабонесущих грунтов по формуле:

qs*=γHD1+kH.s.HD,

где	γ – расчетный удельный вес засыпки (принимается из условия плотности грунта засыпки не менее 1600 кг/м3), МН/м3;

H – глубина засыпки от поверхности грунта до верха трубы (принимается равной не менее 1 метра), м;

D – наружный диаметр трубопровода, м;

kH.s.- коэффициент учета высоты засыпки для песчаных грунтов, принимается равным 0,1 как для слабонесущих грунтов (по наиболее опасному расчетному случаю), м.

Результаты расчета подземных трубопроводов на прочность указаны в таблице 2.7.

Таблица 2.7 – Результаты расчета подземных трубопроводов по условию устойчивости

| Трубопровод | D, мм | w, кг/м | H, м | P, МПа | ΔT, °С | ρ0, м | γ, кг/м3 | S МН | Ncr, МН | ku,b, | Условие устойчивости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57×6 | 57 | 8,8 | 0,8 | 16,0 | 37,5 | 200 | 1600 | 0,100 | 0,134 | 1,3 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
| 219×10 | 325 | 84,9 | 0,8 | 10,8 | 30,2 | 800 | 1600 | 1,082 | 1,462 | 1,3 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |

Проверочный расчет согласно представленной выше таблице показал, что условия прочности 12.12 и 12.13 по ГОСТ Р 55990-2014 и условие устойчивости 12.38 по ГОСТ Р 55990-2014 выполняется при принятом радиусе упругого изгиба:

– для ингибиторопровода DN 50 – 200 метров, углов выпуклостью вверх, 100 метров для остальных углов;

– для газосборных трубопроводов DN 200 – 400 метров, углов выпуклостью вверх, 200 метров для остальных углов.

При прокладке трубопроводов с меньшим радиусом упругого изгиба в вертикальной плоскости применяются балластирующие пригрузы.

Гидравлический расчет системы сбора по объектам Чонской группы месторождений

В разделе представлено гидравлическое исследование системы сбора продукции со скважин кустов № 107 Тымпучиканского ЛУ.

Данное исследование проведено с целью:

- определения оптимального диаметра газосборного трубопровода;

- определения скоростей движения потока в газосборных коллекторах;

- определения режимов течения потоков в газосборных коллекторах.

Теплогидравлический расчет межпромыслового газопровода выполнен с помощью компьютерного моделирования в программном комплексе МиР ПиА с использованием уравнения состояния Peng Robinson.

Компьютерное моделирование включает в себя расчеты и выводы результатов расчетов таких важных переменных, как давление, температура, плотность и других параметров газа по мере движения его по трассе.

Исходные данные:

– прогнозные показатели по добыче газа, конденсата и воды, а также давление и температура на устьях скважин приняты в соответствии с присланным документом «Приложение 4_Профиль добычи ЧОНА_ПД 12.03.2024». Для куста № 12 Вакунайского ЛУ на 2028 г. прогнозные показатели по добыче газа, конденсата и воды приняты в соответствии с присланным документом «1. Данные посуточной добычи КП12 (2028г)».

Период максимальной годовой добычи газа и конденсата для:

- Куста № 2 Вакунайского ЛУ – 2031 г.;

- Куста № 12 Вакунайского ЛУ – 2029 г.;

- Куста № 29 Вакунайского ЛУ – 2028 г.;

- Куста № 103 Вакунайского ЛУ – 2027 г.;

- Куста № 254-01 Тымпучиканского ЛУ – 2027 г.;

- Куста № 254-07 Тымпучиканского ЛУ – 2029 г.;

- Куста № 107 Тымпучиканского ЛУ – 2030 г.;

Период максимальной суточной добычи газа и конденсата для:

- Куста № 2 Вакунайского ЛУ – 2031 г.;

- Куста № 12 Вакунайского ЛУ – 2028 г.;

- Куста № 29 Вакунайского ЛУ – 2027 г.;

- Куста № 103 Вакунайского ЛУ – 2027 г.;

- Куста № 254-01 Тымпучиканского ЛУ – 2027 г.;

- Куста № 254-07 Тымпучиканского ЛУ – 2029 г.;

- Куста № 107 Тымпучиканского ЛУ – 2029 г.;

Прогнозные показатели добычи на периоды максимальной годовой и суточной добычи газа представлены в таблице 2.9.

При гидравлическом расчете системы сбора продукции были учтены следующие исходные данные:

- прокладка газосборных трубопроводов от кустов до УКПГ Тымпучиканского ЛУ подземная без теплоизоляции;

- глубина прокладки принята 0,8 м до верха трубы в соответствии с 
ГОСТ Р 55990-2014;

- температура грунта принята минус 2,7 0С на зимний период, плюс 13,2 0С на летний период;

- теплопроводность грунта принята 1,4 Вт/м·К;

- прокладка трубопроводов в пределах границы кустов надземная без теплоизоляции;

- температура окружающего воздуха для надземных участков трубопроводов принята минус 49 0С на зимний период, плюс 39 0С на летний период в соответствествии с данными, представленными в документе «Справка МС Комака_2022-11-25»;

- расчетное давление выкидных трубопроводов до клапана-отсекателя – 16 МПа (изб.), после клапана-отсекателя – 10,8 МПа (изб.);

- максимальное рабочее давление после клапана-отсекателя для куста 2 – 9,497 МПа (изб.), для куста 12 – 9,426 МПа (изб.), для куста 29 –10,250 МПа (изб.), для куста 103 10,800 МПа (изб.), для куста 254-01 – 10,640 МПа (изб.), для куста 254-07 – 8,738 МПа (изб.), для куста 107 – 8,479 МПа (изб.);

- абсолютная шероховатость трубопроводов 0,1 мм.

Профили трасс трубопроводов приняты в соответствии с присланным документом «Чона ГСС высотные отметки по участкам» от 18.08.23.

Принципиальная схема сбора представлена на рисунке 1.

Каждая ветка работает отдельно и оснащена регулятором давления после себя на выходе каждой ветки (на входе в УКПГ), тем самым, обеспечив индивидуальные условия «работы» каждой ветки.

Компонентный мольный состав УВС на расчетные периоды принят в соответствии с присланным документом «Приложение 4_Профиль добычи ЧОНА_ПД 12.03.2024» и представлен для каждого проектируемого куста в таблице 2.10.

Температура застывания конденсата Вакунайского ЛУ принята ниже минус 60 0С на основании документа «Пласт Б1_конденсат», присланного Заказчиком 27.07.2023.

Температура застывания конденсата Тымпучиканского ЛУ принята ниже минус 60 0С на основании документа «Отчет «254-07 ф.х.2009», присланного Заказчиком 27.07.2023.

Режим работы принят на 2026 г. – 31 сут/год, с 2027 г. – 350 сут/годв соответствии с Заданием на проектирование.

Для безгидратного транспорта рекомендуется подача ингибитора гидратообразования.

При гидравлическом расчете системы подачи ингибитора гидратообразования были учтены следующие исходные данные:

- температура ингибитора гидратообразования на выходе с УППГ/УКПГ Тымпучиканского ЛУ принята по температуре окружающего воздуха минус 49 0С;

- требуемое давление подачи ингибитора гидратообразования на устье скважины должно быть не менее статического давления, принятого в соответствии с документом представленном в таблице 2.8;

- схема подачи ингибитора гидратообразования аналогична схеме системы сбора;

- прокладка трубопроводов системы подачи ингибитора гидратообразования от УППГ/УКПГ Тымпучиканского ЛУ до границы кустовых площадок подземная в одной траншее с газосборными коллекторами, от границы кустовых площадок до устьев скважин надземная;

- трубопроводы системы подачи ингибитора гидратообразования без теплоизоляции.

Таблица 2.8 – Статическое давление на устьях скважин кустовых площадок Вакунайского и Тымпучиканского ЛУ на 2028 г.

| Куст | Скважина | Статическое давление, бара |
| --- | --- | --- |
| 103 | 1 | 126,4 |
|  | 2 | 117,6 |
|  | 3 | 127,3 |
|  | 4 | 119,4 |
|  | 5 | 118,2 |
|  | 6 | 113,2 |
|  | 7 | 123,2 |
|  | 8 | 114,8 |
| 107 | 1 | Не работают в 2028 г. |
|  | 2 |  |
| 12 | 1 | 135,8 |
|  | 2 | 140,8 |
|  | 3 | 141,7 |
|  | 4 | 139,1 |
|  | 5 | 144,7 |
| 20613 | 1 | 107,4 |
|  | 2 | 103,5 |
|  | 3 | 123,3 |
|  | 4 | 115,2 |
|  | 5 | 120,6 |
|  | 6 | 120,4 |
|  | 7 | 114,1 |
|  | 8 | 111,7 |
|  | 9 | 114,8 |
| 254-01 | 1 | 112,3 |
|  | 2 | 116,1 |
|  | 3 | 109,2 |
|  | 4 | 106,4 |
|  | 5 | 120,5 |
|  | 6 | 116,4 |
|  | 7 | 123,9 |
|  | 8 | 111,8 |
| 254-07 | 1 | Не работает в 2028 г. |
|  | 2 |  |
|  | 3 |  |
| 27 | 1 | 119,4 |
|  | 2 | 126,2 |
|  | 3 | 118,9 |
|  | 4 | 111,5 |
|  | 5 | 138,3 |
|  | 6 | 126,4 |
|  | 7 | 122,8 |
|  | 8 | 123,5 |
|  | 9 | 123,3 |
| 29 | 1 | 123,6 |
|  | 2 | 117,3 |
|  | 3 | 120,0 |
|  | 4 | 122,6 |
| 2 | 1 | 131,4 |
|  | 2 | 131,6 |
|  | 3 | 132,6 |
|  | 4 | 130,3 |

Таблица 2.9 – Прогнозные показатели добычи продукции скважин кустов №№ 2, 12, 29, 103 Вакунайского ЛУ и №№ 254-01, 254-07, 107 Тымпучиканского ЛУ на период максимальной годовой и суточной добычи газа и конденсата

| Куст | Максимальная суточная добыча газа и конденсата |  |  |  | Максимальная годовая добыча газа и конденсата |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Добыча газа, млн. м3/сут | Добыча конденсата, т/сут | Добыча воды, м3/сут | Период | Добыча газа, млн. м3/год | Добыча конденсата, тыс. т/год | Добыча воды, тыс. м3/год | Период |
| Вакунайский ЛУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2,156 | 37,8 | 1,0 | 2031 г. | 754,7 | 13,2 | 0,4 | 2031 г. |
| 12 | 2,610 | 55,6 | 4,3 | 2028 г. | 526,0 | 10,3 | 0,8 | 2029 г. |
| 29 | 1,961 | 40,4 | 0,4 | 2027 г. | 554,7 | 10,8 | 0,2 | 2028 г. |
| 103 | 2,955 | 60,6 | 0,0 | 2027 г. | 1034,4 | 21,2 | 0,0 | 2027 г. |
| Тымпучиканский ЛУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254-01 | 2,159 | 42,9 | 4,8 | 2027 г. | 755,8 | 15,0 | 1,7 | 2027 г. |
| 254-07 | 1,056 | 21,3 | 5,5 | 2029 г. | 246,4 | 4,9 | 1,0 | 2029 г. |
| 107 | 1,821 | 37,7 | 0,0 | 2029 г. | 289,2 | 5,5 | 0,0 | 2030 г. |

Рисунок 1 – Принципиальная схема системы газосбора по объектам Чонской группы месторождений

Таблица 2.10 – Компонентный мольный состав УВС для куста № 107 Тымпучиканского ЛУ Чонской группы месторождений

Результаты гидравлического расчета

Гидравлический расчет системы сбора продукции по объектам Чонской группы месторождений выполнен на зимний и летний периоды с 2026 по 2035 гг. включительно.

Результаты гидравлического расчета системы сбора представлены в таблице 2.11

Гидравлический расчет системы подачи ингибитора гидратообразования выполнен на основании результатов гидралического расчета системы сбора на 2028 г.

Результаты гидравлического расчета системы подачи ингибитора гидратообразования представлены в таблице 2.11

Таблица 2.11 – Результат гидравлического расчета системы сбора по объекту Куст 107

Выборка типоразмеров труб

Выбор сортамента и материального исполнения стальных трубопроводов представлен в таблице 2.12. Толщина стенки трубопроводов  принята согласно расчету с учётом прибавки на коррозию и номенклатуры заводов-изготовителей.

Таблица 2.12- Материальное исполнение и сортамент промысловых трубопроводов

| Наименование участка трубопровода | DN, мм | , МПа | Температура продукта, С | Параметры трубопровода |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Категория | , мм | Тип трубы, материал |
| Промысловые трубопроводы |  |  |  |  |  |  |
| Газосборный трубопровод от куста скважин № р-н 107 до точки врезки в существующую инфраструктуру камеры СОД DN300 № 206-13 | 300 | 10,8 | -10,6…-1,3 | С | 325×12 | Трубы электросварные прямошовные из низколегированной хладостойкой и коррозионностойкой стали, группы 4, (Cr 0,5 – 1,2), класса прочности К52, в соответствии с требованиями ПАО «Газпром нефть» ТТТ-01.02.04-01 (ВЕРСИЯ 4.0) |
|  |  |  |  | В | 325×14 |  |
|  | 400 |  |  | С | 426×13 | Трубы электросварные прямошовные из низколегированной хладостойкой и коррозионностойкой стали, группы 4, (Cr 0,5 – 1,2), класса прочности К52, в соответствии с требованиями ПАО «Газпром нефть» ТТТ-01.02.04-01 (ВЕРСИЯ 4.0) |
|  |  |  |  | В | 426×14 |  |
| Обвязка узла запуска-приема СОД DN400 DN250 | 15 | 10,8 | -10,6…-1,3 | С | 18×4 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из стали 10Г2 группы В по ГОСТ 12351-2003, ГОСТ 8734-75 |
|  | 50 |  |  |  | 57×6 | Трубы бесшовные горячедеформированные из низколегированной хладостойкой и коррозионностойкой стали, группы 4, (Cr 0,5 – 1,2), класса прочности К52, в соответствии с требованиями ПАО «Газпром нефть» ТТТ-01.02.04-01 (ВЕРСИЯ 4.0) |
|  | 100 |  |  |  | 114×6 | Трубы электросварные прямошовные из низколегированной хладостойкой и коррозионностойкой стали, группы 4, (Cr 0,5 – 1,2), класса прочности К52, в соответствии с требованиями ПАО «Газпром нефть» ТТТ-01.02.04-01 (ВЕРСИЯ 4.0) |
|  | 150 |  |  |  | 159×8 |  |
|  | 200 |  |  |  | 219×10 |  |
|  | 150 |  |  |  | 159×8 |  |
|  | 200 |  |  |  | 219×10 |  |
| Газопровод на продувочную свечу | 50 | 10,8 | -61…+39 | С | 57×6 | Трубы бесшовные горячедеформированные из низколегированной хладостойкой и коррозионностойкой стали, группы 4, (Cr 0,5 – 1,2), класса прочности К52, в соответствии с требованиями ПАО «Газпром нефть» ТТТ-01.02.04-01 (ВЕРСИЯ 4.0) |
|  | 100 |  |  |  | 114×6 | Трубы электросварные прямошовные из низколегированной хладостойкой и коррозионностойкой стали, группы 4, (Cr 0,5 – 1,2), класса прочности К52, в соответствии с требованиями ПАО «Газпром нефть» ТТТ-01.02.04-01 (ВЕРСИЯ 4.0) |
| Ингибиторопровод | 25 | 16 | подземный -3,1…+7,5 надземный -61…+39 | С | 32×3,5 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из стали 09Г2С группы В, класса прочности К48 по ГОСТ 12351-2003, ГОСТ 8734-75 |
|  |  |  |  | В |  |  |
|  | 50 |  |  | С | 57×6 | Трубы бесшовные горячедеформированные из хладостойкой стали, группы 2, класса прочности К48, в соответствии с требованиями ПАО «Газпром нефть» ТТТ-01.02.04-01 (ВЕРСИЯ 4.0) |
|  |  |  |  | В |  |  |

Расчёт балластировки трубопроводов

На газосборных трубопроводах при переходе через болота, заболоченные участки, обводнённые районы, а также участки текучих при оттаивании ММГ предусматривается установка балластирующих устройств, обеспечивающих устойчивость трубопроводов против всплытия.

Согласно п. 14.3 ГОСТ Р 55990-2014 балластировка трубопроводов должна предусматриваться на переходах через водные преграды, на заболоченных и обводненных участках. При равномерной балластировке по длине одиночными утяжелителями величина нормативной интенсивности балластировки – вес на воздухе  (Н/м) определяется согласно п. 12.6 ГОСТ Р 55990-2014 из следующего условия:

(14)

,

| где | - =0,8 для пригрузов заполненных грунтом (согласно таблице 11 ГОСТ Р 55990-2014) и 0,9 для железобетонных пригрузов. – коэффициент надёжности устойчивости положения против всплытия, принимаемый равным для участков перехода, = 1,05 – для участков перехода через болота, поймы, водоёмы при отсутствии течения, обводнённые и заливаемые участки в пределах ГВВ 1 % обеспеченности; = 1,1 – для участков перехода русловых, через реки шириной до 200 м по среднему меженному уровню, включая прибрежные участки в границах производства подводно-технических работ; – расчётная выталкивающая сила воды, действующая на изолированный трубопровод, Н/м; – расчётная интенсивность нагрузки от упругого отпора при свободном изгибе трубопровода, Н/м; – погонная нагрузка от массы трубы, изоляции и футеровки с учётом коэффициента надёжности по нагрузке = 0,95, Н/м; – погонная нагрузка от дополнительной массы с учётом коэффициента надёжности по нагрузке = 0,95, Н/м. В расчёте нагрузка от веса продукта не учитывается, т.к. в период строительства продукт на протяжённых участках трубопровода будет отсутствовать; - – плотность материала пригрузов, - для грунта = 1400 кг/м3; - для бетона = 2300 кг/м3. |
| --- | --- |

Нагрузка от упругого отпора при свободном изгибе трубопровода  определяется по следующим формулам:

(15)

(для вогнутых кривых),

(16)

(для выпуклых кривых),

| - где | = 206000 МПа – параметр упругости стали, МПа; – момент инерции сечения трубопровода, см4; – минимальный радиус упругого изгиба оси трубопровода, см. При проектировании радиус упругого изгиба составляет: - для DN 50 – 1000 DN+200 м (200 м) для вогнутых участков и 800 м для выпуклых участков; - для DN 200 – 1000 DN+200 м (400 м) для вогнутых участков и 1000 м для выпуклых участков; – угол поворота оси трубопровода, рад. |
| --- | --- |

На балластируемых участках трубопроводов секции с упругим изгибом  градусов приравниваются к прямолинейному участку. Вставки холодного и горячего гнутья также балластируются как прямолинейные участки.

Следует отметить, что нагрузка от упругого отпора при свободном изгибе трубопровода имеет локальный характер и действует на участках, ограниченных точками сопряжения кривой упругого изгиба с прямолинейными участками трубопровода (пояснения на рисунке 2).

Вогнутый участок трубопровода

Участок, на котором учитывается нагрузка от упругого отпора

Выпуклый участок трубопровода

Рисунок 2 – Участки трубопровода, учитывающие упругий отпор

Балластировка газосборного трубопровода выполняется с учетом антикоррозионного покрытия трубопроводов.

Принятые в расчёте характеристики утяжелителей представлены в таблице 2.13.

Таблица 2.13 – Характеристики бетонных, железобетонных и грунтовых утяжелителей

| Тип пригруза | Материал | Длина, м | Объем пригруза, м3 | Внутренний диаметр, м | Масса груза на воздухе, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПКБУ- 325 ГОСТ Р 58257-2018 | Грунт | 1,6 | 0,6 | - | 840 |

При балластировке отдельными железобетонными утяжелителями, шаг утяжелителя L (между осями утяжелителей) при их равномерной расстановке следует определять по следующей формуле:

(17)

,

| где | – вес груза на воздухе, Н. |
| --- | --- |

Удерживающая способность группы пригрузов ПКБУ определяется по формуле 5.4 ВСН 39-1.9-003-98:

|  |  | (18) , |
| --- | --- | --- |

где		nгр– коэффициент надёжности по нагрузке, принимается равным 0,8 для пригрузов грунтовых (к-т надежности согласно таблице 11 ГОСТ Р 55990-2014);

n -  коэффициент надежности по назначению, принимаемый равным 1,2;

n - количество комплектов ПКБУ в группе;

V - объем одного комплекта;

l - длина группы ПКБУ;

g – ускорение свободного падения, 9,81 м/с2

Удельный вес грунта во взвешенном состоянии определяется согласно формуле 5.2 ВСН 39-1.9-003-98:

|  |  | (19) , |
| --- | --- | --- |

Параметры грунта приняты для песка с учетом к-та пористости рыхлого насыпного грунта 1,3.

(20)

Расчет шага балластировки группы пригрузов ПКБУ выполнен по следующей формуле:

L=qгр. ПКБУ∙LПКБУqbaln,

Рассчитанные шаги  приведены в таблице 2.14.

Таблица 2.14 – Шаг расстановки утяжелителей

| Трубопровод | Тип пригруза | , м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вогнутые кривые | выпуклые кривые | прямые участки |
| Временный ручей |  |  |  |  |
| 219×10 | УБП-0,3 ТУ 102-300-81 | 3,1 | 13,2 | 16,8 |
|  | ПКБУ-325 ГОСТ Р 58257-2018 | 3,6 | 14,4 | 17,8 |

Указанные шаги расстановки пригрузов будут уточнены после получения инженерных изысканий и разработки профиля трассы газопровода.

Сварка трубопроводов. Контроль сварных швов

Сборка труб, предварительный подогрев стыков труб перед сваркой, сварочные материалы, сварка стальных труб, контроль сварных соединений, требования к шву и зоне термического влияния должны соответствовать разработанной специализированной организацией и аттестованной в установленном порядке технологии сварки, и требованиям ГОСТ 32569-2013, ГОСТ Р 55990-2014 и СП 406.1325800.2018.

Непосредственное соединение в трассовых условиях разнотолщинных труб одного и того же диаметра или труб с деталями трубопроводов или арматурой при разнотолщинности до 1,5 толщины допускается при специальной разделке кромок более толстой трубы. Во всех случаях, когда толщина свариваемых кромок превышает 1,5 толщины стыкуемых труб, соединение следует выполнять с использованием переходного кольца. Длина переходного кольца, должна быть не менее 250 мм.

Типы сварочных швов должны соответствовать:

- для сварки труб – ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры».

- для сварки металлоконструкций – ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры».

Строительство стальных трубопроводов производить согласно технологическим картам с применением следующих видов сварки:

- ручной электродуговой штучными электродами;

- ручной и механизированной аргонодуговой (для корневого слоя шва);

- автоматической под флюсом;

- автоматической и механизированной в защитных газах;

- автоматической и механизированной самозащитной порошковой проволокой с принудительным и свободным формированием корня шва;

- автоматической дугоконтактной.

Выбор конкретного вида сварки, осуществляется подрядчиком в зависимости от условий строительства.

В целях снижения затрат и повышения производительности работ рекомендуется применять автоматические и механизированные виды сварки труб. Ручная дуговая сварка допускается при технической невозможности использования механизированных способов сварки.

Для автоматической и полуавтоматической сварки:

- для автоматической сварки под флюсом применять сварочную проволоку Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70 и флюсы по ГОСТ 9087-81;

- для полуавтоматической сварки стыков труб применять самозащитные порошковые проволоки, аттестованные марки которых следует выбирать в соответствии с технологической картой.

Для ручной дуговой сварки применять электроды марки:

- для сварки труб из стали 10Г2, 09Г2С и металлоконструкций – электроды типа Э50А по ГОСТ 9467-75;

- для сварки труб из сталей повышенной коррозионной стойкости применять электроды типа Э-50А по ГОСТ 9467-75, AWS E7015, AWS E7018.

Требования к механическим свойствам сварных соединений:

- ударная вязкость металла шва и зоны термического влияния сварных (ЗТВ) соединений трубопроводов должна составлять не менее 20 Дж/см2 на образцах KCV или не менее 30 Дж/см2 на образцах KCU при температуре не выше минус 20 °С и не менее 35 Дж/см2 на образцах KCV или не менее 50 Дж/см2 на образцах KCU при температуре плюс 20 °С;

- твердость металла шва и ЗТВ сварных соединений трубопроводов из стали  группы 4 не должна превышать 240 HV10 или 240 НВ соответственно.

Контроль сварных соединений трубопроводов выполнить в объеме 100 % радиографическим методом. Работы по контролю должны соответствовать требованиям раздела 9 СП 406.1325800.2018. Сварные швы трубопроводов должны иметь прочностные характеристики как у основного металла труб.

Антикоррозионные покрытия

Защита трубопроводов и металлоконструкций от коррозии должна обеспечивать их безаварийную работу на весь период эксплуатации.

Выбор вида и системы защиты от коррозии наружной поверхности трубопроводов осуществляется в зависимости от способа и условий их прокладки, характера и степени коррозионной активности внешней среды, вида и параметров транспортируемых веществ.

Срок службы лакокрасочных покрытий (ЛКП) для защиты от атмосферной коррозии наружной поверхности трубопроводов и арматуры под теплоизоляцией должен составлять не менее 10-15 лет. Срок службы антикоррозионных покрытий наружной поверхности трубопроводов, арматуры без теплоизоляции, а также металлоконструкций должен составлять не менее 15-20 лет в атмосфере с категорией коррозионной активности С3 по ISO 12944-2:1998.

Нанесение антикоррозионного покрытия труб и соединительных деталей технологических трубопроводов выполняется в условиях кустовой площадки после окончания сварочных работ перед монтажом теплоизоляции. Нанесение антикоррозионного покрытия трубопроводной арматуры, емкостного оборудования, трубопроводных элементов блочной поставки выполняется на Заводе-Изготовителе.

Перед началом работ производитель должен проверить все поверхности, предназначенные для нанесения ЛКП и подготовить их согласно требованиям инструкции поставщика красок и Стандарта предприятия на покраску. Степень очистки поверхности не менее Sa2,5 или St3 согласно ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014. Качество подготовки металлической поверхности должно быть проконтролировано по степени очистки от окислов, шероховатость поверхности и устранению дефектов (заусенцы, острые кромки, сварочные брызги и т.д.), степени запыленности, содержанию солей и обезжириванию участков.

Работы по подготовке антикоррозионных материалов и их нанесения должны выполняться в соответствии с требованиями инструкции поставщика.

Для защиты от атмосферной коррозии наружной поверхности трубопроводов, арматуры без теплоизоляции и металлоконструкций применить систему на основе полиуретановых покрытий с покрывным слоем стойким к ультрафиолетовому излучению покрытий общей толщиной 200 мкм:

- цинконаполненная полиуретановая грунтовка – один слой толщиной 80 мкм;

- полиуретановое покрытие – один слой толщиной 60 мкм;

- акрил-уретановая эмаль стойкая к ультрафиолетовому излучению – один слой толщиной 60 мкм.

Для защиты от атмосферной коррозии наружной поверхности трубопроводов, арматуры с теплоизоляцией в полевых условиях применить следующую систему покрытий общей толщиной 200 мкм:

- цинконаполненная полиуретановая грунтовка – один слой толщиной 80 мкм;

- полиуретановое покрытие – два слоя толщиной по 60 мкм каждый;

Трубная продукции (трубы и соединительные детали трубопроводов) линейных трубопроводов поставляется с заводским антикоррозионным покрытием основе экструдированного полиэтилена, соединительные детали трубопроводов – с заводским наружным покрытием на основе термоусаживающихся материалов. Защиту от коррозии сварных стыков подземных трубопроводов с заводским наружным покрытием выполнить термоусаживающимися манжетами.

Защиту стальных подземных трубопроводов без теплоизоляции, футляров в трассовых условиях необходимо выполнять покрытием усиленного согласно требованиям ГОСТ Р 51164-98 на основе термоусаживающихся лент толщиной 0,7 мм поверх битумно-полимерной мастики толщиной не менее 0,8 мм

Возможно применение других покрытий для защиты от почвенной коррозии в соответствии с рекомендованными конструкциями защитных покрытий усиленного типа согласно ГОСТ Р 51164-98.

Контроль покрытий заводского нанесения для защиты от почвенной коррозии выполнить согласно требований п.6.2 ГОСТ Р 51164-98 по диэлектрической сплошности (искровым дефектоскопом) и удельному сопротивлению после укладки и засыпки трубопровода.

Контроль покрытий для защиты от почвенной коррозии, наносимых в трассовых условиях, должен выполняться согласно правилам Изготовителя и методическому документу № М-01.07.04.01-03 с учетом требований п.6.2 ГОСТ Р 51164-98 по адгезии в нахлесте, адгезии к стали, прочности при ударе и сплошности.

Защита от внутренней коррозии осуществляется с помощью подачи реагентов. Контроль внутренней коррозии осуществляется с помощью узлов замеров коррозии. Система мониторинга коррозии выполняются согласно указаний методических документов М-01.02.04.02-01 «Методические указания по организации и исполнению программ мониторинга коррозии промысловых трубопроводов».

Электрохимическая защита

Настоящий раздел объекта по обустройству Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Куст скважин № 107. Целью работы определение необходимости активной защиты проектируемых подземных коммуникаций по проекту «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Куст скважин № 107». Обоснование принятых проектных решений по проектированию системы ЭХЗ трубопроводов выполнено в соответствии с требованиями и рекомендациями нормативно-технических документов, представленных в п.3.1.

Нормативные ссылки

Проектные технические решения раздела разработаны с учетом следующих положений и требований законодательных актов РФ и основных нормативно-технических документов:

- ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии».

- ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии».

- ГОСТ Р 55990-2014 «Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования».

Термины и определения

В настоящем документе применены следующие термины с соответствующими определениями.

Блуждающие токи – токи в трубопроводе, возникающие вследствие работы посторонних источников тока постоянного или переменного напряжения (электрифицированный транспорт, сварочные агрегаты, устройства электрохимической защиты посторонних сооружений и пр.).

Коррозия – разрушение материала трубопровода под воздействием окружающей среды.

Электрохимическая защита – защита от коррозии, осуществляемая катодной поляризацией сооружения до потенциала определенной величины от внешнего источника тока (катодная защита) или путем соединения с протектором, имеющим более отрицательный потенциал относительно защищаемого сооружения (протекторная защита).

Сокращения

ЭХЗ– электрохимическая защита.

Общие данные

Согласно Техническому Заданию на проектирование район строительства Согласно Техническому Заданию на проектирование район строительства характеризуется следующими температурами:

- абсолютная минимальная температура – минус 61 °С;

- абсолютная максимальная температура – плюс 39 °С;

- температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 – минус 49 °С.

Критерии защиты от коррозии

По результатам бурения и лабораторных исследований на основании пространственной изменчивости частных значений показателей физических свойств грунтов, определенных лабораторными методами, с учетом данных о геологическом строении и литологических особенностях и в соответствии с требованиями СП 446.1325800.2019, 
СП 11-105-97 (часть 1), СП 11-105-97 (часть 4), СП 11-105-97 (часть 6), ГОСТ 9.602-2016. Степень агрессивного воздействия грунта на арматуру железобетонных конструкций 
СП 28.13330.2017– неагрессивная. Согласно СП 28.13330.2017, таблица Х.5, степень агрессивного воздействия грунтов на металлические конструкции ниже уровня подземных вод – слабоагрессивная, выше уровня подземных вод - слабоагрессивная. Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали преимущественно низкая.

В соответствии с геофизическим исследованием коррозионной активностью грунтов удельное электрическое сопротивление грунтов изменяется от 37 до 3987 Ом·м.

На участке размещения проектируемых коммуникаций и сооружений блуждающие токи не обнаружены (Глава геофизика)

Согласно п.6.6 ГОСТ 9.602-2016 и п.15.2.1 ГОСТ Р 55990-2014 учитывая отсутствие блуждающих токов и низкую коррозионную агрессивность грунтов допускается электрохимическую защиту подземных сооружений для данного проекта не применять. Для минимизации агрессивного воздействия грунта, защита подземных трубопроводов и оборудования выполняется с использованием антикоррозионных покрытий (см. п.3.6).

Пассивная защита проектируемого трубопровода

Пассивная защита проектируемого трубопровода осуществляется использованием антикоррозионных покрытий. Конструкция и требования к антикоррозионному покрытию соответствуют требованиям раздела 2.

Долговечность, надёжность подземных сооружений и их безопасная эксплуатация непосредственно зависит от правильного выбора и качества применяемых систем противокоррозионной защиты.

- Приложение А

Перечень законодательных актов РФ и нормативных документов

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 534 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»

- Федеральный закон от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок, шестое издание 1985 г. с изменениями и седьмое издание 1999…2003 г.»

- ГОСТ 15180-86 «Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и размеры»

- ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии»

- ГОСТ Р 55990-2014 «Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования»

- ГОСТ Р 52376-2005 «Прокладки спирально-навитые термостойкие. Типы. Основные размеры»

- ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»

- ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний»

- ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация»

- ГОСТ 28622-2012 «Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости»

- ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии»

- ГОСТ 2246-70 «Проволока стальная сварочная. Технические условия»

- ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»

- ГОСТ 12351-2003 «Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ванадия»

- ГОСТ 8734-75 «Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент»

- ГОСТ 9087-81 «Флюсы сварочные плавленые. Технические условия»

- ГОСТ 9467-75 «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы»

- ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах»

- ГОСТ 33260-2015 «Арматура трубопроводная. Металлы, применяемые в арматуростроении»

- ГОСТ 32388-2013 «Трубопроводы технологические. Нормы и методы расчета на прочность, вибрацию и сейсмические воздействия»

- ГОСТ 34655-2020 «Арматура трубопроводная. Прокладки овального, восьмиугольного сечения, линзовые стальные для фланцев арматуры. Конструкция, размеры и общие технические требования»

- ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования»

- ГОСТ 17375-2001 «Отводы крутоизогнутые типа 3D (R=1,5 DN)»

- ГОСТ 17376-2001 «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники. Конструкция»

- ГОСТ 17378-2001 «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция»

- ГОСТ 17379-2001 «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Заглушки эллиптические. Конструкция»

- РД 39-0147103-362-86 «Руководство по применению антикоррозионных мероприятий при составлении проектов обустройства и реконструкции объектов нефтяных месторождений»

- ВСН 39-1.9-003-98 «Конструкции и способы балластировки и закрепления подземных газопроводов»

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»

- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»

- СП 25.13330.2020 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»

- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»

- СП 447.1325800.2019 «Железные дороги в районах вечной мерзлоты. Основные положения проектирования»

- СП 406.1325800.2018 «Трубопроводы магистральные и промысловые стальные для нефти и газа. Монтажные работы. Сварка и контроль ее выполнения»

- СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть II. Правила производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов»

- СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»

- СП 425.1325800.2018 «Инженерная защита территорий от эрозионных процессов»

- СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»

- СП 411.1325800.2018 «Трубопроводы магистральные и промысловые для нефти и газа»

- СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»

- ТТР 01.02.04-04 версия 2.0 «Типовые технические решения при проектировании и строительстве нефтесборных сетей»

- ТТР-01.02.04-13 «Типовые технические решения при проектировании и строительстве напорных нефтепроводов. Книга 2 Типовые технические решения для систем трубопроводного транспорта жидкости и газа»

- ТТТ 01.02.04.01-01 «Типовые технические требования на изготовление и поставку оборудования «Камеры запуска и приема средств очистки и диагностики»

- ТТР-01.02.04-11 «При проектировании и строительстве промысловых газопроводов»

- ТТР 01.02-01 «Типовые технические решения при проектировании, строительстве технологических трубопроводов»

- ТТТ 01.02.04-02 «Типовые технические требования на изготовление и поставку оборудования. Фасонные изделия, в том числе с внутренней и наружной изоляцией. Книга 2. Типовые технические требования на изготовление и поставку оборудования для систем трубопроводного транспорта жидкости и газа»

- ТТТ 01.02.04-01 версия 2.0 «Типовые технические требования Трубная продукция, в том числе с внутренней и наружной изоляцией»

- ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014 «Подготовка стальной поверхности перед нанесением лакокрасочных материалов и относящихся к ним продуктов. Визуальная оценка чистоты поверхности »

- М-01.06.06-05 «Методические указания по качеству трубной продукции, проектированию и строительству промысловых трубопроводов Компании в целях обеспечения их целостности»