Список исполнителей

Начальник отдела ОЭЭиОС	М.С. Туренко

Главный специалист отдела ОЭЭиОС	О.В. Харитонова

Ведущий инженер отдела ОЭЭиОС	С.Н. Ломаева

Нормоконтролер	И.А. Каранкевич

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ	6

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ	8

2.1 Краткая характеристика района расположения объекта	8

2.2 Сведения о категории проектируемого объекта по негативному воздействию на окружающую среду	8

2.3 Основные технические решения	9

2.4 Организационно-технологическая схема подготовки и организации строительства, инженерная подготовка	11

2.5 Территории ограниченного природопользования	12

2.5.1 Особо охраняемые природные территории	12

2.5.2 Объекты историко-культурного наследия	14

2.5.3 Территории традиционного природопользования	15

2.5.4 Зоны санитарной охраны источников водопользования	15

2.5.5 Водоохранные, рыбоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	15

2.5.6 Особо ценные земли, особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья	17

2.5.7 Водно-болотные угодья и ключевые орнитологические территории	18

2.5.8 Скотомогильники и другие захоронения	19

2.5.9 Санитарно-защитные зоны, полигоны ТБО, свалки, техногенные захоронения и иные ограничения	19

2.5.10 Рекреационные зоны, лечебно-оздоровительные местности и курорты	20

2.5.11 Месторождения полезных ископаемых	20

2.5.12 Сведения об приаэродромных территориях аэродромов	20

2.5.13 Земли лесного фонда, защитные и особо защитные участки лесов	21

2.5.14 Прочие ограничения	21

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ УРОВНЯ ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИЮ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИЛЕГАЮЩУЮ К ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ	23

3.1 Результаты оценки воздействия на атмосферный воздух	23

3.1.1 Метеорологические и климатические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания	23

3.1.2 Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения объекта	26

3.1.3 Оценка радиационно-экологической обстановки территории	26

3.1.4 Оценка воздействия на атмосферный воздух в период строительства	27

3.1.5 Оценка воздействия на атмосферный воздух в период эксплуатации	29

3.1.5.1 Характеристика проектируемых ИЗА кустовой площадки	29

3.2 Результаты расчетов уровня шумового воздействия на территорию, непосредственно прилегающую к жилой застройке	32

3.2.1 Оценка шумового воздействия в период строительства	32

3.2.2 Оценка шумового воздействия в период эксплуатации	34

3.3 Результаты оценки воздействия на атмосферный воздух прочих физических факторов	38

3.3.1 Оценка воздействия вибрации	38

3.3.2 Оценка воздействия электромагнитных полей	39

3.3.3 Оценка воздействия инфразвука, ультразвука	40

3.4 Результаты оценки воздействия на земельные ресурсы и почвы	40

3.4.1 Характеристика почвенного покрова	40

3.4.2 Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров	40

3.5 Результаты оценки воздействия на недра (геологическую среду)	42

3.5.1 Геологические условия	42

3.5.2 Геологические и инженерно-геологические процессы и явления	42

3.5.3 Оценка воздействия на геологическую среду	44

3.5.4 Недра	44

3.6 Результаты воздействия на поверхностные и подземные воды	45

3.6.1 Гидрогеологические условия	45

3.6.2 Гидрологические условия	46

3.6.3 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды	46

3.6.3.1 Технические решения по водопотреблению и водоотведению на этапе строительства	46

3.6.3.1.1 Водопотребление	46

3.6.3.1.2 Водоотведение	48

3.6.3.2 Технические решения по водопотреблению и водоотведению на этапе эксплуатации	49

3.6.3.2.1 Водопотребление	49

3.6.3.2.2 Водоотведение	50

3.7 Результаты оценки воздействия на растительный покров территории	50

3.7.1 Характеристика растительности	50

3.7.2 Оценка воздействия на растительный покров	56

3.8 Результаты оценки воздействия на животный мир	57

3.8.1 Характеристика животного мира	57

3.8.2 Оценка воздействия на животный мир	65

3.8.3 Оценка воздействия на ихтиофауну	67

3.9 Результаты оценки воздействия на окружающую среду при обращении с отходами	67

4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	69

4.1 Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам	69

4.1.1 Период строительства	69

4.1.1.1 Расчет и анализ уровня загрязнения атмосферы на период производства строительно-монтажных работ	69

4.1.1.2 Предложения по нормативам допустимых выбросов (НДВ) на период строительства	77

4.1.2 Период эксплуатации	80

4.1.2.1 Расчет и анализ ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха после ввода проектируемого объекта в эксплуатацию	80

4.1.2.2 Предложения по нормативам допустимых выбросов (НДВ) на период эксплуатации	85

4.1.3 Мероприятия по регулированию выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ)	87

4.1.4 Предложения по установлению технологических нормативов	90

4.1.5 Обоснование принятых размеров санитарно-защитной зоны объекта	92

4.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	93

4.3 Мероприятия по защите от шума территории жилой застройки, прилегающей к территории, на которой предполагается строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства	94

4.3.1 Период строительства	94

4.3.2 Период эксплуатации	95

4.3.3 Мероприятия по защите от других физических факторов воздействия предприятия на окружающую среду	96

4.4 Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод	96

4.5 Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения) и среды их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей миграции (при необходимости)	97

4.5.1 Период строительства	97

4.5.2 Период эксплуатации	98

4.5.3 Мероприятия по охране водных биоресурсов	98

4.6 Мероприятия по оборотному водоснабжению	98

4.7 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова	98

4.7.1 Период строительства	98

4.7.2 Период эксплуатации	99

4.7.3 Решения по благоустройству территории	99

4.7.4 Рекультивация нарушенных земель	99

4.7.5 Меры по охране вечномерзлых грунтов (мероприятия по уменьшению растепляющего воздействия от проектируемых техногенных объектов)	101

4.8 Мероприятия по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления	101

4.8.1 Виды и количество отходов, образующихся в период строительства	101

4.8.2 Характеристика отходов, образующихся в период строительно-монтажных работ	105

4.8.3 Обращение с отходами в период строительства	110

4.8.4 Виды и количество отходов, образующихся от проектируемого объекта в период эксплуатации	116

4.8.5 Обращение с отходами в период эксплуатации	117

4.8.6 Мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов, на состояние окружающей среды	118

4.9 Мероприятия по сбору и накоплению медицинских и радиоактивных отходов и условия обращения с такими отходами в соответствии с их классификацией (при наличии);	120

4.10 Мероприятия по охране недр	120

4.11 Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве	120

4.12 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания (при наличии объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации, отдельно указываются мероприятия по охране таких объектов)	121

4.12.1 Мероприятия по охране растительности	121

4.12.2 Мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей их миграции, доступа в нерестилища рыб	122

5 Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации объекта, а также при авариях;	124

5.1 Производственный экологический контроль (ПЭК)	124

5.1.1 Основные положения	124

5.1.2 ПЭК за охраной атмосферного воздуха	126

5.1.2.1 ПЭК состояния атмосферного воздуха на период строительства	126

5.1.2.2 ПЭК состояния атмосферного воздуха на период эксплуатации	127

5.1.3 ПЭК в области обращения с отходами	129

5.1.4 Контроль рекультивации земель	130

5.2 Производственный экологический мониторинг (ПЭМ)	131

5.2.1 Основные положения	131

5.2.2 Организация системы локального экологического мониторинга	132

5.2.3 Мониторинг атмосферного воздуха	133

5.2.4 Мониторинг состояния и загрязнения земель и почв	134

5.2.5 Мониторинг опасных экзогенных геологических процессов и многолетнемерзлых грунтов	135

5.2.6 Мониторинг при аварийных ситуациях	136

5.2.7 Мониторинг растительности	138

5.2.8 Мониторинг животного мира	139

5.3 План-график производственно-экологического контроля (мониторинга)	139

6 Оценка воздействия на окружающую среду аварийных ситуаций	143

6.1 Оценка воздействия на окружающую среду возможных аварийных ситуаций в период строительства	143

6.1.1 Воздействие на атмосферный воздух при аварийной ситуации «а»	144

6.1.2 Воздействие на атмосферный воздух при аварийной ситуации «б»	145

6.1.3 Возможные последствия разливов нефти и нефтепродуктов в период строительства	146

6.1.4 Мероприятия, направленные на уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на стадии строительства	148

6.2 Оценка воздействия на окружающую среду возможных аварийных ситуаций в период эксплуатации	148

6.2.1 Оценка воздействия на окружающую среду в результате аварийной ситуации «в»	149

6.2.2 Оценка воздействия на окружающую среду в результате аварийной ситуации «г»	150

6.2.3 Оценка воздействия на окружающую среду в результате аварийной ситуации «д»	151

6.2.4 Оценка воздействия на окружающую среду в результате аварийной ситуации «е»	152

6.2.5 Оценка воздействия на окружающую среду в результате аварийной ситуации «ж»	153

6.2.6 Возможные последствия аварийных ситуаций в период эксплуатации	154

6.2.7 Обращение с отходами при ликвидации аварийных ситуаций	156

6.3 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему региона	159

7 ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ	162

7.1 Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	162

7.2 Расчет платы за размещение отходов (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	164

7.3 Расчет платы за водопотребление и водоотведение	165

7.4 Расчет компенсационных выплат по охране животного мира	165

7.5 Ущерб водным биологическим ресурсам	166

7.6 Затраты на проведение производственного экологического мониторинга	166

7.7 Сводный перечень затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат	170

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	171

Приложение А	Перечень законодательных актов РФ и нормативных документов	172

ВВЕДЕНИЕ

Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, консервация и ликвидация зданий, строений, сооружений и иных объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду, осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При этом должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности.

При подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта в соответствии с постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 в составе проекта предусмотрен раздел «Мероприятия по охране окружающей среды», являющийся неотъемлемой и обязательной частью.

В данном разделе отражаются следующие аспекты, которые непосредственно связаны с намечаемой деятельностью проектируемого объекта:

- характеристика состояния окружающей среды в районе расположения объекта, включая виды, основные источники и интенсивность существующего техногенного воздействия в рассматриваемом районе;

- характер, объем и интенсивность предполагаемого воздействия проектируемого объекта на компоненты окружающей среды в процессе строительства и эксплуатации:

- оценка воздействия объекта на атмосферный воздух и акустическое состояние окружающей среды;

- оценка воздействия на поверхностные и подземные воды;

- оценка воздействия на землепользование и геологическую среду;

- оценка воздействия объекта на растительность и животный мир;

- воздействие отходов, образующихся при реализации проектных решений;

- воздействие объекта при аварийных ситуациях;

- представлены мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта;

- выполнен расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий, платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсационных выплат.

Основанием для разработки проектной документации по объекту «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Куст скважин № 107» являются:

- протокол инвестиционной комиссии БРД № ПТ-0412/0000031 от 03.08.2023;

- задание на проектирование «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Кусты скважин № 254-01, 107», Проект 2: «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Куст скважин № 107», утвержденное 19.06.2024 генеральным директором АО «Гипровостокнефть» Ф.Н. Тепляковым;

- отчет по инженерным изысканиям, выполненный ООО «Технологии проектирования»  г. Тюмень в 2024 г., по данному проекту;

- проектная документация по объекту «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Куст скважин № 107», ш. ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П, выполненная АО «Институт «Нефтегазпроект» в 2024 г.

- исходные данные, предоставленные службами ООО «Газпромнефть-Заполярье».

Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» выполнен в соответствии с экологическим законодательством Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами РФ, регламентирующими природопользование, охрану окружающей среды и инвестиционную деятельность:

- Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

- Федеральный закон РФ от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

- Федеральный закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

- Федеральный закон РФ от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»

- Федеральный закон РФ от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»

- Федеральный закон РФ от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»

- Федеральный закон РФ от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока»

- Федеральный закон РФ от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»

- Федеральный закон РФ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

- Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ

- Земельный кодекс РФ от 25.10.01 № 136-ФЗ

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ

- Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1

- Федеральный закон РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

- Федеральный закон РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

- Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 № 87;

- действующих методик расчетов выбросов, сбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, водные объекты, размещения отходов производства и потребления в окружающей среде.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

В период производства работ на объекте ответственным за соблюдение природоохранных мероприятий является Подрядная организация. Подрядчик выполняет оформление в природоохранных органах всех разрешений, согласований и лицензий, необходимых для производства работ по данному объекту.

Подрядная организация несет ответственность за:

- нарушение природоохранных мероприятий при выполнении работ;

- своевременную оплату платежей за загрязнение окружающей природной среды;

- своевременное заключение договоров на вывоз и утилизацию отходов в период производства работ;

- проведение производственного экологического мониторинга.

Подрядчик на момент начала производства работ обеспечивает наличие всей нормативной и разрешительной документации:

- разрешение на выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду;

- документ об утверждении нормативов образования и лимитов на размещение отходов, образуемые в период проведения работ;

- договора водопользования на забор воды для производственных нужд или договор на приобретение воды;

- договора на вывоз хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод;

- договора со специализированными лицензированными предприятиями, осуществляющими деятельность по обращению с отходами, для передачи отходов, которые образуются в период проведения работ;

- приказ о назначении ответственных лиц за охрану окружающей среды, соблюдение требований экологической безопасности и организацию производственного экологического контроля на объекте производства работ;

- приказ о назначении ответственных лиц подрядной организации за соблюдение требований природоохранного законодательства в области обращения с отходами;

- приказ о запрете проноса и использования охотничьего и рыболовного инвентаря, а также о запрете содержания собак на территории строительства.

В период эксплуатации объекта ответственным за соблюдение природоохранных мероприятий является эксплуатирующая организация.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ

Краткая характеристика района расположения объекта

В административном отношении район работ расположен: Российская Федерация, Республики Саха (Якутия), Ленский район, Тымпучиканское нефтегазоконденсатное месторождение.

Ближайшие населенные пункты: с. Толон – 165 км, с. Алысардах – 158 км, с. Иннялы – 164 км.

Круглогодичное сообщение с районом работ осуществляется вертолетным транспортом из г. Киренска.

Материально технических баз нет. Доставка материально-строительных ресурсов осуществляется по автозимнику в зимнее время, а также в период летней навигации по реке Лена до п. Витим, п. Пеледуй.

В непосредственной близости к Чонской группе месторождений проходит федеральный автозимник «Вилюй».

Сведения о категории проектируемого объекта по негативному воздействию на окружающую среду

В соответствии Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» проектируемый объект, относится к 1 категории по негативному воздействию на окружающую среду (НВОС), как объект по добыче сырой нефти и природного газа, включая переработку природного газа (приложение А, тома 8.1.2, ш: ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.01.02-ТЧ-001).

Согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398 деятельность по строительству объектов капитального строительства продолжительностью более 6 месяцев относится к объектам НВОС III категории. Учитывая, что в ходе строительства оказывается негативное воздействие на окружающую среду, в соответствии с письмом Минприроды России от 06.06.2019 № 12-47/12871 "О постановке объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет", строительная площадка может рассматриваться в качестве объекта НВОС и подлежит постановке на государственный учет.

Согласно статье 4.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" объекты I категории оказывают значительное негативное воздействие на окружающую среду и относятся к областям применения наилучших доступных технологий (далее – НДТ).

Сведения об НДТ, применяемых при добыче природного газа, приведены в информационно-техническом справочнике по наилучшим доступным технологиям 
НДТ ИТС 29-2017 «Добыча природного газа».

В данной проектной документации разработаны проектные решения с учетом применением НДТ, указанные в справочнике НДТ ИТС 29-2017 «Добыча природного газа», и Приказа Минприроды России от 17.07.2019 № 471 «Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды «Технологические показатели наилучших доступных технологий природного газа».

Основные технические решения

В рамках данного проекта предусматривается обустройство 2 скважин Куста скважин № 107.

Все скважины, обвязка устья которых предусматривает настоящий проект обустройства, являются новыми и не находились ранее в эксплуатации. Строительство скважин выполняется по отдельному проекту бурения, решения которого не входят в состав проекта обустройства. Границей начала проектирования настоящей документации являются ответные фланцы фонтанной арматуры скважин.

Проектные технические решения в части обвязки кустов скважин предусматривают эксплуатацию кустов в автоматическом режиме, а также возможность периодической продувки скважин со сжиганием газа, выполнение газодинамических исследований со сжиганием газа и газоконденсатных исследований с возможностью возврата газа в кустовой коллектор, выполнение плановых и аварийных остановов скважин.

Проектные решения по обвязке куста скважин № 107 Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения выполнены с учетом прогнозных показателей работы скважин, Задания на проектирования и предполагают использование арматурных блоков заводского исполнения К107-АБ-001…002 PN16,0 МПа.

В составе арматурных блоков устанавливаются на выкидных линиях DN100 предусматривается оборудование, обеспечивающее регулирование давления пластовой смеси, поддержание заданного дебита скважин, регулируемую подачу ингибитора гидратообразования в инструментальные фланцы фонтанной арматуры, постоянный мониторинг параметров работы скважин и автоматическое отключение скважины от кустового коллектора в аварийных ситуациях.

Арматурные блоки обвязки скважин располагаются на расстоянии 6 м от устья скважин в соответствии с СТУ.

Учитывая статическое давление в скважинах, для снижения металлоемкости системы сбора, предусматривается снижение давления в арматурных блоках обвязки скважин до рабочего давления 7,987 МПа, при этом защита трубопроводов обеспечивается за счет установки блоков предохранительных клапанов на общем кустовом коллекторе. В состав блоков входит по 2 шт. предохранительных клапанов с переключающими устройствами, исключающими возможность одновременного закрытия (согласно п. 5.9 
ГОСТ 12.2.085-2017).

Сброс пластового газа при срабатывании предохранительного клапана предусматривается на горизонтальную факельную установку К107-ГФУ-001 с дистанционным розжигом, контролем пламени дежурной горелки и сжиганием в факельном амбаре.

Отвод газа при продувках скважин, освобождении трубопроводов куста и газосборного трубопровода также предусматривается на горизонтальную факельную установку с устройством земляного амбара.

Расстояние между устьями скважин 15 м в одну батарею с разработкой СТУ.

Количество скважин в кустах удовлетворяет требованиям п. 6.1.21 
СП 231.1311500.2015, суммарный дебит куста не превышает 5,0 млн.м3/сут.

На кустовых коллекторах каждого куста для обеспечения возможности отключения от системы сбора, согласно требованиям п. 6.3.7 СП 231.1311500.2015, предусматривается установка приводной арматуры с дистанционным и автоматическим управлением.

Кусты скважин эксплуатационных оснащаются системой контроля загазованности и системой телемеханики, что обеспечивает возможность постоянного мониторинга и оперативного регулирования параметров работы скважин куста (Том 6.2 
ш. ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ТР.02.00).

Описание решений по системе электроснабжения приведено в Томе 5.1 
ш. ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ИОС.01.00.

Детальное описание схемы технологической обвязки кустов скважин приведено в томе 6.1 ш. ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ТР.01.00.

Линейный объект

На основании задания на проектирование, в проектной документации предусматривается строительство:

- газосборный трубопровод DN 200 Pрасч.=10,8 Мпа на участке от кустовой площадки № 107 до точки врезки в обвязку УЗА-001 куста К107-XV-002;

- ингибиторопровод DN 50 Pрасч.=16,0 МПа на участке от УЗА-001 до кустовой
площадки от ограждения узла подключения газопровода от КП107 до отключающей запорной арматуры К107-XV-003).

Режим работы проектируемых сооружений – круглосуточный, 350 дней в году, расчетное время работы 8400 ч/год.

Способ прокладки трубопроводов -  подземный. Газосборный трубопровод и ингибиторопровод на подземных участках прокладываются в одной траншее.

Герметичность затвора запорной арматуры соответствует классу «А» согласно 
ГОСТ 9544-2015 раздел 5 п.5.1.

Запорная и регулирующая арматура приняты в климатическом исполнении «ХЛ1» согласно ГОСТ 15150-69 раздел 2 п.2.1.

Переходы водных преград

Проектируемые промысловые трубопроводы не имеют пересечений с водными объектами.

Электроснабжение

Источником электроснабжения на напряжение 10 кВ площадки Куста скважин №107 является энергоцентр на площадке УКПГ, ячейки ТЗРУ 10 кВ. Описание решений по системе электроснабжения приведено в Томе 5.1 ш. ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ИОС.01.00.

Для обеспечения электроэнергией электроприемников Куста скважин №107 на напряжение 0,4 кВ/0,23 кВ на кусте предусматривается комплектная однотрансформаторная подстанция БЭЛП-160/10/0,4 кВ с масляным трансформатором.

Теплоснабжение

Проектом предусмотрено теплоснабжение проектируемого блочного здания БЭЛП, расположенного на площадке куста скважин № 107. В качестве отопительных приборов приняты настенные электрические конвекторы в общепромышленном исполнении (том. 5.4, ш. ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П—ИОС.04.00).

Водоснабжение

Эксплуатация проектируемых объектов кустов скважин предусмотрена без постоянного обслуживающего персонала.

Производственное и хозяйственно-бытовое водоснабжение проектом не предусмотрено. Персонал выездных бригад обеспечивается бутилированной водой питьевого качества.

Водоотведение

В период эксплуатации система хозяйственно-бытового и производственного водоотведения не предусмотрена.

Персонал выездных бригад на период обслуживания скважин обеспечивается мобильным блоком обогрева с оборудованным туалетом. Жидкие бытовые отходы передаются для обезвреживания ООО "Авакон", ИНН 3811070879. Лицензия 
№ Л020-00113-38/0097610 от 25.04.2023 или др. специализированной организации.

При ремонте скважинного оборудования сбор производственных стоков осуществляется в поддоны и емкости с последующим вывозом на очистные сооружения УКПГ.

Для сбора поверхностных ливневых стоков в период эксплуатации в ходе инженерной подготовки площадки выполнено устройство водоотводной канавы вдоль бровки насыпи площадки. Выход водоотводной канавы предусмотрен в приямок. Расположение и конструкция укрепления водотводной канавы представлена на листе 5 
ш. ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ПЗУ.01.00-ГЧ-005.

Организационно-технологическая схема подготовки и организации строительства, инженерная подготовка

Согласно Заданию на проектирование куста скважин № 107, выделение этапов строительства не предусмотрено.

Общая продолжительность «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Куст скважин № 107» составляет 3,6 месяцев.

Строительство объекта выполняется одним комплексным технологическим подразделением (КТП), в состав которого входят специализированные бригады, выполняющие работ по производственным циклам, исходя из технологической последовательности возведения объекта. Средняя списочная численность работающих по категориям и этапам представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Средняя списочная численность работающих по категориям и этапам

| Численность работающих, человек |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая | в том числе: |  |  |  |
|  | Рабочие, 83,9 % | ИТР, 11 % | Служащие, 3,6 % | МОП и охрана, 1,5 % |
| 18 | 14 | 2 | 1 | 1 |

Проживание и социально-бытовое обслуживание строителей предусматривается в вахтовом жилом комплексе (ВЖК), расположенном в районе УКПГ.

Системы инженерного обеспечения

Водоснабжение

В период строительства вода потребляется на питьевые, хозяйственно-бытовые, производственные и противопожарные нужды. Персонал обеспечивается бутилированной водой питьевого качества.

Снабжение водой на хозяйственно-бытовые, производственные и противопожарные нужды предусматривается из источников водоснабжения вахтового жилого комплекса (ВЖК), расположенного в районе УКПГ с доставкой автоцистерной для перевозки воды питьевого качества на шасси КАМАЗ-43118 объемом 10200 л (или аналог).

Водоотведение

Хозяйственно бытовые стоки, образующиеся в период СМР, накапливаются в емкости хозяйственно-бытовых стоков (V=3 м3) и передаются по договору на обезвреживание
ООО «Авакон» Республика Саха (Якутия), Ленский улус, земли лесного фонда, Таёжное участковое лесничество, квартал № 1707, выделы 16, 17, 28, 33 или другой специализированной организации.

Производственные стоки (вода после проведения промывки и гидравлических испытаний трубопроводов) вывозятся на очистные сооружения, расположенные в районе УКПГ.

В период строительства данная водоотводная канава с приямком используется для отведения поверхностных стоков с территории строительной площадки. Далее поверхностные стоки вывозятся на очистные сооружения УКПГ.

Электроснабжение

Энергоснабжение строительных площадок на период технического перевооружения предусматривается от дизельных передвижных электростанций Подрядной организации.

Сведения об организации строительно-монтажных работ представлены в томе 7.1,               ш: ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ПОС.01.00.

Территории ограниченного природопользования

Особо охраняемые природные территории

Основными нормативными актами РФ, определяющими функционирование особо охраняемых природных территорий, являются:

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водный кодекс РФ  от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Распоряжение Правительства РФ от 22.12.2011 № 2322-р «Об утверждении Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2010 года» (вместе с «Планом мероприятий по реализации Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2010 года»).

В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25.10.01 № 136-ФЗ (ст. 7) земли РФ по целевому назначению делятся на семь категорий, среди которых выделяются земли особо охраняемых территорий и объектов.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния.

В свою очередь земли особо охраняемых территорий (ст. 94 Земельного кодекса) делятся на следующие подкатегории:

- особо охраняемые природные территории (земли государственных природных заповедников, в том числе биосферных, государственных природных заказников, памятников природы, национальных парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических садов, а также территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации).

- природоохранного назначения (земли, занятые защитными лесами за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых природных территорий, иные земли, выполняющие природоохранные функции);

- рекреационного назначения (земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан);

- историко-культурного назначения (земли объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия, достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, военных и гражданских захоронений);

- особо ценные земли (земли, в пределах которых имеются природные объекты и объекты культурного наследия, представляющие особую научную, историко-культурную ценность (типичные или редкие ландшафты, культурные ландшафты, сообщества растительных, животных организмов, редкие геологические образования, земельные участки, предназначенные для осуществления деятельности научно-исследовательских организаций).

Для определения наличия ООПТ на территории предполагаемого строительства были изучены и проанализированы материалы:

- Информационно-справочной системы ООПТ России (http://oopt.info);

- Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Особо охраняемые природные территории Российской федерации (http://www.zapoved.ru).

- СОБР Роснедра (https://gis.sobr.geosys.ru)

Согласно представленному перечню ООПТ федерального значения (актуален до 31.12.2024) на территории Республики Саха (Якутия) располагаются государственные природные заповедники. В Ленском районе ООПТ федерального значения отсутствуют (приложение Б тома 8.1.2, ш: ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.01.02-ТЧ-001).

Согласно данным Дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) (приложение Б тома 8.1.2, ш: ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.01.02-ТЧ-001), действующие особо охраняемые природные территории регионального и местного значения, а также их охранные зоны отсутствуют.

В Ленском районе Республики Саха (Якутия) имеются 2 особо охраняемые природные территории регионального значения: государственный природный заповедник «Хамра» и государственный природный заповедник «Пилька».

Расстояние до ближайших ООПТ регионального значения:

- Государственный природный заповедник «Хамра» расположен в 152,8 км к востоку от участка работ;

- Государственный природный заповедник «Пилька» расположен в 190,3 км к юго-востоку от участка работ;

- Ресурсный резерват «Чонский» расположен в 76,6 км к северо-востоку от участка работ;

- Зона покоя «Хотого» расположена в 167,1 км к северо-востоку от участка работ;

- Зона покоя «Люксини» расположена в 42,9 км к юго-востоку от участка работ.

- Расстояние до ближайших ООПТ федерального значения:

- Государственный природный заповедник «Олекминский» расположен в 727,4 км к юго-востоку от участка работ;

- Государственный природный заповедник «Усть-Ленский» расположен в 863,8 км к северо-востоку от участка работ.

Согласно информации Минприроды России (письмо от 20.10.2023                                   № 15-61/15797-ОГ), объект проектирования находится вне границ ООПТ федерального значения, объектов всемирного природного наследия и их охранных зон (рисунок 2.1; приложение Б тома 8.1.2, ш: ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.01.02-ТЧ-001).

Рисунок 2.1 - Ближайшие к участку работ особо охраняемые природные территории (https://sakhagis.ru/map/oopt)

Объекты историко-культурного наследия

В Департаменте Республики Саха (Якутия) (письмо от 13.09.2023                                           № ОКН-20230906-14164187364-3) отсутствуют сведения об объектах культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а также выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического) (Приложение В тома 8.1.2, ш: ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.01.02-ТЧ-001). На проектируемой территории необходимо проведение государственной историко-культурной экспертизы.

В полевой сезон …………..2024 г. проведены археологические разведки на территории участка изысканий и получен Акт ГИКЭ № ……………… от ……………. г. Отчет о выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ прошел общественные слушания и получил Заключение Департамента по охране объектов культурного наследия по Республике Саха(Якутия) на Акт ………. № …………. от …………. г. за № …………. от ……….. г..

На участке проектирования отсутствуют объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, объекты культурного наследия, включённых в Единый государственный реестр.

Участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия (Приложение В, тома 8.1.2, ш: ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.01.02-ТЧ-001).

Общая площадь проведения археологических разведок (с учетом землеотвода) составила …………. га.

Территории традиционного природопользования

Основными нормативными актами РФ, определяющими функционирование территории традиционного природопользования, являются:

- Федеральный закон РФ от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока»

- Федеральный закон РФ от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»

- Распоряжение Правительства РФ от 08.05.2009 № 631-р «Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской федерации».

Согласно информации Федерального агентства по делам национальностей России (письмо от 17.11.2023 № 45903-01.1-28-03), в границах Ленского района Республики Саха (Якутия) территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока федерального значения не образованы (Приложение Г, тома 8.1.2, ш: ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.01.02-ТЧ-001)

В соответствии с информацией Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) (письмо от 13.11.2023 № 20/3155-МА) участок работ не затрагивает территории природопользования коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия). В МО «Ленский район» Республики Саха (Якутия) отсутствуют территории традиционного природопользования и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера. По данным информационного квартала Министерства юстиции РФ на территории МО «Ленский район» не зарегистрированы родовые общины коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) (Приложение Д, тома 8.1.2, ш: ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.01.02-ТЧ-001)

Зоны санитарной охраны источников водопользования

Зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех источниках питьевого водоснабжения и водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

ЗСО организуются в составе трех поясов, в каждом из которых устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение загрязнения воды источников водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02).

По данным Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) (письмо от 13.11.2023 № 18/04-01-25-14476) на территории проектируемого объекта не предоставлялось право пользования поверхностными и подземными водами с целью забора водных ресурсов для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Границы и режим зон санитарной охраны поверхностных, а также подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Министерством не устанавливались (Приложение Е, ш: ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-01-П-ООС.01.02-ТЧ-001).

Водоохранные, рыбоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира (п.13, ст. 65 Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. (ред. от 27.12.2018).

В пределах водоохранных зон выделяют также прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Размер водоохранных зон водотоков устанавливается в соответствии с Водным Кодексом РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 (ред. от 27.12.2018.).

Ширина ВОЗ рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Радиус ВОЗ для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина ВОЗ озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина ВОЗ водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина ПЗП устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина ПЗП устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Ограничения природопользования

В границах ВОЗ запрещается:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»).

В границах ВОЗ допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса;

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В границах ПЗП наряду с установленными в ВОЗ ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно сведениям из Государственного водного реестра, река Нюя является левым притоком р. Лена и впадает на 2420 км от устья р. Лена. Код водного объекта по ГВК – ЛАП/ЛЕНА/2420/554. Длина реки – 798 км Размер ВОЗ – 200 м. (Приложение Ж, тома 8.1.2, ш. ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.01.02-ТЧ-001).

Проектируемая площадка Куста скважин № 107 не затрагивает водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы ближайших водотоков. Проектируемая трасса газосборного трубопровода не пересекает водотоки, а также их прибрежно-защитные полосы и водоохранные зоны.

Особо ценные земли, особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья

Мелиорация – комплекс организационно-хозяйственных и технических мероприятий по улучшению гидрологических, почвенных и агроклиматических условий с целью повышения эффективности использования земельных и водных ресурсов для получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур. Мелиорация отличается от обычных агротехнических приёмов длительным и более интенсивным воздействием на объекты мелиорации. Необходимость в мелиорациях определяется для каждой территории зональными особенностями и конкретными хозяйственными задачами.

Согласно информации Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) (письмо 30.10.2023 № 13/И-АН-6612/08), на территории проектирования отсутствуют особо ценные земли и особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, использование которых для других целей не допускается (Приложение И, тома 8.1.2, ш: ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.01.02-ТЧ-001).

Водно-болотные угодья и ключевые орнитологические территории

Согласно информации Министерства природных ресурсов и экологии РФ (письмо от 05.12.2023 № 15-50/18655-ОГ), проектируемый объект находится вне границ водно-болотных угодий международного значения (Приложение К, тома 8.1.2,                           ш: ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.01.02-ТЧ-001).

Согласно сведениям Дирекции биологических ресурсов (письмо от 06.12.2023 № 507/01-2561), особо ценные водно-болотные угодья и ключевые орнитологические территории отсутствуют (Приложение К, тома 8.1.2,                                                           ш: ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.01.02-ТЧ-001).

Ближайшие к территории исследования водно-болотные угодья международного значения (рисунок 2.2):

- ВБУ «Муруктинская котловина» расположены в 879 км к северо-западу от участка работ;

- ВБУ «Бассейн реки Муна» расположены в 1037 км к северо-востоку от участка работ.

Рисунок 2.2 - Ближайшие к участку работ ВБУ (https://sakhagis.ru/map/oopt)

Ближайшие КОТР к территории проектирования расположены (Рисунок 2.3):

- КЯ-005 «Кежемское многоостровье на р. Ангара» расположен в 484 км к юго-западу от участка работ;

- ЭВ-001 «Муруктинская котловина» расположен в 879 км к северо-западу от участка работ;

- ЯК-007 «Сорок островов» расположен в 903 км к северо-востоку от участка работ.

Рисунок 2.3 - Ближайшие к участку работ КОТР (https://huntmap.ru/kljuchevye-ornitologicheskie-territorii-rossii)

Скотомогильники и другие захоронения

По результатам комплексных маршрутных наблюдений непосредственно на участке проведения работ и в зоне влияния проектируемых объектов скотомогильники и места массового захоронения трупов павших животных не выявлены

Согласно информации Управления Россельхознадзора по Республике (Саха) Якутия и Амурской области (письмо от 27.10.2320 № УФС-ТУ-07/666), на участке проектирования и в пределах буферной зоны 1000 м места захоронений павших от болезней животных, скотомогильники, биометрические ямы и сибиреязвенные захоронения, и, соответственно, зоны санитарной охраны, не зарегистрированы (Приложение Л, тома 8.1.2, 
 ш: ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.01.02-ТЧ-001).

Санитарно-защитные зоны, полигоны ТБО, свалки, техногенные захоронения и иные ограничения

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по республике Саха (Якутия) (письмо от 01.11.2023 № 04-24/7386) на территории Ленского района имеются следующие полигоны отходов производства и потребления, включенные в государственный реестр объектов размещения отходов (приложение М, тома 8.1.2,               ш. ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.01.02-ТЧ-001):

- полигон ТО пос. Преображенка Катангский район, ООО «Авакон», зарегистрированный № ГРОРО 38-0027-З-00592-250914.

- «Полигон ТБО г. Ленск» - № ГРОРО 14-00140-Х-00552-070715.

- «Полигон твердых бытовых и промышленных отходов Чаяндинского НГКМ» - 
№ ГРОРО 14-00419-Х-00198-130618. Эксплуатацию полигона ведет ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (ИНН 8905026850).

- «Полигон твердых бытовых и промышленных отходов Талаканское месторождение, Центральный блок Талаканского НГКМ» - 
№ ГРОРО 14-00063-З-00692-311014. Эксплуатацию полигона ведет ПАО «Сургутнефтегаз» (ИНН 8602060555).

Рекреационные зоны, лечебно-оздоровительные местности и курорты

По данным Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) (письмо от 31.10.2023 № И-01-25/2623) на территории проектируемого объекта отсутствуют рекреационные зоны (зоны рекреационного назначения), лечебно-оздоровительные местности и курорты регионального значения (Приложение Н, тома 8.1.2
ш ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.01.02-ТЧ-001).

Месторождения полезных ископаемых

Согласно информации от Управления по недропользованию по Республике Саха (Якутия) (письмо от 06.12.2023 № 01-02/21-4786), под испрашиваемыми участками предстоящей застройки имеются участки недр (Приложение П, тома 8.1.2,                     ш: ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.01.02-ТЧ-001).

Согласно информации ГУП «Сахагеоинформ» (письмо от 14.12.2023                           № 20236-02-01.1-18), на территории участка проектирования зарегистрированы лицензии на право пользования недрами (Приложение П, тома 8.1.2,                                                  ш: ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.01.02-ТЧ-001).

Список месторождений полезных ископаемых, расположенных под участками проектирования представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Список месторождений полезных ископаемых

| Наименование месторождения (участка недр) | Вид полезного ископаемого | № лицензии | Полезное ископаемое | Недропользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УВС «Тымпучиканское НГКМ» | Добыча | ЯКУ02668НЭ | Нефть | ООО «Газпромнефть-Ангара» |
| УВС «Чаяндинское НГМ» | Добыча | ЯКУ15949НЭ | Нефть | ПАО «Газпром» |
| Участок Кедровый | Геологическое изучение, добыча | ЯКУ02443ВР | Вода пресная подземная | ОАО «Сургутнефтегаз» |
| Тойон-Уялахское месторождение | Добыча | ЯКУ06173ВЭ | Вода пресная подземная | ООО «Газпромэнерго» |
| ПС 220 кВ Чаянда | Геологическое изучение, включающее поиск и оценку подземных вод | ЯКУ015601ВП | Вода пресная подземная | ООО «ЭСК «Энергомост» |

Сведения об приаэродромных территориях аэродромов

Ближайшим к месторождению аэропортом является аэропорт г. Ленска – региональный аэропорт в 3 км к северо-западу от города Ленск, обеспечивающий регулярное авиасообщение с аэропортами соседних улусов Якутии, а также с Якутском и Иркутском. Аэропорт имеет в распоряжении 2 грунтовые взлетно-посадочных полосы длиной 2 000 м и 1750 м и предназначен для воздушных судов 3-4 классов.

Кроме существующих аэропортов общего пользования на территории Талаканского месторождения в 2013 год введен в эксплуатацию ведомственный аэропорт «Талакан» для воздушных судов 1 класса.

На территории проектируемого объекта приаэродромные территории отсутствуют. Расстояние от полосы воздушных подходов до проектируемого участка составляет: аэродром «Талакан» - 47 км (по прямой); аэродром «Ленск» - 172 км (по прямой).

Согласно информации Саха (Якутским) межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта (письмо от 30.10.2023 № Исх.-05.3658/СЯМТУ), район проектирования находятся вне пределов приаэродромных территорий аэродромов Республики Саха(Якутия) (приложение Р, тома 8.1.2, ш: ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.01.02-ТЧ-001.

Согласно информации Восточно-Сибирского МТУ Росавиации (письмо от 08.11.2023 № исх-4538/04-ВСМТУ), объект проектирования располагается вне границ установленных приаэродромных территорий аэродромов гражданской авиации
(приложение Р, тома 8.1.2, ш: ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.01.02-ТЧ-001).

По данным Минобороны России (письмо № 607/9/5472 от 03.11.2023), приаэродромные территории аэродромов государственной авиации, находящиеся в ведении Министерства обороны РФ на территории проектируемого объекта отсутствуют (приложение Р, тома 8.1.2, ш: ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.01.02-ТЧ-001).

Земли лесного фонда, защитные и особо защитные участки лесов

По данным ГБУ Республики Саха (Якутия) «Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий» (письмо от 20.12.2023 № 507/01-2524) территория проведения работ относятся к землям лесного фонда (Приложение С, тома 8.1.2,
ш: ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.01.02-ТЧ-001).

В границах территории проведения работ расположены лесные земли Ленского лесничества, Таежное участкового лесничества, квартал 1218, выдела 91, 85, 75.

По целевому назначению выделяют резервные, защитные и эксплуатационные леса. В границах проведения работ отсутствуют особо защитные участки лесов и лесопарковые зеленые пояса.

Резервные леса: квартал № 1578 (в. 14, 13, 16, 19, 32), № 1579 (в. 15, 5, 14), № 1533 
(в. 2, 3, 7), № 1534 (в. 1, 3), № 1535 (в. 1, 3, 6, 10, 11, 13), № 1488 (в. 1, 2, 4, 7, 13, 15, 14, 20, 18, 25, 26), № 1489 (в. 1, 2, 6), № 1448 (в. 3, 4, 14, 16, 23, 24, 30, 31, 26, 32), № 1408 (в. 12, 13, 22, 23, 25), № 1368 (в. 4, 5, 12, 22, 26, 34, 36), № 1366 (в. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 17, 11), № 1299 (в. 4, 7, 17, 16), № 1298 (в. 7, 8, 16, 25, 34, 27, 35), № 1218 (в. 91, 85, 75, 76, 59, 62, 61, 59, 44, 43, 17, 46, 49, 50, 58, 54, 55, 25), № 1259 (в. 7, 6, 15, 14, 22), № 1302 (в. 1, 7), № 1336 (в. 1), № 1303 
(в. 13, 14, 7, 3, 4, 5, 2), № 1262 (в. 9, 22, 21, 19, 20, 1, 16, 17), № 1263 (в. 12, 8, 9, 4, 6), № 1264 (в. 5, 8, 9, 3, 6), № 1307 (в. 4, 5, 7, 3, 9, 19, 20, 21), № 1308 (в. 5, 11, 6, 12, 20), № 1309 (в. 12, 22, 17, 18, 11), № 1311 (в. 11, 10, 9, 14, 13, 5), № 1257 (в. 1, 6, 7, 10, 17, 18, 20, 22, 23, 24), № 1258 (в. 23, 25, 26), № 1260 (в. 39, 42), № 1268 (в. 34, 37, 38, 39, 40, 41, 43), № 1271 (в. 23), № 1312 (в. 26, 17, 18, 19, 10, 21, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 27, 41, 28, 29, 30), № 1314 (в. 29, 33, 34), № 1315 (в. 18, 11, 25, 19, 20, 22, 13, 26), № 1277 (в. 27), № 1279 (в. 60, 67), № 1317 (в. 6, 9, 14, 10, 16), № 1316 (в. 26, 28, 19, 23, 24), № 1280 (в. 15, 11, 5, 6, 12, 14, 13), № 1281 (в. 11, 16), № 1282 (в. 40, 38, 36, 28, 29), № 1319 (в. 16, 33, 31, 10, 7, 3, 4), № 1320 (в. 29, 28, 27, 24, 25, 23), № 1284 (в. 45, 47).

Защитные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов): квартал № 1297 (в. 1, 2).

Эксплуатационные леса: квартал № 1321 (в. 17, 19, 16, 30, 29, 28, 10, 6, 7, 8), № 1285 (в. 24, 23, 29, 22, 20, 19), № 1286 (в. 38, 36, 39, 10, 24, 22, 30, 29), № 1287 (в. 51, 49, 48, 41, 37, 38, 36), № 1288 (в. 39, 20, 23, 11, 12), № 1289 (в. 13, 11, 34, 22), № 1290 (в. 17, 24, 26, 23), № 1250 (в. 22, 24), № 1251 (в. 20, 23, 26, 21), № 1252 (в. 23, 26, 25, 20), № 1253 (в. 15, 16, 17), № 1254 (в. 7, 10, 16, 17, 26, 18, 14, 15), № 1255 (в. 15, 10, 9, 11, 12, 7, 8), № 1256 (в. 13, 14).

Прочие ограничения

Согласно информации Муниципального образования «Ленского района» Республики Саха (Якутия) (письмо от 27.11.2023 № 01-09-5617/3), на территории проведения работ отсутствуют (не образованы) (Приложение Т, ш: ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.01.02-ТЧ-001):

- мелиорированные земли, мелиоративные системы;

- леса (земли лесной категории и леса на других категориях земель), резервные леса, защитные леса, группы и категории защитности лесов (защитные, особо-защитные участки леса), лесопарковые зеленые пояса;

- особо охраняемые природные территории местного значения, а также рекреационные зоны, лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- очистные сооружения, свалки и полигоны ТБО, их санитарно-защитные зоны;

-территории традиционного природопользования и места традиционного проживания и хозяйственной деятельности, а также резервные территории традиционного природопользования, родовые угодья и общины, священные места, фермерские хозяйства коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ;

- селитебные (жилые) зоны, кладбища;

- кладбища, здания и сооружения похоронного значения, и их санитарно-защитные зоны;

- зон санитарной охраны курортов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ УРОВНЯ ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИЮ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИЛЕГАЮЩУЮ К ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ

Результаты оценки воздействия на атмосферный воздух

Метеорологические и климатические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания

Согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» характеристика климата составлена по данным ближайшей метеостанции Комака, предоставленным 
ФГБУ «Якутским УГМС» по запросу Исполнителя (приложение У, тома 8.1.2, ш: ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.01.02-ТЧ-001)

Климат района проектирования резко континентальный с большими годовыми колебаниями температур и недостаточным количеством выпадающих осадков.

Зима (октябрь—апрель) — самое продолжительное время года. В этот период преобладает антициклональный тип погоды — ясный, морозный и сухой. Число штилей при этом достигает 30 % — 70 %, а средняя скорость ветра редко превышает 2 м/с. Безветрие в сочетании с небольшим притоком солнечного тепла приводит к выхолаживанию воздуха и его застою, от чего температура его падает до минус 50 °C. Частично столь низкие температуры обусловлены мощными температурными инверсиями.

Весна наступает в мае под влиянием выноса тёплых воздушных масс из южных широт. Усиливается циклоническая деятельность. Погода в весенний период — неустойчивая и ветреная (средняя скорость ветра 2,5 м/с — 3,5 м/с). Часты снегопады; осадки увеличиваются по сравнению с зимой почти в три раза. Температура воздуха повышается интенсивно — до 15 °C от месяца к месяцу. Однако в тылу циклонов часто наблюдаются вторжения холодных арктических масс, вызывающих возврат холодов, при которых в мае температура может падать до минус 20 °C.

Лето (июнь—август) сопровождается усиленным прогреванием территории, в связи с чем устанавливается пониженное атмосферное давление. Циклоническая деятельность и увеличение абсолютной влажности обусловливают наибольшее в году количество осадков — порядка 100 мм за три летних месяца; такая сравнительно небольшая величина связаны с недостаточной активностью циклонов, достигающих рассматриваемого района в окклюдированном состоянии. Абсолютные максимумы температуры достигают плюс 39,2 °C. Сочетание высоких температур и малого количества осадков вызывает в отдельные годы засухи.

Осень, начинающаяся в сентябре, характеризуется усиленным вторжением арктических масс в тылу циклонов, а также приходом антициклонов с севера. Постепенно устанавливается ясная морозная погода. Падение температур осенью также быстро, как и рост их весной. В октябре обычно уже устанавливается зимний режим погоды.

Температура воздуха и почвы

Среднегодовая температура воздуха равняется минус 6,7 °С. Наиболее холодным месяцем является январь, наиболее теплым – июль. Максимальная температура воздуха за весь период наблюдений составляет плюс 39 °С, минимальная температура воздуха составляет минус 61 °С.

Данные по среднемесячной температуре воздуха приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -30,5 | -26,9 | -16,6 | -4,3 | 5,5 | 13,8 | 16,6 | 12,6 | 4,7 | -5,3 | -20,2 | -29,0 | -6,7 |

Расчетные параметры температуры за холодный период года представлены в таблице 3.2, за теплый – в таблице 3.3. Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.2 - Расчетные параметры температуры холодного периода года

| Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью |  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью |  | Средняя из абсолютных минимумов температуры воздуха, °С | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ≤8°С |  |
| 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 | -53,7 | Продолж. | Ср.tº |
| -54 | -53 | -51 | -49 |  | 256 | -14,2 |

Таблица 3.3 - Расчетные параметры температуры теплого периода года

| Температура воздуха в теплый период, °С, обеспеченностью |  | Средняя из абсолютных максимумов температуры воздуха, °С | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≥8°С |  |
| 0,95 | 0,98 | 33,3 | Продолж. | Ср.tº |
| 13,9 | 13,7 |  | 104 | 14,9 |

Таблица 3.4 - Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы, С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -33,4 | -30,1 | -19,7 | -7,8 | 5,9 | 18,2 | 21,5 | 16,3 | 6,3 | -6,4 | -22,2 | -31,0 | -6,7 |

Осадки

В течении года относительная влажность воздуха значительно меняется. Наиболее высокой она бывает зимой, наименьшей — в конце весны. Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 - Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, %

| I | II | III | IV | V | VI | VI | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 76 | 69 | 62 | 60 | 65 | 72 | 78 | 78 | 80 | 81 | 80 | 73 |

В среднем за год выпадает 399 мм осадков. Суточный максимум осадков 1%-ной обеспеченности равен 48 мм. Данные по количеству осадков приведены в таблице 3.6.

Таблица 3.6 - Месячное и годовое количество осадков, мм

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XI-III | IV-X | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 16 | 14 | 21 | 33 | 48 | 53 | 53 | 41 | 38 | 33 | 37 | 112 | 287 | 399 |

Снежный покров

Расчетная максимальная высота снежного покрова обеспеченностью 5 % составляет   74 см. Наибольшая декадная высота снежного покрова по постоянной рейке составляет            81 см.

Характеристика образования снежного покрова представлена в таблице 3.7.

Таблица 3.7 - Число дней, даты появления, схода, образования и разрушения снежного покрова

| Число дней со снежным покровом | Снежный покров, дата |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Появление | Образование | Разрушение | Сход, дата |
|  | Средняя | Средняя | Средняя | Средняя |
| 205 | 29/IX | 11/X | 6/V | 13/V |

Ветер

Среднегодовая и среднемесячная скорость ветра в районе проектирования представлена в таблице 3.8.

Таблица 3.8 - Среднегодовая и среднемесячная скорость ветра

| I | II | III | IV | V | VI | VI | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,9 |

Повторяемость (%) направления ветра и штиля представлена в таблице 3.9 и     рисунке 3.1.

Таблица 3.9 - Повторяемость (%) направления ветра и штилей

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 5 | 3 | 4 | 28 | 23 | 18 | 8 | 52 |

Рисунок 3.1 - Годовая повторяемость ветра и штилей, %

Информация о географических, климатических и метеорологических характеристиках и коэффициентах района расположения объекта проектирования, определяющих условия рассеивания выбросов представлены в таблице 3.10.

Таблица 3.10 - Климатические характеристики, определяющие условия рассеивания

| Наименование характеристики | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, А | 200 |
| Коэффициент рельефа местности | 1 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, °С | 16,6 |
| Средняя температура наиболее холодного месяца, Т, °С | - 30,5 |
| Среднегодовая роза ветров по румбам ветра, % |  |
| С | 11 |
| СВ | 5 |
| В | 3 |
| ЮВ | 4 |
| Ю | 28 |
| ЮЗ | 23 |
| З | 18 |
| СЗ | 8 |
| Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с | 4,00 |

Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения объекта

Сведения о фоновых концентрациях загрязняющих (вредных) веществ по данным ФГБУ «Якутское УГМС» (письмо от 14.12.2023 № 25-05-386, приложение Ф, тома 8.1.2,     ш: ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.01.02) представлены в таблице 3.11.

Таблица 3.11 - Фоновые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе

| Определяемый компонент | Единицы измерения | Класс опасности | ПДК м.р. | Значение фоновых концентраций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | мг/м3 | 3 | 0,5 | 0,192 |
| Диоксид азота | мг/м3 | 3 | 0,2 | 0,043 |
| Диоксид серы | мг/м3 | 3 | 0,5 | 0,020 |
| Оксид углерода | мг/м3 | 4 | 5,0 | 1,2 |

Предоставленные значения фоновых концентраций соответствуют нормативам и не превышают предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений (СанПиН 1.2.3685-21 таблица 1.1).

Оценка радиационно-экологической обстановки территории

С учётом специфики проектируемого объекта в ходе инженерно-экологических проектирования территории были выполнены и проанализированные следующие виды радиологических измерений:

- гамма-съемка местности, с целью выявления возможных радиационных аномалий, включая измерения мощности эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения (МЭД), на площадках радиационного контроля;

- исследования удельной эффективной активности и удельной активности естественных радионуклидов (ЕРН) и техногенных радионуклидов (радий-226, торий-232, калий-40, цезий-137) в пробах почв.

Исследования мощности амбиентного эквивалента дозы внешнего гамма-излучения.

Радиологические исследования территории планируемой застройки проводилось силами специализированной лаборатории радиационного контроля ООО «Центр Геокриологии МГУ».

Измерения по объекту проводились в пределах границ объекта проектирования.

В ходе проведения инженерно-экологических изысканий, с целью установления радиационных аномалий, производилось сплошное радиологическое обследование участка проектирования в непрерывном поисковом режиме. Радиационных аномалий на участке проектирвоания не обнаружено. Минимальное значение МЭД с учетом погрешности составляет менее 0,1 мкЗв/час, максимальное значение МЭД с учетом погрешности - 0,14 мкЗв/час, среднее значение МЭД – 0,12 мкЗв/час                                                                 (приложение Р, ш. ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-ИИ-ИЭИ.02.02).

Локальные радиационные аномалии на обследованной территории отсутствуют.

В соответствии с МУ 2.6.12398-08 значение МЭД гамма-излучения на территории, предназначенной для строительства промышленных объектов, не должно превышать 0,6 мкЗв/ч. Нормальный уровень МЭД природных территорий, не должен превышать 0,3 мкЗв/ч. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что радиационный фон территории проектируемого объекта соответствует нормам ПДУ.

Дополнительно был выполнен запрос в Центр мониторинга загрязнения окружающей среды ФГБУ «Якутское УГМС» о радиационном загрязнений (Приложение Х, тома 8.1.2, ш: ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.01.02-ТЧ-001). Согласно предоставленным данным среднее значение МЭД гамма-излучения с поверхности земли составляет 0,12 мкЗв/час и соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».

Полученные значения являются фоновыми для исследуемой территории и в дальнейшем должны быть использованы при проведении экологического мониторинга.

Оценка воздействия на атмосферный воздух в период строительства

Воздействие на атмосферный воздух в период производства работ можно отнести к кратковременному воздействию. Исходя из принятых методов производства работ воздействие на атмосферный воздух будет происходить при:

- эксплуатации автотранспорта и дорожно-строительной техники (ДСТ);

- заправке строительной техники;

- эксплуатация дизельных электростанций и компрессора;

- производстве сварочных работ;

- производстве окрасочных работ;

Перечень строительной техники и автотранспорта представлен в таблице 11.2                 тома 7.1, ш ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ПОС.01.00. При фактическом производстве работ типы и марки строительной техники могут отличаться от принятых в проектной документации, так как подрядчик, определенный по результатам тендерных торгов, может располагать другими видами аналогичной техники.

Источники загрязнения атмосферы выделяют загрязняющие вещества 1-4 классов экологической опасности.

Перечень загрязняющих веществ, выделяющихся в период строительства проектируемых объектов, представлен в таблице 3.12.

Расчет выбросов загрязняющих веществ в период производства работ представлен в приложении А тома 8.1.3 шифр ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.01.03.

Таблица 3.12 - Перечень и характеристика загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период строительно-монтажных работ

| Загрязняющее вещество |  | Вид ПДК | Значение ПДК (ОБУВ) мг/м3 | Класс опас- ности | Суммарный выброс загрязняющих веществ (за 2024 год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | г/с | т/г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0123 | диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | -- 0,04000 -- | 3 | 0,005048 | 0,01308 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,01000 0,00100 0,00005 | 2 | 0,000434 | 0,00113 |
| 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,20000 0,10000 0,04000 | 3 | 0,196836 | 1,07183 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,40000 -- 0,06000 | 3 | 0,031698 | 0,17343 |
| 0328 | Углерод (Пигмент черный) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,15000 0,05000 0,02500 | 3 | 0,034864 | 0,19265 |
| 0330 | Сера диоксид | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,50000 0,05000 -- | 3 | 0,013320 | 0,10366 |
| 0333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,00800 -- 0,00200 | 2 | 0,000002 | 0,00006 |
| 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 5,00000 3,00000 3,00000 | 4 | 0,568512 | 1,25655 |
| 0342 | Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,02000 0,01400 0,00500 | 2 | 0,000885 | 0,00230 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,20000 0,03000 -- | 2 | 0,001558 | 0,00404 |
| 0621 | Метилбензол (Фенилметан) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,60000 -- 0,40000 | 3 | 0,017558 | 0,00738 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | -- 1,00e-06 1,00e-06 | 1 | 1,19e-07 | 3,17e-07 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,10000 -- -- | 3 | 0,017558 | 0,00738 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 5,00000 -- -- | 4 | 0,008779 | 0,00369 |
| 1210 | Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,10000 -- -- | 4 | 0,043896 | 0,01844 |
| 1325 | Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,05000 0,01000 0,00300 | 2 | 0,001352 | 0,00348 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 5,00000 1,50000 -- | 4 | 0,012889 | 0,00716 |
| 2732 | Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | ОБУВ | 1,20000 |  | 0,070249 | 0,28302 |
| 2754 | Алканы C12-19 (в пересчете на С) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 1,00000 -- -- | 4 | 0,000545 | 0,02320 |
| 2902 | Взвешенные вещества | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,50000 0,15000 0,07500 | 3 | 0,023193 | 0,00910 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,30000 0,10000 -- | 3 | 0,000661 | 0,00171 |
| Всего веществ : 21 |  |  |  |  | 1,049839 | 3,18328 |
| в том числе твердых : 7 |  |  |  |  | 0,065759 | 0,22172 |
| жидких/газообразных : 14 |  |  |  |  | 0,984080 | 2,96157 |
|  | Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием): |  |  |  |  |  |
| 6035 | (2) 333 1325 Сероводород, формальдегид |  |  |  |  |  |
| 6043 | (2) 330 333 Серы диоксид и сероводород |  |  |  |  |  |
| 6046 | (2) 337 2908 Углерода оксид и пыль цементного производства |  |  |  |  |  |
| 6053 | (2) 342 344 Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора |  |  |  |  |  |
| 6204 | (2) 301 330 Азота диоксид, серы диоксид |  |  |  |  |  |
| 6205 | (2) 330 342 Серы диоксид и фтористый водород |  |  |  |  |  |

Суммарный валовый выброс загрязняющих веществ от источников загрязнения определен расчетным путем на основании принятых схем производства работ. Максимально разовый выброс загрязняющих веществ определен с учетом фактора одновременности выполняемых работ.

При производстве строительно-монтажных работ количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составит 3,18328 т/период.

Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, представленный в п. 4.1.1.2 настоящего тома, показал, что максимальные приземные концентрации ЗВ с учетом фонового загрязнения атмосферного воздуха, в период производства строительно-монтажных работ не превышают гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха 1 ПДКм.р. для населенных мест.

Таким образом, учитывая временную ограниченность этапа строительно-монтажных работ, соответствие уровня загрязнения атмосферы гигиеническим нормативам на границе стройплощадки, возможное локальное увеличение приземных концентраций загрязняющих веществ и воздействие на атмосферный воздух можно считать допустимым.

Оценка воздействия на атмосферный воздух в период эксплуатации

Проектной документацией предусматривается обустройство газовых скважин Кустовой площадки № 107.

В состав проектируемых сооружений входят:

- куст газовых скважин;

- газопровод-шлейф;

- метанолопровод.

Площадка скважин работает 24 часа в сутки, 350 дней в году без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Характеристика проектируемых ИЗА кустовой площадки

- Утечки через неплотности фланцев, установленных в арматурных блоках скважин куста № 107.

Выбросы поступают от неплотностей  фланцевых соединений обвязки скважин и от фланцевых соединений, установленных на технологических сетях проектируемых скважин.

Количество фланцевых соединений согласно технологической схеме Куста скважин № 107 (ш. ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ТР.01.00-ГЧ-001):

- в углеводородной среде – 25 шт

- в метанольной среде – 12 шт:

- задавочная жидкость – 2 шт.

При эксплуатации в штатном режиме выбросы от ЗРА отсутствуют и не учитываются в проекте, так как используемая по проекту арматура имеет класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная запорная. Классы и нормы герметичности затворов». Качественный критерий герметичности класса А – отсутствие видимых утечек. Поэтому на проектируемом объекте как источник выбросов будут учитываться только фланцевые соединения, предназначенные для закрепления запорно-регулирующей арматуры.

Вид загрязняющих веществ зависит от состава продукта, перекачиваемого по коммуникации, на которой установлена ЗРА. Загрязняющие вещества приняты согласно Распоряжению Правительства РФ № 2909-р от 20.10.2023.

Количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от неплотностей фланцевых соединений рассчитано в приложении Б тома 8.1.3,
ш: ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.01.03.

- Горизонтальная факельная установка

ГФУ, предназначена для сжигания:

- газов при продувке скважины во время ремонта;

- сбросных газов скважины при продувке шлейфа;

- сбросов газа с предохранительных клапанов.

Производительность минимальная/максимальная (приведенная к условиям: t=20 ºС, Р=0,1013 МПа) - 121,1…741,6 тыс.ст.м3/сут. (8,58 м3/с)

Количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при сжигании газа на УГГ рассчитано по "Методике расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей" в приложении Б                 тома 8.1.3, ш. ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.01.03.

В расчетах выбросов загрязняющих веществ учтена трансформация оксида азота в атмосферном воздухе - суммарные выбросы оксидов азота разделяются на составляющие: NO2 = 0,46*NOx, NO = 0,35*NOx, в соответствии СТО Газпром 2-1.19.200-2008.

- Проектируемые маслонаполненные трансформаторы в составе БЭЛП приняты герметичного исполнения, не требующие доливки масла в процессе всего срока эксплуатации, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух отсутствуют.

- Трубопроводы является герметичной системой транспорта газоконденсатной смеси. Вся запорная арматура имеет класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015. В соответствии с ГОСТ 9544-2015 при использовании арматуры герметичностью класса «А» расчет выбросов загрязняющих веществ от ЗРА не производится ввиду их отсутствия.

- Площадки для стоянки пожарной техники (ГП17) предусмотрена для временного размещения, разворота пожарной техники в случае аварийной ситуации на площадке скважины. В штатном режиме работы площадки скважин, размещение и хранение, обслуживание пожарной технике на рассматриваемых площадках не предусмотрено.

- Работа куста скважин осуществляется без постоянного присутствия обслуживающего персонала, т.е. отсутствует ежедневная эксплуатация автодороги. Самостоятельно подъездная автодорога без ввода в эксплуатацию площадки скважин не эксплуатируется. В связи с тем, что интенсивность движения по автодороге очень низкая (2 транспортных средства в месяц) оценки влияния выбросов от автотранспорта на период эксплуатации не учитывается.

При эксплуатации сооружений количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составит 133,07366 т/год.

Полный перечень стационарных источников объекта ОН с выбросами представлен в таблице 3.13.

Таблица 3.13 - Полный перечень стационарных источников объекта ОН

| Источник выброса |  |  | Загрязняющее вещество |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер | наименование |  | код | наименование | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Площадка: 1 Куст скважин № 107 Цех: 1 Куст скважин № 107 |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | ГФУ (продувка доб. скв) | 1 | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 11,336270 | 13,71235 |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 1,842144 | 2,22826 |

| Источник выброса |  |  | Загрязняющее вещество |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер | наименование |  | код | наименование | г/с |  | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 94,468920 | 114,26961 |  |
|  |  |  | 0410 | Метан | 2,361723 | 2,85674 |  |
| 6001 | Фланцевые соединения | 1 | 0410 | Метан | 0,000131 | 0,00412 |  |
|  |  |  | 0415 | Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | 0,000019 | 0,00060 |  |
|  |  |  | 0416 | Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 | 0,000000 | 0,00009 |  |
|  |  |  | 1052 | Метанол | 0,000060 | 0,00190 |  |
| Всего: |  |  |  |  | 110,009267 | 133,07366 |  |
| В том числе по веществам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 11,336270 | 13,71235 |  |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 1,842144 | 2,22826 |  |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 94,468920 | 114,26961 |  |
|  |  |  | 0410 | Метан | 2,361854 | 2,86086 |  |
|  |  |  | 0415 | Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | 0,000019 | 0,00060 |  |
|  |  |  | 0416 | Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 | 0,000000 | 0,00009 |  |
|  |  |  | 1052 | Метанол | 0,000060 | 0,00190 |  |

Перечень, коды вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу от проектируемых объектов, их комбинации с суммирующим вредным действием, классы опасности, ПДК и ОБУВ, определены согласно СанПиН 1.2.3685-21 и представлены в таблице 3.14.

Таблица 3.14 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при эксплуатации проектируемых объектов

| Загрязняющее вещество |  | Вид ПДК | Значение ПДК (ОБУВ) мг/м3 | Класс опас- ности | Суммарный выброс загрязняющих веществ (за 2024 год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | г/с | т/г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,20000 0,10000 0,04000 | 3 | 11,336270 | 13,71235 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,40000 -- 0,06000 | 3 | 1,842144 | 2,22826 |
| 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 5,00000 3,00000 3,00000 | 4 | 94,468920 | 114,26961 |
| 0410 | Метан | ОБУВ | 50,00000 |  | 2,361854 | 2,86086 |
| 0415 | Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 200,00000 50,00000 -- | 4 | 0,000019 | 0,00060 |
| 0416 | Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 50,00000 5,00000 -- | 3 | 0,000000 | 0,00009 |
| 1052 | Метанол | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 1,00000 0,50000 0,20000 | 3 | 0,000060 | 0,00190 |
| Всего веществ : 7 |  |  |  |  | 110,009267 | 133,07366 |
| в том числе твердых : 0 |  |  |  |  | 0,000000 | 0,00000 |
| жидких/газообразных : 7 |  |  |  |  | 110,009267 | 133,07366 |

Результаты расчетов уровня шумового воздействия на территорию, непосредственно прилегающую к жилой застройке

Шумовое воздействие рассматривается как энергетическое загрязнение окружающей среды. Физическое воздействие связано с воздействием звукового давления и уровней звука от источников шума.

Шум вызывает изменения в организме человека, в первую очередь страдает центральная нервная и сердечно-сосудистые системы. Кроме того, под действием шума, изменяется ритм сердечной деятельности, повышается кровяное давление, ухудшается слух, ускоряется процесс утомления, замедляется физическая и психологическая реакция.

Нормирование и оценка шума на работающий персонал производится в зависимости от характера шума и с учетом основных критериев – это сохранение здоровья населения и обеспечение работоспособности работающих.

Шум нормируется практическими значениями санитарных норм предельно-допустимого шума в различных местах. Допустимые уровни шума регламентируются СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению.

По временным характеристикам шума выделяют:

- постоянный шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике шумомера «медленно»;

- непостоянный шум, уровень которого за 8-часовой рабочий день, рабочую смену или во время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике шумомера «медленно».

Нормирование и оценка шума на работающий персонал производится в зависимости от характера шума и с учетом основных критериев – это сохранение здоровья населения и обеспечение работоспособности работающих.

Нормируемыми параметрами постоянного шума являются уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. Для ориентировочной оценки допускается использовать уровни звука LA, дБА.

Оценка шумового воздействия в период строительства

Источниками шума на период строительства объектов будет являться одновременно работающая дорожно-строительная техника, производящая комплекс строительно-монтажных работ на объекте, а также ДЭС.

По временным характеристикам шум в период строительства в основном непостоянный.

Состав машин, применяемых для выполнения основных операций, принят по графику потребности в строительных машинах для производства работ на кусте скважин согласно п.11.2 тома 7.1, шифр ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ПОС.01.00.

Строительство (расширение) кустов скважин выполняется одним этапом.

Шумовая характеристика принята согласно протоколам измерения шумовых характеристик строительной техники и оборудования (Приложение Д тома 8.1.3,                ш. ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.01.03) и представлена в таблице 3.15.

Таблица 3.15 - Характеристика источников шума на период строительства

| N | Объект | Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | La.экв | La.макс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| Куст скв. № 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бульдозер | 72.0 | 75.0 | 80.0 | 77.0 | 74.0 | 74.0 | 71.0 | 65.0 | 64.0 | 78.0 | 83.0 |
| 2 | Экскаватор | 68.0 | 71.0 | 76.0 | 73.0 | 70.0 | 70.0 | 67.0 | 61.0 | 60.0 | 74.0 | 80.0 |
| 3 | Кран-трубоукладчик | 68.0 | 71.0 | 76.0 | 73.0 | 70.0 | 70.0 | 67.0 | 61.0 | 60.0 | 74.0 | 79.0 |
| 4 | Агрегат сварочный | 67.0 | 70.0 | 75.0 | 72.0 | 69.0 | 69.0 | 66.0 | 60.0 | 59.0 | 73.0 | 74.0 |
| 5 | ДЭС | 68.0 | 71.0 | 76.0 | 73.0 | 70.0 | 70.0 | 67.0 | 61.0 | 60.0 | 74.0 | - |
| 6 | Бортовая машина | 66.0 | 69.0 | 74.0 | 71.0 | 68.0 | 68.0 | 65.0 | 59.0 | 58.0 | 72.0 | 77.0 |

Расчет уровня шума в контрольных точках выполнен с использованием программы «Эколог-Шум» фирмы Интеграл.

Контрольные точки приняты на границе земельных участков кустов скважин, на территории стройплощадки и СЗЗ представлены в таблице 3.16.

Таблица 3.16 - Характеристика контрольных точек на период строительства

| Код | Координаты (м) |  | Высота (м) | Тип точки | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2148317,50 | 789417,40 | 2,00 | на границе СЗЗ | Куст №107-СЗЗ-С |
| 2 | 2149321,80 | 788296,30 | 2,00 | на границе СЗЗ | Куст №107-СЗЗ-В |
| 3 | 2148037,20 | 787292,00 | 2,00 | на границе СЗЗ | Куст №107-СЗЗ-Ю |
| 4 | 2147103,00 | 788459,80 | 2,00 | на границе СЗЗ | Куст №107-СЗЗ-С |
| 5 | 2148161,20 | 788503,60 | 2,00 | на границе производственной зоны | Куст №107-Граница ЗУ-С |
| 6 | 2148240,00 | 788210,20 | 2,00 | на границе производственной зоны | Куст №107-Граница ЗУ-В |
| 7 | 2148099,90 | 788024,10 | 2,00 | на границе производственной зоны | Куст №107-Граница ЗУ-Ю |
| 8 | 2148045,20 | 788254,00 | 2,00 | на границе производственной зоны | Куст №107-Граница ЗУ-3 |

Ближайшие населенные пункты: с. Толон – 165 км, с. Алысардах – 158 км, с. Иннялы – 164 км и в расчете не участвуют.

Учитывая отдалённое размещение объекта, а также тот факт, что в пределах площадки воздействия кустов скважин отсутствуют прочие предприятия и производства, которые могу создавать фоновый шум, расчёт затухания шума проведён без учёта фоновых значений.

Результаты расчета и карты распространения шума в период строительства представлены в Приложение Е тома 8.1.3, ш. ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.01.03.

Расчет проведен для максимально нагрузочного режима строительной площадки для наибольшего количества одновременно работающих механизмов (время суток с 7 ч до 23 ч). В ночное время (с 23 ч до 7 ч) строительно-монтажные работы прекращаются и не являются источником шумового загрязнения окружающей среды.

На основании проведенных расчетов установлено, что на границе ЗУ и рабочих места водителей, обслуживающего персонала техники, могут быть достигнуты уровни звукового давления, представленные в таблице 3.17.

Нормируемые параметры и ПДУ шума установлены СанПиН 1.2.3685-21.

Таблица 3.17 - Предельно допустимые уровни звукового давления и  результаты расчета шума

| № пп | Вид трудовой деятельности, рабочее место | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквивалентные уровни звука (в дБА) | Максимальные уровни звука (в дБА) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука согласно СанПиН 1.2.3685-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | На рабочих местах | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 |  | 110/125 |
| 2 | Для территорий, непосредственно прилегающих к зданиям жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-инвалидов, дошкольных образовательных организаций и других образовательных организаций (с 7 до 23ч) | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |
|  | с 23 до 7 ч | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |
| Результаты расчета шума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На границе земельных участков куста скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Куст № 107-Граница ЗУ-С | 60,3 | 65,3 | 62,2 | 59 | 58,8 | 55,4 | 47,9 | 41,6 | 63,00 | 70,00 |
| 6 | Куст № 107-Граница ЗУ-В | 58,3 | 63,2 | 60,1 | 56,9 | 56,6 | 53 | 45 | 36,8 | 60,70 | 67,80 |
| 7 | Куст № 107-Граница ЗУ-Ю | 51,9 | 56,8 | 53,5 | 50 | 49,2 | 44,9 | 34,3 | 16,1 | 53,40 | 60,90 |
| 8 | Куст № 107-Граница ЗУ-З | 57,4 | 62,4 | 59,2 | 56 | 55,6 | 51,9 | 43,6 | 34,3 | 59,80 | 66,90 |
| На границе СЗЗ кустов скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Куст № 107-СЗЗ-С | 42,5 | 47,3 | 43,4 | 38,7 | 36,4 | 29,2 | 7,8 | 0,00 | 41,30 | 49,60 |
| 2 | Куст № 107-СЗЗ-В | 41,8 | 46,6 | 42,7 | 37,8 | 35,3 | 27,7 | 0,7 | 0,00 | 40,30 | 48,70 |
| 3 | Куст № 107-СЗЗ-Ю | 42,3 | 47,0 | 43,1 | 38,3 | 36,0 | 28,6 | 4,0 | 0,00 | 40,90 | 49,20 |
| 4 | Куст № 107-СЗЗ-З | 42,3 | 47,0 | 43,1 | 38,3 | 36,0 | 28,6 | 4,0 | 0,00 | 40,90 | 49,20 |

Анализ расчета шума в период строительства показал, что:

- на границе СЗЗ кустов скважин максимальный эквивалентный уровень звука Lа в дневное время составляет 49,6 дБА при допустимом уровне шумового воздействия 55 дБА.

- максимальный уровень на границе ЗУ составляет 70,0 дБА, при допустимом уровне шумового воздействия 70 дБА.

Выводы: Принимая во внимание небольшую продолжительность проводимых работ, а также то, что работы проводятся только в дневное время, можно предположить, что источники шума не окажут существенного воздействия на людей, работающих в районе производства работ.

Оценка шумового воздействия в период эксплуатации

На территории кутов скважин присутствуют как постоянные, так и непостоянные источники шума.

К постоянным источникам шумового воздействия относятся:

- - ГФУ;

- - Блок БЭЛП.

К непостоянным источникам шумового воздействия относятся:

- Факельная установка

В период эксплуатации кустов газовых скважин основным источником шумового воздействия на объекте является процесс сжигания газа на устройствах горелочных горизонтальных, при продувке скважин и газопроводов.

Продувка газоконденсатных скважин осуществляется:

- разово - при вводе скважины в эксплуатацию. При этом каждая вновь вводимая в эксплуатацию скважина продувается средним дебитом скважины в течение 3 суток (72 часов);

- ежегодно - для ликвидации гидратных пробок. Каждая скважина продувается 1 раз в год в течение 0,5 суток производительностью равной 30 % от среднего дебита скважин. При исследованиях каждая скважина продувается 2 раза в год в течение 4 ч средним дебитом скважины.

Продувка газопроводов осуществляется при опорожнении газопровода перед проведением ППР. После опорожнения газопровод выводится на режим, при этом продувается производительностью равной 30 % от производительности шлейфа в течение 3 суток (72 часов).

Тип и количество данного оборудования, приведены в таблицах 3.18 и 3.19.

Таблица 3.18 - Тип и количество используемого оборудования

| Место расположения | Наименование и тип оборудования | Количество, шт. | Время работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадка куста скважин № 107 |  |  |  |
| На территории промплощадки | сопло ГФУ (ИШ-1) | 1 | Периодическое |

Таблица 3.19 - Акустические характеристики оборудования

| Наименование источника шума | Точка измерения | УЗМ (дБА) |
| --- | --- | --- |
| сопло ГФУ | На расстоянии 1 м от наружного контура аппарата | 110 |

Акустическая характеристика факела УГГ была рассчитана по методике оценки шума в процессах горения в соответствии с «Справочник по контролю промышленных шумов»: Пер. с англ./Пер. Л.Б. Скарина, Н.И. Шабонова; Под ред. В.В. Клюева. – М.: Машиностроение, 1979. – 447 с. В данной методике акустическая мощность горения определяется через тепловую мощность горения факела по формуле

Wa=Wхим*η, 							(1)

где

Wa – акустическая мощность, Вт;

Wхим – химическая мощность, Вт;

η - коэффициент превращения химической мощности.

Уровень акустической мощности определяется по формуле

Lw=10*Lg(Wa/10-12), 						(2)

где

Lw – уровень акустической мощности, дБ.

Для оценки шумового воздействия в период эксплуатации кустов газовых скважин был выбран временной период с наибольшим объемом сжигаемого газа на ГФУ – 8,58 нм3/с.

Расчет акустической мощности факела УГГ представлен в таблице 3.20.

Таблица 3.20 - Расчет акустической мощности факела УГГ

| Величина | Расчет | Значение |
| --- | --- | --- |
| Максимальный расход газа, сжигаемого на УГГ, м3/с |  | 8,58 |
| Низшая теплота сгорания газа, ккал/м3 | П.2.3 | 10566 |
| Тепловая мощность факела УГГ, ккал/с | =8,58*10566 | 90656,28 |
| Тепловая мощность факела УГГ, ккал/ч | =90656,28*3600 | 326362608 |
| Тепловая мощность факела УГГ, Вт/ч | 1 Вт/ч=0,86 ккал/ч | 379491404,7 |
|  | =326362608/0,86 |  |
| Химическая мощность факела (Wхим), Вт/с | =379491404,7/3600 | 105414,2791 |
| коэффициент превращения химической мощности (η) | для гула горения составляет 10-8 ÷ 10-6 | 1,00E-06 |
| Акустическая мощность (Wa), Вт | расчет по формуле (4.1) | 0,1054 |
|  | =105414,2791*10-6 |  |
| Уровень акустической мощности факела УГГ(Lw), дБ | расчет по формуле (4.2) | 110,2290 |
|  | =10*Log(0,1054/10-12) |  |

Трансформатор

Источником электроснабжения на напряжение 10 кВ площадки Куста скважин № 107 является энергоцентр на площадке УКПГ, ячейки ТЗРУ 10 кВ.

Шумовая характеристика трансформаторов в зависимости от их мощности, принимается согласно данным заводов изготовителей (приложение Д тома 8.1.3,                    ш. ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.01.03).

Основные источники шума, оказывающие негативное воздействие на состояние акустической среды в период эксплуатации проектируемого объекта, и их шумовые характеристики, представлены в таблице 3.21.

Таблица 3.21 - Характеристика источников постоянного шума на период эксплуатации

| Объект | Координаты точки |  | Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | La.экв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X (м) | Y (м) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Сопло ГФУ | 2148255.00 | 788356.00 | 104.0 | 107.0 | 112.0 | 109.0 | 106.0 | 106.0 | 103.0 | 97.0 | 96.0 | 110.0 |
| БЭЛП 6/0,4 кВ 2х250 кВА | 2148152.00 | 788428.00 | 56.0 | 59.0 | 64.0 | 61.0 | 58.0 | 58.0 | 55.0 | 49.0 | 48.0 | 62.0 |

Расчеты выполнены для следующих вариантов:

- Расчет зон шумового воздействия на период эксплуатации кустов скважин с учетом взаимного влияния источников шума;

- Расчет уровня звукового давления и уровня звука на границе промплощадки куста скважин;

- Расчет уровня звукового давления и уровня звука на границе нормативной санитарно-защитной зоны.

Контрольные точки на период эксплуатации приняты на границе земельного участка Куста скважин № 107, на границе куста скважин и представлены в таблице 3.22.

Таблица 3.22 - Характеристика расчетных точек

| Код | Координаты (м) |  | Высота (м) | Тип точки | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2148317,50 | 789417,40 | 2,00 | на границе СЗЗ | Куст №107-СЗЗ-С |
| 2 | 2149321,80 | 788296,30 | 2,00 | на границе СЗЗ | Куст №107-СЗЗ-В |
| 3 | 2148037,20 | 787292,00 | 2,00 | на границе СЗЗ | Куст №107-СЗЗ-Ю |
| 4 | 2147103,00 | 788459,80 | 2,00 | на границе СЗЗ | Куст №107-СЗЗ-С |
| 5 | 2148161,20 | 788503,60 | 2,00 | на границе производственной зоны | Куст №107-Граница ЗУ-С |
| 6 | 2148240,00 | 788210,20 | 2,00 | на границе производственной зоны | Куст №107-Граница ЗУ-В |
| 7 | 2148099,90 | 788024,10 | 2,00 | на границе производственной зоны | Куст №107-Граница ЗУ-Ю |
| 8 | 2148045,20 | 788254,00 | 2,00 | на границе производственной зоны | Куст №107-Граница ЗУ-3 |

Оценка шумового воздействия выполнена в соответствии с предельно допустимыми уровнями звукового давления, принятыми согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и приведена в таблицах 3.23, 3.24.

Таблица 3.23 - Предельно допустимые уровни шума

| № пп | Вид трудовой деятельности, рабочее место | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквивалентные уровни звука (в дБА) | Максимальные уровни звука, LAmах, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука для основных наиболее типичных видов трудовой деятельности и рабочих мест (СанПиН 1.2.3685-21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | На территории предприятий | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 | 110/125 |
| 2 4 | Для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторных диспансеров, домов отдыха, пансионатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (с 23 ч до 7 ч) | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |
|  | (с 7 ч до 23 ч) | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |
| 4 | Границы санитарно-защитных зон с 7 до 23ч | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |
|  | с 23 до 7 ч | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 39 | 45 | 60 |

Таблица 3.24 - Результаты расчетов уровней звукового давления на контуре объекта (граница ЗУ кустов скважин)

| Расчетная точка |  | Координаты точки |  | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  | La.экв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Название | X (м) | Y (м) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 17 | Куст № 107-Граница ЗУ-С | 2148161.20 | 788503.60 | 56.4 | 61.3 | 58.2 | 54.9 | 54.5 | 50.8 | 42.4 | 32 | 58.70 |
| 18 | Куст № 107-Граница ЗУ-В | 2148240.00 | 788210.20 | 57.7 | 62.7 | 59.6 | 56.3 | 56 | 52.4 | 44.4 | 35.5 | 60.20 |
| 19 | Куст № 107-Граница ЗУ-Ю | 2148099.90 | 788024.10 | 50.3 | 55.2 | 51.9 | 48.3 | 47.5 | 43.1 | 32 | 11.3 | 51.70 |
| 20 | Куст № 107-Граница ЗУ-З | 2148045.20 | 788254.00 | 54 | 59 | 55.8 | 52.4 | 51.9 | 48 | 38.7 | 25.2 | 56.10 |

Выводы: По результатам акустических расчетов, на территории куста скважин в местах передвижения обслуживающего персонала уровни звука не превышают нормативных значений.

В соответствии с руководством по эксплуатации ГФУ – в период продувки скважин запрещается нахождение персонала за горелкой ближе 50 метров и ближе 300 метров в направлении распространения факела.

Ввиду того, что есть превышения уровней шума за контуром объекта проектирования, необходимо установление санитарно-защитной зоны для проектируемых объектов.

Расчет уровней звукового давления показал, что в расчетных точках, расположенных на границе промплощадки, эквивалентное значение уровня звука достигают 60,20 дБА при допустимом эквивалентном уровне звука 80 дБа. Наихудшим источников шума является факельная установка. Шум от факельной установки кратковременный и происходит при продувке скважины во время ремонта, который проводится в дневное время суток.

Таким образом, исходя из анализа результатов акустического расчета, приведённых в таблице 3.25, полученный уровень звукового давления соответствует санитарным нормам СанПиН 1.2.3685-21. Проведения специальных, не предусмотренных проектом, шумозащитных мероприятий не требуется. Физическое воздействие источников шума является допустимым.

Таблица 3.25 - Результаты расчетов уровней звукового давления на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) кустов скважин

| Расчетная точка |  | Координаты точки |  | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  | La.экв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Название | X (м) | Y (м) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| На границе санитарно-защитной зоны куста скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Куст №107-СЗЗ-С | 2148317.50 | 789417.40 | 41.3 | 46 | 42.1 | 37.4 | 35.1 | 27.8 | 7 | 0 | 39.90 |
| 2 | Куст №107-СЗЗ-В | 2149321.80 | 788296.30 | 41.2 | 45.9 | 42.1 | 37.3 | 35 | 27.7 | 6.8 | 0 | 39.90 |
| 3 | Куст №107-СЗЗ-Ю | 2148037.20 | 787292.00 | 41.1 | 45.8 | 41.9 | 37.1 | 34.8 | 27.4 | 6.3 | 0 | 39.70 |
| 4 | Куст №107-СЗЗ-З | 2147103.00 | 788459.80 | 40.5 | 45.2 | 41.3 | 36.4 | 33.9 | 26.2 | 4.1 | 0 | 38.90 |

Выводы: Расчет уровней звукового давления показал, что полученный уровень звукового давления на границах СЗЗ куста скважин № 107 соответствует санитарным нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» для ночного и дневного времени суток.

Результаты расчета шума представлены в приложении Ж тома 8.1.3,
ш. ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.01.03.

Источники шумового воздействия, а также расчетные точки представлены на листе 3 тома 8.1.3, ш: ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.01.03-ГЧ-003.

Результаты оценки воздействия на атмосферный воздух прочих физических факторов

Оценка воздействия вибрации

Источниками вибрации являются двигатели, насосное оборудование и т.д. Оборудование должно быть установлено и отцентрировано таким образом, чтобы уровень вибрации от работающего оборудования не превышал значений, установленных Санитарными нормами СН 2.2.42.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».

Уровни допустимой вибрации от технологического оборудования регламентируются такими документами как:

- ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования;

- ГОСТ IEC 60034-14-2014 Механическая вибрация некоторых видов машин с высотами вала 56 мм и более. Измерения, оценка и пределы жесткости вибраций;

- ГОСТ 31170-2004 Вибрация и шум машин. Перечень вибрационных, шумовых и силовых характеристик, подлежащих заявлению и контролю при испытаниях машин, механизмов, оборудования и энергетических установок гражданских судов и средств освоения мирового океана на стендах заводов-поставщиков стендах заводов-поставщиков.

- Снижение вибраций, создаваемых работающим оборудованием, достигается за счет использования упругих прокладок и конструктивных разрывов между оборудованием.

- Вибрационную безопасность планируется обеспечивать:

- установкой основного оборудования на фундаменты, исключающие резонансные явления;

- соблюдением технологического процесса и правил эксплуатации оборудования, предусмотренных нормативно-технической документацией;

- использованием средств индивидуальной защиты персонала при необходимости.

Персонал, обслуживающий газосборную сеть и кусты газовых скважин, подвержен локальной вибрации, возникающей преимущественно при работе с ручным электроинструментом. Для предотвращения вредного влияния локальной вибрации на персонал, все применяемые инструменты должны соответствовать требованиям  СП 2.2.3670-20. Запрещается использование инструментов находящихся в неисправном состоянии, технические характеристики которых не соответствуют требованиям действующих СанПиН. Электроинструмент используется периодически, следовательно, воздействие локальной вибрации не будет превышать ПДУ.

Оценка воздействия электромагнитных полей

Электромагнитные поля генерируются при работе электротехнического оборудования и радиоприборов. Проектом предусмотрено использование только сертифицированного электротехнического оборудования. Защитные меры от электромагнитных полей приняты, согласно ГОСТ 12.1.006-84 «ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля».

Предусмотрено использование сертифицированного электротехнического оборудования с максимальным напряжением 10 кВ, частотой тока 60 Гц.

Организация санитарно-защитной зоны для защиты населения профессионально не связанного с эксплуатацией электроустановок от воздействия электромагнитных полей промышленной частоты (50 Гц) не требуется.

Источниками образования электромагнитных полей (ЭМП) на территории кустов скважин являются комплектная одно трансформаторная подстанция БЭЛП-160/10/0,4 кВ с масляным трансформатором.

Влияние БЭЛП оценено на основе измерений, выполненных на аналогичной подстанции. Протокол измерений приведен в приложении К том 8.1.3,
ш: ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.01.03-ТЧ-001. Интенсивность излучаемого ЭМП определена непосредственно у стенок БЭЛП, с четырех сторон. Результаты сведены в таблицу 3.26.

Таблица 3.26 - Результаты измерений ЭМП

| Место измерения | Напряженность электрического поля, кВ/м |  | Интенсивность МП, А/м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативное значение | Фактическое значение | Нормативное значение | Фактическое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| БЭЛП 6/0,4 кВ 250 кВА | 5 | 0,200-0,445 | 80 | 0,0790-0,367- |
| БЭЛП 6/0,4 кВ 160 кВА | 5 | 0,220-1,980 | 80 |  |

Замеренные величины напряженности электрического поля и интенсивности магнитного поля, создаваемые комплексными трансформаторными подстанциями, устанавливаемыми на кусте скважины крайне малы в сравнении с ПДУ для населенной местности вне зоны жилой застройки, что позволяет сделать вывод об отсутствии какого-либо влияния БЭЛП на население.

В связи с вышесказанным на данных объектах не требуются дополнительные меры защиты и нет необходимости устанавливать санитарно-защитные зоны.

Мероприятия по защите от электромагнитного излучения

При обнаружении на действующей ЛЭП оборвавшегося и лежащего на земле или провисающего провода запрещается приближаться к нему на расстояние менее 8 м. Одновременно должны быть приняты меры для предупреждения возможного приближения к проводу на указанное выше расстояние посторонних людей. Вблизи оборванного или провисшего провода следует установить охрану из числа работающих или установить предупредительные знаки и укрепить их на стойках вблизи обрыва по радиусу с четырех сторон, но не ближе 8 м. После устройства ограждения или установки предупредительных знаков следует немедленно сообщить в эксплуатирующую организацию о местонахождении обрыва.

Оценка воздействия инфразвука, ультразвука

В процессе производства оборудование, излучающее колебания вне порогов слышимости не используется. Таким образом, персонал не работает с оборудованием, являющимся источником воздушного и контактного ультразвука.

Результаты оценки воздействия на земельные ресурсы и почвы

Характеристика почвенного покрова

Район производства работ относится к Бореальному географическому поясу, Восточно-Сибирской мерзлотно-таежной почвенно-биоклиматической области, к зоне таежных мерзлотных и палевых почв средней тайги, почвенно-климатической фации холодных мерзлотных почв, Среднесибирской провинции (Национальный атлас России,                 Том 2).

Проведенные в ходе инженерно-экологических изысканий исследования показали, что в почвенном покрове в пределах исследуемого участка доминируют палево-метаморфические и бурые лесные почвы (рис. 3.2).

К настоящему времени, до промышленного освоения на данной территории существенных нарушений естественного почвенного покрова не наблюдается, за исключением пирогенно-преобразованных почв и линейных сооружений.

Рисунок 3.2 – Карта почвенного покрова района проектирования

Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров

Основным видом воздействия на земельные ресурсы и почвенно-растительный покров при строительстве и эксплуатации является изъятие земель для размещения проектируемого объекта и использование не по целевому назначению.

Расчетная площадь необходимых для проведения работ – 8,8441 га.

Краткосрочная аренда – отсутствует, долгосрочная аренда – 8,8441 га.

Категория земель –земли лесного фонда.

Вид разрешенного использования – ……….

Правообладатель земельных участков лесного фонда - Российская Федерация (Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Землепользователи (арендаторы) земельных участков - ООО «Газпромнефть-Ангара».

Размещение проектируемого объекта на землях лесного фонда осуществляется при условии согласия землепользователей, возмещении убытков и упущенной выгоды за временные занятия земель.

Технико-экономические показатели земельного участка Куста скважин № 107 представлены в таблице 3.27.

Таблица 3.27 - Технико-экономические показатели земельного участка Куста скважин № 107

| Показатели | Количество |
| --- | --- |
| Площадь участка в условных границах насыпи*, га (по бровке насыпи) | 1,6169 |
| Количество скважин, шт. | 2 |
| Площадь застройки (включая эстакады), га | 0,4045 |
| Плотность застройки, % | 25,32 |
| Площадь технологической площадки с укрепленной обочиной, га | 0,0484 |
| Площадь автопроездов с обочиной, га | 0,2348 |
| Площадь незастроенной территории, га | 0,9292 |
| Площадь используемой территории, га | 0,6877 |
| Коэффициент используемой территории, % | 42,53 |

Расчет нарушенных площадей по типам почв выполнен на основании почвенных карт для куста скважин № 107, представленных в ш. ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-ИИ-ИЭИ.03.00.

Площади предполагаемого нарушения почвенного слоя по объекту «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Куст скважин № 107», представлены в таблице 3.28.

Таблица 3.28 - Площади нарушения почвенного слоя

| Тип почв | Площадь нарушаемых земель, га |
| --- | --- |
| Куст № 107 |  |
| Бурые лесные почвы | 0,0083 |
| Палево-метаморфические | 0,1390 |

*Антропогенно-нарушенная территория в расчете не учитывалась

Газопровод

Строительство газопровода-шлейфа выполняется открытым (траншейным) способом.

Разработка траншеи ведется одноковшовым экскаватором, засыпка бульдозером.

Ширина траншеи по дну в проекте принята не менее ширины режущей кромки рабочего органа машины – 2,5 м (Значение принято с учетом необходимой ширины траншеи, для монтажа балластирующих устройств).

Укладка проектируемых промысловых трубопроводов осуществляется в зависимости от несущей способности грунта и характеру передвижения строительной техники согласно СП 86.13330.2022 и времени производства работ, совмещенным или разделенным способом трубоукладчиком с бровки траншеи.

Фиксацию трубопроводов (ликвидацию захлестов) следует производить при температуре наружного воздуха не ниже минус 30 ⁰С.

Укладка трубопроводов выполняется в спрофилированную траншею. Для предотвращения механических повреждений изоляции трубопроводов при их укладке и засыпке траншеи смёрзшимся грунтом обратной засыпки, устраивается подушка мощностью 0,2 м и обсыпка на высоту 0,2 м над верхом трубопровода из сыпучемёрзлого песка. В многолетнемёрзлых грунтах подушка выполняет также и противопучинную функцию.

Воздействие на почвенный покров и рельеф местности произойдет в виде механического разрушения почвы, уничтожения растительности и загрязнения поверхности земли в пределах земельного отвода.

Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта

Воздействие на земельные угодья в период эксплуатации объекта определяются в следующем:

- изменение целевого назначения земель, предоставленных для эксплуатации объектов;

- воздействие транспортных средств при обслуживании объекта и сопутствующих сооружений;

- загрязнение почвенного покрова возможной утечкой нефтепродуктов при ремонтных работах или при аварийных ситуациях.

Результаты оценки воздействия на недра (геологическую среду)

Геологические условия

По данным инженерно-геологических изысканий выделены следующие инженерно-геологические условия.

Геологический разрез изучен глубиной до 17,0 м. Территория кустовой площадки сложена преимущественно глинистыми грунтами от твердой до мягкопластичной консистенции, с поверхности, перекрытые песчаными отложениями и почвенно-растительным слоем.

Грунты объединены в 5 инженерно-геологических элемента (ИГЭ):

- ИГЭ 61 - Мохово-растительный слой;

- ИГЭ 20811 - Суглинок твердомерзлый слабольдистый, в талом состоянии от твердого до полутвердого;

- ИГЭ 232000 - Суглинок тяжелый, пылеватый, полутвердый;

- ИГЭ 213000 - Суглинок легкий, пылеватый, тугопластичный;

- ИГЭ 214000 - Суглинок легкий, пылеватый, мягкопластичный с прослоями песка и включениями щебня.

Геологические и инженерно-геологические процессы и явления

В пределах исследуемой территории развит широкий комплекс криогенных геологических процессов, наиболее интенсивно протекающих в деятельном слое. Наиболее распространенными являются процессы, связанные с оттаиванием мерзлых пород, промерзание влажных пород (сезонного пучение, криогенное растрескивание).

Процесс подтопления имеет локальное распространение на участке изысканий, в соответствии с таблицей 5.1 СП 115.13330.2016 категория опасности процесса подтопления оценивается умеренно опасная (по площади развития).

Сезонное пучение грунтов сопровождает сезонное промерзание талых пород и промерзание сезонноталого слоя. Средняя величина площадного пучения сезонноталого слоя обычно в 1,5—2 раза меньше пучения слоя сезонного промерзания. Это связано с тем, что сезоннопромерзающий слой чаще всего является открытой системой и его промерзание сопровождается активной миграцией влаги. Промерзающий сезонноталый слой приближается к системе закрытого типа, когда миграция влаги из подстилающих мерзлых пород не происходит, а возможно только вертикальное миграционное перераспределение ее внутри слоя и боковое — за счет неравномерного промерзания. Поверхность земли при промерзании в результате пучения пород поднимается относительно неподвижного репера, следуя за увеличением мощности промерзающего слоя и достигая максимальной отметки на момент максимума промерзания. С началом оттаивания грунта поверхность будет вновь опускаться за счет вытаивания сегрегационных прослоев льда, пока не достигнет нулевой отметки репера.

На исследуемой территории сезонное пучение грунтов распространено повсеместно и зависит, главным образом, от геологического строения и влажности пород. Большее про-явления процесса ожидается на заболоченных участках (слаборасчлененных) в суглинистых заторфованных отложениях. Меньшее проявления процесса сезонного пучения будет происходить на склонах и водораздельных поверхностях, так как грунты обладают низкими показателями влажности и зачастую сложены слабопучинистыми и непучинистыми грунтами.

Морозное пучение дисперсных пород. Обусловлено увеличением объема замерзающей влаги и льдонакоплением (вследствие миграции воды) при промерзании. Этот процесс широко распространен как в криолитозоне, так и на территории с глубоким сезонным промерзанием пород. Наибольшие деформации пучения наблюдаются при промерзании в открытой системе хорошо влагопроводных, чаще всего пылеватых и водонасыщенных супесчаных и суглинистых пород при малых скоростях промерзания и близком расположении водоносного горизонта (миграционный механизм пучения).

Техногенные изменения природных условий на всех изучаемых объектах приведут к активизации процессов и повышению их опасности для сооружений при различных видах освоения (жилищном, промышленном). Степень активизации процессов в каждом конкретном районе зависит от тепловой инерции мерзлых толщ, их состава и криогенного строения, особенностей природной обстановки и характера техногенных воздействий и может быть оценена при условии организации стационарных участков наблюдений за развитием криогенных процессов.

В соответствии с СП 115.13330.2016 (Таблица 5.1) категория опасности природных процессов по плоскостной и овражной эрозии оценивается как опасная.

Криогенное выветривание. Это наиболее распространенный процесс в криолитозоне, а также в зоне устойчивого сезонного промерзания пород. Механизм этого процесса связан с фазовыми превращениями воды в породе при многократном повторении процесса промерзания—протаивания. При криогенном выветривании преобладает физическое разрушение пород, реализуемое с помощью криогидратационного механизма (расклинивающего действия тонких пленок воды) путем образования трещин, дробления обломков, образования мелкозема с размером фракций до крупной пыли, а также к агрегации глинистых частиц в тонкодисперсных отложениях. Процессы химического выветривания проявляются в весьма ослабленном виде. Процесс криогенного выветривания существенно зависит от рельефа и климатических условий и по-разному проявляется в скальных породах и в дисперсных породах различного состава. В результате криогенного выветривания отложения приобретают высокую пылеватость. Криогенное выветривание, как правило, не сопровождается образованием специфических, характерных только для него, экзогенных геологических явлений. Однако оно оказывает большое влияние на особенности формирования и развития практически всех геокриологических процессов и явлений, изменяя состав, свойства и облик горных пород.

Криогенное выветривание повсеместно распространено на исследуемой территории.

В соответствии с приложением Б СП 115.13330.2016 категория опасности природных процессов оценивается как – опасная и весьма опасная.

Оценка воздействия на геологическую среду

Наиболее масштабное воздействие на геологическую среду – механическое – будет оказано в период проведения строительных работ.

В период строительства основными факторами, негативно влияющими на состояние геологической среды, являются техногенные изменения природных условий на поверхности, которые возникают в результате:

- проведения работ по планировке местности;

- отсыпки площадок;

- возведения насыпей;

- проезда транспорта и строительной техники вне автодорог.

Характер изменения природных условий заключается, главным образом, в изменении условий тепловлагообмена системы грунт – атмосфера на поверхности, что может быть вызвано количественными и качественными нарушениями напочвенных покровов. Проведение строительных работ обуславливает изменения:

- отражательной способности поверхности;

- условий дренируемости осваиваемой территории;

- характера снегонакопления;

- термовлажностного режима грунтов сезонно-мерзлого слоя, а также температурного режима грунтов оснований.

В результате этого возможно изменение мощности сезонно-мерзлого и сезонно – талого слоев, среднегодовой температуры грунтов, возникновение или развитие негативных физико-геологических процессов и явлений (таких как пучение, обводнение и заболачивание территории), что может отрицательно сказаться на устойчивости проектируемых сооружений.

Из экзогенных процессов потенциальную опасность вызывает активизация подтопления в результате перекрытия поверхностного и грунтового стока, а также рост процессов линейной и боковой эрозии.

Воздействие на геологическую среду в процессе производства работ будет оказано на верхние геологические горизонты, которое связано с планировкой местности, выемкой и перемещением грунта. Воздействию подвергнется территория только в пределах зоны строительства.

Все земли после проведения работ благоустраиваются в соответствии с правилами пожарной и санитарной безопасности, а также безаварийной эксплуатации объектов.

В период эксплуатации коридора коммуникаций возможно развитие следующих процессов:

- эрозия грунтовой поверхности, нарушенной в процессе строительных работ;

- процессы морозного пучения.

Правильно организованные технические мероприятия по инженерной защите коридора коммуникаций, основанные на прогнозе развития опасных процессов, должны предотвратить неблагоприятные воздействия технической системы на геологическую среду.

Недра

В п. 2.5.4 и п. 2.5.11 настоящего тома представлены сведения о местоположении проектируемых объектов относительно месторождений полезных ископаемых и запасах пресных подземных вод.

Месторождения твердых и общераспространенных полезных ископаемых отсутствуют на территории проектируемых объектов.

Общераспространенные полезные ископаемые (песок и т.д.) используемые при строительстве приобретаются Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством на договорной основе.

Согласно данным тома 7.1 шифр: ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ПОС.01.00 проектом предусматриваются работы с применением привозного песка и торфа.

В соответствии с данными Заказчика (Приложение 14 к Заданию на производство проектных работ от 14.06.2024) для обеспечения потребности строительства в песке предусмотрено использование следующих карьеров:

- Карьер «Тымпучиканский №1п» (местоположение: географические координаты 109.95047 ВД, 60.257881 СШ) – от ВЖП на расстоянии 43,8 км.

- Месторождение песка «Граничное» (местоположение: Иркутская обл., Катангский район, Катангское лесничество, Катангское участковое лесничество, Ербогаченская дача, квартал № 54 (резервные леса), географические координаты 109.46665 ВД, 60.40004 СШ) - от ВЖП на расстоянии 66,6 км.

Круглогодичная доставка торфа возможна автомобильным и железнодорожным транспортом до г. Усть-Кут. Из г. Усть-Кут до пгт. Витим (протяженность 741 км) или                    г. Ленск (протяженность 942 км) в летний период (с конца мая до начала октября) возможна доставка водным (речным) транспортом.

Результаты воздействия на поверхностные и подземные воды

Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении инженерные сооружения находятся во взаимодействии с грунтовыми водами верхнего гидрогеологического этажа, среди которых выделяются воды сезонно-талого слоя (типа «верховодки»), порово-пластовых вод элювиально-делювиальных образований.

Данные водоносные горизонты имеют между собой гидравлическую связь, их пьезометрические уровни стремятся установиться примерно на одних глубинах, в связи с этим они могут рассматриваться как единый водоносный комплекс спорадического (не повсеместного) распространения.

Режим надмерзлотных вод непостоянен, зависит от температурного режима, количества выпавших осадков, режима поверхностных водотоков. Питание осуществляется за счет атмосферных осадков, поверхностных вод, а также за счет таяния льда в приповерхностном слое и внутри многолетнемерзлой толщи. Разгрузка вод происходит в понижения и западины рельефа, в ложбины стока, в ближайшие водоемы и водотоки, а также в нижележащие горизонты. Область питания подземных вод совпадает с областью их распространения.

Водоупором служат многолетнемерзлые грунты, слабопроницаемые глинистые отложения.

Наивысший уровень подземных вод следует ожидать в весенний период при снеготаянии и в период затяжных дождей. Максимальный прогнозируемый уровень грунтовых вод на высоту 0,5-1,0 м выше установившегося на период изысканий.

На период изысканий грунтовые воды вскрыты всеми скважинами. Глубина появления составляет 1,0 м - 14,2 м, глубина установления 9,7 м - 10,6 м.

Защищенность грунтовых вод. Качественная оценка защищенности грунтовых вод выполнена согласно Приложению Ж СП 502.1325800.2021. Сумма баллов, зависящая от условий залегания грунтовых вод, мощностей слабопроницаемых отложений и их литологического состава, определяет степень защищенности грунтовых вод.

Прогноз изменений гидрогеологических условий в процессе строительства и эксплуатации. Гидрогеологические условия и состав грунтовых вод может изменяться в результате вертикальной планировки местности при строительстве и эксплуатации объектов. Степень минерализации и химический состав подземных вод может существенно изменяться в связи с попаданием в них промышленных и сточных вод. В результате ранее неагрессивные и слабоагрессивные воды могут стать после освоения территории средне- и сильноагрессивными, что следует учитывать при проектировании.

Гидрологические условия

Гидрография района представлена ближайшими и пересекаемыми поверхностными водотоками постоянного стока в основном левобережной и частично правобережной части бассейна верхнего течения р. Нюя (левого притока первого порядка р. Лена).

Согласно ГОСТ 19179-73, ГОСТ Р 59054-2020 рассматриваемые поверхностные водотоки относятся к категории малых рек, так как общая площадь водосбора не превышает 2000 км2.

Река Нюя является левым притоком первого порядка реки Лена, впадая в нее на
2420 км от устья. Длина р. Нюя составляет 798 км, площадь бассейна — 38,1 тыс. км².

Река Нюя протекает в пределах Приленского плато. Река Нюя берёт своё начало на высоте около 450 м над уровнем моря на западе Приленского плато на востоке Среднесибирского плоскогорья. Исток реки находится на крайнем западе Якутии. В верховьях река протекает среди невысоких увалов, часто выходя в открытые шириной до   1,5 км заболоченные понижения. Река Нюя течёт в основном на восток, от среднего течения параллельно Лене, вдоль границы с Иркутской областью.

Пойма реки заболочена, имеется много термокарстовых озёр. В среднем и нижнем течении р. Нюя сильно извилиста. Ширина русла около устья достигает 420 м, а глубина —  3 м.

Гидрография района проектирования представлена ближайшими не пересекаемыми поверхностными водотоками постоянного стока - ручей б/н, который является правым притоком первого порядка р. Нюя.

Непосредственно на проектируемой территории поверхностные водные объекты отсутствуют.

Пересечение с водотоками при строительстве газосборного трубопровода КГС № 107 до точки врезки проектом не предусмотрено.

Объекты проектирования находятся вне границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водотоков и водоёмов.

Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды

Технические решения по водопотреблению и водоотведению на этапе строительства

Водопотребление

В период строительства вода потребляется на питьевые, хозяйственно-бытовые, производственные и противопожарные нужды. Персонал обеспечивается бутилированной водой питьевого качества.

Снабжение водой на хозяйственно-бытовые, производственные и противопожарные нужды предусматривается из источников водоснабжения вахтового жилого комплекса (ВЖК), расположенного в районе УКПГ с доставкой автоцистерной для перевозки воды питьевого качества на шасси КАМАЗ-43118 объемом 10200 л (или аналог).

Потребность в воде определяется суммой расхода воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды, а также пожаротушение.

Потребность в воде на хозяйственно-бытовые нужды

Потребность в воде для хозяйственно-бытовых нужд определена согласно «Методике по разработке удельных нормативов водопотребления и водоотведения для производственных объектов» по формуле

Qхоз=qу∙Пр∙Кч3600∙t+qд∙Пд60∙t1	,					(3)

где

qу – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего, 15 л;

qд – расход воды на прием душа одним работающим, 30 л;

Пр – численность работающих в наиболее загруженную смену, человек;

Пд – численность пользующихся душем (до 80 % от Пр), человек;

Кч – коэффициент часовой неравномерности водопотребления, Кч=2;

t1 –продолжительность использования душевой установки, 45 мин;

t – число часов в смене, t=12 ч.

Qхоз=15∙13∙23600∙12+30∙060∙45=0,01 л/с = 0,39 м3/смену

Потребность в воде на производственные нужды

Расход воды на производственные нужды, л/с определяется по формуле

Qпр=Кнqп∙Пп∙Кч3600∙t,						(4)

где 	qп=500 л – расход воды на производственного потребителя, л/с;

Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену (мойка машин, приготовление бетона и т.п.);

Кч – коэффициент часовой неравномерности водопотребления, Кч=1,5;

t – число часов в смене, t=12 ч;

Кн – коэффициент на неучтённый расход воды, Кн=1,2.

Qпр=1,2500∙2∙1,53600∙12=0,04 л/с = 1,8 м3/смену

Водоопеспечение работающих осуществляется с помощью встроенных емкостей (баков) периодического заполнения, рассчитанных на трехсуточный запас воды (по ГОСТ Р 58762-2019).

Потребность в воде на гидроиспытание

Объем воды для гидроиспытаний трубопроводов определяется по формуле

V=π∙d24·L,							(5)

где 	π=3,14 – математическая константа;

d – диаметр трубопровода (внутренний), м;

L – длина трубопровода.

V=3,14∙0,19924·109,55=3,4 м3 – для газопровода

V=3,14∙0,04524·111,04=0,2 м3 – для ингибиторопровода

Потребность в воде на пожаротушение

Расход воды на пожаротушение принимается - 5 л/сек, согласно МДС 12-46.2008. Продолжительность тушения пожара принимается 3 часа (СП 8.13130.2020 п. 6.3). Требуемый объем воды на пожаротушение составляет: 3 * 5 *3600 / 1000 = 54 м3.

Объединенные сведения об объемах водопотребления и водоотведения на период строительства приведены в таблице 3.29.

Таблица 3.29 - Сведения об объемах водопотребления и водоотведения на период строительства

| Наименование потребителя | Расход воды, л/с | Потребность в воде, м3 |
| --- | --- | --- |
| Производственные нужды | 0,04 | 168,5 |
| Санитарно-бытовые нужды | 0,01 | 36,5 |
| Гидроиспытание | - | 3,4 |
| Пожаротушение | 5,0 | 54,0 |

Водоотведение

В период строительства образуются хозяйственно-бытовые, производственные и поверхностные сточные воды.

Хозяйственно бытовые стоки (код ФККО 7 32 221 01 30 4 – жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин), образующиеся в период СМР, накапливаются в емкости хозяйственно-бытовых стоков (V=3 м3) и передаются по договору на обезвреживание ООО «Авакон» Республика Саха (Якутия), Ленский улус, земли лесного фонда, Таёжное участковое лесничество, квартал № 1707, выделы 16, 17, 28, 33 или другой специализированной организации.

Производственные стоки образуются в процессе технологического цикла - это сточные воды от гидравлического испытания трубопроводов, загрязненные минеральными частицами и окалиной.

Сброс воды после гидроиспытаний производится в разборные герметичные резервуары, не допускающие загрязнения окружающей среды и расположенные в подготовленном месте вне водоохранных зон водных объектов.

Качественная характеристика сточных вод от промывки и гидроиспытаний представлена в соответствии с результатами экспертных оценок, представленных в письме ВНИИСТ от 27.01.1988 № 314/ЛМП «По вопросу содержания дополнительных примесей в воде после промывки и гидроиспытаний». Концентрация загрязняющих веществ в стоках составит: грунт 600 мг/л, ржавчина - 50 мг/л, сварочный шлак - 5 мг/м3.

Производственные стоки (вода после проведения промывки и гидравлических испытаний трубопроводов) вывозятся на очистные сооружения, расположенные в районе УКПГ.

Поверхностные сточные воды

Работа техники по строительству объекта, входящими в их инфраструктуру, производится не одновременно на всей площади отвода под строительную площадку. Общая площадь максимальной строительно-монтажной площадки с одновременно работающей техникой принимается равной 0,4 га. Строительная площадка планируется и имеет грунтовое покрытие. По мере производства работ объекта площадка строительства перемещается в полосе отвода.

Дождевые стоки и талые воды имеют сезонный характер образования, большую неравномерность объемов во времени. В основе своей представляют маломинерализованную воду атмосферного происхождения, загрязненную твердыми взвешенными частицами почво-грунтов.

Согласно Календарному плану строительства куста скважин № 107, срок производства строительно-монтажных работ составляет 3,6 месяца.

Продолжительность проведения работ учитывается при определении объема сточных вод с площадок строительства.

Расчет объемов стоков дождевых и талых вод со строительных площадок выполнен согласно п.7.2 СП 32.13330.2018 "Канализация. Наружные сети и сооружения"

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на площадках предприятий в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий (Wг), м3

Wг=Wд+Wт+Wм ,					(6)

где Wд, Wт и Wм – среднегодовые объёмы дождевых, талых и поливомоечных вод соответственно, м³.

Среднегодовой объём дождевых Wд и талых Wт вод, м3 , стекающих промышленных площадок, определяется по формулам

Wд = 10•hд•Ψд•F,					(7)

Wт = 10•hт•Ψт F•Ку ,					(8)

где

10 – переводной коэффициент;

F – общая площадь стока, га (0,4 га);

hд и hт – слой осадков за тёплый (228 мм) и холодный (171 мм) период года соответственно, мм, определяется, по таблицам СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;

Ψд и Ψт – общие коэффициенты стока дождевых и талых вод соответственно;

Ку – коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега. Ky=1-Fу/F= 1

Wд = 10•hд•Ψд•F = 10*228*0,2*0,4=182,4 м³ /год

Wт = 10•hт•Ψт F•Ку = 10•171•0,6*0,4*1=410,4 м³ /год

Wг=182,4 +410,4=592,8 м³/год

Итого, объем стока дождевых и талых вод за период производства работ с площади водосбора 592,8/12*3,6=177,8 м³/период

Для сбора поверхностных ливневых стоков в период эксплуатации в ходе инженерной подготовки площадки выполнено устройство водоотводной канавы вдоль бровки насыпи площадки. Выход водоотводной канавы предусмотрен в приямок. Расположение и конструкция укрепления водоотводной канавы представлена на листе 5 
ш. ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ПЗУ.01.00-ГЧ-005.

В период строительства данная водоотводная канава с приямком используется для отведения поверхностных стоков с территории строительной площадки. Далее поверхностные стоки вывозятся на очистные сооружения УКПГ.

Концентрации загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах с площадок строительства представлены в таблице 3.30.

Таблица 3.30 - Концентрации загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах с площадок строительства

| Показатель | Единица измерения | Концентрация загрязняющих веществ поверхностных сточных вод с площадок строительства (СП 32.13330.2018) |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | мг/л | 600 |
| Нефтепродукты | мг/л | 60 |

В зимний период, а также в случае возникновения аварийной ситуации возможно образование загрязненного снега.

Мероприятия по обращению с загрязненным снегом предусматривают его сбор в бочки (объем 200 л) или погрузку непосредственно в автосамосвалы, кузов которых выстлан противофильтрационным слоем ПФП из пленки полиэтиленовой на переработку.

Вывоз загрязнённого снега осуществляется на очистные сооружения, расположенные в районе УКПГ.

Технические решения по водопотреблению и водоотведению на этапе эксплуатации

Водопотребление

Эксплуатация проектируемых объектов предусмотрена без постоянного обслуживающего персонала.

Обслуживание площадки Куста скважин № 107 производится бригадой из 4 человек. Расход на хозяйственно-питьевые нужды площадки составляет

4 чел × 25 л/(сут×чел) = 0,10 м³/сут (периодическое обслуживание).

Производственное водоснабжение проектом не предусмотрено.

Водоотведение

Для соблюдения санитарно-гигиенических условий работающих на кустовых площадках выездных бригад, персонал обеспечивается мобильным блоком обогрева, оборудованным туалетной кабиной, привозимым на период обслуживания. Водоотведение бытовых стоков составляет 0,1 м³/сут.

Количество загрязняющих воду веществ на одного работающего для определения их концентрации в бытовых сточных водах принято по таблице 19 СП 32.13330.2018. Качественные показатели состава бытовых сточных вод см. таблицу 3.31.

Таблица 3.31 - Качественные показатели состава бытовых сточных вод

| Система канали-зации | Расход суточных вод, м3/сут | Загрязняющее вещество | Концентрация загрязняющих веществ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во на одного человека, г/сут | Перед очистными сооружениями, мл/л | После очистных сооружений |
| Бытовые стоки | 0,1 | Взвешенные вещества | 65 | 2600 | Мобильная туалетная кабина во время обслуживания объекта |
|  |  | БПК полн. неосветленной жидкости | 75 | 3000 |  |
|  |  | БПК полн. осветленной жидкости | 40 | 1600 |  |
|  |  | Азот аммонийных солей | 8 | 320 |  |
|  |  | Фосфаты | 3,3 | 132 |  |
|  |  | В т.ч. от моющих веществ | 1,6 | 64 |  |
|  |  | Хлориды | 9 | 360 |  |
|  |  | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) | 2,5 | 100 |  |

При ремонте скважинного оборудования сбор загрязненных стоков осуществляется в инвентарные поддоны и емкости. Производственные стоки вывозятся на очистные сооружения, расположенные в районе УКПГ.

Для сбора поверхностных ливневых стоков в период эксплуатации проектом предусмотрено устройство водоотводной канавы вдоль бровки насыпи площадки. Выход водоотводной канавы предусмотрен в приямок. Далее поверхностные стоки вывозятся на очистные сооружения УКПГ.

Вывод

В период строительства/эксплуатации не предусмотрен забор воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды из подземных или поверхностных водных объектов, а также - сброс воды в поверхностные или подземные водные объекты.

Проектируемые площадные и линейные объекты расположены за пределами водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) водных объектов.

Результаты оценки воздействия на растительный покров территории

Характеристика растительности

Согласно геоботаническому районированию, территория проектирования относится к Средне-Сибирской провинции Восточно-Сибирской подобласти светлохвойных лесов, Евразиатской хвойно-лесной (таёжной) области.

Для Юго-Западной Якутии характерно почти полное отсутствие лиственничников сухих местопроизрастаний. В состав лесов на хорошо дренированных почвах с абсолютными высотами не менее 400 м над уровнем моря входит кедр сибирский. Кедр сибирский чаще входит в состав с лиственницей Гмелина, реже с сосной обыкновенной и пихтой сибирской.

На более высоких уровнях в западной части района обычно в виде подроста произрастает пихта сибирская. Вершины увалов и верхние участки хорошо дренированных южных склонов с песчаными, супесчаными и суглинистыми почвами покрыты лиственнично-сосновыми и сосновыми насаждениями. Сосна обыкновенная занимает 16,5 % покрытой лесом территории района. В сложении древостоя кроме сосны обязательно участвует лиственница и береза. Распространены сосняки сухих и средневлажных типов -толокнянковые и брусничного ряда и их производные. Ель сибирская распространена не только в приречных насаждениях, но на слабо дренированных участках и склонах северной экспозиции в небольшой примеси участвует в сложении лиственничных древостоев.

Болотная растительность на территории района проектирования занимает небольшие площади и приурочена к долинам и водоразделам рек. В основном распространены травяные, кустарничковые и моховые болота. Видовой состав их довольно однообразен, встречаются багульник болотный, брусника, голубика, ерниковые березы, в травяном покрове – пушицы, осоки и др. На равнинных участках наиболее часто встречаются мелкоосоково-моховые болта из осоки топяной с господством в моховом покрове Drepanocladus. На водоразделах распространены осоко-сфагновые болота с лиственничными, реже сосновыми и еловыми рединами. В травяно-кустарничковом покрове обильны багульник, брусника, клюква мелкоплодная, местами подбел многолистный. Моховой покров сплошной господствуют Sphagnum s.l. Среди приречных сырых лесов встречаются небольшие участки разнотравных болот, в травяно-кустарничковом покрове которых преобладают сабельник болотный, осока шаровидная, калужница болотная, вейник Лангсдорфа, голубика и др. Моховой покров хорошо развит, господствует Aulacomnium palustre.

Кустарниковая растительность. По берегам озер и поймам рек произрастают заросли ивняков, черемухи, кизильника и других кустарников, в которых много красочного разнотравья: лилии пенсильванская и кудреватая, купальница, акониты, живокости, красоднев и пр. В долинах рек широко, вдоль берега узкой полосой встречаются ивняки травяные из ив корзиночной и шерстистопобеговой. Из кустарниковых сообществ широко распространены ерники из березы кустарниковой, изредка из березы тощей, в сочетании с болотами и заболоченными лугами. Они приурочены к нешироким долинам мелких речек, также занимают ложбинки среди тайги.

На основании изучения литературных данных на территории проектирования выделены основные типы естественного растительного покрова:

Лиственничники голубичные лишайниково-моховые (рис. 3.3) занимают водораздельные плоскоравнинные поверхности. Общее проективное покрытие 90 %. Древостой двухъярусный, среднесомкнутый, сомкнутость первого яруса 0,3, в его составе – лиственница высотой 10 м - 12 м, диаметром 10 см, во втором с сомкнутостью 0,4 – береза плосколистная высотой 8 м. В разреженном подлеске – ольховник кустарниковый, единичная ива.

В хорошо развитом травяно-кустарничковом ярусе с проективным покрытием 60 % преобладает голубика, примесь образуют багульник болотный и брусника. Встречаются шикша черная, копеечник альпийский. Мохово-лишайниковый покров развит – покрытие оставляет 80 % - 90 %, преобладают зеленые мхи разнообразного состава.

Рисунок 3.3 -  Лиственничники голубичные лишайниково-моховые растительные сообщества

Лиственничники с сосной голубичные зеленомошные встречаются на плоских водоразделах. Общее проективное покрытие 70 %. Древостой смешанный, в его составе – лиственница, сосна, береза.

В травяно-кустарничковом ярусе с проективным покрытием 50 % присутствует можжевельник, примесь образуют багульник и брусника. Мохово-лишайниковый покров развит – покрытие оставляет 80 % - 90 %, преобладают зеленые мхи разнообразного состава.

Лиственничники ольховниковые брусничные (рис. 3.4) распространены по пологим склонам. Древостой смешанный, разновозрастной. Общее проективное покрытие – 80 %. Сомкнутость подлеска - 0,6-0,8. Высота самых крупных кустов ольховника достигает 3,5 м. Встречается сосна, береза.

Травяно-кустарничковый ярус хорошо выражен. В нем преобладает брусника, примесь образует голубика, смородина. Из травянистых видов встречается иван-чай узколистный, копеечник альпийский, пижма, подорожник средний, хвощ полевой.

Рисунок 3.4 - Лиственничники ольховниковые брусничные растительные сообщества

Лиственничники багульниково-брусничные (рис. 3.5). Формируются на пологих склонах всех экспозиций, вершинах грив, холмов и увалов на таёжных слабооподзоленных суглинисто-щебнистых почвах. Характеризуются средне- или высокополнотным и среднепроизводительным лиственничным (Larix dahurica) с примесью ели (Piceae obovata), сосны (Pinus silvestris) древостоем сомкнутостью 0.7–0.8. В подросте лиственница, сосна, кедр (Pinus sibirica), берёза (Betula alba).

Подлесок слабо развит или отсутствует. Представлен в основном багульником, единично встречается можжевельник (Juniperus communis).

Травяно-кустарничковый покров слабо выражен (проективное покрытие 20–30 %), в нём доминируют брусника (Vaccinium vitis-idaea), багульник (Ledum palustre), голубика (Vaccinium uliginosum), водяника (Empetrum nigrum). Моховый покров разрежен, покрытие не превышает 25 %.

Рисунок 3.5 - Лиственничники багульниково-брусничные растительные сообщества

Сосняки бруснично-толокнянковые (рис. 3.6) встречаются среди лиственничной тайги на песчаных сухих почвах. Древостой сосновый, в примеси береза. Подлесок слабо развит и образован шиповником. Травяно-кустарничковый покров с покрытием до 80 % с господством толокнянки и брусники.

Рисунок 3.6 - Сосняки бруснично-толокнянковые растительные сообщества

Ельники зеленомошные распространены на надпойменных террасах и имеют прерывистое, ленточное расположение. С удалением от края террас ельники постепенно сменяются лиственничниками.

Преобладает ель сибирская, к ней примешиваются лиственница Гмелина и береза плосколистная. Общее проективное покрытие 70 % - 80 %. Древостой чистый, сомкнутость крон до 0,7. Высота деревьев 17-18 м. Подлесок изреженный, не образует сомкнутого полога – 0,5, в его сложении участвуют ива и шиповник иглистый. Моховой покров почти сплошной – покрытие до 90 %, образован зелеными мхами.

Разнотравно-осоковый луг (рис. 3.7) представлен по берегам рек (среднее покрытие  80 %). Микрорельеф слабокочкарный. Увлажнение повышенное. Средняя высота травостоя 50-60 см. Господствует болотница болотная, кровохлебка, осока буроватая.

Рисунок 3.7 - Разнотравно-осоковые растительные сообщества

Основные ландшафты проектируемой территории:

- пологая слаборасчлененная хорошо дренированная поверхность водораздела с постпирогенным березово-лиственничным травяно-кустарниковым лесом на палево-метаморфических почвах;

- пологая слаборасчлененная хорошо дренированная поверхность водораздела с березово-лиственничным травяно-кустарничковым лесом на палево-метаморфических почвах;

- пологая слаборасчлененная хорошо дренированная поверхность водораздела с лиственнично-березовым травяно-кустарниковым лесом на бурых лесных почвах.

Растительность на территории проектируемого Куста скважин № 107 представлена следующими сообществами (рис. 3.8):

- сообщества лиственнично-березовых лесов;

- сообщества постпирогенных березово-лиственничных лесов;

- сообщества березово-лиственничных лесов.

Рисунок 3.8 – Карта растительности и животного мира района проектирования

Редкие и охраняемые виды растений и грибов

По данным ГБУ Республики Саха (Якутия) «Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий» (письмо от 20.12.2023 № 507/01-2524), в районе проектирования могут быть встречены растения, внесенные в Красную Книгу РФ и в Красную книгу Республики Саха (Якутия) (Приложение К, тома 8.1.2,                                             ш: ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.01.02-ТЧ-001). Перечень краснокнижных растений представлены в таблице 3.32.

Таблица 3.32 - Вероятное присутствие краснокнижных растений в районе участка проектирования

| Семейство, вид | Статус по региональной Красной книге РС (Я) | Статус по Красной книге РФ | Места произрастания |
| --- | --- | --- | --- |
| Aualegia sibirica Водосбор сибирский | IIб. Численность популяций сокращается в результате чрезмерного использования их человеком и может быть стабилизирована специальными мерами охраны (ресурсные растения) | - | Растет в хвойных и смешенных лесах, на их опушках. |
| Cypripedium guttatum Башмачок пятнистый |  | - | Произрастает в хвойных, березовых, смешанных и лиственничных лесах, ивняках, по лесным полянам и опушкам, предпочитает карбонатную породу. |
| Aconitum volubile Борец вьющийся | IIIг. Редкий вид | - | Растет на лесных опушках, в прибрежных кустарниках, на сырых лугах. |
| Trollius asiaticus Купальница азиатская | IIб. Численность популяций сокращается в результате чрезмерного использования их человеком и может быть стабилизирована специальными мерами охраны (ресурсные растения) | - | Растет на влажных лугах, в зарослях кустарников и по опушкам сырых лесов. |
| Liliumm pilosiusculut Лилия кудреватая |  | - | Растет на пойменных лугах, в травяных лиственничных, сосновых и смешенных лесах, в долинных кустарниках, на приречных лугах. |

В ходе инженерно-экологических изысканий на участке проведения работ редкие виды растений, занесенные в Красные книги Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации, не встречены.

Оценка воздействия на растительный покров

Период строительства.

Границы зоны воздействия на почвенно-растительный покров ограничиваются пределами строительной площадки.

Воздействие на растительный мир района строительства проектируемых объектов будет связано:

- с сокращением площадей занятых растительностью в результате ее  расчистки;

- с непосредственным погребением растительного покрова при отсыпке площадных объектов и автодорог;

- с механическим повреждением растительного покрова при перемещении гусеничной техники и транспорта;

- с изменением гидрологического режима территории и, как следствие этого, изменением структуры фитоценозов.

Площади предполагаемого нарушения растительного покрова по объекту «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Куст скважин № 107» представлены в таблице 3.33.

Таблица 3.33 - Площади нарушения растительного покрова по объекту «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Куст скважин № 107»

| Тип растительности | Площадь нарушаемых земель, га |
| --- | --- |
| Куст № 107 |  |
| Сообщества лиственнично-березовых лесов | 0,008 |
| Сообщества постпирогенных березово-лиственничных лесов | 0,005 |
| Сообщества березово-лиственничных лесов | 0,1343 |

В пределах участка работ происходит привнесение загрязняющих веществ строительной техникой, транспортными средствами и отдельными технологическими процессами. Воздействие выбросов ЗВ на растительность происходит только в период производства работ по строительству.

Негативное воздействие на растительный мир при проведении работ по строительству будет иметь локальный характер и не повлечет за собой необратимых экзогенных процессов и экологических нарушений в районе размещения объекта. Режим восстановления растительного покрова в дальнейшем будет определяться рекультивацией территории.

Объекты строительства располагаются вне заповедных и особо охраняемых природных территорий

Расчет нарушенных площадей по типам растительности выполнен на основании карт растительного покрова для Куста скважин № 107, представленных в 
ш. ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-ИИ-ИЭИ.03.00-ГЧ.

Период эксплуатации.

В период эксплуатации проектируемых объектов воздействие на растительный покров можно ожидать в результате поступления выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и как следствие химическое загрязнение растительности прилегающих территорий, а также при возникновении внештатной ситуации (разлив нефти, пожар) и ликвидации ее последствий.

Результаты оценки воздействия на животный мир

Характеристика животного мира

Ихтиофауна

Ихтиофауна участка проектирования по натурным, литературным данным и опросным сведениям представлена 6 отрядами, 7 семействами:

Отряд Salmoniformes- Лососеобразных

Семейство Salmonidae - Лососевые

Brachymystax lenok (Pallas, 1773) - Ленок

Thymallus arcticus - Сибирский хариус

Отряд Cypriniformes - Карпообразные

Семейство Cyprinidae Fleming, 1822 - Карповые

Leuciscus leciscus baicalensis (Dybowski, 1874) – Сибирский елец

Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) – Речной гольян (Обыкновенный)

Rutilus rutilus lacustris – Сибирская плотва

Barbatula toni - Сибирский усатый голец

Семейство Cobitidae – Вьюно́вые

Сobitis melanoleuca – Сибирская щиповка

Отряд Esociformes - Щукообразные

Семейство Esocidae Cuvie, 1816 - Щуковые

Esox lucius Linnaeus, 1758 – Обыкновенная щука

Отряд Scorpaeniformes - Скорпенообра́зные

Семейство Cottidae - Рогатковые

Cottus poecilopus – Пестроногий подкаменщик

Отряд Perciformes – Окунеобразные

Семейство Percidae Cuvier, 1816 – Окуневые

Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 – Речной окунь

Отряд Petromyzontiformes - Миногообразные

Семейство Petromyzontidae - Миноговые

Lethenteron kessleri - Сибирская минога

Характеристика рыбного населения пересекаемых водотоков

Thymallus arcticus - Сибирский хариус

Сибирский хариус распространен по всей Сибири. Наиболее многочислен в верхних притоках Оби, Енисея, Лены, Амура и других сибирских рек, а также в озере Байкал. Окраска хариусов различна: встречаются серебристые, коричневые, пестрые и даже почти черные. Скорость роста хариусов зависит от условий существования, прежде всего от размеров и глубины водоемов, от продолжительности сезона открытой воды и обилия корма. В больших реках южной части региона (особенно там, где есть нерестилища лососей) хариус быстро растет, набирая за 8 — 10 лет жизни вес 1 — 1,5 килограмма.

Хариус размножается весной или в начале лета в период максимального подъема воды во время половодья. Нерестилища обычно расположены в удаленных от основного русла протоках с небольшим течением и песчано-галечным дном. Вода в таких местах остается прозрачной даже во время паводка. Места нереста озерных хариусов могут располагаться в озере вблизи берегов или в ручьях, впадающих в озеро.

Brachymystax lenok – ленок. Весной после вскрытия реки, половозрелые особи поднимаются на нерест в притоки горного типа. Неполовозрелые особи также заходят в притоки, но по ним высоко не поднимаются, а размещаются главным образом в их нижнем течении. После нереста ленок некоторое время остается вблизи нерестилищ и только при резком снижении уровня воды покидает притоки и выходит в основные реки. Половой зрелости достигает в возрасте 5+ лет. Абсолютная плодовитость колеблется от 2240 до 8998 икринок, составляя в среднем 5624. Ленок питается беспозвоночными и молодью рыб. Ленок чувствителен как к перепромыслу, так и к загрязнению среды обитания, которые в очень короткие сроки могут поставить его популяцию на грань исчезновения. Ценная промысловая рыба.

Esox lucius – обыкновенная щука. Одна из наиболее широко распространенных хищных рыб в бассейне р. Лена. Численность щуки заметно снижается с осенним понижением уровня и температуры воды. Отмечается высокой требовательностью к химическим и физическим свойствам среды обитания. В летний период занимает участки рек с замедленным течением и зарослями высшей водной растительности. Как все хищники ведут одиночный образ жизни, образуя стаи лишь весной в период нереста и поздней осенью. Щукам свойственны суточные кормовые миграции к отмелям и берегам. Охотятся щуки в вечерние и утренние часы, редко днем. Половой зрелости достигает в возрасте          3-4 лет. Нерест в конце мая – начале июня. Дальние миграции щуки не отмечены. Рост ее находится в зависимости от кормности водоема, пищевой конкуренции со стороны других рыб и уровенного режима воды. Населяет участки с замедленным течением, предпочитает тихие воды мелководных заливов с зарослями подводной растительности, где обычно водится молодь рыб. Крупная щука держится в глубоких местах, вблизи перекатов, около устьев небольших речек, по которым обычно спускается молодь рыб, а средняя и мелкая – около кромки водной растительности. Кормовые угодья щуки расположены недалеко от мест нереста.

Phoxinus phoxinus – речной гольян. Гольян любит холодную воду и потому преимущественно держится в небольших, быстротекущих речках, даже в ручьях с каменистым или песчаным дном, и всего многочисленнее в горных речках Крыма, Зауральского края и, вероятно, Кавказа. Теплой, медленно текущей воды он, видимо, избегает и потому очень редок в больших реках, также озерах (например, в Онежском крае) и тут попадается большей частью у каменистых берегов

Гольяны едят рыбью молодь, уснувших рыб и всякую падаль, изредка и водоросли. В одиночку гольяны попадаются крайне редко и всегда живут большими или меньшими стайками, особенно во время нереста. Самцы отличаются от самок меньшим ростом, более тупым носом и более яркими цветами, но голова и нос покрываются острыми, роговидными бородавочками не у одних молошников, а также у всех икряников. Икра гольянов очень мелкозерниста и многочисленна, и они выпускают ее на камни; сначала, как говорят рыбаки, трутся о камни самки, а потом самцы.

Perca fluviatilus – речной окунь. Окунь - озёрно-речной вид, приспособленный к жизни в прибрежной зарослевой зоне водоёмов. В реках населяет, как правило, их нижние и средние участки. Ведёт стайный образ жизни. Протяжённых миграций не совершает.

В водоёмах Якутии окунь становится половозрелым в 2-3 года, но в северных районах региона - в 3+-4+. Величина плодовитости изменяется в пределах от 14 до 162 тыс. икринок. Икра в виде длинных сетчатых лент откладывается на прошлогоднюю растительность. Нерест однократный.

Спектр пищевых компонентов молоди окуня, в основном, сформирован за счёт личинок хирономид. По достижению половой зрелости отмечается переход на потребление рыб. Небольшую долю в пище составляют личинки амфибиотических насекомых - подёнок, мошек, ручейников.

Rutilis rutilis lacustris – сибирская плотва. Обитает в прибрежных участках реки с замедленным течением, но чаще встречается в глубоких заливах и курьях. Половозрелой становится на 4-5 году жизни. Нерестится в конце мая – начале июня после ледохода, икра откладывается на растительный субстрат залитой весенней водой поймы. Сроки нереста плотвы совпадают со сроками нереста окуня и зависят от температурного режима среды обитания, который является основным стартовым условием нереста.

Сobitis melanoleuca – сибирская щиповка. Обитает в руслах больших рек, в притоках, горных речках, крупных и мелких озерах, отмечена даже в прудах. В реках предпочитает илисто-песчаные прибрежья, мелководные заливы и протоки; из озер выбирает мезотрофные и эвтрофные. Обычно в реках держится в заводях, заливах и участках с тихим течением. Часто встречается вместе с сибирским гольцом. Далеких перемещений в водоеме не совершает. Много времени проводит, зарывшись в песок.

Половозрелой в Забайкалье и Якутии становится на 3-м году жизни при длине 7см -8 см и массе 2,0 г-2,5 г. Плодовитость составляет 156-3276 икринок в Забайкалье и 476-918 — в Якутии. Икра желтого цвета. Размножение бывает при температуре воды 17 °С -25 °С, на юге ареала — это май-июнь, на севере — июнь-июль.

Lethenteron kessleri - Сибирская минога. Вид пресноводных непаразитических бесчелюстных семейства миноговых встречается в реках бассейна Северного Ледовитого и Атлантического океанов от Северной Двины на западе до рек Чукотки.

Представители этой группы позвоночных животных, в отличие от рыб, не имеют настоящих челюстей, их рот превращен в присасывательную воронку, на поверхности которой и на языке находятся роговые зубы. Тело голое, покрытое слизью.

Живут на мелководьях, преимущественно в сильно заиленных участках, заходят на заливаемые луга и во временные водоемы. При их пересыхании зарываются в грунт и образуют своеобразную капсулу, оставаясь живыми. Осенью, перед ледоставом, личинки миноги выходят на зимовку в реки. Пескоройки питаются микроскопическими водорослями (зеленые, эвгленовые, диатомовые) и зоопланктоном (ветвистоусые, веслоногие, остракоды).

Из-за малых размеров промыслового значения не имеет, иногда используется как наживка в спортивном рыболовстве.

Большая часть видов относится к бореально-равнинному фаунистическому комплексу: щука, сибирский елец, окунь. Один вид – речной гольян – представляет бореально-предгорный фаунистический комплекс.

По времени нереста эти виды могут быть разделены на весенне-нерестующих – елец, щука, ленок, окунь и летне-нерестующих – речной гольян; по продолжительности периода икрометания на рыб с порционным нерестом – озерный гольян и с единовременным – все остальные виды; по предпочитаемому нерестовому субстрату на литофилов – речной гольян, ленок и на фитофилов – елец, озерный гольян, щука, окунь.

Орнитофауна

Население птиц, связанных с лесными угодьями, состоит из 16 видов: глухарь, рябчик, желна, пестрый дятел, лесной конек, пятнистый конек, горная трясогузка, кедровка, кукша, ворон, пеночки, обыкновенная горихвостка, синехвостка, буроголовая гаичка, обыкновенный поползень, овсянка крошка. Связаны с болотно-озерными и речными местообитаниями 34 видов: чирок-свистунок, шилохвост, тетеревятник, черный коршун, обыкновенный канюк, большой улит, черныш, перевозчик, бекас, речная крачка, глухарь, горная трясогузка, желтая трясогузка, кедровка, кукша, черная ворона, лесной конек, зеленый конек, сибирский жулан, серый сорокопут, рыжий дрозд, певчий сверчок, пеночка, буроголовая гаичка, черноголовый чекан, соловей-красношейка, обыкновенная чечевица, овсянка-крошка, кряква, клоктун, обыкновенный гоголь, длинноносый крохаль, чибис, белопоясный стриж.

По литературным данным и на основании собственных наблюдений в районе исследований и сопредельных территориях может быть отмечено 39 видов промысловых птиц, из наибольшим видовым разнообразием представлены: гусеобразные - 15, ржанкообразные - 17 и курообразные - 5 видов (Таблица 3.36), согласно Постановлению Правительства РФ от 26.12.1995 № 1289. Однако реальное промысловое значение имеют гусеообразные и тетеревиные птицы. Из ржанкообразных, которые могут представлять интерес как объекты промысла, можно отметить лишь турухтана. В районе исследований имеются подходящие условия для гнездования некоторых промысловых водно-болотных птиц. Обследованную территорию можно рассматривать как место воспроизводства обыкновенного гоголя, длинноносого крохаля, чирка свистунка, кряквы, шилохвости, хохлатой чернети.

На основе литературных и опросных данных можно предположить, что в период сезонных миграций промысловые водно-болотные птицы активно используют долины и русла рек Приленского плато (Таблица 3.34). Для выяснения интенсивности и сроков пролета птиц необходимо проведение здесь полно сезонных орнитологических наблюдений.

По литературным данным в настоящее время могут встречаться 5 видов тетеревиных птиц - белая куропатка, тетерев, глухарь, каменный глухарь, рябчик. За все время работ в летний период в районе исследований нами не встречены тетерев и белая куропатка. Следует отметить, что глухарь является обычным видом в малодоступных территориях западной части Приленского плато, а каменный глухарь во время работ не отмечался.

Таблица 3.34 - Перечень видов птиц западной и центральной части Приленского плато, которые могут быть отнесены к объектам охоты

| № | Вид | Характер пребывания |
| --- | --- | --- |
|  | Отряд Гагарообразные - Gaviiformes Чернозобая гагара - Gavia arctica L. | ГП |
|  | Отряд Гусеобразные - Anseriformes Белолобый гусь - Anser albifrons Scop. | П |
|  | Гуменник - Anser fabalis Latl1am | П |
|  | Кряква - Anas platyrhynchos L. | ГП |
|  | Чирок-свистунок - Anas crecca L. | ГП |
|  | Свиязь - Anas Penelope L. | ГП |
|  | Шилохвость - Anas acuta L. | ГП |
|  | Чирок-трескунок - Аnаs querquedula L. | ГП |
|  | Широконоска - Аnаs clypeata L. | ГП |
|  | Хохлатая чернеть - Avthya fuligu la L. | ГП |
|  | Морская чернеть - Aythya mari la L. | П |
|  | Морянка - Clangu la hyema lis L. | П |
|  | Обыкновенный гоголь - Bucephala clangula | ГП |
|  | Луток - Mergus albellus L. | ГП |
|  | Длинноносый крохаль - Mergus serrator L. | ГП |
|  | Большой крохаль - Mergus merga nser L. | ГП |
|  | Отряд Курообразные - Galliformes Белая куропатка - Lagopus lagopus L. | О |
|  | Тетерев - Lyrurus tetrix L. | О |
|  | Каменный глухарь - Tetrao parvi rostris Вр. | О |
|  | Глухарь - Tetrao paгvi rostr is Вр. | О |
|  | Рябчик - Tetraster bonasia L. | О |
|  | Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes Тулес - Pluvialis squatarola L. | П |
|  | Хрустан - Eudromi as morinellus L. | П |

| № | Вид | Характер пребывания |
| --- | --- | --- |
|  | Черныш - Tringa ochropus L. | ГП |
|  | Фифи - Triпga glareola L. | ГП |
|  | Большой улит - Triпga пebularia Gunn . | ГП |
|  | Щеголь- Tringa erythropus Pall . | П |
|  | Перевозчик - Actitis hypolecos L. | ГП |
|  | Мородунка - Xeпus cinereus G Dld. | ГП |
|  | Турухтан - Philomachus pugпax L. | П |
|  | Бекас - Gal linago gallinago L. | ГП |
|  | Азиатский бекас - Gallinago stenura Bonaparte | ГП |
|  | Вальдшнеп - Scolopax rusticola L. | ГП |
|  | Средний кроншнеп - Numenius phaeopus L. | П |
|  | Озерная чайка - Larus ridibundus L. | ГП |
|  | Серебристая чайка - Larus argrentatus Роntорр. | П |
|  | Сизая чайка - Larus canus L. | ГП |
|  | Речная крачка - Sterпa hirundo L. | ГП |
|  | Отряд Голубеобразные - Columblformes Большая горлица - Streptopelia orientalis Latham | ГП |

Примечания: О - оседлый; ГП- гнездящийся перелетный; П- пролетный; З- залетный

Список особо охраняемых птиц, которые могут встречаться в районе исследований во время залетов, сезонных миграций или на гнездовье, включает 4 вида, из них 2 занесены в Красную книгу РФ (2001) и разные международные списки и конвенции, 14 – в Красную книгу Республики Саха (Якутия) (2003) (Таблица 3.35).

Таблица 3.35 - Перечень редких и охраняемых видов птиц района проектирования

| Вид | Категория | Характеристика вида |
| --- | --- | --- |
| Серый журавль | I | Редкий, перелетный вид. Занесен в Красные книги МСОП, РФ, РС (Я) и другие региональный перечни редких видов. Может отмечаться в районе исследований на пролете и гнездовье. |
| Клоктун | II | Многочисленный в прошлом вид, в настоящее время редок. Внесен в Красные книги РФ, севера Дальнего Востока, Красноярского края, а также в ряд международных конвенций по охране мигрирующих птиц |
| Скопа | II | Очень редкий, спорадично распространенный вид с сокращающейся численностью. Район исследований входит в гнездовой ареал этого вида. |
| Беркут | II | В большинстве районов очень редок, прослеживается тенденция уменьшения численности. |
| Орлан-белохвост | II | Широко распространенный вид с уменьшающейся численностью. Район исследований входит в гнездовой ареал этого вида. |
| Сапсан | II | Ранее обычный, сейчас редкий вид. Численность сокращается. Район исследований входит в гнездовой ареал этого вида. |
| Дальневосточный кроншнеп | II | Редкий вид с сокращающейся численностью. Включен в Красные книги РФ, севера Дальнего Востока России, ряд международных конвенций по охране мигрирующих птиц. |
| Филин | III | Широко распространенный, но местами редкий вид. Занесен в Красную книгу РФ. Район исследований входит в гнездовой ареал этого вида. |

Большинство видов гнездового орнитокомплекса упоминаются с номинальным статусом, т.е. включение в список гнездящихся птиц обосновывается литературными сведениями об ареалах в бассейне р. Лена.

Сведения о распределении птиц по местообитаниям на территории района проектирования представлены в таблице 3.36.

Таблица 3.36 - Местообитание орнитофауны на территории района проектирования

| Номер п/п | Название биотопа | Обитающие птицы |
| --- | --- | --- |
|  | Сведенная растительность, геофизические профили, зарастающие сорной растительностью, редкими кустарниками, местами заболоченные. | пятнистый конек, овсянка-ремез, овсянка sp., гаичка sp., дрозд sp., кукша, пеночка sp., пеночка-весничка, желна дятел sp., ворон, белая куропатка, рябчик, тетерев, глухарь |
|  | Сосново-лиственничный, лиственнично-сосновый зеленомошный, багульниково-зеленомошный лес; Сосново-осиновый, осиново-сосновый багульниково-брусничный зеленомошный лес; Сосново-кедровый, кедрово-сосновый зеленомошный, багульниково-зеленомошный лес с елью; Кедрово-лиственничный, лиственнично- кедровый зеленомошный, багульниково-зеленомошный лес; Кедрово-лиственничный, лиственнично-кедровый, багульниково-зеленомошный, бруснично-зеленомошный лес с елью; Елово-лиственничный, лиственнично-еловый зеленомошный, багульниково-зеленомошный, бруснично-зеленомошный лес с сосной сибирской; Березово-ольховый бруснично-разнотравный лес | пятнистый конек, овсянка-крошка, сероголовая гаичка, буроголовая гаичка, краснозобый дрозд, дрозд sp., синехвостка, кукша, дрозд Наумана, пеночка-зарничка, желна, глухарь, канюк, пеночка sp. |

Млекопитающие

Сведения о распределении млекопитающих по местообитаниям на территории района проектирования представлены в таблице 3.37.

Таблица 3.37 - Местообитание млекопитающих на территории района проектирования

| Номер п/п | Название биотопа | Виды |
| --- | --- | --- |
|  | Сведенная растительность, геофизические профили, зарастающие сорной растительностью, редкими кустарниками, местами заболоченные. | Средняя бурозубка, крупнозубая бурозубка, красная полевка, красно-серая полевка, лесной лемминг, темная полевка, полевка-экономка, узкочерепная полевка, полевка Миддендорфа |
|  | Сосново-лиственничный, лиственнично-сосновый зеленомошный, багульниково-зеленомошный лес; Сосново-осиновый, осиново-сосновый багульниково-брусничный зеленомошный лес; сосново-кедровый, кедрово-сосновый зеленомошный, багульниково-зеленомошный лес с елью; Кедрово-лиственничный, лиственнично- кедровый зеленомошный, багульниково-зеленомошный лес; Кедрово-лиственничный, лиственнично-кедровый, багульниково-зеленомошный, бруснично-зеленомошный лес с елью; Елово-лиственничный, лиственнично-еловый зеленомошный, багульниково-зеленомошный, бруснично-зеленомошный лес с сосной сибирской; Березово-ольховый бруснично-разнотравный лес. | Средняя бурозубка, крупнозубая бурозубка, бурозубка бурая, красная полевка, красно-серая полевка, крот сибирский, азиатский бурундук, обыкновенная белка, лесной лемминг, темная полевка, полевка-экономка, узкочерепная полевка, полевка Миддендорфа |
|  | Сведенная растительность, геофизические профили, зарастающие сорной растительностью, редкими кустарниками, местами заболоченные. | Заяц – беляк, росомаха, лось, дикий северный олень, благородный олень, соболь, горностай, лисица, косуля, бурый медведь, волк, ласка, колонок |
|  | Сосново-лиственничный, лиственнично-сосновый зеленомошный, багульниково-зеленомошный лес; Сосново-осиновый, осиново-сосновый багульниково-брусничный зеленомошный лес; Сосново-кедровый, кедрово-сосновый зеленомошный, багульниково-зеленомошный лес с елью; Кедрово-лиственничный, лиственнично- кедровый зеленомошный, багульниково-зеленомошный лес; Кедрово-лиственничный, лиственнично-кедровый, багульниково-зеленомошный, бруснично-зеленомошный лес с елью; Елово-лиственничный, лиственнично-еловый зеленомошный, багульниково-зеленомошный, бруснично-зеленомошный лес с сосной сибирской; Березово-ольховый бруснично-разнотравный лес | Заяц – беляк, росомаха, лось, дикий северный олень, благородный олень, соболь, горностай, лисица, косуля, бурый медведь, волк, ласка, колонок |

Объекты охоты

Объекты охоты определены Постановлением Правительства РС (Я) от 25.12.2000 № 660 «Перечень объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты».

В районе проектирования добываются следующие виды охотничье-промысловых млекопитающих: обыкновенная белка, волк, обыкновенная лисица, соболь, росомаха, горностай, колонок, американская норка, рысь, лось, дикий северный олень (ДСО). Естественно, что, исходя из состояния популяций, опромышляемых видов и экономического интереса, роль видов в охотничьем промысле не одинакова. Основным охотничье-промысловым видом региона является соболь, остальные виды значительно уступают ему по значимости в денежном эквиваленте.

В список охотопромысловых млекопитающих включено 16 видов, а реально добываются следующие виды: обыкновенная белка, волк, обыкновенная лисица, соболь, росомаха, горностай, колонок, рысь, лось, дикий северный олень (ДСО). Объекты охоты определены Постановлением Правительства РС (Я) от 25.12.2000 № 660 «Перечень объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты».

Данные по учетам основных видов охотничьих видов млекопитающих приведены по фондовым материалам ЗМУ на территории Ленского района РС(Я) в 2005-2018 гг.

Заяц-беляк. Вид широко распространен по всей территории Якутии, но в разных регионах плотность населения различна. Ленский район относится к зоне низкой численности, где средний промысловый выход даже в годы пика не превышает 10-30 штук с 1000 га. В настоящее время численность зайца остается очень низкой. По данным ЗМУ послепромысловая плотность вида в лесных угодьях на территории Ленского района составила 1,8 особи/1000 га - 4,8 особи/1000 га.

Обыкновенная белка. Вид распространен по всей таежной зоне. Распределение белки по стациям зависит от урожая основных кормов – семян хвойных пород и грибов. Белка традиционно являлась одним из важных пушно-промысловых видов региона. Район исследований относится к зоне высокой плотности белки, где промысловый выход составляет в среднем 5 шкурки - 22 шкурки с 1000 га. Численность этого вида в Якутии подвержена сильным колебаниям. Прогнозировать численность белки очень трудно из-за отсутствия периодичности в ее изменениях. По результатам учетных работ плотность населения белки в лесных угодьях Ленского района варьировала в пределах
4,74 особи/1000 га -23,3 особи/1000 га.

Ондатра. В ходе искусственного и естественного расселения ондатра заселила большую часть территории Якутии, северная граница ее распространения проходит по
7 ос.ш. В Якутии заселяет преимущественно озера, а также тихие речные протоки со слабым течением. Наиболее благоприятны для обитания ондатры зарастающие термокарстовые и старичные озера. За сравнительно короткое время ондатра заняла одно из первых мест в заготовках пушнины в Якутии. В целом по Ленскому району даже в период постакклиматизационной вспышки численности ондатры объем заготовок был невелик, максимум отмечен в 1950 г. – 22 273 шкурки. До конца 60-х годов заготовки еще были относительно значительны – порядка 2-6 тыс., а с начала 70-х – резко упали, и в настоящее время в год сдается несколько десятков шкурок ондатры.

Волк. В Якутии распространен повсеместно. Выбор местообитаний, особенно в период рождения и выкармливания потомства, определяется, главным образом, наличием и доступностью добычи и удобных мест для устройства логова. В зимнее время на его размещение влияет также глубина снежного покрова. Ленский район относится к зоне относительно низкой плотности населения вида, где промысловый выход составляет до 0,2 шкуры с 1000 км2. По результатам учетных работ плотность населения волка составила по лесным угодьям Ленского района – от 0,06 особи/1000 га до 0,12 особи/1000 га, в открытых – 0,54 особи/1000 га.

Обыкновенная лисица. Широко распространена по всей таежной зоне. Ленский улус относится к зоне относительно высокой численности вида с промысловым выходом до 3-5 шкурок на 1000 км2. Количественное распределение лисицы отражает, прежде всего, территориальные различия в обеспеченности кормами и глубине снежного покрова. Встречается в разнообразных местообитаниях, но наиболее часто в долинах рек. Численность вида подвержена флуктуациям. При проведении учетных работ в северной части Ленского района обитание лисицы не установлено, по результатам ЗМУ по Ленскому району плотность населения лисицы в лесных угодьях варьировала в пределах 0,02 особей/1000 га - 0,23 особей/1000 га.

Бурый медведь. Населяет всю таежную зону. В районе исследований медведь относительно многочислен. Биотопическое распределение по всему ареалу в Якутии имеет примерно одинаковый характер — придерживается в основном долин и пойм рек, в широких междуречных пространствах встречается редко. Отмечено сезонное изменение биотопического распределения, связанное с сезонными изменениями характера питания. Весной медведи концентрируются на рано освобождающихся от снега южных склонах долин и в поймах рек, где их привлекает вегетирующая травянистая растительность, почки и листья кустарников, а на склонах – остатки прошлогоднего урожая брусники, муравьи. В летний период основными являются пойменные биотопы, где медведь кормится травянистой растительностью, а в конце лета – ягодами смородины и малины. В конце лета он переходит в таежные стации, где часто встречается в кедрачах, а при их отсутствии – на ягодниках, где кормится голубикой, брусникой, толокнянкой.

Соболь. Соболь является основным охотничье-промысловым видом региона. При этом соболь Ленского улуса практически не изучен, здесь не производились выпуски зверьков в ходе реакклиматизационных работ, предполагают, что соболя, обитающие в юго-западной Якутии можно отнести к витимскому кряжу. Наиболее типичные его местообитания — долинные леса, в которых сосредоточивается жизнь большинства форм таежного биоценоза, а также верховья мелких ручьев и речек, где чередуются угнетенные леса на заболоченных равнинах, кочкарники, островки высокоствольного разновозрастного сомкнутого леса; большие площади заняты сухостоем, густым лиственничным подростом, кустарниковыми зарослями. Благодаря пестроте насаждений здесь создаются благоприятные условия для обитания мелких млекопитающих, зайца-беляка, куропатки, т.е. видов, играющих важную роль в питании соболя. Численность вида на территории Ленского района является наиболее высокой по Республике Саха (Якутия), она подвержена периодическим колебаниям, и в настоящее время находится на фазе подъема. По сводным данным ЗМУ по Ленскому району плотность соболя составила в лесных угодьях – от 0,73 особей/1000 га до 2,58 особей/1000 га и до 0,78 особей/1000 га в открытых местообитаниях.

Росомаха. Встречается на всей территории Якутии, но распределена неравномерно и везде малочисленна. Благодаря способности совершать большие переходы в поисках пищи может появляться в самых разнообразных местообитаниях. Маршруты росомахи часто приурочены к руслам и берегам речек и краям надпойменных террас, что связано не только с удобством передвижения, но и с лучшими возможностями обнаружения добычи. По результатам ЗМУ по Ленскому району плотность населения росомахи в лесных угодьях составила 0,001особей - 0,006 особей на 1000 га.

Горностай. Широко распространен в таежной и тундровой зоне Якутии, но распределен неравномерно. Местообитания очень разнообразны, преимущественно придерживается речных долин. Район исследований относится к зоне относительно высокой численности вида. По результатам ЗМУ по Ленскому району плотность населения горностая от 0,1 особей/1000 га до 1,2 особей/1000 га в лесных угодьях и до 6,95 особей/1000 га в открытых биотопах.

Колонок. Область распространения колонка в Якутии охватывает бассейн рек Вилюя, Алдана, Олекмы, Лено-Вилюйское и Лено-Амгинское междуречья. Местообитания колонка в Якутии приурочены в основном к поймам рек и берегам озер и. Численность колонка может существенно меняться по годам. Рассматриваемый район относится к зоне наиболее низкой плотности населения вида. В материалах зимних маршрутных учетов на территории Ленского района он регистрируется не ежегодно и с очень низкими показателями численности.

Лось. Современный ареал лося охватывает всю таежную зону. В течение года происходит смена местообитаний. Зимой животные сосредоточиваются в долинах ручьев и распадках, на надпойменных террасах оказывают предпочтение молодым и средневозрастным гарям с большими запасами веточных кормов. В летний период лоси сосредоточиваются в основном на островах и аллювиальных косах с богатой травянистой и кустарниковой растительностью, по берегам озер, на болотах.

Пути миграции охотничьих и промысловых, а также редких и уязвимых видов животных на участке проектирования отсутствуют.

Оценка воздействия на животный мир

Проведение строительных работ окажет определенное воздействие на фауну и население наземных позвоночных животных. При этом влияние могут испытать не только постоянно обитающие на территории виды, но и животные, использующие район строительства в качестве кормовых местообитаний, мест остановок и отдыха во время сезонных миграций.

Основные потенциальные источники и виды воздействия на животный мир представлены в таблице 3.38.

Таблица 3.38 - Влияние освоения территории на животный мир

| Источники воздействия | Факторы воздействия | Виды возможных воздействий | Наиболее чувствительные группы животных |
| --- | --- | --- | --- |
| Промышленные объекты | механическое, химическое, шумовое, тепловое | - изъятие площадей, - уничтожение и изменение растительности, - нарушение почвы, - загрязнение атмосферы, - шум | все виды животных |
| Спецтехника и автотранспорт | механическое, химическое, шумовое, тепловое | - нарушение почвы, - загрязнение атмосферы, - шум, - уничтожение и изменение растительности | беспозвоночные, мелкие млекопитающие и птицы |
| Временные проезды | механическое, химическое, шумовое | - нарушение почвы, - загрязнение атмосферы, - шум, - уничтожение и изменение растительности | беспозвоночные, мелкие млекопитающие и птицы |
| Трубопроводы | механическое, химическое, шумовое | - изъятие площадей - уничтожение и изменение - растительности - нарушение почвы - загрязнение атмосферы - шум | беспозвоночные, мелкие млекопитающие и птицы, антропофобные млекопитающие |
| Персонал | механическое, шумовое, бактериологическое | - загрязнение бытовыми отходами, - шум, - браконьерство | мелкие млекопитающие и птицы, антропофобы |
| Синантропные виды животных | биологическое, бактериологическое | - прямое уничтожение, - гибель животных; - перенос заболеваний | мелкие млекопитающие, птицы и крупные насекомые |

Совокупность факторов, оказывающих влияние на фауну рассматриваемой территории при строительстве и эксплуатации объекта, может быть условно разделена на прямые и косвенные.

К группе факторов прямого влияния относят непосредственное уничтожение животных в результате человеческой деятельности: несанкционированный отстрел животных, а также механическое уничтожение представителей животного мира автотранспортом и строительной техникой.

Косвенное (опосредованное) влияние связано с различными изменениями абиотических и биотических компонентов среды обитания, что в конечном итоге также влияет на распределение, численность и условия воспроизводства организмов. Ведущие формы косвенного воздействия – изъятие и трансформация местообитаний животных, шумовое воздействие работающей техники, присутствие человека, нарушение привычных путей ежедневных и сезонных перемещений животных.

Воздействия на наземную фауну при строительстве объекта непосредственно связаны с сокращением жилой зоны популяций животных при отчуждении части их местообитаний или при захламлении территории. Происходит изменение компонентов экосистем, в которых обитают животные, в результате изменения и уничтожения части растительного и почвенного покрова. Негативное влияние, особенно на почвенных животных может оказывать нарушение гидрологического режима в результате изменения условий поверхностного стока. Опасность для животных представляет загрязнение среды, которое может быть связано с эксплуатацией техники и других объектов, включая разливы горюче-смазочных материалов, и т.п. Возникает «фактор беспокойства», связанный с присутствием человека и его транспортной активностью.

Рядом со строящимися и эксплуатируемыми объектами, где растительный покров в разной степени нарушен, способны выжить преимущественно мелкие беспозвоночные, но их сообщества и популяции отдельных видов очень неустойчивы и подвержены значительным колебаниям. Крылатые насекомые благодаря своей подвижности избегают механического воздействия. Из позвоночных животных лишь некоторые виды птиц более или менее благополучно могут приспосабливаться к строительству, используя эту зону для гнездовых или кормовых участков. При строительстве происходит полное или частичное разрушение мест размножения или зимовок земноводных и пресмыкающихся. Из-за слабых миграционных способностей они не находят благоприятных условий и пропускают сезон размножения или погибают в неподходящих для зимовки местах.

Таким образом, под влиянием антропогенных воздействий происходит изменение структуры сообществ животных – потеря коренных сообществ, имеющих чрезвычайно низкий восстановительный потенциал, и увеличение роли вторичных сообществ, формирующихся на техногенных субстратах.

Оценка воздействия на ихтиофауну

Непосредственно на проектируемой территории поверхностные водные объекты отсутствуют.

Пересечение с водотоками при строительстве газосборного трубопровода КГС № 107 до точки врезки проектом не предусмотрено.

Объекты проектирования находятся вне границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водотоков и водоёмов.

Расчет размера вреда водным биоресурсам и расчет ущерба, наносимого рыбному хозяйству, не требуется.

Результаты оценки воздействия на окружающую среду при обращении с отходами

В соответствии со ст.19 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, обязаны вести в установленном порядке учет образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов.

Ответственным за накопление и транспортирование отходов для утилизации и захоронения в период проведения работ является подрядная строительная организация; на этапе эксплуатации - Заказчик.

Воздействие отходов хозяйственной и производственной деятельности в период проведения работ на окружающую среду обусловлено:

- количественными и качественными характеристиками образующихся отходов (количество образования, класс опасности, свойства отходов);

- условиями накопления отходов на участке проведения работ;

- условиями транспортирования отходов к местам размещения.

В период проведения работ образуются отходы производства и потребления, неоднородные по своему составу и классу опасности.

Согласно Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998 отходами производства и потребления являются вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению.

Отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду и по степени воздействия на среду обитания и здоровье человека подразделяются на классы опасности. Сведения о классах опасности отходов представлены в таблице 3.39.

Таблица 3.39 - Классы опасности отходов

| Степень воздействия отходов | Класс опасности отходов |  |
| --- | --- | --- |
|  | По степени негативного воздействия на окружающую среду (согласно ФККО) | По степени воздействия на среду обитания и здоровье человека |
| чрезвычайно опасные | 1 | 1 |
| высокоопасные | 2 | 2 |
| умеренно опасные | 3 | 3 |
| малоопасные | 4 | 4 |
| практически неопасные | 5 | – |

Отходы производства и потребления, образующиеся на разных этапах строительства объектов проектирования, являются основным потенциальным источником воздействия на все компоненты окружающей среды: почвенно-растительный покров, атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, животный и растительный мир.

При несоблюдении условий сбора и накопления отходов возможно загрязнение и захламление окружающей среды.

Перечень видов отходов, образующихся в процессе строительства и эксплуатации сооружений, количество и класс опасности, способы обращения с отходами представлены в п.4.8 настоящего тома.

При соблюдении условий сбора, накопления и своевременной передачи отходов в специализированные организации возможно минимальное воздействие на все компоненты окружающей среды.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам

Период строительства

Расчет и анализ уровня загрязнения атмосферы на период производства строительно-монтажных работ

Строительно-монтажные работы связаны с временным локальным увеличением приземных концентраций загрязняющих веществ. Выбросы происходят не одновременно и связаны с изменчивостью количественных и качественных характеристик выбросов на разных стадиях производства работ.

Работы по строительству проводятся последовательно по участкам строительства. Строительство сопутствующих сооружений в составе линейного объекта производится в период строительства участка газопровода параллельно в пределах срока монтажа этого объекта. Таким образом, единовременно организуется строительно-монтажная площадка, перемещающиеся в полосе отвода в зависимости от этапа строительства.

Для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха по химическому фактору во время производства строительно-монтажных работ принята характерная строительная площадка Куста скважин № 107 с газопроводом.

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере выполнены с использованием программы УПРЗА «Эколог» (версия 4.70) Фирма «Интеграл», г. Санкт-Петербург и рекомендованной ГГО им. Воейкова для обоснования нормативов ПДВ.

Параметры источников выбросов ЗВ на период СМР представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Параметры ИЗА в период строительства

| Цех (номер и наименование) | Участок (номер и наименование) | Источники выделения загрязняющих веществ | Наименование источника выброса загрязняющих веществ | Номер источника выброса | Высота источника выброса (м) | Диаметр устья трубы (м) | Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника выброса |  |  | Координаты на карте схеме (м) |  |  |  | Ширина площад- ного источника (м) | Загрязняющее вещество |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | скорость (м/с) | Объем на 1 трубу (м3/с) | Температура (гр.С) | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  | код | наименование | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 27 |
| 1 Строительный | 2 Сварочный | 04 Ремонтно-сварочная установка УПРС-4. | Дымовая труба компрессора | 5502 | 5,00 | 0,23 | 3,15 | 0,131003 | 400,0 | 396025,4 | 7350801,7 | - |  | 0,00 | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,064811 | 0,10214 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,010532 | 0,01660 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Пигмент черный) | 0,005117 | 0,00845 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0,001194 | 0,00192 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,056283 | 0,08832 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 7,20e-08 | 1,15e-07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | 0,000819 | 0,00127 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | 0,010233 | 0,01613 |
|  | 1 Энергетический | 01 ДЭС 20 кВТ | Дымовая труба ДЭС 20 кВт | 5503 | 5,00 | 0,23 | 2,74 | 0,113670 | 400,0 | 395730,0 | 7350593,8 | - | - | 0,00 | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,042222 | 0,17875 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,006861 | 0,02905 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Пигмент черный) | 0,003333 | 0,01478 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0,000778 | 0,00336 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,036667 | 0,15456 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 4,70e-08 | 2,02e-07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | 0,000533 | 0,00222 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | 0,006667 | 0,02822 |
|  | 5 Заправочный | 09 АЗС | Площадка заправки техники | 6504 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 | 0,0 | 395812,6 | 7350658,9 | 395812.6 | 7350665.9 | 10,00 | 0333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | 0,000002 | 0,00006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы C12-19 (в пересчете на С) | 0,000545 | 0,02320 |
|  | 2 Сварочный | 03 Агрегат сварочный для электродуговой сварки АДД 4004 | Строительная площадка | 6507 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 | 0,0 | 2148159,3 | 788436,3 | 2148131.2 | 788302.6 | 70,00 | 0123 | диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,005048 | 0,01308 |
|  | 3 Транспортный | 05 Выхлопные трубы ДСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) | 0,000434 | 0,00113 |
|  |  | 06 Выхлопные трубы автотранспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,089803 | 0,79093 |
|  | 4 Окрасочный | 07 Лакокрасочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,014305 | 0,12778 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Пигмент черный) | 0,026414 | 0,16942 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0,011348 | 0,09838 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,475562 | 1,01367 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) | 0,000885 | 0,00230 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,001558 | 0,00404 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (Фенилметан) | 0,017558 | 0,00738 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,017558 | 0,00738 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1061 | Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол) | 0,008779 | 0,00369 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1210 | Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты) | 0,043896 | 0,01844 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 0,012889 | 0,00716 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | 0,053349 | 0,23866 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 0,023193 | 0,00910 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,000661 | 0,00171 |

Для оценки влияния проектируемого объекта на среду обитания и здоровье человека, проведен расчет рассеивания загрязняющих веществ в период кратковременного подъема концентраций (ПДК м.р.) для летнего периода и оценка долговременного воздействия (ПДК с.с, ПДК с.г).

Расчет рассеивания проведен в местной системе координат в расчетном прямоугольнике шириной 9342 м, с шагом расчетной сетки 100 м х 100 м.

Контрольные точки приняты на границе земельного участка кустов скважин, на границе СЗЗ.

Ближайшими к участкам работ населенными пунктами является с. Иннялы, расположенный в 105 км от куста скважин № 107 и в расчете не участвует.

Местоположение точек показано на листе 2 графической части тома 8.1.3,                            ш. ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.01.03-ГЧ-002.

Результаты расчетов рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы приведены в таблицах 4.2, 4.3.

Таблица 4.2 - Результаты расчётов приземных концентраций в период строительства

| Загрязняющее вещество |  | Вид ПДК | Значение ПДК (ОБУВ) | Максимальная приземная концентрация на площадке |  | На границе ЗУ (с фоном) |  | На границе СЗЗ (с фоном) |  | Радиус зоны влияния от границы стройплощадки (1,0ПДК), | Радиус зоны влияния от границы стройплощадки (0,05 ПДК м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование |  | мг/м3 | доли ПДК | в мг/м3 | доли ПДК | в мг/м3 | доли ПДК | в мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 |
| 123 | диЖелезо триоксид, (железа окcид) (в пересчете на железо) (Железо сесквиоксид) | ПДК м/р | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | ПДК с/с | 0,04 | 3,734E-04 | 1,494E-05 | 5,430E-05 | 2,172E-06 | 4,072E-05 | 1,629E-06 |  |  |
|  |  | ПДК с/г | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,01 | 0,139 | 0,001 | 0,024 | 2,413E-04 | 0,009 | 9,293E-05 | 0 | 588 |
|  |  | ПДК с/с | 0,001 | 0,003 | 1,285E-06 | 1,87E-04 | 1,87E-07 | 1,40E-04 | 1,40E-07 |  |  |
|  |  | ПДК с/г | 0,0001 | 0,026 | 1,285E-06 | 1,87E-03 | 1,87E-07 | 1,40E-03 | 1,40E-07 |  |  |
| 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | ПДК м/р | 0,2 | 1,686 | 0,337 | 1,093 | 0,219 | 0,339 | 0,068 | 75 | 1864 |
|  |  | ПДК с/с | 0,1 | 0,001 | 0,001 | 9,71E-03 | 9,71E-04 | 2,08E-03 | 2,08E-04 |  |  |
|  |  | ПДК с/г | 0,04 | 0,032 | 0,001 | 2,43E-02 | 9,71E-04 | 5,20E-03 | 2,08E-04 |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | ПДК м/р | 0,4 | 0,239 | 0,096 | 0,191 | 0,077 | 0,130 | 0,052 | 0 | 260 |
|  |  | ПДК с/с | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  |  | ПДК с/г | 0,06 | 0,004 | 2,108E-04 | 0,003 | 1,577E-04 | 5,627E-04 | 3,376E-05 |  |  |
| 328 | Углерод (Пигмент черный) | ПДК м/р | 0,15 | 0,239 | 0,096 | 0,290 | 0,043 | 0,038 | 0,006 | 0 | 854 |
|  |  | ПДК с/с | 0,05 | 0,008 | 2,047E-04 | 0,006 | 1,551E-04 | 0,001 | 2,806E-05 |  |  |
|  |  | ПДК с/г | 0,025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 330 | Сера диоксид | ПДК м/р | 0,5 | 0,119 | 0,060 | 0,083 | 0,042 | 0,046 | 0,023 | 0 | 114 |
|  |  | ПДК с/с | 0,05 | 0,002 | 1,179E-04 | 0,002 | 9,09E-05 | 3,08E-04 | 1,542E-05 |  |  |
|  |  | ПДК с/г | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | ПДК м/р | 0,008 | 0,083 | 6,645E-04 | 0,048 | 3,817E-04 | 0,004 | 2,910E-05 | 0 | 51,4 |
|  |  | ПДК с/с | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  |  | ПДК с/г | 0,002 | 1,037E-05 | 2,075E-08 | 3,825E-05 | 7,651E-08 | 7,411E-07 | 1,482E-09 |  |  |
| 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | ПДК м/р | 5 | 0,515 | 2,577 | 0,394 | 1,972 | 0,260 | 1,300 | 0 | 449 |
|  |  | ПДК с/с | 3 | 4,517E-04 | 0,001 | 3,399E-04 | 0,001 | 7,046E-05 | 2,114E-04 |  |  |
|  |  | ПДК с/г | 3 | 4,517E-04 | 0,001 | 3,399E-04 | 0,001 | 7,046E-05 | 2,114E-04 |  |  |
| 342 | Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) | ПДК м/р | 0,02 | 0,057 | 0,001 | 0,010 | 1,967E-04 | 0,004 | 7,576E-05 | 0 | 54,4 |
|  |  | ПДК с/с | 0,014 | 7,49E-05 | 1,05E-06 | 1,09E-05 | 1,52E-07 | 5,39E-06 | 7,54E-08 |  |  |
|  |  | ПДК с/г | 0,005 | 2,10E-04 | 1,05E-06 | 3,05E-05 | 1,52E-07 | 1,51E-05 | 7,54E-08 |  |  |
| 344 | Фториды неорганические плохо растворимые | ПДК м/р | 0,2 | 0,025 | 0,005 | 0,004 | 8,656E-04 | 0,002 | 3,334E-04 | 0 | 0 |
|  |  | ПДК с/с | 0,03 | 1,537E-04 | 4,612E-06 | 2,235E-05 | 6,706E-07 | 1,676E-05 | 5,028E-07 |  |  |
|  |  | ПДК с/г | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 621 | Метилбензол (Фенилметан) | ПДК м/р | 0,6 | 0,033 | 0,020 | 0,016 | 0,009 | 0,002 | 9,581E-04 | 0 | 0 |
|  |  | ПДК с/с | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  |  | ПДК с/г | 0,4 | -- | -- | 3,470E-07 | 1,388E-07 | 5,182E-08 | 2,073E-08 |  |  |
| 703 | Бенз/а/пирен | ПДК м/р | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  |  | ПДК с/с | 1,00E-06 | 0,201 | 2,005E-07 | 0,200 | 2,003E-07 | 0,200 | 2,001E-07 | 0 | 0 |
|  |  | ПДК с/г | 1,00E-06 | 0,201 | 2,005E-07 | 0,200 | 2,003E-07 | 0,200 | 2,001E-07 | 0 | 0 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | ПДК м/р | 0,1 | 0,198 | 0,020 | 0,093 | 0,009 | 0,010 | 9,581E-04 | 0 | 298,8 |
|  |  | ПДК с/с | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  |  | ПДК с/г | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол) | ПДК м/р | 5 | 0,002 | 0,010 | 9,307E-04 | 0,005 | 9,581E-05 | 4,791E-04 | 0 | 0 |
|  |  | ПДК с/с | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  |  | ПДК с/г | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 1210 | Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты) | ПДК м/р | 0,1 | 0,495 | 0,050 | 0,233 | 0,023 | 0,024 | 0,002 | 0 | 643,5 |
|  |  | ПДК с/с | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  |  | ПДК с/г | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 1325 | Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | ПДК м/р | 0,05 | 0,018 | 9,056E-04 | 0,014 | 7,164E-04 | 0,002 | 8,302E-05 | 0 | 0 |
|  |  | ПДК с/с | 0,01 | 0,0005 | 5,34E-06 | 3,51E-04 | 3,51E-06 | 1,16E-04 | 1,16E-06 |  |  |
|  |  | ПДК с/г | 0,003 | 0,0018 | 5,34E-06 | 1,17E-03 | 3,51E-06 | 3,88E-04 | 1,16E-06 |  |  |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | ПДК м/р | 5 | 0,008 | 0,039 | 0,004 | 0,022 | 5,424E-04 | 0,003 | 0 | 0 |
|  |  | ПДК с/с | 1 | 3,723E-06 | 5,585E-06 | 2,831E-06 | 4,247E-06 | 4,113E-07 | 6,170E-07 |  |  |
|  |  | ПДК с/г | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2732 | Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | ОБУВ | 1 | 0,133 | 0,160 | 0,075 | 0,089 | 0,010 | 0,012 | 0 | 260,9 |
| 2754 | Алканы C12-19 (в пересчете на С) | ПДК м/р | 1 | 0,026 | 0,026 | 0,015 | 0,015 | 0,001 | 0,001 |  | 0 |
|  |  | ПДК с/с | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  |  | ПДК с/г | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 2902 | Взвешенные вещества | ПДК м/р | 0,5 | 0,515 | 0,257 | 0,445 | 0,223 | 0,390 | 0,195 | 0 | 230,8 |
|  |  | ПДК с/с | 0,15 | 1,93E-06 | 2,89E-07 | 1,23E-06 | 1,84E-07 | 1,83E-07 | 2,75E-08 |  |  |
|  |  | ПДК с/г | 0,075 | 3,86E-06 | 2,89E-07 | 2,45E-06 | 1,84E-07 | 3,66E-07 | 2,75E-08 |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 | ПДК м/р | 0,3 | 0,007 | 0,002 | 0,001 | 3,672E-04 | 4,714E-04 | 1,414E-04 | 0 | 0 |
|  |  | ПДК с/с | 0,1 | 1,956E-05 | 1,956E-06 | 2,844E-06 | 2,844E-07 | 1,408E-06 | 1,408E-07 |  |  |
|  |  | ПДК с/г | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6035 | (2) 333 1325 Сероводород, формальдегид |  |  | 0.090 |  | 0.051 |  | 0.004 |  |  | 62 |
| 6043 | (2) 330 333 Серы диоксид и сероводород |  |  | 0.160 |  | 0.090 |  | 0.009 |  |  | 210 |
| 6046 | (2) 337 2908 Углерода оксид и пыль цементного производства |  |  | 0.276 |  | 0.154 |  | 0.020 |  |  | 468 |
| 6053 | (2) 342 344 Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора |  |  | 0.081 |  | 0.014 |  | 0.005 |  |  | 134 |
| 6204 | (2) 301 330 Азота диоксид, серы диоксид |  |  | 1.126 |  | 0.734 |  | 0.240 |  |  | 1417 |
| 6205 | (2) 330 342 Серы диоксид и фтористый водород |  |  | 0.044 |  | 0.024 |  | 0.003 |  |  | 0 |

Таблица 4.3 - Источник выброса с наибольшим воздействием на атмосферный воздух

| Загрязняющее вещество, код и наименование | Номер расчетной (контрольной) точки | Фоновая концентрация q'уф,j, в долях ПДК | Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК | Источники с наибольшим воздействием на атмосферный воздух |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на границе предприятия |  |  |
|  |  |  |  | № ИЗА | % вклада |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 8 | 0.215 | 1.093 | 6501 | 69.9 |
| 0328 Углерод (Пигмент черный) | 8 | ---- | 0.290 | 6501 | 96.4 |
| 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 8 | 0.240 | 0.394 | 6501 | 38.2 |
| 1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты) | 8 | ---- | 0.233 | 6503 | 100.0 |
| 6046 Углерода оксид и пыль цементного производства | 8 | ---- | 0.154 | 6501 | 97.6 |
| 6204 Азота диоксид, серы диоксид | 8 | 0.159 | 0.734 | 6501 | 68.3 |

Выводы: Как следует из результатов расчета рассеивания, максимальные приземные концентрации на площадке работ не превышают ПДК рабочей зоны. Максимальная концентрация достигается по двуокиси азота (1,69 ПДКмр) и группе суммации 6204                  (1,13 ПДКмр) с учетом фона, но на расстоянии 75 м от строительной площадки (в пределах СЗЗ) концентрация ЗВ снижается и не превышает нормативную для селитебной территории. В пределах площадки объекта концентрация диоксида азота не превышают ПДК рабочей зоны (2,0 мг/м3).

Наихудшим источником загрязнения, вносящим наибольшим вклад в максимальную концентрацию является ИЗА № 6501 «Выхлопные трубы ДСТ».

По остальным загрязняющим веществам концентрация выбрасываемых веществ не достигает 1 ПДКм.р. для населенных мест.

Долгопериодные концентрации ЗВ в атмосферном воздухе не превышают 1,0 ПДКс.с и 1,0 ПДКс.г согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Максимальный радиус зоны влияния составляет 1864 м по двуокиси азота при максимально-разовых концентрациях.

Ближайший жилая застройка – с. Иннялы не попадает в зону влияния 0,05 ПДК м.р. для населенных мест.

Таким образом, учитывая соответствие уровня загрязнения атмосферы гигиеническим нормативам, возможное локальное увеличение приземных концентраций загрязняющих веществ и воздействие на атмосферный воздух можно считать допустимым.

Результаты расчетов в виде таблиц концентраций, карт изолиний концентраций загрязняющих веществ на местности приведены в приложении В тома 8.1.3,                                    ш. ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.01.03.

Предложения по нормативам допустимых выбросов (НДВ) на период строительства

Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу производится для объекта, имеющего стационарные источники загрязнения атмосферы, передвижные источники нормированию не подлежат.

Предложения по НДВ разработаны по каждому веществу для отдельных источников (г/сек, т/период). В качестве нормативов ПДВ на период строительства объекта проектируемых сооружений предлагается принять значения выбросов ЗВ, полученные нормативно-расчетным методом.

Загрязняющие вещества соответствуют перечню загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.10.2023 № 2909.

Значения предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу на период производства работ представлены в таблице 4.4.

Таблица 4.4 - Предложения по нормативам допустимых выбросов (НДВ)

| Площадка | Название цеха | Источник | Выброс веществ сущ. |  | Н Д В |  | Год НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | положение на 2024 г. |  | г/с | т/год |  |
|  |  |  | г/с | т/год |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Вещество 0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительный | 6507 | 0,005048 | 0,01308 | 0,005048 | 0,01308 | 2024 |
| Всего по неорганизованным: |  |  | 0,005048 | 0,01308 | 0,005048 | 0,01308 | 2024 |
| Итого по предприятию : |  |  | 0,005048 | 0,01308 | 0,005048 | 0,01308 | 2024 |
| Вещество 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительный | 6507 | 0,000434 | 0,00113 | 0,000434 | 0,00113 | 2024 |
| Всего по неорганизованным: |  |  | 0,000434 | 0,00113 | 0,000434 | 0,00113 | 2024 |
| Итого по предприятию : |  |  | 0,000434 | 0,00113 | 0,000434 | 0,00113 | 2024 |
| Вещество 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительный | 5502 | 0,064811 | 0,10214 | 0,064811 | 0,10214 | 2024 |
|  |  | 5503 | 0,042222 | 0,17875 | 0,042222 | 0,17875 | 2024 |
| Всего по организованным: |  |  | 0,107033 | 0,28090 | 0,107033 | 0,28090 | 2024 |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6507 | 0,089803 | 0,79093 | 0,089803 | 0,79093 | 2024 |
| Всего по неорганизованным: |  |  | 0,089803 | 0,79093 | 0,089803 | 0,79093 | 2024 |
| Итого по предприятию : |  |  | 0,196836 | 1,07183 | 0,196836 | 1,07183 | 2024 |
| Вещество 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительный | 5502 | 0,010532 | 0,01660 | 0,010532 | 0,01660 | 2024 |
|  |  | 5503 | 0,006861 | 0,02905 | 0,006861 | 0,02905 | 2024 |
| Всего по организованным: |  |  | 0,017393 | 0,04565 | 0,017393 | 0,04565 | 2024 |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6507 | 0,014305 | 0,12778 | 0,014305 | 0,12778 | 2024 |
| Всего по неорганизованным: |  |  | 0,014305 | 0,12778 | 0,014305 | 0,12778 | 2024 |
| Итого по предприятию : |  |  | 0,031698 | 0,17343 | 0,031698 | 0,17343 | 2024 |
| Вещество 0328 Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительный | 5502 | 0,005117 | 0,00845 | 0,005117 | 0,00845 | 2024 |
|  |  | 5503 | 0,003333 | 0,01478 | 0,003333 | 0,01478 | 2024 |
| Всего по организованным: |  |  | 0,008450 | 0,02323 | 0,008450 | 0,02323 | 2024 |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6507 | 0,026414 | 0,16942 | 0,026414 | 0,16942 | 2024 |
| Всего по неорганизованным: |  |  | 0,026414 | 0,16942 | 0,026414 | 0,16942 | 2024 |
| Итого по предприятию : |  |  | 0,034864 | 0,19265 | 0,034864 | 0,19265 | 2024 |
| Вещество 0330 Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительный | 5502 | 0,001194 | 0,00192 | 0,001194 | 0,00192 | 2024 |
|  |  | 5503 | 0,000778 | 0,00336 | 0,000778 | 0,00336 | 2024 |
| Всего по организованным: |  |  | 0,001972 | 0,00528 | 0,001972 | 0,00528 | 2024 |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6507 | 0,011348 | 0,09838 | 0,011348 | 0,09838 | 2024 |
| Всего по неорганизованным: |  |  | 0,011348 | 0,09838 | 0,011348 | 0,09838 | 2024 |
| Итого по предприятию : |  |  | 0,013320 | 0,10366 | 0,013320 | 0,10366 | 2024 |
| Вещество 0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительный | 6504 | 0,000002 | 0,00006 | 0,000002 | 0,00006 | 2024 |
| Всего по неорганизованным: |  |  | 0,000002 | 0,00006 | 0,000002 | 0,00006 | 2024 |
| Итого по предприятию : |  |  | 0,000002 | 0,00006 | 0,000002 | 0,00006 | 2024 |
| Вещество 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительный | 5502 | 0,056283 | 0,08832 | 0,056283 | 0,08832 | 2024 |
|  |  | 5503 | 0,036667 | 0,15456 | 0,036667 | 0,15456 | 2024 |
| Всего по организованным: |  |  | 0,092950 | 0,24288 | 0,092950 | 0,24288 | 2024 |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6507 | 0,475562 | 1,01367 | 0,475562 | 1,01367 | 2024 |
| Всего по неорганизованным: |  |  | 0,475562 | 1,01367 | 0,475562 | 1,01367 | 2024 |
| Итого по предприятию : |  |  | 0,568512 | 1,25655 | 0,568512 | 1,25655 | 2024 |
| Вещество 0342 Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительный | 6507 | 0,000885 | 0,00230 | 0,000885 | 0,00230 | 2024 |
| Всего по неорганизованным: |  |  | 0,000885 | 0,00230 | 0,000885 | 0,00230 | 2024 |
| Итого по предприятию : |  |  | 0,000885 | 0,00230 | 0,000885 | 0,00230 | 2024 |
| Вещество 0344 Фториды неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительный | 6507 | 0,001558 | 0,00404 | 0,001558 | 0,00404 | 2024 |
| Всего по неорганизованным: |  |  | 0,001558 | 0,00404 | 0,001558 | 0,00404 | 2024 |
| Итого по предприятию : |  |  | 0,001558 | 0,00404 | 0,001558 | 0,00404 | 2024 |
| Вещество 0621 Метилбензол (Фенилметан) |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительный | 6507 | 0,017558 | 0,00738 | 0,017558 | 0,00738 | 2024 |
| Всего по неорганизованным: |  |  | 0,017558 | 0,00738 | 0,017558 | 0,00738 | 2024 |
| Итого по предприятию : |  |  | 0,017558 | 0,00738 | 0,017558 | 0,00738 | 2024 |
| Вещество 0703 Бенз/а/пирен |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительный | 5502 | 7,20E-08 | 1,15E-07 | 7,20E-08 | 1,15E-07 | 2024 |
|  |  | 5503 | 4,70E-08 | 2,02E-07 | 4,70E-08 | 2,02E-07 | 2024 |
| Всего по организованным: |  |  | 1,19E-07 | 3,17E-07 | 1,19E-07 | 3,17E-07 | 2024 |
| Итого по предприятию : |  |  | 1,19E-07 | 3,17E-07 | 1,19E-07 | 3,17E-07 | 2024 |
| Вещество 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительный | 6507 | 0,017558 | 0,00738 | 0,017558 | 0,00738 | 2024 |
| Всего по неорганизованным: |  |  | 0,017558 | 0,00738 | 0,017558 | 0,00738 | 2024 |
| Итого по предприятию : |  |  | 0,017558 | 0,00738 | 0,017558 | 0,00738 | 2024 |
| Вещество 1061 Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол) |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительный | 6507 | 0,008779 | 0,00369 | 0,008779 | 0,00369 | 2024 |
| Всего по неорганизованным: |  |  | 0,008779 | 0,00369 | 0,008779 | 0,00369 | 2024 |
| Итого по предприятию : |  |  | 0,008779 | 0,00369 | 0,008779 | 0,00369 | 2024 |
| Вещество 1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты) |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительный | 6507 | 0,043896 | 0,01844 | 0,043896 | 0,01844 | 2024 |
| Всего по неорганизованным: |  |  | 0,043896 | 0,01844 | 0,043896 | 0,01844 | 2024 |
| Итого по предприятию : |  |  | 0,043896 | 0,01844 | 0,043896 | 0,01844 | 2024 |
| Вещество 1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительный | 5502 | 0,000819 | 0,00127 | 0,000819 | 0,00127 | 2024 |
|  |  | 5503 | 0,000533 | 0,00222 | 0,000533 | 0,00222 | 2024 |
| Всего по организованным: |  |  | 0,001352 | 0,00348 | 0,001352 | 0,00348 | 2024 |
| Итого по предприятию : |  |  | 0,001352 | 0,00348 | 0,001352 | 0,00348 | 2024 |
| Вещество 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительный | 6507 | 0,012889 | 0,00716 | 0,012889 | 0,00716 | 2024 |
| Всего по неорганизованным: |  |  | 0,012889 | 0,00716 | 0,012889 | 0,00716 | 2024 |
| Итого по предприятию : |  |  | 0,012889 | 0,00716 | 0,012889 | 0,00716 | 2024 |
| Вещество 2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительный | 5502 | 0,010233 | 0,01613 | 0,010233 | 0,01613 | 2024 |
|  |  | 5503 | 0,006667 | 0,02822 | 0,006667 | 0,02822 | 2024 |
| Всего по организованным: |  |  | 0,016900 | 0,04435 | 0,016900 | 0,04435 | 2024 |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6507 | 0,053349 | 0,23866 | 0,053349 | 0,23866 | 2024 |
| Всего по неорганизованным: |  |  | 0,053349 | 0,23866 | 0,053349 | 0,23866 | 2024 |
| Итого по предприятию : |  |  | 0,070249 | 0,28302 | 0,070249 | 0,28302 | 2024 |
| Вещество 2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительный | 6504 | 0,000545 | 0,02320 | 0,000545 | 0,02320 | 2024 |
| Всего по неорганизованным: |  |  | 0,000545 | 0,02320 | 0,000545 | 0,02320 | 2024 |
| Итого по предприятию : |  |  | 0,000545 | 0,02320 | 0,000545 | 0,02320 | 2024 |
| Вещество 2902 Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительный | 6507 | 0,023193 | 0,00910 | 0,023193 | 0,00910 | 2024 |
| Всего по неорганизованным: |  |  | 0,023193 | 0,00910 | 0,023193 | 0,00910 | 2024 |
| Итого по предприятию : |  |  | 0,023193 | 0,00910 | 0,023193 | 0,00910 | 2024 |
| Вещество 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительный | 6507 | 0,000661 | 0,00171 | 0,000661 | 0,00171 | 2024 |
| Всего по неорганизованным: |  |  | 0,000661 | 0,00171 | 0,000661 | 0,00171 | 2024 |
| Итого по предприятию : |  |  | 0,000661 | 0,00171 | 0,000661 | 0,00171 | 2024 |
| Всего веществ : |  |  | 1,049839 | 3,18328 | 1,049839 | 3,18328 |  |
| В том числе твердых : |  |  | 0,065759 | 0,22172 | 0,065759 | 0,22172 |  |
| Жидких/газообразных : |  |  | 0,984079 | 2,96157 | 0,984079 | 2,96157 |  |

Период эксплуатации

Расчет и анализ ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха после ввода проектируемого объекта в эксплуатацию

С целью определения воздействия выбросов загрязняющих веществ на состояние атмосферного воздуха проведены расчеты рассеивания загрязняющих веществ на базе программного комплекса УПРЗА «Эколог» (версия 4.70) с учетом физико-географических, метеорологических условий рассеивания и с учетом фонового загрязнения района размещения проектируемых объектов.

Расчет проведен для периода наихудших условий рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе – лето.

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе проведены согласно требованиям Методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (СПб.: НИИ «Атмосфера», 2012) с учетом нестационарности во времени источников выбросов предприятия.

Для расчета принята система координат ЕГРН. Размер расчетного прямоугольника для проведения расчёта приземных концентрации загрязняющих веществ составляет                  15300 м, шаг 100 м.

Уровень химического загрязнения определялся на границе промышленной площадки, на границе санитарно-защитной зоны. В виду значительного удаления от населенных пунктах (105 км с. Иннялы), воздействие на населенный пункт не рассматривалось.

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлены в таблице 4.5.

Таблица 4.5 - Характеристика источников выбросов в период эксплуатации

| Наименование источника выброса загрязняющих веществ | Номер источника выброса | Высота источника выброса (м) | Диаметр устья трубы (м) | Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника выброса |  |  | Координаты на карте схеме (м) |  |  |  | Ширина площад- ного источника (м) | Загрязняющее вещество |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | скорость (м/с) | Объем на 1 трубу (м3/с) | Температура (гр.С) | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  | код | наименование | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Площадка: 1 Куст скважин № 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факел ГФУ АГГ1-Б | 0401 | 1.50 | 1.80 | 27.08 | 68.910207 | 1699.4 | 400403.3 | 7361095.2 |  |  | 0.00 | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 17.729712 | 28.08386 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 2.881078 | 4.56363 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Пигмент черный) | 14.774760 | 23.40322 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 147.747600 | 234.03220 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 3.693690 | 5.85081 |
| Фланцевые соединения куста скв.107 | 6135 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000000 | 0.0 | 400416.2 | 7360978.5 | 400548.4 | 7360845.0 | 20.00 | 0410 | Метан | 0.001335 | 0.00460 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | 0.000194 | 0.00067 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 | 0.000004 | 0.00001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1052 | Метанол | 0.000050 | 0.00158 |

Контрольные точки на период эксплуатации приняты на границе ЗУ кустов скважин, на границе ориентировочной санитарно-защитной зоны (1000 м) и на нормируемой территории.

Характеристика контрольных точек, принятых в расчете рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, представлена в таблице 4.6.

Таблица 4.6 - Характеристика расчетных точек

| Код | Координаты (м) |  | Высота (м) | Тип точки | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 400356.60 | 7362268.80 | 2.00 | на границе СЗЗ | Куст № 107-СЗЗ-С |
| 2 | 401699.50 | 7361150.60 | 2.00 | на границе СЗЗ | Куст № 107-СЗЗ-В |
| 3 | 400706.90 | 7359644.10 | 2.00 | на границе СЗЗ | Куст № 107-СЗЗ-Ю |
| 4 | 399130.30 | 7361045.50 | 2.00 | на границе СЗЗ | Куст № 107-СЗЗ-З |
| 5 | 400132.90 | 7361105.70 | 2.00 | на границе производственной зоны | Куст № 107-Граница ЗУ-С |
| 6 | 400462.20 | 7361276.20 | 2.00 | на границе производственной зоны | Куст № 107-Граница ЗУ-В |
| 7 | 400742.50 | 7360823.10 | 2.00 | на границе производственной зоны | Куст № 107-Граница ЗУ-Ю |
| 8 | 400567.30 | 7360652.60 | 2.00 | на границе производственной зоны | Куст № 107-Граница ЗУ-З |

Предприятие работает непрерывно, круглогодично, круглосуточно.

Для оценки влияния проектируемого объекта на среду обитания и здоровье человека, проведен расчет рассеивания загрязняющих веществ в период кратковременного подъема концентраций (ПДК м.р.) для летнего периода и оценка долговременного воздействия (ПДК с.с).

Расчет долгопериодных концентраций проводился с использованием модуля «Средние» совместно с УПРЗА «Эколог» 4.70 и  Метеофайла № 503/25 для ближайшего населенного пункта - с. Иннялы.

Расчет рассеивания источников выбросов ЗВ проведен с учетом фоновых концентраций ЗВ для источников, работающих в постоянном режиме эксплуатации объекта, при условии полной загрузки технологического оборудования, с учетом периодических источников выброса.

Результаты расчета приземных концентраций загрязняющих веществ от проектируемых сооружений представлены в таблице 4.7.

Таблица 4.7 - Результаты расчётов приземных концентраций при эксплуатации  проектируемых сооружений с учетом существующих источников выбросов

| Загрязняющее вещество |  | Вид ПДК | Значение ПДК (ОБУВ) | Максимальная концентрация на расчетной площадке |  | Максимальная приземная концентрация на границе ЗУ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мг/м3 |  |  | Куст скв. № 107 |  |
|  |  |  |  | доли ПДК | мг/м3 | доли ПДК | мг/м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | ПДК м/р | 0,2 | 3.307 | 0.661 | 1.553 | 0.311 |
|  |  | ПДК с/с | 0,1 | 0.231 | 0.009 | 0.241 | 0.010 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | ПДК м/р | 0,4 | 1.615 | 0.646 | 0.760 | 0.304 |
|  |  | ПДК с/сс | 0,06 | 0.150 | 0.009 | 0.156 | 0.009 |
| 328 | Углерод (Сажа) | ПДК м/р | 0,15 | 0.931 | 0.140 | 0.881 | 0.132 |
|  |  | ПДК с/с | 0,05 | 0.003 | 7.167E-05 | 0.002 | 5.316E-05 |
| 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | ПДК м/р | 5 | 0.415 | 2.077 | 0.401 | 2.007 |
|  |  | ПДК с/с | 3 | 0.007 | 0.020 | 4.206E-04 | 1.052E-05 |
| 410 | Метан | ОБУВ | 50 | 0.003 | 0.151 | 0.001 | 0.068 |
| 415 | Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | ПДК м/р | 200 | 0.003 | 0.151 | 8.501E-07 | 1.700E-04 |
|  |  | ПДК с/с | 50 | 2.660E-08 | 1.330E-06 | 1.836E-08 | 9.178E-07 |
| 416 | Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 | ПДК м/р | 50 | 9.125E-08 | 4.562E-06 | 7.011E-08 | 3.506E-06 |
|  |  | ПДК с/с | 5 | 4.458E-09 | 2.229E-08 | 3.283E-09 | 1.641E-08 |
| 1052 | Метанол | ПДК м/р | 1 | 2.299E-04 | 2.299E-04 | 4.382E-05 | 4.382E-05 |
|  |  | ПДК с/с | 0,5 | 3.842E-05 | 7.685E-06 | 1.081E-05 | 2.161E-06 |

Анализ результатов расчетов рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферу показал, что максимальные приземные концентрации по всем веществам, с учетом фона не превышают значения 1,0 ПДК на внешней границе СЗЗ и за ее пределами, что соответствует п. 2.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 66 СанПиН 2.1.3684-21. Приземные концентрации загрязняющих веществ с удалением от границ площадки убывают.

Таким образом, по фактору химического воздействия на атмосферный воздух санитарно-защитная зона может быть установлена в размере 1000 м во всех направлениях от границы промышленной площадки.

Зона влияния на атмосферный воздух определяется изолинией в 0,05 ПДКм.р., создаваемой выбросами азота диоксид без учета фона и составляет 19130 м.

Превышение 1ПДК наблюдаются в пределах санитарно-защитной зоны Куста скважин № 107. Максимальная концентра по диоксиду азота составляет 3,31 ПДК (0,661 мг/м3) с учетом фонового загрязнения. В пределах площадки объекта и СЗЗ концентрация диоксида азота не превышают ПДК рабочей зоны (2,0 мг/м3).

На расстоянии 898 м от границы промплощадки Куста скважин № 107 (в границе СЗЗ) концентрация по диоксиду азота снижается и соответствуют ПДКмр.  Для Куста скважин № 107 нормативы выбросов соблюдаются на расстоянии 744,1 м от границы промплощадки.

Веществами, дающими наибольшие выбросы, являются окислы азота при периодическом сжигании газа на ГФУ.

Долгопериодные концентрации ЗВ в атмосферном воздухе не превышают 1,0 ПДКс.с согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на период эксплуатации представлены в приложении Г тома 8.1.3,                                                      ш. ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.01.03. Источники выброса загрязняющих веществ, представлены на листе 3 тома 8.1.3, ш. ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.01.03-ГЧ-003.

Предложения по нормативам допустимых выбросов (НДВ) на период эксплуатации

Обоснование нормативов предельно допустимых выбросов для проектируемых объектов выполнено исходя из условия не превышения приземной концентрации загрязняющих веществ в 1,0 ПДКм.р. (ОБУВ) на границе нормативной санитарно-защитной зоны. На основании результатов расчетов рассеивания в атмосфере для всех загрязняющих веществ в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта выбросы ЗВ предложены в качестве нормативов ПДВ.

Для залповых выбросов устанавливается тот же норматив, который был предложен для этого вещества по результатам основного расчета загрязнения атмосферы. В связи с отсутствием возможности снижения объемов регламентированных залповых выбросов, для снижения их воздействия на атмосферу предусматриваются мероприятия организационного характера: соблюдение технологического регламента выбросов, проведение технологических операций с большими выбросами в разное время.

Предложения по нормативам разработаны по каждому веществу для отдельных источников и по предприятию в целом. Нормативы НДВ (г/с, т/год) для источников установлены исходя из условий максимальных выбросов, при полной нагрузке и проектных показателях работы технологического оборудования.

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух определяются в отношении вредных (загрязняющих) веществ, включенных в перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденный Распоряжением Правительства РФ № 2909-р от 20.10.2023.

Предлагаемые нормативы предельно допустимых выбросов по проектируемым объектам в период строительства и эксплуатации представлены в таблице 4.8.

Таблица 4.8 - Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

| Площадка | Название цеха | Источник | Выброс веществ сущ. |  | П Д В |  | Год ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | положение на 2024 г. |  | г/с | т/год |  |
|  |  |  | г/с | т/год |  |  |  |
| Вещество 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Куст скважин № 107 | 0001 | 11,336270 | 13,71235 | 11,336270 | 13,71235 | 2024 |
| Всего по организованным: |  |  | 11,336270 | 13,71235 | 11,336270 | 13,71235 | 2024 |
| Итого по предприятию : |  |  | 11,336270 | 13,71235 | 11,336270 | 13,71235 | 2024 |
| Вещество 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Куст скважин № 107 | 0001 | 1,842144 | 2,22826 | 1,842144 | 2,22826 | 2024 |
| Всего по организованным: |  |  | 1,842144 | 2,22826 | 1,842144 | 2,22826 | 2024 |
| Итого по предприятию : |  |  | 1,842144 | 2,22826 | 1,842144 | 2,22826 | 2024 |
| Вещество 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Куст скважин № 107 | 0001 | 94,468920 | 114,26961 | 94,468920 | 114,26961 | 2024 |
| Всего по организованным: |  |  | 94,468920 | 114,26961 | 94,468920 | 114,26961 | 2024 |
| Итого по предприятию : |  |  | 94,468920 | 114,26961 | 94,468920 | 114,26961 | 2024 |
| Вещество 0410 Метан |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Куст скважин № 107 | 0001 | 2,361723 | 2,85674 | 2,361723 | 2,85674 | 2024 |
| Всего по организованным: |  |  | 2,361723 | 2,85674 | 2,361723 | 2,85674 | 2024 |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6001 | 0,000131 | 0,00412 | 0,000131 | 0,00412 | 2024 |
| Всего по неорганизованным: |  |  | 0,000131 | 0,00412 | 0,000131 | 0,00412 | 2024 |
| Итого по предприятию : |  |  | 2,361854 | 2,86086 | 2,361854 | 2,86086 | 2024 |
| Вещество 0415 Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Куст скважин № 107 | 6001 | 0,000019 | 0,00060 | 0,000019 | 0,00060 | 2024 |
| Всего по неорганизованным: |  |  | 0,000019 | 0,00060 | 0,000019 | 0,00060 | 2024 |
| Итого по предприятию : |  |  | 0,000019 | 0,00060 | 0,000019 | 0,00060 | 2024 |
| Вещество 0416 Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Куст скважин № 107 | 6001 | ------- | 0,00009 | ------- | 0,00009 | 2024 |
| Всего по неорганизованным: |  |  | ------- | 0,00009 | ------- | 0,00009 | 2024 |
| Итого по предприятию : |  |  | ------- | 0,00009 | ------- | 0,00009 | 2024 |
| Вещество 1052 Метанол |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Куст скважин № 107 | 6001 | 0,000060 | 0,00190 | 0,000060 | 0,00190 | 2024 |
| Всего по неорганизованным: |  |  | 0,000060 | 0,00190 | 0,000060 | 0,00190 | 2024 |
| Итого по предприятию : |  |  | 0,000060 | 0,00190 | 0,000060 | 0,00190 | 2024 |
| Всего веществ : |  |  | 110,009267 | 133,07366 | 110,009267 | 133,07366 |  |
| В том числе твердых : |  |  | ------- | ------- | ------- | ------- |  |
| Жидких/газообразных : |  |  | 110,009267 | 133,07366 | 110,009267 | 133,07366 |  |

Прогноз изменения состояния атмосферного воздуха

Прогнозные концентрации загрязняющих веществ определены при условиях полной загрузки и нормальной работы технологического оборудования проектируемого объекта. Анализ результатов расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ показал, что во всех режимах работы оборудования максимальные приземные концентрации по всем веществам и группам суммации, выбрасываемым проектируемыми источниками, не превышают значения 1,0 ПДК на границе СЗЗ.

Ввод в эксплуатацию проектируемых объектов не приведет к климатическим изменениям, а также не стимулирует образование фотохимических смогов, туманов и других негативных явлений.

На основании вышеизложенного сделан вывод о допустимости воздействия проектируемых объектов на атмосферный воздух.

Мероприятия по регулированию выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ)

В соответствии с Приказом Минприроды России от 28.11.2019 № 811 "Об утверждении требований к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий" мероприятия в периоды НМУ разрабатываются на объектах I, II и III категорий, определенных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, на которых расположены источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Разработка мероприятий при НМУ осуществляется для всех источников выбросов на ОНВ I, II и III категорий, подлежащих нормированию в области охраны окружающей среды.

Согласно п.10 Приказа Минприроды России № 811 от 28.11.2019, в перечень веществ по конкретному ОНВ включаются загрязняющие вещества, подлежащие нормированию в области охраны окружающей среды:

- для НМУ 1 степени опасности:

по которым расчетные приземные концентрации загрязняющего вещества, подлежащего нормированию в области охраны окружающей среды, создаваемые выбросами ОНВ, в точках формирования наибольших приземных концентраций за границей территории ОНВ  при их увеличении на 20 % могут превысить ПДК (с учетом групп суммации);

- для НМУ 2 степени опасности:

по которым расчетные приземные концентрации каждого загрязняющего вещества, создаваемые выбросами ОНВ, в контрольных точках при увеличении таких концентраций на 40 % могут превысить ПДК (с учетом групп суммации);

- для НМУ 3 степени опасности:

по которым расчетные приземные концентрации каждого загрязняющего вещества, создаваемые выбросами ОНВ, в контрольных точках при увеличении таких концентраций на 60 % могут превысить ПДК (с учетом групп суммации).

Под точками формирования наибольших приземных концентраций принимаются максимальные значения концентраций на нормируемых объектах, полученные расчетным путем в соответствии с МРР-2017 (пп. 11 и 16 Приказа Минприроды РФ от 06.06.2017 № 273 «на границе и на территории жилой зоны и особых зон, к которым предъявляются повышенные санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских поселениях»).

Так как ближайшими к участкам работ населенными пунктами является с. Иннялы, расположенный в 105 км, в качестве контрольных точек приняты точки на границе СЗЗ.

Для расчета приняты максимальные разовые концентрации, так как периоды НМУ носят кратковременный характер и не могут наблюдаться длительный период времени. Результаты расчета приземных концентраций для определения перечня ЗВ подлежащих снижению в период НМУв период проведения строительных работ и в период эксплуатации представлены в таблицах 4.9 и 4.10.

Таблица 4.9 - Результаты расчета приземных концентраций для определения перечня ЗВ подлежащих снижению в период НМУ. Строительные  работы

| Код в-ва | Наименование загрязняющего вещества | Максимально-разовые значение приземной концентрации с учетом фона на границе СЗЗ (д.ПДК) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при нормальных условиях | НМУ 1 степени | НМУ 2 степени | НМУ 3 степени |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 123 | диЖелезо триоксид, (железа окcид) (в пересчете на железо) (Железо сесквиоксид) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,34 | 0,41 | 0,47 | 0,54 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,21 |
| 328 | Углерод (Пигмент черный) | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| 330 | Сера диоксид | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| 333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,26 | 0,31 | 0,37 | 0,42 |
| 342 | Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | Метилбензол (Фенилметан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | Бенз/а/пирен | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,32 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210 | Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты) | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| 1325 | Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2732 | Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 2754 | Алканы C12-19 (в пересчете на С) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,39 | 0,47 | 0,55 | 0,62 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 4.10 - Результаты расчета приземных концентраций для определения перечня ЗВ подлежащих снижению в период НМУ. Эксплуатация

| Код в-ва | Наименование загрязняющего вещества | Максимально-разовые значение приземной концентрации с учетом фона на границе СЗЗ куста скв, № 107 (д.ПДК) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при нормальных условиях | НМУ 1 степени | НМУ 2 степени | НМУ 3 степени |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,83 | 1,06 | 1,24 | 1,41 |
|  |  | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,33 |
|  |  | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| 328 | Углерод (Сажа) | 0,76 | 0,91 | 1,06 | 1,21 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,38 | 0,46 | 0,54 | 0,61 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | Метан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1052 | Метанол | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приведенные в таблицах 4.9 и 4.10 результаты расчета приземных концентраций в период НМУ, показывают, что при неблагоприятных метеорологических условиях превышения 1ПДК будут наблюдаться по диоксиду азота в период эксплуатации. Таким образом, для объекта негативного воздействия (ОНВ) мероприятия по снижению выбросов в период НМУ будут разрабатываться по диоксиду азота в период эксплуатации.

Источником загрязнения атмосферы, от которого необходимо сокращать выбросы в период НМУ является Факел ГФУ куста № 107. Горизонтальная факельная установка работают в залповом режиме. Вклад ЗВ  в фоновую концентрацию района составляет от ГФУ более 80 %.

Горизонтальная факельная установка предназначены для сжигания:

- газов при продувке скважины во время ремонта;

- сбросных газов скважины при продувке шлейфа;

- при аварийном срабатывании ПК на скважинах.

В соответствие с п.13 Приказа Минприроды России № 811 от 28.11.2019 для ОНВ, относящихся к деятельности по обеспечению электрической энергией, газом и паром, мероприятия по уменьшению выбросов в периоды НМУ не должны приводить к аварийным ситуациям или угрозе возникновения аварийных ситуаций в системах тепло- и электроснабжения, нарушающих надежность и безопасность функционирования указанных систем.

Таким образом, залповые выбросы, осуществляющиеся в результате аварийного срабатывания ПК на скважинах, сокращаться не будут.

В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы Росгидрометом составляются предупреждения трех степеней, которым соответствуют три типа мероприятий.

Мероприятия обеспечивают сокращение концентраций загрязняющих веществ по первому режиму предупреждения на 15 % - 20 %, по второму – на 20 % - 40 % и по третьему – на 40 % - 60 % (Таблица 4.11).

Исходя из особенности производственных процессов при добыче газа, к мероприятиям по сокращению выбросов можно отнести ограничение работ, связанных с плановыми продувками и ремонтными работами на скважинах или на шлейфе.

Таблица 4.11 - Перечень мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий

| N п/п | Степень опасности неблагоприятных метеорологических условий | Структурное подразделение (цех) | Номер источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Наименование мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в периоды неблагоприятных метеорологических условий | Наименование загрязняющего вещества | Величины выбросов до мероприятия, г/с | Величины выбросов после мероприятия, г/с | Достигаемый экологический эффект от мероприятия по снижению выбросов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | I | Куст № 107 | № 0001 | Ограничение работ, связанных с плановыми продувками, ремонтными работами и залповыми выбросами | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 17,729712 | 14,18377 | 20 |
| 3 | II | Куст № 107 | № 0001 | Ограничение работ, связанных с плановыми продувками, ремонтными работами и залповыми выбросами | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 17,729712 | 10,637827 | 40 |
| 5 | III | Куст № 107 | № 0001 | Ограничение работ, связанных с плановыми продувками, ремонтными работами и залповыми выбросами | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 17,729712 | 7,0918848 | 60 |

Предложения по проведению контроля за реализацией мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в периоды НМУ на ОНВ представлен в таблице 4.12.

Таблица 4.12 - Контроль выполнения мероприятий по уменьшению выбросов ЗВ в атмосферный воздух в периоды НМУ на источниках выбросов

| N п/п | Степень опасности НМУ | Структурное подразделение (цех) | Номер источника выбросов | Наименование мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в периоды НМУ | Наименование загрязняющего вещества | Периодичность контроля | Величины выбросов в период НМУ |  | Метод контроля | Примечание (особые требования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/м³ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | I | Куст № 107 | № 0001 | Ограничение работ, связанных с плановыми продувками, ремонтными работами и залповыми выбросами | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  | 14,18377 | 0,7064 | Р |  |
| 3 | II | Куст № 107 | № 0001 | Ограничение работ, связанных с плановыми продувками, ремонтными работами и залповыми выбросами | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  | 10,637827 | 0,5298 | Р |  |
| 5 | III | Куст № 107 | № 0001 | Ограничение работ, связанных с плановыми продувками, ремонтными работами и залповыми выбросами | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  | 7,0918848 | 0,3532 | Р |  |

*Метод контроля (И-инструментальный, Р - расчетный)

Для хозяйствующих субъектов, расположенных в районах, по которым не разработаны схемы прогноза наступления НМУ, составлять данный раздел в нет необходимости.

Предложения по установлению технологических нормативов

В соответствии с п. 1 ст. 23 Федерального закона № 7-ФЗ юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I категории, должны разработать технологические нормативы.

Технологические нормативы устанавливаются комплексным экологическим разрешением. КЭР разрабатывается после постановки объекта на государственный учет объектов, оказывающих НВОС после ввода в эксплуатацию.

Технологические нормативы определены в соответствии с Правилами разработки технологических нормативов, утвержденных Приказом Минприроды России от 14.02.2019 № 89 "Об утверждении Правил разработки технологических нормативов" и вступившим в силу 04 апреля 2019 г.

Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, соответствующие наилучшим доступным технологиям ИТС 29-2017 «Добыча природного газа» (таблица 4.13, приложение В, тома 8.1.3, шифр ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.01.03).

Таблица 4.13 - Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, соответствующие наилучшим доступным технологиям

| Производственный процесс | Наименование загрязняющего вещества <*> | Единица измерения <**> | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Газовые, газоконденсатные, нефтегазоконденсатные месторождения | Оксиды азота (NOх в пересчете на NO2) | кг/т н.э продукции (год) | ≤ 0,7 |
|  | Монооксид углерода (СО) | кг/т н.э продукции (год) | ≤ 5,0 |
|  | Метан (СН4) | кг/т н.э продукции (год) | ≤ 1,0 |

Технологические нормативы разрабатываются в отношении загрязняющих веществ, для которых установлены технологические показатели НДТ для выбросов (маркерные вещества)

Определение технологических показателей для выбросов, сбросов и технологических нормативов для действующих объектов технологического нормирования включает:

- определение показателей выбросов, сбросов маркерных веществ для каждого стационарного источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее - стационарный источник выбросов), для каждого выпуска сточных вод в составе объекта технологического нормирования;

- расчет годовых валовых выбросов, годовой массы сбросов каждого маркерного вещества для объекта технологического нормирования;

- определение величины годового выпуска продукции;

- расчеты удельных значений массы выбросов, сбросов каждого маркерного загрязняющего вещества в расчете на единицу производимой продукции;

- определение значений технологических показателей для выбросов, сбросов и технологических нормативов для объекта технологического нормирования.

Величина годового выпуска продукции определяется как показатель максимального объема произведенной продукции на объекте технологического нормирования в течение года за несколько лет, но не более пяти лет, предшествующих году, в котором производятся расчеты технологических нормативов.

Сведения об объеме добычи проектируемых кустов скважин Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения представлены в таблицах 2.1. тома 6.1
ш: ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ТР.01.00.

Для расчета приняты средние объемы добычи за 5 лет – 2026 – 2030 гг: по газу – 552,2545 млн.м³/год или 475491,1245 т/год, при плотности 0,861 кг/м3.

Расчеты удельных значений массы выбросов, сбросов каждого маркерного вещества в расчете на единицу производимой продукции осуществляются путем деления годовых валовых выбросов, годовой массы сбросов каждого маркерного вещества на величину годового выпуска продукции на объекте технологического нормирования.

Результаты определения технологических показателей для маркерных веществ представлены в таблице 4.14.

Таблица 4.14 - Результаты определения технологических показателей для маркерных веществ

| № | Наименование источника выбросов | Наименование маркерного вещества |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МВ1 |  | МВ2 |  | МВ3 |  |
|  |  | Оксиды азота (NOх в пересчете на NO2) |  | Монооксид углерода (СО) |  | Метан (СН4) |  |
|  |  | масса | концен- | масса | концен- | масса | концен- |
|  |  | т/год | трация | т/год | трация | т/год | трация |
|  |  |  | мг/м3 |  | мг/м3 |  | мг/м3 |
| Куст скважин № 107 |  | 167034 | т/год |  |  |  |  |
| 001 | Факел ГФУ АГГ1-Б | 2,228257 |  | 114,26961 |  | 2,85674 |  |
| 6001 | Фланцевые соединения | 0 |  | 0 |  | 0,00412 |  |
| Годовой валовый выброс маркерных веществ по объекту технологического нормирования, т/год |  | 2,228257 |  | 114,2696 |  | 2,86086 |  |
| Удельные значения массы выбросов маркерных веществ, кг/т |  | 1,33E-05 | ≤ 0,7 | 0,000684 | ≤ 5,0 | 1,71E-05 | ≤ 1,0 |

Выводы: Предлагаемые технологические нормативы соответствуют НДТ в т. ч. Приказу Минприроды России от 17.07.2019 № 471 «Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды «Технологические показатели наилучших доступных технологий добычи природного газа».

Обоснование принятых размеров санитарно-защитной зоны объекта

В соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ № 222 от 03.03.2018,  санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

Проектными решениями в рамках данного проекта предусмотрено:

- Куст скважин № 107;

- Газопровод от куста скважин 107 до точки врезки.

Согласно п. 3.1.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изм. № 7 от 28.02.2022), размер санитарно-защитной зоны для промышленных объектов по добыче природного газа составляет 1000 м.

В результате произведенных расчетов рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы установлено, что на границе СЗЗ Куста скважин № 107, отсутствует формирования химического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования качества атмосферного воздуха (изолиния 1 ПДК).

В результате произведенных расчетов шумового воздействия установлено, что на границе СЗЗ отсутствуют формирования акустического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования (изолиния 1 ПДУ).

Источники биологического воздействия на объекте отсутствуют.

Таким образом, в соответствии с п. 1 «Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222, для объекта «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Куст скважин № 107» возможно установление санитарно-защитной зоны в размере 1000 метров для каждой площадки без корректировки.

Газопровод представляет собой систему промысловых трубопроводов, для которой санитарно-защитная зона не устанавливается.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Период строительства

При строительстве проектируемого объекта основную массу выбросов вносит строительная техника и передвижной транспорт. Поэтому мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ относится к транспорту и строительной технике.

В целях уменьшения загрязнения воздушного бассейна вредными веществами, выбрасываемыми двигателями внутреннего сгорания строительной и транспортной техникой, рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств по утвержденному графику;

- запрет на передвижение техники, не задействованной в технологии строительства с работающими двигателями в ночное время;

- движение транспорта по запланированной схеме, недопущение неконтролируемых поездок;

- применение сертифицированных видов топлива, обеспечивающее снижение выбросов вредных веществ;

- осуществление заправки машин, механизмов и автотранспорта в специально отведённых местах;

- оснащение топливозаправщика раздаточным пистолетом, исключающим попадание летучих компонентов в окружающую среду;

- применения тента для накрытия кузова автосамосвала при перевозке пылящих материалов, для снижения концентрации пыли;

- рациональная организация площадки строительства, предотвращающая скопление техники на площадке;

- 100 %-й контроль сварных соединений при строительстве трубопроводов.

Период эксплуатации

Степень воздействия объекта обустройства на атмосферный воздух во многом будет зависеть от полноты реализации комплекса мероприятий технологического характера.

С целью уменьшения загрязнения воздушного бассейна и предотвращения аварийных ситуаций при эксплуатации проектируемых сооружений предусмотрены планировочные, технологические и специальные мероприятия, позволяющие свести к минимуму вредное воздействие на атмосферный воздух и предотвратить аварийные ситуации:

К технологическим мероприятиям, включающим использование прогрессивной технологии и т.д., можно отнести:

- оптимальное размещение стационарных источников выбросов вредных веществ с целью обеспечения санитарных норм в рабочей зоне;

- полная герметизация всего технологического процесса;

- технологическая схема производства гарантирует непрерывность технологического процесса, что достигается оснащением технологического оборудования системами автоматического регулирования;

- все технологическое оборудование, запорно-регулирующая арматура выполняются в климатическом исполнении;

- применение современных технологий и оборудования, обеспечивающих минимальные потери углеводородного сырья, противопожарную, эксплуатационную и экологическую безопасность запроектированного объекта;

- контроль загазованности в блоке учета продукции скважин;

- расположение оборудования обеспечивает свободный доступ к нему и удобное обслуживание;

- для защиты от статического электричества оборудование и трубопроводы заземлены.

К организационным мероприятиям относится:

- соблюдение технологических регламентов и правил технической эксплуатации;

- организация строгого контроля технологических процессов, герметичность, надежность и безаварийная работа оборудования и трубопроводов;

- применение наиболее совершенного оборудования и приборов контроля его работы;

- выбор технологического оборудования в блочном исполнении в соответствии с заданными технологическими параметрами.

К специальным мероприятиям, направленным на сокращение объемов выбросов ЗВ в период эксплуатации относится, в первую очередь, сокращение неорганизованных выбросов, в связи, с чем проектом предусмотрено:

- запорная арматура принята по классу герметичности затвора А по
ГОСТ Р 9544-2015;

- материал корпуса арматуры выбран в зависимости от условий эксплуатации, параметров и физико-химических свойств транспортируемой среды, а также в соответствии с действующими каталогами заводов-изготовителей. Арматура поставляется с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 (фланцевое исполнение по ГОСТ 33259-2015 из той же марки стали что и корпусные детали. Прокладки и прокладочные материалы для уплотнения фланцевых соединений выбираются в зависимости от транспортируемой среды с учетом ее рабочих параметров;

- испытание трубопроводов на прочность и герметичность после монтажа.

Мероприятия по защите от шума территории жилой застройки, прилегающей к территории, на которой предполагается строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства

Период строительства

Величина воздействия шума и вибраций на человека зависит от уровня звукового давления, частотных характеристик шума или вибраций, их продолжительности, периодичности и т.п. Шум снижает производительность труда на предприятиях, является причиной многих распространенных заболеваний на производстве.

При использовании машин, транспортных средств в условиях, установленных эксплуатационной документацией, уровни шума, вибрации на рабочем месте машиниста (водителя), а также в зоне работы машин (механизмов) не должны превышать действующие гигиенические нормативы (80 дБа).

Работа с механизмами, производящими шум, осуществляется с 9 до 18 часов.

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления и ручные машины, до начала работ обучается безопасным методам и приемам работ, согласно требованиям инструкций завода-изготовителя и санитарных правил.

Машины и агрегаты, создающие шум при работе, следует эксплуатировать таким образом, чтобы уровни звука на рабочих местах, на участках и на территории строительной площадки не превышали допустимых величин, указанных в санитарных нормах.

При эксплуатации машин, а также при организации рабочих мест для устранения вредного воздействия на работающих повышенного уровня шума следует применять:

- технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования; применение технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих местах не превышают допустимые и т.д.);

- дистанционное управление;

- средства индивидуальной защиты;

- организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактические и другие мероприятия).

Учитывая, что шумовая нагрузка на селитебные территории на период строительства носит временный характер, то минимизация акустического воздействия обеспечивается за счет реализации следующих мероприятий:

- исключение работы техники на холостом ходу;

- использование строительных машин и механизмов в шумозащитном исполнении, т.е. с минимальными уровнями звука;

- использование разновременного режима работы наиболее шумных типов машин и механизмов. Так, максимальное количество техники и оборудования, одновременно работающей на строительной площадке и являющейся источниками шумового воздействия, составит 5 шт. (экскаватор, бульдозер, автокран, автосамосвал, ДЭС);

- ввести ограничения по режиму работы наиболее шумных типов машин и механизмов (время работы техники от 1 до 6 часов в смену);

- запрет проведения строительных работ в ночное время.

Зоны с уровнем звука свыше 80 дБА на строительной площадке обозначаются знаками опасности. Работа в этих зонах без использования средств индивидуальной защиты слуха не допускается.

Не допускается пребывание работающих в зонах с уровнями звука выше 135 дБА.

В проекте предусмотрены мероприятия по снижению шума – все оборудование, при работе которого возможен шум, будет оснащено специальными средствами для снижения уровня шума. Заводом-изготовителем в конструкции транспорта и дорожно-строительной техники предусмотрено использование глушителя для снижения уровня шума от выхлопных труб.

Период эксплуатации

Проектом предусматриваются мероприятия по защите от шумового воздействия рабочего персонала и населения в период производства работ.

Согласно п. 4.44. СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» при организации технологических процессов, создающих на рабочих местах уровни шума, превышающие гигиенические нормативы, следует применять один или несколько средств и методов, снижающих уровни шума в источнике его возникновения и на пути распространения:

- применение технологических процессов, машин и оборудования характеризующихся более низкими уровнями шума;

- применение дистанционного управления и автоматического контроля;

- применение звукоизолирующих ограждений-кожухов, кабин управления технологическим процессом;

- устройство звукопоглощающих облицовок и объемных поглотителей шума;

- применение вибропоглощения и виброизоляции;

- установка глушителей аэродинамического шума, создаваемого пневматическими ручными машинами, вентиляторами, компрессорными и другими технологическими установками;

- рациональные расстановки технологического оборудования, машин и организации рабочих мест;

- разработка и применение режимов труда и отдыха;

- использование СИЗ.

При эксплуатации объекта следует выполнять следующие организационные  мероприятия по защите от шума:

- основные производственные процессы выполняются в автоматическом режиме, без постоянного присутствия работающих;

- использовано современное малошумное оборудования, сертифицированное на соответствие принятым нормам;

- поддержание оборудования в исправном техническом состоянии, своевременный ремонт;

- осуществление сбросов газа в атмосферу в плановом порядке и только в дневное время.

Выполнение данных мероприятий является достаточным для соблюдения санитарных норм по воздействию шума на границе санитарно-защитной зоны.

Обследование и оценку источников шума при вводе в эксплуатацию новых и реконструируемых объектов, нового оборудования, процессов и веществ следует производить после полного завершения строительно-монтажных работ.

Мероприятия по защите от других физических факторов воздействия предприятия на окружающую среду

Согласно проектным данным, на территории рассматриваемой промплощадки отсутствуют источники воздействия на состояние атмосферного воздуха населенных мест по следующим факторам: ультразвук, рассеянное лазерное излучение, инфразвук, биологическое воздействие и пр.

Источники вибрации на объекте «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Куст скважин № 107» не являются источником повышенных уровней вибрации на месте их установки, поэтому необходимости в производстве расчётов на границе СЗЗ и на границе жилой зоны нет.

Для предупреждения шума и вибрации оборудования необходимо строго выполнять правила технической эксплуатации оборудования. Следует проводить своевременный плановый и предупредительный ремонт с обязательным послеремонтным контролем параметров шума и вибрации.

На объекте «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Куст скважин № 107» не эксплуатируются источники ионизирующего излучения, следовательно, установление СЗЗ и зон наблюдения не требуется.

На объекте «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Куст скважин № 107» не используются высоковольтные линии электропередачи выше 330 кВ.

Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод

В период эксплуатации проектируемых объектов система хозяйственно-бытового и производственного водоотведения не предусмотрена.

Производственные стоки, образующиеся при обслуживании и ремонте скважинного оборудования, и поверхностные ливневые стоки вывозятся на очистные сооружения, расположенные в районе УКПГ.

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения) и среды их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей миграции (при необходимости)

Период строительства

Непосредственно на проектируемой территории поверхностные водные объекты отсутствуют. Пересечение с водотоками при строительстве площадных и линейных объектов проектом не предусмотрено.

Объекты проектирования находятся вне границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водотоков и водоёмов.

Проектными решениями предусмотрен сбор всех видов сточных вод с площадок строительства:

- - сбор и передача на обезвреживание специализированным организациям жидкие отходы мобильных туалетов;

- - сброс воды после гидроиспытаний осуществляется в автоцистерны с последующим вывозом на очистные сооружения, расположенные в районе УКПГ;

- - поверхностные сточные воды с площадки строительства отводятся с помощью водоотводной канавы, расположенной вдоль бровки насыпи площадки. Выход водоотводной канавы предусмотрен в приямок. Вывоз стоков – на очистные сооружения, расположенные в районе УКПГ.

- - для уменьшения потребности в воде производство гидроиспытаний трубопроводов производится поочередно, вода повторно перекачивается из одного трубопровода в другой;

- - по окончании работ территория очищается от строительного мусора, неизрасходованных материалов и других загрязнителей;

-

61

для накопления отходов предусмотрено устройство мусоросборников контейнерного типа, оборудованных крышками, устанавливаемых на специально оборудованных площадках с твердым водонепроницаемым покрытием и эффективной защитой от ветра и атмосферных осадков с соблюдением беспрепятственного подъезда транспорта для их погрузки и вывоза на объекты размещения/утилизации;

- - проектом предусмотрено применение химически не агрессивных строительных материалов, рекомендованных к использованию соответствующими нормативными документами;

- - места стоянки техники вдоль площадки строительства оборудуются приспособлениями, исключающими загрязнение подземных вод;

- -  все механизмы оборудуются герметичными поддонами под работающими агрегатами, что исключает проливы горюче-смазочных материалов;

- - для предотвращения загрязнения, вызванного возможными утечками топлива и масла при работе кранов, последние устанавливаются на подкрановые бетонные плиты.

Вероятность прямого загрязнения водных объектов невелика, т.к. технология ведения работ не предусматривает сброс потенциальных загрязнителей со сточными водами непосредственно в поверхностные водные объекты или на рельеф. Прямое загрязнение поверхностных вод возможно лишь в нештатных ситуациях.

Косвенное загрязнение площади водосбора может происходить путем проникновения загрязнителей из других сред: с загрязненным поверхностным стоком с территории строительной площадки, трассы трубопровода, внутрипочвенным стоком загрязненных почвогрунтов. Аэрогенное загрязнение водного объекта является результатом непосредственного осаждения из атмосферного воздуха твердых и жидких компонентов вредных выбросов при образовании последними химических соединений в жидком агрегатном состоянии.

Период эксплуатации

В период эксплуатации система транспорта газа герметична и не оказывает негативное воздействие на поверхностные и подземные воды. Для эксплуатации трубопроводов использование воды не требуется. В связи с отсутствием водопотребления водоотведение отсутствует.

Мероприятия по охране водных биоресурсов

В период строительства и эксплуатации проектируемого объекта осуществление хозяйственной деятельности в акватории поверхностных водоемов, а также в водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах и в зонах затопления водных объектов проектом не предусмотрено.

Забор воды из поверхностных и подземных водоисточников отсутствуют.

Специальные мероприятия по охране водных биологических ресурсов, направленные на предотвращение попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения, сохранение условий для их размножения, нагула и путей миграции не требуются.

Мероприятия по оборотному водоснабжению

Оборотное водоснабжение проектом не предусмотрено.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова

Период строительства

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов, а также недопущения их истощения и деградации при производстве строительно-монтажных работ, проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- проведение работ строго в границах отведенной под производство работ территории;

- рациональная организация строительного потока, не допускающая сверхнормативного изъятия дополнительных площадей;

- проведение всех работ подготовительного периода в согласованные с землепользователями сроки в целях минимизации наносимого им ущерба;

- запрет на передвижение транспортных средств вне установленных транспортных маршрутов;

- недопущение захламления строительной площадки мусором, производственными отходами, а также ее загрязнения горюче-смазочными материалами;

- осуществление заправки строительной техники автозаправщиком на специальных поддонах во избежание замазучивания почвенного покрова;

- строгое соблюдение всех принятых проектных решений, особенно, в части их, касающихся глубины укладки коммуникаций;

- выполнение работ по очистке территории сразу после прохождения строительного потока, с максимальным сохранением почвенно-растительного покрова;

- оснащение строительной площадки инвентарными контейнерами с крышками для временного накопления бытовых и строительных отходов;

- обеспечение своевременного вывоза отходов из мест временного накопления на специализированные предприятия, имеющие лицензию на обращение с отходами, согласно договорам, заключаемым Подрядчиком.

Период эксплуатации

Состав мероприятий по инженерной подготовке площадки Куста скважин № 107 предусматривает технические решения, обеспечивающие:

- предотвращение эрозии почв;

- предотвращение других физико-геологических процессов, приводящих к изменению проектного состояния грунтов в основании сооружений при их строительстве и эксплуатации объекта;

- отвод атмосферных осадков с территории площадок;

- защиту от подтопления поверхностными водами с прилегающих к площадкам земель;

- локализацию разлива нефтепродуктов и других жидкостей в аварийных ситуациях.

В связи с тем, что по данным инженерно-геологических изысканий на участке проектирования ММГ не встречены, а грунтовые воды вскрыты на глубине 9,7 м - 10,6 м, в проекте приняты следующие технические решения по инженерной подготовке территории строительства кустовой площадки:

- сооружение насыпи и выемки площадки из местного грунта (суглинистые грунты основания);

- рабочие отметки насыпи приняты с учетом возвышения над уровнем грунтовых и длительностоящих поверхностных вод;

- плотность грунтов насыпи земляного полотна должна быть не менее 
0,98 максимальной плотности данного грунта, получаемой путем опытного уплотнения грунтов при их оптимальной влажности;

- в местах устройства площадки в выемке и с учетом рельефа местности принято решение об устройстве водоотводной канавы вдоль бровки насыпи площадки.

Водоотводная канава устраивается переменной глубины, ширина дна канавы составляет 1,00 м, заложение откосов - 1:2. Выход водоотводной канавы предусмотрен в приямок.

Укрепление откосов и дна канавы предусмотрено георешеткой, заполненной щебнем фр. 20 мм - 40 мм, М 600, высотой 0,15 м по слою из геосинтетического материала. Конструкция укрепления канавы представлена на плане благоустройства территории, лист 5               ш. ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ПЗУ.01.00-ГЧ-005.

Решения по благоустройству территории

Благоустройство территории выполняется по окончании строительства и заключается: в восстановлении насыпного основания и детальной планировке территории, устройстве автопроездов, технологической площадки.

Для площадок кустов газовых скважин работы по благоустройству выполняются в пределах контура эксплуатации.

Рекультивация нарушенных земель

Необходимость проведения работ по рекультивации нарушенных земель диктуется ст.37 Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды», ст. 13 Земельного кодекса.

Площадь земельных участков, оформленных в пользование под обустройство объекта составляет 8,8441 га.

Площадь участков рекультивации по этапами составит:

- после окончания периода строительства объекта – площадь рекультивации и объемы работ определяются по факту выявленных нарушений почвенного покрова, осуществленной организацией-подрядчиком, которая обязана провести на выявленных участках техническую и биологическую рекультивацию. Проектом предусмотрен наихудший вариант – 8,8441 га.

- после окончания периода эксплуатации (ликвидации) объекта – 8,8441 га.

Направления рекультивации по периодам приняты согласно ГОСТ Р 59060-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. Классификация нарушенных земель в целях рекультивации», ГОСТР 59057-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по рекультивации нарушенных земель». Проектом приняты следующие направления рекультивации:

- После окончания периода строительства объекта:

- строительное направление рекультивации общей площадью 8,8441 га.

- После окончания периода эксплуатации (ликвидации) объекта:

- лесохозяйственное направление рекультивации на площади 8,8441 га.

Рекультивация выполняется в два этапа: технический и биологический.

Работы по рекультивации нарушенных земель производятся сразу по окончании строительных работ (в случае нарушения в период строительства почвенного покрова вне границ благоустройства) или в течение года до окончания договора аренды на отводимые в долгосрочное пользование земельные участки (в случае ликвидации объекта).

Работы по биологической рекультивации необходимо проводить только в период времени года с положительными температурами.

Таким образом, сроки проведения работ:

- Техническая рекультивация – период с устойчивыми отрицательными температурами (февраль).

- Биологическая рекультивация – с 15.05 до 14.08.

- Технический этап рекультивации направлен на восстановление природных условий, близких к естественным, локализацию и ликвидацию повреждений и нежелательных процессов, а также включает в себя подготовительные работы для проведения биологической рекультивации.

Перед выполнением технического этапа рекультивации выполняются подготовительные работы:

- проводится обследование участка;

- по результатам обследования производится расчет необходимого количества технических средств и посадочного материала;

- оформляются необходимые разрешительные документы на производство работ;

- проводится инструктаж по технике безопасности в производящих работы бригадах;

- выполняется доставка рабочего персонала, материалов и техники к месту проведения работ.

Проведение биологического этапа рекультивации предусматривается после полного завершения технического этапа. Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий по восстановлению плодородия нарушенных земель, направлен на закрепление поверхностного слоя почвы корневой системой растений, создание сомкнутого травостоя, предотвращение развития водной и ветровой эрозии почв на нарушенных землях.

Техническая и биологическая рекультивация после завершения эксплуатации объектов будет осуществляться на основании отдельного проекта рекультивации. Биологическая рекультивация земель будет проводиться в год завершения хозяйственной деятельности на земельных участках перед окончанием срока аренды.

Объемы работ по технической и биологической рекультивации земель подробно представлены в томе 8.2 ш: ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.02.00.

Меры по охране вечномерзлых грунтов (мероприятия по уменьшению растепляющего воздействия от проектируемых техногенных объектов)

Участок проектирования относится к провинции многолетнемерзлых пород юга Сибирской платформы, к области прерывистого развития многолетнемерзлых пород.

По данным инженерно-геологических изысканий на участке проектирования ММГ не встречены.

Мероприятия по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления

Мероприятия по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления разработаны с учетом НДТ, обеспечивающие минимальное образование отходов в основных видах деятельности.

В данном проекте представлены технические решения по обращению с отходами производства и потребления, которые соответствуют требованиям НДТ № 579 от 08.09.2023 “Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим способом (сжигание отходов)”, а также НДТ ИТС 17-2021 “Размещение отходов производства и потребления”, а именно предусмотрено:

- раздельное накопление отходов по видам, классам и агрегатному состоянию;

- сортировка отходов, содержащих полезные компоненты, с возможностью максимального извлечения вторичных ресурсных фракций и снижения количества отходов;

- выбор методов утилизации, позволяющих снизить класс опасности отходов.

Виды и количество отходов, образующихся в период строительства

Основными источниками образования отходов на этапе строительства являются:

- подготовительные работы;

- строительно-монтажные работы;

- работа автомобильного транспорта и специальной дорожно-строительной техники и механизмов, организация их технического обслуживания и снабжения ГСМ;

- жизнедеятельность работающих;

- рекультивация нарушенных земель после окончания строительства.

Отходы бурения не учитываются, так как в рамках данной проектной документации период строительства скважин (бурения) не рассматривается. Проект на строительство скважин (бурение) разрабатывается отдельным проектом.

Ниже приведена технологическая последовательность основных видов строительно-монтажных работ:

- подготовительные работы;

- устройство фундаментов;

- монтаж строительных конструкций;

- монтаж технологического оборудования;

- монтаж электрооборудования и КИПиА;

- строительство газосборной сети;

- испытания оборудования.

Подготовительные работы

Проектом предусматривается комплекс работ по расчистке площадки Куста № 107 и полосы отвода линейного объекта от леса, который включает в себя следующие виды работ                                               (ш. ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ПОС.01.00):

- отделение ветровальных деревьев от пней, повал сухостойных и зависающих деревьев, обрубка сучьев на валежниках;

- валку деревьев, разделку древесины, трелевку 100 м (в полосе отвода, без организации разделочных площадок);

- корчевка и дробление пней самоходным мульчером;

- измельчение порубочных остатков;

- засыпка ям и неровностей бульдозером.

Проектной документацией предусмотрено измельчение порубочных остатков с последующим разбрасыванием в границах отведенной территории либо используются при выполнении рекультивационных работ. Данное проектное решение исключает образование отходов и улучшает лесовосстановительные условия.

Строительно-монтажные работы

Временное освещение стройплощадки осуществляется передвижными осветительными установками (устройства переносного мобильного освещения) с собственными генераторами, мощность генератора 4 кВт.

Электроосвещение вагон-домов выполняется в соответствии с СП 52.13330.2016. Предусмотрено рабочее и аварийное освещение вагон-домов. Рабочее и аварийное освещение выполнено светодиодными светильниками промышленного образца на напряжение 220 В. Управление освещением предусмотрено выключателями, установленными на внутренней стене вагона-дома у входной двери. Выключатели монтированы на отм. 1,5 м от уровня чистого пола.

Стационарные светильники аварийного освещения предусмотрены со встроенной аккумуляторной батареей, их вероятность и продолжительность работы спрогнозировать сложно. Отходы освещения в аварийных ситуациях не учитываются. Рабочее освещение внутри вагон – домов учитывается.

При организации освещения на строительной площадке образуются следующие виды отходов:

- светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства.

При производстве строительно-монтажных работ по строительству данного объекта непригодного грунта не образуется. Весь разработанный грунт используется для отсыпки и засыпки проектируемых сооружений.

Грунт, изъятый при разработке траншеи под укладку проектируемых трубопроводов используется для его обратной засыпки, а излишки грунта - для устройства грунтового валика над трубопроводом (том 6.3 ш. ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ТР.03.00).

Расчет количество отходов, образованных в ходе строительно-монтажных работ, представлен в Приложении И тома 8.1.3. Количество исходных материалов принято согласно Спецификациям оборудования, изделий и материалов объекта-аналога ш. 658/2023-00-000 «Обустройство Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения. Кусты газовых скважин №Y05, №Y09. Корректировка», разработанная АО «Институт «Нефтегазпроект» в 2024 г.

Типовые нормы трудноустранимых потерь и отходов материалов приняты согласно «Методике по разработке и применению нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве», утверждённой Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ № 15/пр от 16.01.2020. Материалы, поступающие на производство в готовом виде, трудноустранимых потерь и отходов не дают.

При проведении строительно-монтажных работ образуются следующие виды отходов, обусловленные остатками используемых строительных материалов:

- лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме;

- отходы цемента в кусковой форме;

- лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные;

- отходы базальтового волокна и материалов на его основе;

- кабель медно-жильный, утративший потребительские свойства.

При распаковке сырья, материалов, деталей и запчастей образуются следующие виды отходов:

- тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %);

При проведении сварочных работ с использованием ручной дуговой сварки образуются следующие виды отходов:

- остатки и огарки стальных сварочных электродов;

- шлак сварочный.

Работа автомобильного транспорта и специальной дорожно-строительной техники и механизмов, организация их технического обслуживания и снабжения ГСМ

Отходы основных эксплуатационных материалов и запчастей от обслуживания спецтехники и автотранспорта (аккумуляторы, шины, лом цветных и чёрных металлов) не учитываются, так как полностью все виды технического обслуживания и текущий ремонт машин производятся на специализированных предприятиях за границами площадки производства работ. Таким образом, проектными решениями в период производства строительно-монтажных работ не предусмотрен ремонт и обслуживание техники непосредственно на участке производства работ.

Жизнедеятельность работающих

Строительство проектируемых объектов будет обеспечено рабочими кадрами численным составом 18 человек. Продолжительность строительства составляет 3,6 месяцев, 108 дней. Продолжительность смены – 12 часов (ш. ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ПОС.01.00).

Организация питания работающих – трехразовое. Питание рабочих на период строительства осуществляется в комнате приёма пищи со складом продуктов.

В результате жизнедеятельности рабочих, занятых в строительстве, будут образовываться следующие виды отходов:

- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный);

- обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более);

- спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная;

- средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в смеси, утратившие потребительские свойства;

- обувь комбинированная из резины, кожи и полимерных материалов, специальная утратившая потребительские свойства, незагрязненная;

- пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные;

- жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалетов;

Рекультивация нарушенных земель после окончания строительства

Проектом не предусмотрено выделение дополнительных земель в краткосрочную аренду на период строительства.

На земельных участках, отводимых в долгосрочную аренду под размещение проектируемых площадных и линейных объектов, проектом предусмотрены работы по благоустройству территории, которые не относятся к работам по рекультивации (восстановлению), так как являются техническими решениями по созданию устойчивости сооружений и обеспечению его пожарной и санитарной безопасности, безаварийной эксплуатации.

После окончания строительных работ в границах проектирования создание почвенного слоя не предусматривается, т.к. после окончания эксплуатации объекта, при проведении демонтажных работ, произойдет повторное разрушение и уничтожение почвенного покрова.

Биологический этап рекультивации после окончания строительства предусматривает работы по лесовосстановлениию (в местах по выбору лесничества) и естественное самозарастание на территории, не входящей в границы благоустройства (том 8.2                                ш. ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.02.00).

В ходе рекультивационных работ после окончания строительства отходы не образуются.

Ликвидация аварийных ситуаций

При уборке территории в случае возникновения проливов ГСМ образуются отходы «Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)». Данный отход не учитывается, т.к. образован в результате аварийной ситуации.

Расчет количество отходов, образованных в период строительства, представлен в Приложении И тома 8.1.3. Результаты образования различных видов отходов на этапе производства работ приведены в таблице 4.15.

Таблица 4.15 - Норматив образования видов отходов на этапе производства строительно-монтажных работ

| Проводимые работы | Наименование отходов | Количество исходных материалов, т* | Норма образования отходов, % | Количество отходов, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Освещение строительной площадки | Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства Код: 4 82 415 01 52 4 | - | расчет | 0,002 |
| Окрасочные работы | Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) Код: 4 68 112 02 51 4 | 0,055 | расчет | 0,006 |
| Сварочные работы | Остатки и огарки стальных сварочных электродов Код: 9 19 100 01 20 5 | 3,600 | расчет | 0,540 |
| Сварочные работы | Шлак сварочный Код: 9 19 100 02 20 4 | 3,600 | расчет | 0,360 |
| Выполнение СМР | Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме Код 8 22 201 01 21 5 | 483,152 | 2 | 9,663 |
| Выполнение СМР | Отходы цемента в кусковой форме Код: 8 22 101 01 21 5 | 83,898 | 1 | 0,839 |
| Отходы стальных труб, резка металлических листов | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные Код: 4 61 010 01 20 5 | 49,610 | 2 | 1,119 |
| Изоляция труб | Отходы базальтового волокна и материалов на его основе Код: 4 57 112 01 20 4 | 2,040 | 1 | 0,020 |
| Прокладка проводов и кабелей, период СМР | Кабель медно-жильный, утративший потребительские свойства Код: 4 82 305 11 52 3 | 18,888 | 2 | 0,378 |
| Жизнедеятельность рабочего персонала | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) Код: 7 33 100 01 72 4 | - | расчет | 0,213 |
|  | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) Код: 9 19 204 01 60 3 | - | расчет | 0,218 |
|  | Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная Код: 4 02 110 01 62 4 | - | расчет | 0,021 |
|  | Средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в смеси, утратившие потребительские свойства Код: 4 91 105 11 52 4 | - | расчет | 1,301 |
|  | Обувь комбинированная из резины, кожи и полимерных материалов специальная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная Код: 4 31 141 91 52 4 | - | расчет | 0,067 |
|  | Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные Код: 7 36 100 01 30 5 | - | расчет | 0,156 |
|  | Жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалетов Код: 7 32 221 01 30 4 |  | расчет | 1,604 |
| Итого |  |  |  | 16,506 |

*Количество исходных материалов принято согласно Спецификациям оборудования, изделий и материалов объекта - аналога;

** Расчет количества отходов представлен в приложении И тома 8.1.3, шифр ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.01.03

Характеристика отходов, образующихся в период строительно-монтажных работ

Уровень воздействия отходов на окружающую среду в общем случае определяется их качественно-количественными характеристиками, условиями накопления, условиями размещения, принятыми способами переработки и утилизации.

Поскольку уровень потенциального воздействия отходов определяется их качественно-количественными характеристиками, в качестве основных критериев оценки отдельных видов отходов приняты:

- объем образования;

- класс опасности по отношению к окружающей природной среде.

Класс опасности отходов, образующихся в процессе строительства и последующей эксплуатации проектируемых объектов, принят в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (утвержден приказом Минприроды РФ от 22.05.2017  № 242).

Перечень, состав, физико-химические характеристики и классификация отходов, образование которых ожидается на этапе строительства, представлены в таблицах 4.16.

Таблица 4.16 - Перечень, характеристика, объемы образования и объекты размещения отходов в период производства строительно-монтажных  работ

| Наименование отходов | Место образования отходов | Код отхода | Физико-химическая характеристика отходов |  | Количество отходов (всего) т/период | Передано спец-предприятиям для утилизации и/или обезвреживания, т/период | Размещение на полигоне (в части захоронения), т/период | Обращение с отходами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Агрегатное состояние | Содержание основных компонентов, % |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | Использование по назначению с утратой потребительских свойств | 4 82 415 01 52 4 | изделия из нескольких материалов | Поликарбонат-6,2%; полистирол – 6,64%; полимерный материал – 51,1 %; | 0,002 | - | 0,002 | Накопление в закрытом пластиковом контейнере, размещенном на площадке с твердым покрытием. Передача на полигон отходов по договору, заключаемому Подрядчиком для дальнейшего размещения (в части захоронения). |
| Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | окрасочные работы | 4 68 112 02 51 4 | Изделие из одного материала | Алюминий-97,0 Углерод-3,0 | 0,006 | 0,006 | - | Накопление в закрытом контейнере на площадке с твердым покрытием с последующей передачей отходов специализированной организации для дальнейшего обезвреживания (обработки) |
| Остатки и огарки стальных сварочных электродов | сварочные работы | 9 19 100 01 20 5 | Твердое | Марганец-0,42 Железо-93,48 Оксиды железа-1,5 Углерод-4,9 | 0,540 | 0,540 |  | Передаются Заказчику для дальнейшей реализации. Утилизируются специализированной организацией по приему черных металлов согласно договору, заключаемому Заказчиком |
| Шлак сварочный | сварочные работы | 9 19 100 02 20 4 | Твердое | Железо-50,0 Оксид железа-10,0 Марганец-3,0 Диоксид кремния-37,0 | 0,360 | 0,360 | - | Накопление в закрытом контейнере на площадке с твердым покрытием с последующей передачей отходов специализированной организации для дальнейшего обезвреживания. |
| Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | период СМР | 8 22 201 01 21 5 | Кусковая форма | Кварцевый песок, гранитный щебень и др.-100 | 9,663 | - | 9,663 | Накопление в открытом металлическом контейнере, размещенном на площадке с твердым покрытием. Передача на полигон отходов по договору, заключаемому Подрядчиком для дальнейшего размещения (в части захоронения) |
| Отходы цемента в кусковой форме | период СМР | 8 22 101 01 21 5 | Кусковая форма | Диоксид кремния–72,37 Оксид алюминия-2,7 Оксид железа-0,982 Оксид кальция-13,21 Оксид магния-0,238 Сернистый ангидрид-0,5 Вода–10 | 0,839 | - | 0,839 | Накопление в открытом металлическом контейнере, размещенном на площадке с твердым покрытием. Передача на полигон отходов по договору, заключаемому Подрядчиком для дальнейшего размещения (в части захоронения) |
| Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | период СМР | 4 61 010 01 20 5 | Твердое | Железо-95,0 Оксиды железа-2,0 Углерод-3,0 | 1,119 | 1,119 | - | Передаются Заказчику для дальнейшей реализации. Утилизируются специализированной организацией по приему черных металлов согласно договору, заключаемому Заказчиком |
| Отходы базальтового волокна и материалов на его основе | работы по теплоизоляции | 4 57 112 01 20 4 | Твердое | Минеральное волокно - 100 | 0,020 | 0,020 | - | Накопление в закрытом контейнере на площадке с твердым покрытием с последующей передачей отходов специализированной организации для дальнейшего обезвреживания (обработки) |
| Кабель медно-жильный, утративший потребительские свойства | прокладка проводов и кабелей, период СМР | 4 82 305 11 52 3 | Изделия из нескольких материалов | Медь, сталь, цинк, ПВХ пластик | 0,378 | 0,378 | - | Передаются Заказчику для дальнейшей реализации. Утилизируются специализированной организацией по приему цветных металлов согласно договору, заключаемому Заказчиком |
| Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | период СМР, ежедневно | 7 33 100 01 72 4 | Смесь твердых материалов (включая волокна) и изделий | Бумага, картон-20,0-36,0 Стекло-5,0-7,0 Металлы-2,0-30 Пластик-3,0-5,0 Текстиль-3,0-6,0 Резина, кожа-1,5-2,5 Древесина-1,0-4,0 Пищевые отходы-20,0-38,0 Прочее-10,0-35,5 | 0,213 | 0,213 | - | Накопление в закрытом металлическом контейнере, размещенном на открытой площадке с твердым покрытием. Передача региональному оператору по обращению с ТКО согласно заключенному договору. |
| Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | техническое обслуживание и ремонт автомобилей | 9 19 204 01 60 3 | Изделия из волокон | Хлопок-86,0 Углеводороды пред. непред.-9,0 Вода-5,0 | 0,218 | 0,218 | - | Накопление в полиэтиленовых пакетах на площадке размещения временных сооружений с последующей передачей отходов специализированной организации для дальнейшего обезвреживания |
| Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | Использование по назначению с утратой потребительских свойств | 4 02 110 01 62 4 | изделия из нескольких материалов | Полиэтилен искусственная кожа текстиль | 0,021 | 0,021 | - | Накопление в закрытом контейнере на площадке с твердым покрытием с последующей передачей отходов специализированной организации для дальнейшего обезвреживания. |
| Средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в смеси, утратившие потребительские свойства | Использование по назначению с утратой потребительских свойств | 4 91 105 11 52 4" | изделия из нескольких материалов | полиэтилен искусственная кожа текстиль | 1,301 | 1,301 | - | Накопление в закрытом контейнере на площадке с твердым покрытием с последующей передачей отходов специализированной организации для дальнейшего обезвреживания. |
| Обувь комбинированная из резины, кожи и полимерных материалов специальная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | Использование по назначению с утратой потребительских свойств | 4 31 141 91 52 4 | изделия из нескольких материалов | Искусственная кожа натуральная кожа текстиль | 0,067 | 0,067 | - | Накопление в закрытом контейнере на площадке с твердым покрытием с последующей передачей отходов специализированной организации для дальнейшего обезвреживания. |
| Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | период СМР, ежедневно | 7 36 100 01 30 5 | Дисперсные системы | Вода-56,0 Углеводы-27,3 Белки-10,0 Липиды-4,0 Пластмасса-1,7 Металлы-1,0 | 0,156 | 0,156 | - | Накопление в закрытом металлическом контейнере, размещенном на открытой площадке с твердым покрытием. Передача региональному оператору по обращению с ТКО согласно заключенному договору. |
| Жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалетов | период СМР, ежедневно | 7 32 221 01 30 4 | Дисперсные системы | Содержит органические вещества природного происхождения, соединения группы азота (азот аммонийный и др.), фосфаты, ПАВ. Может содержать бумагу, целлюлозу, соединения алюминия, железа, диоксид кремния | 1,604 | 1,604 | - | Накопление в пластиковой ёмкости накопительного бака с последующей передачей отходов специализированной организации для дальнейшего обезвреживания. |
| Итого: |  |  |  |  | 16,506 | 6,002 | 10,504 |  |
| В т.ч |  |  |  | 3 класс | 0,595 | 0,595 | - |  |
|  |  |  |  | 4 класс | 3,594 | 3,593 | 0,002 |  |
|  |  |  |  | 5 класс | 12,316 | 1,814 | 10,502 |  |

Обращение с отходами в период строительства

Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов (Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Обращение с отходами осуществляется с соблюдением экологических требований, правил техники безопасности и пожарной безопасности с целью исключения аварийных ситуаций, возгораний, причинения вреда окружающей среде и здоровью людей.

Основным способом обращения с отходами, образующимися при производстве работ, является передача отходов специализированным предприятиям в целях их последующей утилизации, обезвреживания и размещения. Передача отходов осуществляется на договорной основе специализированным предприятиям, которые принимают данные виды отходов согласно имеющейся лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов 1-4 классов опасности, в том числе твердых коммунальных отходов (далее – ТКО).

Проектной документацией предусматривается устройство площадки временного накопления отходов на период строительства с устройством покрытия из железобетонных плит с подстилающим противофильтрационным покрытием. Схема расположения площадки временного накопления отходов приведена в графической части тома 7.2,                                         ш: ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ПОС.02.00.

Площадка для временного накопления отходов расположена с соблюдением беспрепятственного подъезда спецтранспорта, осуществляющего транспортировку отходов на объекты утилизации, обезвреживания или размещения. Схема устройства площадки временного накопления отходов представлена на рис. 4.1.

Площадь площадки для временного накопления отходов составляет 134 м2. Для предотвращения загрязнения прилегающей территории предусмотрено обвалование площадки из местного грунта методом срезки. Объем обвалования 14,0 м3. Грунт обвалования послойно трамбуется и уплотняется тыльной стороной ковша экскаватора. В целях водоотведения поверхностных стоков предусмотрена установка водоотводной трубы и ёмкости для сбора стоков объёмом 1,0 м3.

После окончания периода строительства площадка для временного накопления отходов демонтируется, т.к. в период эксплуатации не предусмотрено временное/постоянное пребывание людей.

Условия накопления определяются классом опасности отходов, способом упаковки с учетом агрегатного состояния и надежности тары. Тара для селективного сбора и накопления отдельных разновидностей отходов имеет маркировку, характеризующую находящиеся в ней отходы («ТКО», «Металл», «Отходы 4 класса» и т.п.).

Проектом предусмотрена установка 6 контейнеров: 0,25 м3 (1 шт.), 0,75 м3 (4 шт.),                  8 м3 (1 шт.).

Накопление промышленных отходов I класса опасности допускается исключительно в герметичных оборотных (сменных) ёмкостях (контейнеры, бочки, цистерны), II класса опасности - в надежно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах), на поддонах; III класса опасности - в бумажных мешках и ларях, хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках, навалом; IV опасности - навалом, насыпью, в виде гряд.

При накоплении отходов производится их сортировка по токсичности, консистенции, направлениям использования и размещения.

Отработанные светодиодные лампы размещаются в отдельном герметичном пластиковом контейнере с маркировкой «Отходы 4 класса. Лампы» (1 шт. объём 0,25 м3). Накопление в одном контейнере с ТКО запрещено, т.к. светодиодные лампы передаются специализированной организации для обезвреживания.

|  | Спецификация элементов площадки Позиция 1 – Плита ПДН-А IV – 6 шт. Позиция 2 – Ёмкость для сбора стоков (объём 1,0 м3). Позиция 3 – Труба (диаметр 530х8 мм, длина 6,0 м). Позиция 4 – Противофильтрационное покрытие (ПФП) – 126 м2. |  |
| --- | --- | --- |

Рисунок 4.1 – Схема устройства площадки временного накопления отходов.

Строительные отходы III - IV класса опасности, подлежащие обезвреживанию, временно накапливаются в закрытых металлических контейнерах с маркировкой «Отходы                4 класса» и «Ветошь».

Расчет количества контейнеров «Отходы 4 класса»

В данной проектной документации к отходам IV класса опасности, подлежащих передачи на обезвреживание относятся:

- Отходы базальтового волокна и материалов на его основе (0,020 т/год);

- Шлак сварочный (0,360 т/год);

- Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) (0,006 т/год).

Общее количество отходов IV класса опасности составляет 0,386 т/год.

Ёмкость одного контейнера – 0,75 м3. Плотность отхода – 0,3 т/м3. Вместимость одного контейнера – 0,225 т. Расчет потребности – 0,386 / 0,225 = 2,0.

Периодичность вывоза – 2 раза в период строительства по мере формирования транспортной партии.

Расчет количества контейнеров «Ветошь»

В данной проектной документации к отходам «Ветошь», подлежащих передачи на обезвреживание относятся:

- Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) (0,218 т/год);

- Спецодежда из хлопчатобумажных и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная (0,021 т/год);

- Средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в смеси, утратившие потребительские свойства (1,301 т/год);

- Обувь комбинированная из резины, кожи и полимерных материалов специальная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная (0,067 т/год).

Общее количество отходов «Ветошь» составляет 1,607 т/год.

Ёмкость одного контейнера – 0,75 м3. Плотность отхода – 0,3 т/м3. Вместимость одного контейнера – 0,225 т. Расчет потребности – 1,607 / 0,225 = 7,0.

Периодичность вывоза – 7 раза в период строительства по мере формирования транспортной партии.

Строительные отходы V класса опасности, подлежащие размещению, временно накапливаются в закрытых металлических контейнерах с маркировкой «Отходы 5 класса».

В данной проектной документации к отходам «Отходы 5 класса», подлежащих передачи на размещение относятся:

- Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме (9,663 т/год).

- Отходы цемента в кусковой форме (0,839 т/год);

Общее количество отходов цемента и бетонных изделий составляет 10,502 т/год.

Ёмкость одного контейнера – 8 м3. Плотность отхода – 1,2 т/м3. Вместимость одного контейнера – 9,600 т. Расчет потребности – 10,502/ 9,600 = 1,1 шт.

Периодичность вывоза – 2 раза в период строительства по мере формирования транспортной партии.

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается», отходы, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, передаются специализированной организации (имеющей все необходимые разрешительные документы по обращению с отходами) на дальнейшую утилизацию.

В данной проектной документации к отходам, подлежащим утилизации относятся:

- Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные (1,119 т/год);

- Кабель медно-жильный, утративший потребительские свойства (0,378 т/год);

- Остатки и огарки стальных сварочных электродов (0,540 т/год).

Металлолом временно накапливается в закрытых контейнерах с маркировкой «Металл».

Расчет количества контейнеров «Металл»

Норматив образования отходов черного и цветных металлов составляет 2,037 т/год.

Ёмкость одного контейнера – 0,75 м3. Плотность отхода – 7,9 т/м3. Вместимость одного контейнера – 5,925 т. Расчет потребности – 2,037 / 5,925 = 0,34.

Периодичность вывоза – 1 раза в период строительства по мере формирования транспортной партии.

Твердые коммунальные отходы накапливаются в отдельном контейнере с маркировкой «ТКО» (1 шт. объём 0,75 м3).

Согласно разъяснениям Росприроднадзора от 06.12.2017 №АА-10-04-36/26733, к ТКО относятся все виды отходов подтипа «Отходы коммунальные твердые» (код 7 31 000 00 00 0), а также другие отходы типа «Отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению» (код 7 30 000 00 00 0) в случае, если в наименовании подтипа отходов или группы отходов указано, что отходы относятся к ТКО.

В соответствии с п.1 ст.24.6 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», п.2.17 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, передача пищевых отходов кухонь и организаций общественного питания возможно только региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами. Таким образом, к категории ТКО относятся следующие виды отходов, образующиеся в период строительства:

- Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (0,213 т/год);

- Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные (0,156 т/год).

Расчет количества контейнеров ТКО

Сбор ТКО осуществляется в закрытые контейнеры, расположенные на открытой площадке с твердым покрытием. Периодичность вывоза отходов определяется требованиями СанПиН 2.1.3684-2021:

- не более 1 суток при температуре воздуха плюс 5 0С;

- не более 3-х суток при температуре воздуха плюс 4 0С и ниже.

Общее количество ТКО составляет 0,369 т/год; 0,003 т/сутки.

Ёмкость одного контейнера – 0,75 м3. Плотность отхода – 0,3 т/м3. Вместимость одного контейнера – 0,225 т. Расчет потребности – 0,003 / 0,225 = 0,01 шт.

Сведения о предельном количестве единовременного накопления образующихся отходов и периодичности вывоза представлены в табл.  4.17.

Таблица 4.17 - Сведения о местах накопления и периодичности вывоза отходов в период строительства

| Наименование | Код ФККО | Норматив образования, т | Вместимость, тонн |  |  |  | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая | Для накопления отходов |  |  |  |
|  |  |  |  | III класс | IV класс | V класс |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Герметичный пластиковый контейнер «Отходы 4 класс. Лампы», объем 0,25 м3 (1 шт.) | 4 82 415 01 52 4 | 0,002 | 0,075 |  | 0,002 |  | 1 раз в п.с. |
| Металлический контейнер с крышкой «Отходы 4 класс», объем 0,75 м3, (1 шт.) | 4 57 112 01 20 4 9 19 100 02 20 4 4 68 112 02 51 4 | 0,386 | 0,225 |  | 0,225 |  | 2 раза в п.с. |
| Металлический контейнер «Ветошь», объём 0,75 м3 (1 шт.) | 9 19 204 01 60 3 4 02 110 01 62 4 4 91 105 11 52 4 4 31 141 91 52 4 | 1,607 | 0,225 | 0,030 | 0,195 |  | 4 раза в п.с. |
| Открытый металлический контейнер «Отходы 5 класс», объём 8 м3 (1 шт.) | 8 22 101 01 21 5 8 22 201 01 21 5 | 10,502 | 9,600 |  |  | 9,600 | 2 раза в п.с. |
| Металлический контейнер с крышкой «Металл», объём 0,75 м3(1 шт.) | 4 61 010 01 20 5 4 82 305 11 52 3 9 19 100 01 20 5 | 2,037 | 5,925 | 0,378 |  | 1,659 | 1 раз в п.с. |
| Металлический контейнер с крышкой «ТКО», объём 0,75 м3 (1 шт.) | 7 36 100 01 30 5, 7 33 100 01 72 4 | 0,369 | 0.225 |  | 0.130 | 0.095 | 1 раз в 3 дня |
| Пластиковая ёмкость накопительного бака мобильного туалета (260 л) | 7 32 221 01 30 4 | 1,604 | 0,260 |  | 0,260 |  | 6 раза в п.с. |

Контрагенты по обращению с отходами III-V класса опасности в период строительства:

- Региональный оператор по обращению с ТКО на территории Ленского района Республики Саха (Якутия) - ООО «Профи», ИНН 1414016230. Лицензия № Л020-00113-14/00038909 от 14.06.2017.

- ООО «Авакон», ИНН 3811070879. Лицензия № Л020-00113-38/0097610 от 25.04.2023 – обезвреживание твердых строительных отходов и ЖБО. Место осуществления деятельности: Республика Саха (Якутия), Ленский улус, земли лесного фонда, Таёжное участковое лесничество, квартал №1707, выделы 16, 17, 28, 33.

- Полигон ТО пос. Преображенка Катангский район, ООО «Авакон», зарегистрированный в ГРОРО № 38-0027-З-00592-250914 – размещение отходов (в части захоронения).

- ООО «Восточно-Сибирский втормет» ИНН 2462045521. Лицензия №Л020-00113-38/00097595 от 02.04.2019 – осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных, цветных металлов. Место осуществления деятельности: Иркутская обл., г. Иркутск, ст. Батарейная, з/у КН 38:36:0000006:9.

- ООО «СЕВЕРЭКОТЕХ» ИНН: 3325013819. Лицензия Л020-00113-33/00047055 от 01.03.2024 – обработка и утилизация отходов III-IV класса опасности. Место осуществления деятельности: Республика Саха (Якутия), Ленский улус, «Карьер 714», кадастровый номер 14:14:000000:6767

Выписки из лицензий контрагентов по обращению с отходами в период строительства представлены в Приложении Ц тома 8.1.2.

В полном объеме ознакомиться с лицензиями на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов                    I-IV класса опасности можно на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования https://knd.gov.ru/licenses-registry. Поиск лицензии производится по номеру лицензии или по ИНН предприятия.

Объекты размещения отходов представлены в таблице 4.18.

Таблица 4.18 - Объекты размещения отходов

| Наименование отходов | Код отхода | Количество отходов (всего) т/период | Передано спец-предприятиям для утилизации и/или обезвреживания, т/период | Размещение на полигоне (в части захоронения), т/период | Наименование объекта размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | 4 82 415 01 52 4 | 0,005 | - | 0,005 | полигон ТО пос. Преображенка Катангский район, ООО "Авакон", зарегистрированный в ГРОРО № 38-0027-З-00592-250914 - размещение |
| Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) | 4 68 112 02 51 4 | 0,006 | 0,006 | - | ООО "Авакон", ИНН 3811070879. Лицензия № Л020-00113-38/0097610 от 25.04.2023 - обезвреживание ООО «Восточно-Сибирский втормет» (Лицензия № Л028-01109-24/00585723 от 03.03.2017) – обработка |
| Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 9 19 100 01 20 5 | 0,540 |  |  | ООО «Восточно-Сибирский втормет» (Лицензия № Л028-01109-24/00585723 от 03.03.2017) - утилизация |
| Шлак сварочный | 9 19 100 02 20 4 | 0,360 | 0,360 | - | ООО "Авакон", ИНН 3811070879. Лицензия № Л020-00113-38/0097610 от 25.04.2023 - обезвреживание |
| Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 8 22 201 01 21 5 | 9,663 | - | 9,663 | полигон ТО пос. Преображенка Катангский район, ООО "Авакон", зарегистрированный в ГРОРО № 38-0027-З-00592-250914 - размещение |
| Отходы цемента в кусковой форме | 8 22 101 01 21 5 | 0,839 | - | 0,839 | полигон ТО пос. Преображенка Катангский район, ООО "Авакон", зарегистрированный в ГРОРО № 38-0027-З-00592-250914 - размещение |
| Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 4 61 010 01 20 5 | 1,119 | 1,119 |  | ООО «Восточно-Сибирский втормет» (Лицензия № Л028-01109-24/00585723 от 03.03.2017) - утилизация |
| Отходы базальтового волокна и материалов на его основе | 4 57 112 01 20 4 | 0,020 | 0,020 |  | ООО "СЕВЕРЭКОТЕХ" ИНН: 3325013819. Лицензия Л020-00113-33/00047055 от 01.03.2024 - обработка |
| Кабель медно-жильный, утративший потребительские свойства | 4 82 305 11 52 3 | 0,378 | 0,378 | - | ООО «Восточно-Сибирский втормет» (Лицензия № Л028-01109-24/00585723 от 03.03.2017) - утилизация |
| Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 | 0,213 | 0,213 |  | ООО «Профи» (Лицензия № Л020-00113-77/00045407 от 10.05.2017) – Ленский район республики Саха (Якутия) |
| Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | 9 19 204 02 60 4 | 0,218 | 0,218 | - | ООО "Авакон", ИНН 3811070879. Лицензия № Л020-00113-38/0097610 от 25.04.2023 - обезвреживание |
| Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 02 110 01 62 4 | 0,021 | 0,021 |  | ООО "Авакон", ИНН 3811070879. Лицензия № Л020-00113-38/0097610 от 25.04.2023 - обезвреживание |
| Средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в смеси, утратившие потребительские свойства | 4 91 105 11 52 4 | 1,301 | 1,301 |  | ООО "Авакон", ИНН 3811070879. Лицензия № Л020-00113-38/0097610 от 25.04.2023 - обезвреживание |
| Обувь комбинированная из резины, кожи и полимерных материалов специальная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 31 141 91 52 4 | 0,067 | 0,067 |  | ООО "Авакон", ИНН 3811070879. Лицензия № Л020-00113-38/0097610 от 25.04.2023 - обезвреживание |
| Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | 7 36 100 01 30 5 | 0,156 | 0,156 |  | ООО «Профи» (Лицензия № Л020-00113-77/00045407 от 10.05.2017) – Ленский район республики Саха (Якутия) |
| Жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалетов | 7 32 221 01 30 4 | 0,481 | 0,481 |  | ООО "Авакон", ИНН 3811070879. Лицензия № Л020-00113-38/0097610 от 25.04.2023 |
| Итого: |  |  |  |  |  |

Транспортировка отходов производится транспортом подрядной организации. Перевозчикам отходов необходимо иметь специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов (Приказ Минтранса России «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов» от 12.08.2020 № 304).

При осуществлении транспортировки отходов необходимо соблюдать природоохранное законодательство и санитарно-эпидемиологические правила и нормы.

Передача образующихся отходов в специализированные предприятия, имеющие лицензию на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности, осуществляется на основании договоров, заключаемых подрядной строительной организацией.

Виды и количество отходов, образующихся от проектируемого объекта в период эксплуатации

Проведение периодического оперативно-технического обслуживания и ремонтных работ на кустах и технологических промысловых трубопроводах выполняется силами выездных бригад базы производственного обслуживания и учитываются в лимитах данной производственной площадки. Объемы ремонтных работ на промысловых трубопроводах и сроки их выполнения определяются по результатам осмотров, анализа эксплуатационной надежности в соответствии с местными условиями и требованиями безопасности

Отходов от эксплуатации и обслуживания оборудования в период эксплуатации не образуется, т.к. проектом предусмотрена закрытая герметичная система сбора и транспорта продукта, а также полная автоматизация работы скважин без постоянного присутствия обслуживающего персонала с использованием интегрированной системы управления и безопасности (ИСУБ), позволяющей, в том числе, дистанционно регулировать работу скважин.

Режим работы сооружений на площадках скважин - круглосуточный, 350 дней в году без постоянного присутствия обслуживающего персонала, поэтому отходы мусора от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) не рассчитываются.

Сброс пластового газа при срабатывании предохранительного клапана предусматривается на горизонтальную факельную установку с автоматическим розжигом дежурной горелки и сжиганием в факельном амбаре.

Отвод газа при продувках скважин, освобождении трубопроводов также предусматривается на горизонтальную факельную установку с устройством земляного амбара.

Очистка трубопроводов осуществляется с помощью существующих камер приёма средств очистки и диагностики (СОД) на газопроводе-шлейфе и метанолопроводе. В данной проектной документации отходы от очистки трубопроводов не учитываются.

Основными потребителями электроэнергии ГС являются: электроприводы запорной арматуры, средства автоматизации, термочехлы приборов КИПиА, горизонтально-факельная установка.

Наружное освещение проездов и установок площадок КГС предусматривается с помощью мачтовых прожекторных установок и переносных автономных светильников на основе полупроводниковых светодиодов с укомплектованными автономными источниками питания с аккумуляторными батареями.

Использование данного освещения возможно при внештатной ситуации в ночное время суток, вероятность и продолжительность которых спрогнозировать сложно и образование отходов не подлежит учету.

Мероприятия по организации масляного хозяйства на объекте не предусматриваются. При ремонте электрооборудования предполагается частичная или полная замена вышедших из строя узлов. Ремонтная база непосредственно на объекте не предусматривается. Ремонт крупных узлов электрооборудования выполняется на центральных ремонтных базах.

Обращение с отходами в период эксплуатации

Места временного накопления отходов проектом не предусмотрены в виду отсутствия образования отходов.

Обслуживание площадки и текущий ремонт осуществляется выездными бригадами по мере необходимости. Сбор отходов и их передача специализированным организациям, имеющим лицензию на деятельность по обращению с отходами, осуществляется во время технического ремонта оборудования или текущих плановых осмотров.

Отходы производства и потребления собираются в передвижные герметичные ёмкости с поддоном в период обслуживания сооружений, и передается сразу после извлечения специализированным организациям. Складирование отходов на незащищенный грунт не допускается. Передача отходов специализированным предприятиям предусматривается не реже одного раза в 11 месяцев.

В процессе эксплуатации места временного накопления отходов будут уточнены Заказчиком.

Ответственным за вывоз и передачу отходов, образующихся при эксплуатации, является эксплуатирующая организация.

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», эксплуатирующая организация на момент ввода в эксплуатацию проектируемых объектов обеспечивает наличие всей нормативной и разрешительной документации в области обращения с отходами производства и потребления:

- документ об утверждении нормативов образования и лимитов на размещение отходов, образуемые в период эксплуатации сооружений;

- договора со специализированными лицензированными предприятиями, осуществляющими деятельность по обращению с отходами I-IV классов опасности;

- приказ о назначении ответственных лиц за охрану окружающей среды, соблюдение требований экологической безопасности и организацию производственного экологического контроля на объекте производства работ;

- приказ о назначении ответственных лиц за соблюдение требований природоохранного законодательства в области обращения с отходами.

Транспортирование отходов к местам обезвреживания или размещения осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200 (ред. от 30.11.2021, с изм. от 12.03.2022) "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022)

Конструкция и условия эксплуатации специализированного транспорта исключают возможность аварийных ситуаций, потерь и загрязнения окружающей среды по пути следования и при перевалке отходов с одного вида транспорта на другой.

Передача отходов специализированным организациям осуществляется на договорной основе специализированным предприятиям, которые принимают данные виды отходов согласно имеющейся лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.

Контрагенты по обращению с отходами I-IV класса опасности в период эксплуатации:

- Региональный оператор по обращению с ТКО на территории Ленского района Республики Саха (Якутия) - ООО "Профи", ИНН 1414016230. Лицензия № Л020-00113-14/00038909 от 14.06.2017.

- ООО "Авакон", ИНН 3811070879. Лицензия № Л020-00113-38/0097610 от 25.04.2023 – обезвреживание твердых строительных отходов и ЖБО. Место осуществления деятельности: Республика Саха (Якутия), Ленский улус, земли лесного фонда, Таёжное участковое лесничество, квартал №1707, выделы 16, 17, 28, 33.

- Полигон ТО пос. Преображенка Катангский район, ООО "Авакон", зарегистрированный в ГРОРО № 38-0027-З-00592-250914 – размещение отходов (в части захоронения).

- Полигон ТБО г. Ленск, МО «Город Ленск» Ленского района Республики Саха (Якутия), зарегистрированный в ГРОРО № 14-00140-Х-00552-070715.

- ООО «Восточно-Сибирский втормет» ИНН 2462045521. Лицензия №Л020-00113-38/00097595 от 02.04.2019 – осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных, цветных металлов. Место осуществления деятельности: Иркутская обл., г. Иркутск, ст. Батарейная, з/у КН 38:36:0000006:9.

- ООО "СЕВЕРЭКОТЕХ" ИНН: 3325013819. Лицензия Л020-00113-33/00047055 от 01.03.2024 – обработка и утилизация отходов III-IV класса опасности. Место осуществления деятельности: Республика Саха (Якутия), Ленский улус, "Карьер 714", кадастровый номер 14:14:000000:6767

Выписки из лицензий контрагентов по обращению с отходами в период строительства представлены в Приложении Ц тома 8.1.2.

В полном объеме ознакомиться с лицензиями на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов                    I-IV класса опасности можно на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования https://knd.gov.ru/licenses-registry. Поиск лицензии производится по номеру лицензии или по ИНН предприятия.

При соблюдении соответствующих норм и правил по накоплению, вывозу и утилизации отходов производства и потребления, учитывая отсутствие длительного накопления образующихся отходов, так как вывоз в места их утилизации производится периодически и своевременно, воздействие отходов на окружающую природную среду будет минимальным.

Мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов, на состояние окружающей среды

Обращение с отходами должно осуществляться с соблюдением экологических требований, правил техники безопасности и пожарной безопасности с целью исключения аварийных ситуаций, возгораний, причинения вреда окружающей среде и здоровью людей.

Обращение с каждым видом отходов производства и потребления зависит от их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств субстрата, количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека. Отходы производства и потребления размещаются за пределами жилой зоны и на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Складирование отходов не допускается:

- на территории I, II, III поясов зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников (площадки накопления отходов вынесены из зон ЗСО I, II, III поясов);

- в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- в границах установленных водоохранных зон открытых водоемов.

В зависимости от агрегатного состояния, состава, физико-химических и опасных свойств промышленных и коммунальных отходов в проектных решениях применены различные способы их временного накопления и удаления со строительной площадки, на специальные предприятия, имеющие все необходимые разрешительные документы по обращению с отходами, оформленные, в соответствии с нормативными требованиями Российской Федерации.

Требования СанПиН 1.2.3684-21 в части временного складирования отходов на территории стройплощадки реализованы основными проектными решениями в следующих технических решениях:

- материал объектов (емкости из стали) устойчивый к воздействию внешних условий и хранимых отходов;

- наличие крышек на контейнерах для эффективной защиты массы отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра;

- укладка железобетонных плит под объектом как неразрушаемого и непроницаемого для токсичных веществ материала площадки;

- расположение объектов хранения на отсыпанной с последующим уплотнением песчаной площадке;

- соблюдение мер противопожарной и технической безопасности;

- беспрепятственный доступ к объектам накопления;

- своевременный вывоз отходов с объектов для предотвращения переполнения и сверхлимитного накопления.

Условия временного накопления отходов (вид и материал тары, её количество, продолжительность временного накопления) зависят от вида, класса опасности отходов и способа их дальнейшего удаления.

На период строительства собственником всех отходов, образующихся в результате деятельности, является подрядная организация, которая осуществляет производство работ. Она самостоятельно заключает договоры со спецпредприятием на вывоз отходов, либо транспортирует отходы к местам их легального сбора, обработки, утилизации, размещения, обезвреживания своими силами, с предоставлением Заказчику всех разрешительных документов на право обращения с отходами.

Выполнение предусмотренных проектной документацией природоохранных мероприятий позволит предотвратить попадание в окружающую природную среду загрязняющих веществ от образующихся отходов, что сократит до минимума негативное воздействие отходов на почву, поверхностные водные объекты и подземные водоносные горизонты.

При эксплуатации проектируемых сооружений предусмотрены следующие мероприятия:

- накопление отходов производится раздельно с учетом их классов опасности в обустроенных местах временного накопления отходов, соответствующих                              СанПиН 1.2.3684-21;

- соблюдение санитарных требований к транспортировке отходов;

- запрет допуска к обращению с отходами лиц, не прошедших специальную профессиональную подготовку.

Отходы производства и потребления при соблюдении принятых в проекте технических решений отрицательного воздействия на окружающую среду не окажут.

Мероприятия по сбору и накоплению медицинских и радиоактивных отходов и условия обращения с такими отходами в соответствии с их классификацией (при наличии);

В процессе строительства и эксплуатации проектируемого объекта образование медицинских и радиоактивных отходов отсутствует. Мероприятия по сбору и накоплению, а также условия обращения с такими отходами проектом не предусмотрены.

Мероприятия по охране недр

Основными требованиями по охране недр являются:

- соблюдение установленного порядка предоставления недр в пользование и недопущение самовольного использования недр;

- обеспечение полноты геологического изучения недр;

- разработка мероприятий по защите территории строительной площадки, подстилющих грунтов и прилегающих земель от поглощения поверхностного стока и загрязнения;

- предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с пользованием недрами (при захоронении вредных веществ и отходов, при сбросе сточных вод).

Месторождения твердых и общераспространенных полезных ископаемых на территории проектируемых объектов отсутствуют.

Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве

К местным строительным материалам (которые добывают или изготовляют в районе строящегося объекта) относятся: песок, гравий, щебень, торф, известь и др.

Согласно данным тома 7.1 ш. ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ПОС.01.00, проектом предусматриваются работы с применением привозного песка и щебня. Данные по действующим карьерам инертных строительных материалов (ИСМ) (п.п. 13, Перечень исходных данных для проектирования объекта.)

- песок – из карьера № 3;

- щебень и ПГС от Поставщика ООО «Алмаз - Антарекс», г. Мирный;

- Щебень и ПГС от Поставщика ООО «Нептун», г. Иркутск.

Транспортная схема в графическом выражении приведена на ситуационном плане, 
том 7.2, шифр ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ПОС.02.00-ГЧ-001;

Общераспространенные полезные ископаемые, используемые при строительстве, приобретаются Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством на договорной основе. По требованию договора на выполнение строительно-монтажных работ Подрядная организация должна обеспечить поставку материалов надлежащего качества, подтвержденного сертификатами на товарную продукцию (физико-химические свойства, радиационные характеристики и т.д.). Используемые типы строительных материалов (песок, гравий, цемент, бетон, лакокрасочные материалы и др.) и строительные конструкции имеют санитарно-эпидемиологическое заключение.

Подрядчик при заключении договоров поставки инертных материалов обязан получить санитарно-эпидемиологическое заключение на используемые типы строительных материалов. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов в строительных материалах (щебень, песок, цементное сырье и пр.), добываемых на их месторождениях или являющихся побочным продуктом промышленности, используемые для изготовления строительных материалов и готовой продукции не превышает значений, указанных в СанПиН 2.1.3684-21, НРБ 99/2009.

В целях рационального использования полезных ископаемых в период производства работ предусмотрены следующие мероприятия:

- соблюдать «Общие правила перевозок грузов автомобильным транспортом»;

- при погрузке полезных ископаемых, перевозимых навалом, поверхность груза не должна выступать за верхние края бортов подвижного состава в целях предотвращения высыпания груза при движении;

- исключение промежуточной перевалки полезных ископаемых;

- использование полезного ископаемого строго по назначению в объемах, определенных ш: ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ПОС.01.00;

- использование карьеров, имеющих лицензию;

- использование полезного ископаемого, имеющего санитарно-эпидемиологическое заключение.

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания (при наличии объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации, отдельно указываются мероприятия по охране таких объектов)

Мероприятия по охране растительности

Для снижения вредного воздействия на растительность на сопредельной территории в проекте предусмотрено:

- строгое соблюдение экологических норм и правил в период строительства;

- соблюдение границ землеотвода и ограничение работ;

- производство монтажа оборудования только в пределах площадок;

- запрет разведения костров и другие работы с открытым огнем за пределами специально оборудованных для этого площадок, принимать срочные меры к тушению любых возгораний;

- запрет сброса на поверхность растительного покрова каких-либо технологических жидкостей.

- использование инвентарных поддонов и емкостей для сбора пролитых нефтепродуктов, образующихся при заправке техники;

- размещение и утилизация отходов и мусора в соответствии с принятыми проектом нормами и правилами по обращению с отходами производства и потребления;

При эксплуатации сооружений в целях охраны растительного покрова будет обеспечен контроль за:

- строгим соблюдением экологических норм и правил;

- соблюдением правил пожарной безопасности;

- проведением мониторинга состояния растительности.

При эксплуатации сооружений с сопутствующими сооружениями с соблюдением всех норм и правил воздействие на растительный покров минимально.

В ходе инженерно-экологических изысканий на участке проведения работ редкие виды растений, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), не встречены.

Мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей их миграции, доступа в нерестилища рыб

Период строительства. Для уменьшения отрицательного воздействия на животный мир предусматривается хранение и применения химических реагентов, горюче-смазочных и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства осуществляется с соблюдением мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания.

В период работ для предотвращения случайного попадания животных ограждаются разрытые траншеи, котлованы. После завершения строительно-монтажных работ в обязательном порядке убираются все конструкции, оборудование и засыпаются участки траншей.

Охрана объектов животного мира при проведении строительно-монтажных работ, в дополнение к указанным выше мероприятиям, обеспечивается путём:

- запрещения применения технологий и механизмов, которые могут вызвать массовую гибель объектов животного мира;

- запрещение использование строительной техники с неисправными системами охлаждения, питания или смазки;

- пресечения самовольной охоты со стороны персонала строительных организаций;

- строительно-монтажные работы, вырубку леса, чистку лесосек следует проводить с учетом запрещения работ в два временных интервалов: гнездового периода (в среднем, с 
1 апреля по 10 июля) и осеннего пролета птиц и гона копытных (в среднем, с 1 октября по
1 ноября);

- расчистка территории под строительство должна проводиться в одном направлении (чтобы зона отвода земель освобождалась от растительного покрова постепенно и животные имели возможность успешно откочевывать);

- организации экологического просвещения и повышение уровня образованности строительного персонала в области охраны животных.

Период эксплуатации. В целях снижения возможного негативного воздействия на окружающую среду при эксплуатации объекта реконструкции необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- запрещение загрязнения территорий проектируемых объектов и за их пределами хозяйственно-бытовыми и производственными отходами, организовав их сбор в специально предусмотренные для этих целей контейнеры с последующим регулярным (ежедневным в теплое время года) вывозом их и утилизацией;

- ежедневный визуальный контроль за отсутствием на площадках проектируемых объектов разливов вредных веществ с целью их своевременного обнаружения и ликвидации;

- проектными решениями предусмотрена подземная прокладка трубопроводов, что не создаст препятствий на путях миграции животных;

- на основании Постановления Правительства РФ от 13.08.1996 № 997 «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи» (с изменениями от 13 марта 2008 года), для защиты гирлянд изоляторов от загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц и самих птиц от поражения электрическим током, предусмотрено специальное устройство антиприсадочного типа. Устройство устанавливается на траверсе ВЛ рядом с местом крепления полимерного изолятора или гирлянды стеклянных изоляторов и препятствует посадке птицы на траверсу в зоне его защиты. Кроме того, оно обладает отпугивающим эффектом за счет колебаний устройства, вызываемых воздействием ветра. Устройства препятствуют устройству гнездовий и не допускают прикосновения птиц к токоведущим частям. Также для защиты штыревых изоляторов, предусмотрено устройство типа кожух.

В ходе инженерно-экологических изысканий на участке проведения работ редкие виды животных, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), не встречены.

Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации объекта, а также при авариях;

Производственный экологический контроль (ПЭК)

Основные положения

Общие требования к порядку организации и осуществления ПЭК установлены:

- статьей 67 Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»;

- статье 25 Федерального закона № 96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха»;

- статье 26 Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»;

- ГОСТ Р 56059-2014 «Производственный экологический мониторинг. Общие положения»;

- ГОСТ Р 56063-2014 «Производственный экологический мониторинг. Требования к программам производственного экологического мониторинга»;

- ГОСТ Р 56062-2014 «Производственный экологический контроль. Общие положения»;

- ГОСТ Р 56061-2014 «Производственный экологический контроль. Требования к программе производственного экологического контроля».

Согласно пункту 2 статьи 67 Закона № 7-ФЗ, юридические лица и ИП, которые осуществляют хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II и III категорий, разрабатывают и утверждают программу ПЭК, ведут ПЭК в соответствии с установленными требованиями, документируют информацию и хранят данные, полученные по результатам ПЭК. Закон № 7-ФЗ требует разработки программы ПЭК на каждый объект, поставленный на государственный учет как объект НВОС.

На предприятии должен быть организован производственный экологический контроль (ПЭК) за состоянием окружающей среды.

Требования к содержанию программы ПЭК, порядок и сроки представления отчета об организации и о результатах осуществления ПЭК установлены приказом Минприроды России № 109 от 18.02.2022 с учетом категорий объектов, оказывающих НВОС; Приказом Минприроды России от 14.06.2018 № 261 «Об утверждении формы отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля»

В соответствии постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» проектируемый объект, относится к 1 категории по негативному воздействию на окружающую среду, как объект по добыче сырой нефти и природного газа, включая переработку природного газа.

Согласно постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398 деятельность по строительству объектов капитального строительства продолжительностью более 6 месяцев относится к объектам НВОС III категории. Учитывая, что в ходе строительства оказывается негативное воздействие на окружающую среду, в соответствии с письмом Минприроды России от 06.06.2019 № 12-47/12871 "О постановке объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет", строительная площадка может рассматриваться в качестве объекта НВОС и подлежит постановке на государственный учет.

При проектировании сети пунктов мониторинга на территории Тымпучиканского лицензионного участка учитывались требования разрешительной документации, состав и пространственное размещение промышленных и хозяйственных объектов, природно-климатические особенности территории, техногенная нарушенность и наличие подъездных путей (транспортная доступность).

После ввода проектируемого объекта в эксплуатацию, Общество обязано провести корректировку инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их источников, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и их источников, отходов производства и потребления и объектов их размещения.

Также ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-РАЗВИТИЕ» обязано подать заявку о внесении изменений в свидетельство о постановке на государственный учет объектов НВОС для Тымпучиканского ЛУ не позднее чем в течение шести месяцев со дня начала эксплуатации проектируемых объектов (п. 2 ст. 69.2 ФЗ-7). Затем должны последовать изменения в программу ПЭК Тымпучиканского участка недр, а также КЭР.

На период строительства к объектам ПЭК относятся строительные машины и оборудование, производящие работы в пределах полосы отвода, а также сам процесс производства строительно-монтажных работ (эксплуатации автотранспорта и дорожно-строительной техники; работа ДЭС, погрузо-разгрузочных работах пылящих материалов, сварочных и лакокрасочных работах и т.д.). К объектам ПЭК также относятся природные среды, на которые осуществляется воздействие в процессе производства работ.

На данном этапе ПЭК включает:

- контроль за своевременным прохождением регламентного ТО автотранспорта и спецтехники;

- контроль за технологией производства строительно-монтажных работ;

- производственный контроль за охраной атмосферного воздуха;

- производственный контроль в области обращения с отходами;

- производственный контроль за рекультивацией земель.

Производственный экологический контроль на период строительства осуществляет Подрядная организация по строительству за счет собственных средств. Подрядная организация также предприятие вправе заключать договора на выполнение химико-аналитических работ с любой лабораторией, имеющей соответствующую область аккредитации.

На период эксплуатации проектируемых объектов к объектам ПЭК относятся источники негативного воздействия и компоненты окружающей среды, испытывающие воздействие от проектируемых объектов (атмосферный воздух, обращение с отходами).

Производственный экологический контроль на период эксплуатации проектируемых объектов осуществляется экологической службой предприятия заказчика или аналитическими подразделениями, лабораториями эксплуатирующих организаций.

Эксплуатирующая организация обязана проводить контроль исправности сооружений, являющихся источниками негативного воздействия на окружающую среду. Обеспечивать наличие и ведение всей природоохранной документации, учет водопотребления и водоотведения, сбор поверхностного стока, обращения с отходами, контроль выполнения мероприятий по охране окружающей среды.

Также предприятие, эксплуатирующее проектируемый объект, вправе заключать договора на выполнение химико-аналитических работ с любой лабораторией, имеющей соответствующую область аккредитации.

Сроки. Раздел «Общие положения» ПЭК должен содержать дату утверждения Программы. В соответствии с п.1 Приказа Минприроды России № 109 от 18.02.2022, в случаях изменения технологических процессов, замены технологического оборудования, сырья, повлекших за собой изменение качественных характеристик загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду, а также изменение установленных объемов выбросов, сбросов загрязняющих веществ более чем на 10 %, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий хозяйственную и (или) иную деятельность на данном объекте, должны скорректировать Программу в целях приведения ее в соответствие с настоящими требованиями в течение 60 рабочих дней со дня указанных изменений.

ПЭК за охраной атмосферного воздуха

Согласно п. 9.1 Приказа Минприроды России от 18.02.2022 № 109 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля», производственный контроль в области охраны атмосферного воздуха  должен содержать план-график контроля стационарных источников выбросов.

В План-график контроля не включаются источники, выброс от которых по результатам рассеивания не превышает 0,1 ПДКм.р. загрязняющих веществ на границе земельного участка объекта (п. 9.1.2 Приказа Минприроды России от 18.02.2022 № 109).

В План-график контроля должны включаться загрязняющие вещества, в том числе маркерные, которые присутствуют в выбросах стационарных источников и в отношении которых установлены технологические нормативы, нормативы допустимых выбросов (предельно допустимые выбросы), временно разрешенные выбросы (лимиты на выбросы) с указанием используемых методов контроля (расчетные и инструментальные) показателей загрязняющих веществ в выбросах стационарных источников, а также периодичность проведения контроля (расчетными и инструментальными методами контроля) в отношении каждого стационарного источника выбросов и выбрасываемого им загрязняющего вещества, включая случаи работы технологического оборудования в измененном режиме более 3-х месяцев или перевода его на новый постоянный режим работы и завершения капитального ремонта или реконструкции установки.

ПЭК состояния атмосферного воздуха на период строительства

В период строительства большинство источников выбросов являются нестационарными (передвижными), для которых согласно п.9.1 Приказа Минприроды РФ от 18.02.2022 № 109, контроль состояния атмосферного воздуха не проводится.

Для определения метода контроля в отношении каждого стационарного источника проведен анализ:

- в части наличия  практической возможности проведения инструментальных измерений выбросов, в т.ч. высокой температуры ГВС, высокой скорости потока отходящих газов, сверхнизкого и сверхвысокого давления внутри газохода, наличия доступа к источнику выбросов

- наличия аттестованных в установленном законодательстве  РФ о единстве измерений порядке методик измерения ЗВ

- формирования приземных концентраций ЗВ в атмосферном воздухе на границе территории объекта менее 0,1 ПДК от выбросов данного источника.

ПЭК атмосферного воздуха на период строительства сводится к контролю за проведением плановых регламентных технический обслуживаний спецтехники и автотранспорта (экоаналитический контроль и проверка шумового воздействия осуществляется на станциях технического обслуживания спецтехники и автотранспорта).

Расчетные методы контроля используются для определения показателей загрязняющих веществ в выбросах ДЭС по ЗВ, с концентрацией более 0,1 ПДК, т.к. отсутствует практическая возможность проведения инструментальных измерений выбросов (высокая температура газовоздушной смеси – 400 °С -450 °С).

Инструментальный мониторинг атмосферного воздуха с созданием постов наблюдений не предлагается в связи с отсутствием на момент разработки раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в районе проектирования перечня объектов утвержденного территориальными органами федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды совместно с территориальными органами федерального органа исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (ст.23 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ)

В период строительства предусмотрен контроль исправности и дымности применяемой строительной техники.

Кроме того, в целях обеспечения строительно-монтажным подразделениям в объеме разработки ППР должны быть запланированы на период строительства мероприятия по контролю исправности и дымности применяемой строительной техники.

Согласно ГОСТ 12.3.033-84 «Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»:

- контроль технического состояния строительных машин должен осуществляться в соответствие с ГОСТ 25646-95 «Эксплуатация строительных машин. Общие требования»;

- контроль вибрационных характеристик машин - по ГОСТ 12.1.012-2004 «Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования»;

- контроль требований пожарной безопасности - по ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования»;

- контроль за концентрацией вредных веществ и параметров микроклимата воздуха рабочей зоны - по ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

- контроль требований электробезопасности - по ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования» (с Изменением N 1).

Контроль дымности проводить согласно требованиям ГОСТ 33997-2016. Замерение дымности в режиме свободного ускорения проводят в при работе двигателя в режиме холостого хода по максимальному показанию дымомера (анализатор сажевого числа) — прибор для измерения плотности дыма, то есть концентрации аэрозольных частиц, взвешенных в воздухе или другой газообразной среде; прибор для измерения состава дыма.

ПЭК состояния атмосферного воздуха на период эксплуатации

Соответствие величин фактических выбросов источников загрязнения атмосферы нормативным значениям может проверяться инструментально-лабораторными и расчетными методами.

Целесообразность проведения контроля выбросов от ИЗА в период эксплуатации представлена в таблице 5.1.

Для определения метода контроля в отношении каждого стационарного источника проведен анализ:

- в части наличия  практической возможности проведения инструментальных измерений выбросов, в т.ч. высокой температуры ГВС, высокой скорости потока отходящих газов, сверхнизкого и сверхвысокого давления внутри газохода, наличия доступа к источнику выбросов

- наличия аттестованных в установленном законодательстве  РФ о единстве измерений порядке методик измерения ЗВ

- формирования приземных концентраций ЗВ в атмосферном воздухе на границе территории объекта менее 0,1 ПДК от выбросов данного источника.

План-график контроля представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Целесообразность проведения контроля

| Код в-ва | Наименование Загрязняющего вещества | Максимальные приземные концентрации на границе предприятия, д.ПДК | Целесообразность проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Куст № 107 |  |  |  |
| 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1.586 | контроль |
| 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0.760 | контроль |
| 328 | Углерод (Сажа) | 0.881 | контроль |
| 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0.617 | контроль |
| 410 | Метан | 0.001 | не целесообразно |
| 415 | Смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12 | 6.816E-07 | не целесообразно |
| 416 | Смесь предельных углеводородов C6H14 - C10H22 | 6.990E-08 | не целесообразно |
| 1052 | Метанол (Карбинол; метиловый спирт; метилгидроксид; моногидроксиметан) | 4.382E-05 | не целесообразно |

Выводы: в соответствии с проведенным расчетом, контроль целесообразно проводить по диоксиду азота, оксиду азота, саже и углерода оксиду.

Источником выбросов ЗВ является горизонтальная факельная установка периодического действия.

Для определения показателей загрязняющих веществ в выбросах ГФУ предлагается использовать расчетный метод, основанный на определении массы выбросов ЗВ по фактическим данным о составе и качестве исходного сырья, технологическом режиме и дальнейшего сопоставления с установленными нормативами НДВ. Так как для факельной установки отсутствует практическая возможности проведения инструментальных измерений выбросов, в связи с высокой температурой ГВС, высокой скорости потока отходящих газов, сверхвысокого давления внутри газохода, наличия доступа к источнику выбросов (п.9.1.3 Приказа Минприроды РФ от 18.02.2022 № 109).

Согласно п. 9.1 Приказа Минприроды России от 18.02.2022 № 109 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля», производственный контроль в области охраны атмосферного воздуха должен содержать план-график проведения наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха (далее - План-график наблюдений) с указанием измеряемых загрязняющих веществ, периодичности, мест и методов отбора проб, используемых методов и методик измерений для объектов, включенных в перечень, предусмотренный пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха".

Согласно п. 7.4 ГОСТ Р 58577-2019 дополнительный вид контроля включает наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в контрольных точках на границе СЗЗ в целях проверки соблюдения установленных нормативов, учитывая преобладающие направления ветра, расстояния до ближайших населенных пунктов и зон, к которым предъявляются повышенные экологические требования. При этом наблюдения проводят по маркерным ЗВ, выбросы которых создают в атмосферном воздухе максимальные приземные концентрации на границе СЗЗ и за ее пределами более 0,1 ПДК.

Загрязняющие вещества, по которым необходим контроль (согласно табл.5.1) входят в перечень наблюдаемых веществ утвержденной Программы локального экологического мониторинга.

Перечень контролируемых компонентов в пробах атмосферного воздуха представлен в таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Перечень контролируемых компонентов в пробах атмосферного воздуха

| Контролируемые показатели | Единица измерения | Метод определения |
| --- | --- | --- |
| Азота диоксид | мг/м3 | РД 52.04.186-89, ч.1, п.5.2.1.8 |
| Азота оксид | мг/м3 | РД 52.04.186-89, ч.1, п.5.2.1.8 |
| Углерода оксид | мг/м3 | Газонанализатор «К-100» РЭ ИРМБ 413416.100 |
| Серы диоксид | мг/м3 | РД 52.04.822-2015 |
| Метан | мг/м3 | ПНД Ф 13.1:2:3.23-98 |
| Бенз(а)пирен | мг/м3 | РД 52.04.186-89 ч.1, п.5.2.1.8 |
| Сажа | мг/м3 | РД 52.04.831-2015 |
| Взвешенные частицы (пыль) | мг/м3 | РД 52.04.893-2020 |

В данных  точках проводятся инструментальные измерения по веществам согласно данного план-графика контроля (таблица 5.1).

Исследования атмосферного воздуха необходимо выполнять при работе объекта, групп объектов в штатном режиме, при работе оборудования на максимальную фактическую мощность.

Измерения приземных концентраций загрязняющих веществ в рамках работ по установлению границ СЗЗ проводится в соответствии с программой натурных замеров в контрольных точках на границе СЗЗ, представленной в составе проекта санитарно-защитной зоны. Данный объем измерений не включается в ежегодную программу ПЭК (мониторинга).

ПЭК в области обращения с отходами

Период строительства

При осуществлении ПЭК в области обращения с отходами регулярному контролю подлежат нормируемые параметры и характеристики:

- технологических процессов и оборудования, связанных с образованием отходов;

- систем удаления отходов;

- объектов накопления, хранения и захоронения отходов, расположенных на промышленной площадке и (или) находящихся в ведении организации;

- систем транспортировки, обезвреживания и уничтожения отходов, находящихся в ведении организации.

В период строительства предлагается визуальный метод наблюдения, который заключается в осмотре территории и регистрации мест нарушений и загрязнений земель. Визуальный мониторинг проводится в местах образования, сбора, временного накопления отходов и включает контроль:

- за соблюдением селективного сбора и накопления отходов (в целях исключения перемешивания отходов, накопления отходов в помещениях и на территориях, не предназначенных для сбора и накопления отходов);

- за правильностью и наличием маркировки контейнеров (в целях исключения хранения, перемещения, и передачи отходов для транспортировки и утилизации в таре без соответствующей маркировки и таре, не соответствующей требованиям правил сбора отходов);

- за санитарным состоянием контейнеров, емкостей, площадок, за исправностью и герметичностью тары (в том числе наличие крышек на контейнерах (в целях исключения использования неисправной тары и тары, герметичность которой может быть нарушена при транспортировке или перемещении. Перед транспортировкой проверяется герметичность тары);

- за степенью наполненности контейнеров, предельным накоплением (в целях исключения переполнения контейнеров и складирования отходов на территории мест накопления навалом (без тары) и в таре, не предназначенной для сбора отходов);

- за периодичностью вывоза отходов (в целях исключения сверхлимитного накопления отходов на территории, нарушения графика вывоза отходов).

Период эксплуатации

В период эксплуатации предлагается визуальный метод контроля после проведения работ по ремонту и обслуживанию объектов проектирования.

В ходе контроля проверяются:

- техническое состояние мест временного накопления отходов (герметичность контейнеров, наличие противопожарных средств в местах хранения пожароопасных отходов, состояние покрытия площадок хранения отходов и т.п.);

- условия сбора и накопления отходов по классам опасности и агрегатному состоянию;

- сроки вывоза отходов;

- выполнение требований приказов, предписаний, производственных инструкций по обращению с отходами работниками предприятия.

- Периодичность проведения производственного контроля в области обращения с отходами

- Плановые комплексные проверки проводятся с периодичностью раз в месяц.

- Внеплановые проверки проводятся при проверке выполнения предписаний, их частота проведения зависит от сроков указанных в предписании.

- В течение месяца также может проводиться визуальный осмотр отдельных структурных подразделений предприятия.

Контроль рекультивации земель

Для достижения результатов необходимо выполнение работ по техническому и биологическому этапу рекультивации.

Для подтверждения данных о состоянии земель, на которых будет проведена рекультивация, выполняется оценка качества почвы по физическим, химическим и биологическим показателям с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21.

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 после завершения работ по рекультивации исследования проводятся по комплексу санитарно-химических, санитарно-микробиологических и санитарно-паразитологических исследований. Отбор проб почв проводится с поверхности, количество отбора проб почвы принято из расчета 1 контрольный пункт, на каждые 5 га, в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-2017 и площадка фонового пробоотбора

Оценка степени загрязненности почвенного покрова должна производится на основании сравнения данных физико-химического анализа проб со значениями фоновых показателей, данных полученных при проведении инженерно-экологических изысканий. Критериями загрязнения почв являются нормативные предельно-допустимые концентрации (ПДК/ОДК).

Анализируемые показатели, выбраны с учётом требований нормативной документации (СанПиН 1.2.3684-21) и особенностей хозяйственного использования данной территории, с учётом возможного влияния проектируемого объекта, представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 - Перечень основных контролируемых показателей и результаты геохимических исследований почв

| Показатель | ПДК/ОДК, мг/кг | Среднее фоновое значение |
| --- | --- | --- |
| рН (водная вытяжка), ед. рН | - |  |
| Нефтепродукты | - |  |
| Бенз(а)пирен, мг/кг | 0,02 |  |
| Железо (вал), мг/кг | - |  |
| Свинец (вал.), мг/кг | 32 |  |
| Цинк (вал.), мг/кг | 220 |  |
| Марганец (вал), мг/кг | 1500 |  |
| Никель (вал.), мг/кг | 80 |  |
| Хром (вал.), мг/кг | - |  |
| Фенолы, мг/кг | - |  |
| ПАВ анионные, мг/кг | - |  |
| Кадмий (вал.), мг/кг | 2,0 |  |
| Ртуть, мг/кг | 2,1 |  |
| Медь (вал.), мг/кг | 132 |  |

В соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-2017, размер пробной площадки зависит от цели исследования. Для определения в почве содержания химических веществ и ее физических свойств пробная площадка равна 10×10 м. Пробоотбор осуществляется с помощью бура или лопаты методом конверта. В соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-2017  пробы отбирают по профилю из почвенных горизонтов или слоев с таким расчетом, чтобы в каждом случае проба представляла собой часть почвы, типичной для генетических горизонтов или слоев данного типа почвенного покрова.

Требования к отбору проб представлены в ГОСТ 17.4.3.01-2017, ГОСТ 27593-88, ГОСТ 17.4.3.03-85.

Все исследования по оценке качества почвы необходимо проводить в лабораториях, аккредитованных в установленном порядке.

Результаты анализов проб почв по окончании работ по рекультивации должны соответствовать исходным (фоновым) показателям.

Ответственность за проведение контроля проб почв лежит на подрядной организации, осуществляющей рекультивационные работы.

Производственный экологический мониторинг (ПЭМ)

Основные положения

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) - комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов природной среды, естественных экологических систем, за происходящими в них процессами, явлениями, оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды (ст. 1 закона РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»).

Мониторинг осуществляется в рамках ПЭК, а также в соответствии с положениями о территориальной системе наблюдения в регионе, в рамках локального экологического мониторинга.

Основными нормативными документами, применительно к Республики Саха (Якутия), являются:

- Приказ Минприроды России от 18.02.2022 № 109 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля»;

- Постановление Правительства РФ от 10.04.2007 № 219 «Положение о ведении государственного мониторинга водных объектов».

Выделяются следующие этапы проведения производственного экологического мониторинга состояния природной среды:

- пред строительный мониторинг выполняется в период проведения инженерно-экологических изысканий, направлен на определение исходного, «фонового» состояния компонентов природной среды;

- строительный мониторинг необходим для обеспечения контроля и оценки воздействия на природную среду на этапе проведения строительно-монтажных работ;

- мониторинг на этапе эксплуатации предусматривает создание постоянно действующей наблюдательной сети, действующей в штатных и аварийных ситуациях.

Мониторинг окружающей среды должен осуществляется специализированными организациями и лабораториями, имеющими соответствующие лицензии и аккредитации.

Программы ПЭМ согласно национальному стандарту ГОСТ Р 56063-2014 разрабатывают для объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

На проектируемом объекте ПЭМ рекомендуется вести по следующим направлениям:

- мониторинг состояния и загрязнения земель и почв;

- мониторинг опасных экзогенных геологических процессов и многолетнемерзлых грунтов;

- мониторинг состояния растительного мира;

- мониторинг состояния животного мира;

- мониторинг при аварийных ситуациях;

Организация системы локального экологического мониторинга

Организация исследований по изучению состояния окружающей среды, позволяет получить информацию об уровне загрязнения и степени влияния хозяйственной деятельности, прогнозировать экологическую ситуацию, оценить необходимость природоохранных и природовосстановительных мероприятий по отдельным компонентам природной среды.

Для установления степени загрязненности исследуемого района проводятся исследования почвенного и снежного покровов, атмосферного воздуха, воды, донных отложений, подземных вод. Пункты мониторинга закладываются с учетом наличия основных источников антропогенного воздействия на исследуемую территорию.

Производственный экологический контроль (мониторинг) осуществляется в два этапа.

На первом этапе отбираются пробы компонентов природной среды (атмосферный воздух, снежный покров, почвогрунты, подземные воды), которые анализируются в лаборатории, получившей государственную аккредитацию в системе Госстандарта РФ.

На втором этапе - на основе полученных результатов физико-химических анализов осуществляется оценка состояния исследуемой территории, которая позволит наметить мероприятия по сохранению окружающей природной среды.

Пункты (площадки) наблюдений должны быть закреплены на местности опознавательными знаками с информацией о номере (номенклатуре), географических координатах пункта отбора проб, изучаемого компонента природной среды, периодичности и ежегодных сроков проведения наблюдений.

В районе проектируемых объектов расположено несколько постов мониторинга, на которых систематически, согласно решениям по программе мониторинга окружающей среды проводиться отбор проб, на стадии строительства, эксплуатации и аварийной ситуации на проектируемых объектах, службой организации либо организацией, имеющей аттестат аккредитации на отбор и анализ проб. Программа предусматривает производственный мониторинг компонентов окружающей среды в период строительства и в период эксплуатации.

Мониторинг атмосферного воздуха

В период строительства и рекультивации проектируемых объектов рекомендуется однократно (один раз в период) провести отбор пробы атмосферного воздуха с подветренной стороны в 50 м от проектируемой кустовой площадки № 107. Отбор пробы рекомендуется осуществить в сентябре, анализ выполнить по следующим показателям: оксид углерода, диоксид серы, оксид азота, диоксид азота, взвешенные вещества (пыль), бенз(а)пирен, сажа.

Для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха отбор проб проводится в двух группах точек: на территориях с потенциально возможным влиянием нефтепромысловых объектов (контрольные пункты) и участках, не испытывающих антропогенного влияния (фоновые пункты). Местоположение пунктов пробоотбора атмосферного воздуха устанавливается с учетом среднегодовой розы ветров, а также направления ветра в день опробования (РД 52.04.186-89, РД 52.44.2-94).

С наветренной стороны (фон) отбирается проба атмосферного воздуха с целью учета трансграничного переноса загрязняющих веществ с прилегающих территорий. С подветренной стороны (контроль) производится отбор пробы для определения состояния атмосферного воздуха в границах исследуемого лицензионного участка, с учетом зон разгрузки загрязняющих веществ. Расположение пунктов наблюдений и периодичность отбора проб должны обеспечивать получение данных о состоянии воздушной среды на территории лицензионного участка, воздействии на атмосферный воздух крупных источников выбросов и трансграничном переносе загрязняющих веществ

Период эксплуатации

Рекомендуется установить один пункт отбора пробы атмосферного воздуха в северо-восточном направлении от кустов скважин № 107 на расстоянии 500 м. Определяемые показатели: Оксид азота, Оксид углерода, Диоксид серы, Метан, Бенз(а)пирен, Взвешенные вещества, Сажа. Периодичность контроля - Ежегодно, 2 раза в год (июнь, сентябрь).

Контроль за уровнем акустического и иного воздействия

В связи со значительной удаленностью проектируемых объектов от нормируемых территорий производить контроль за физическими факторами воздействия в период строительства не целесообразно.

После ввода проектируемых объектов в эксплуатацию на границе производственной зоны необходимо произвести замеры физических факторов воздействия (электромагнитное и шумовое). Периодичность контроля, один раз при достижении максимальной мощности проектируемого объекта.

Измерения уровня шума необходимо проводить в дневное (с 07:00 до 23:00 ч) и ночное (с 23:00 до 07:00 ч) время суток.

Оборудование и приборы, используемые при измерениях уровня шума, должны быть сертифицированы.

Результаты измерений уровня шума предприятия сопоставляются с гигиеническими нормами для территорий, прилегающих к жилым домам, в ночное время с 23.00 до 07.00 и в дневное время с 7.00 до 23.00, согласно СП 51.13330.2011. Критерием приемлемости результатов измерения является не превышение соответствующего ПДУ.

С целью контроля электромагнитного излучения точки контроля располагаются на границе производственной площадки.

Периодичность контроля - 2 раза/год (в зимнее и летнее время, в дневное и ночное время).

Контроль на границе СЗЗ

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в контрольных точках на границе СЗЗ по преобладающим направлениям ветра проводятся согласно п. 7.4 ГОСТ Р 58577-2019 «Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов» для проверки соблюдения установленных нормативов. При этом наблюдения проводят по маркерным загрязняющим веществам, выбросы которых создают в атмосферном воздухе максимальные приземные концентрации на границе СЗЗ и за ее пределами более 0,1 ПДК. Этот вид контроля проводится для объектов, на которых превалируют неорганизованные выбросы в атмосферу. Загрязняющие веществ, для которых установлены технологические показатели НДТ (Приказ Минприроды РФ от 17.07.2019 
№ 471 «Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды «Технологические показатели наилучших доступных технологий добычи природного газа») для выбросов (маркерные вещества): Оксиды азота (NOх в пересчете на NO2), Монооксид углерода (СО), Метан (СН4). С учетом результатов рассеивания контроль ЗВ на границе нормативной СЗЗ предлагается проводить по следующим маркерным веществам: Оксиды азота (NOх в пересчете на NO2), Монооксид углерода (СО), выбросы метана на границе СЗЗ составляют <0,001 ОБУВ. Периодичность контроля - посезонно, 1 раз в квартал на каждый ингредиент в отдельной точке.

Мониторинг состояния и загрязнения земель и почв

Согласно ст. 67 Земельного кодекса РФ, основные задачи мониторинга земель – это своевременное выявление изменений состояния земель, оценка и прогнозирование этих изменений, выработка предложений о предотвращении негативного воздействия на земли, об устранении последствий такого воздействия.

Целью почвенного мониторинга является: оценка состояния почв, своевременное обнаружение неблагоприятных (с точки зрения природоохранного законодательства) изменений свойств почвенного покрова, возникающих вследствие хозяйственной и техногенной деятельности (ГОСТ Р 70280-2022).

Контроль почвенного покрова в процессе экологического мониторинга осуществляется визуальным и инструментальным методами. Визуальный метод заключается в осмотре лицензионного участка и регистрации мест нарушений и загрязнений земель в районе технологических площадок, вдоль трасс трубопроводов и других линейных объектов. Инструментальный метод анализа дает качественную и количественную информацию о содержании загрязняющих веществ.

Пункты отбора проб почвы определены на территории лицензионного участка, в местах с потенциально возможным влиянием промысловых объектов (контрольная точка), для определения фоновых показателей (фоновая точка) – в местах, не испытывающих антропогенной нагрузки с почвенными условиями аналогичными контролируемым. Пункты наблюдений должны размещаться с учетом реальной доступности.

Для организации экологического контроля за почвами в период строительства и рекультивации рекомендуется установить пункт отбора проб на расстоянии 50 м вниз по линии поверхностного стока от куста скважин № 107. Периодичность контроля: в период проведения строительных работ в сентябре. Определяемые показатели в пробах почвы: уровень кислотности ph водной вытяжки,нитрат-ион,фосфат-ион, сульфат-ион, хлорид-ион, нефтепродукты, бенз(а)пирен, фенолы, АПАВ, валовая форма веществ: железо общее, свинец, цинк, марганец, никель, хром общий, кадмий, ртуть, медь.

В период эксплуатации рекомендуется установить один пункт отбора пробы почв в районе куста скважин № 107 на расстоянии 100 м по линии поверхностного стока, Определяемые показатели:. pH водной вытяжки; Нитрат-ион; Фосфат-ион; Сульфат-ион; Хлорид-ион; Нефтепродукты;  Бенз(а)пирен; Фенолы;  АПАВ;  Железо общ;. Свинец (валовая форма);  Цинк (валовая форма);  Марганец (валовая форма);  Никель (валовая форма);  Хром VI (валовая форма);  Кадмий (валовая форма);  Ртуть (валовая форма);  Медь (валовая форма);  Барий, Периодичность контроля - 1 раз в год (июнь-август)..

Мониторинг опасных экзогенных геологических процессов и многолетнемерзлых грунтов

Назначение мониторинга

Мониторинг включает систему наблюдений, оценку и прогноз состояния окружающей природной среды, включая изменение и возникновение экзогенных процессов, в том числе инженерно-геокриологических.

Наблюдательная сеть

Наблюдения организуются в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- ГОСТ Р 22.1.06-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов»;

- «Методические рекомендации по организации и ведению государственного мониторинга экзогенных геологических процессов». МПР России, Москва, 1997;

- «Руководство по геодинамическим наблюдениям и исследованиям для объектов топливно-энергетического комплекса». Министерство топлива и энергетики российской Федерации. Москва, 1997;

- СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий».

- СП 25.13330.2020

На территории месторождения из активных экзогенных геологических процессов имеют развитие: морозное пучение дисперсных грунтов, заболачивание, подтопление, из эндогенных - сейсмичность.

Наблюдения за развитием процессов подтопления, их взаимодействием с технологическими объектами и сооружениями проводятся визуально в ходе проведения маршрутных обследований.

При обнаружении активизации пучения организуются стационарные наблюдения, проводимые в рамках геотехнического мониторинга. Стационарные наблюдения включают контроль за температурой пород, установку пучиномеров и реперов, повторные геодезические съемки, лабораторное исследование свойств грунтов.

Контролируемые параметры

- увлажнение и затопление/подтопление плоских поверхностей;

- распространение и влажность пучинистых грунтов;

- пораженность территории пучением, %;

- площадь проявления пучения на одном участке, м2;

- скорость роста каждого бугра пучения.

- измерение температуры грунтов до глубины нулевых годовых амплитуд и зоны влияния сооружений;

- измерение глубины сезонного промерзания и оттаивания;

- наблюдения за развитием физико-геологических процессов и явлений.

Периодичность наблюдений

Маршрутно-визуальные наблюдения проводятся:

- - за процессами подтопления и заболачивания – 1 раз в месяц в паводковый период (май, июнь)

- - за процессами пучения в зоне воздействия объекта - не реже 1 раза в месяц в зимний период (для краткосрочного прогноза); не реже 1 раза в год для среднесрочного прогноза.

Мониторинг при аварийных ситуациях

Назначение мониторинга

Аварийно-оперативный мониторинг проводится при аварийном разливе углеводородов, аварийном сбросе сточных вод на рельеф или аварийном выбросе загрязняющих веществ в атмосферу.

Мониторинг аварийных и нештатных ситуаций включает в себя комплекс организационно-технических мероприятий по оперативному выявлению мест аварий и их количественную и качественную оценку. Количественная и качественная оценка последствий аварий включает:

- расчеты параметров аварии;

- определение объемов и характера воздействий на компоненты природной среды;

- направление и характер распространения загрязнения.

Контролируемые параметры

Контролируемыми показателями являются параметры аварийного разлива углеводородов, сброса или выброса загрязняющих веществ в окружающую среду, масштабы воздействия и состояние компонентов природной среды, эффективность проводимых природоохранных мероприятий.

При возникновении аварийной ситуации происходит оперативное оповещение представителей уполномоченных государственных органов, а также выполняется оперативное внеплановое обследование территории. Обследование сопровождается опробованием почвенного покрова, донных отложений, поверхностных вод и атмосферного воздуха в зоне аварийного воздействия. Опробование проводится до и после ликвидации аварии. Аналитические исследования проводятся с максимально возможной скоростью с тем, чтобы определить момент окончания аварийно-ликвидационных работ.

Программа обследования для каждой конкретной ситуации корректируется с учетом характера и масштаба аварии.

Состояние окружающей природной среды в районе разлива нефтепродуктов и прилегающей к нему территории, контролируется посредством отбора проб грунта, воды и воздуха. Отбор проб компонентов окружающей среды осуществляется по соответствующим нормативным документам и сопровождается заполнением актов отбора проб. Количество проб (грунта, воды, воздуха) определяется в каждом конкретном случае отдельно. В результате четко определяется зона загрязнения (до фонового уровня) и однозначно устанавливается перечень загрязняющих веществ, число проб почвы. Глубина шурфов, периодичность наблюдения определяется свойствами химического вещества, характеристикой почв и ландшафтными особенностями территории.

Организация мониторинга аварийных ситуаций осуществляется силами эксплуатирующей организации с привлечением специализированных организаций.

В дополнение к плановому экологическому мониторингу разрабатывается план оперативного контроля, включающий график контроля, состав параметров, периодичность и места проведения контроля. При разработке плана оперативного контроля учитывается:

- время ликвидации причин сверхнормативного загрязнения;

- масштаб аварии и количество загрязняющих веществ, попавших в окружающую среду в результате аварии;

- время завершения работ по ликвидации аварии.

На объектах заказчика должен быть разработан «План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов»

Во время операции по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) мониторинг обстановки и состояния окружающей среды в зоне ЧС осуществляется рабочей группой для обеспечения и организации работ на месте ЧС (КЧС и ОПБ Общества). Предусматриваются следующие мероприятия по проведению контроля, осуществляемые в течение всей указанной операции:

- уточнение информации с места ЧС;

- прогнозирование изменения экологической обстановки окружающей среды в районе ЧС и районах, на которые может быть оказано негативное воздействие;

- контроль за состоянием окружающей среды на месте ЧС и месте проведения работ по локализации и ликвидации последствий ЧС, который осуществляется представителями контролирующих природоохранных органов, входящих в состав КЧС и ОПБ.

Разлив нефтепродуктов

В процессе ликвидации производится дополнительный мониторинг изменений характеристик загрязнения (площадь пятна нефтепродукта, толщина слоя, возможное направление растекания).

Затронутые среды и определяемые параметры.

Атмосферный воздух: анализируется превышение нормативов качества атмосферного воздуха нормируемых территорий. Контролируемые параметры – смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12, смесь предельных углеводородов C6H14 - C10H22, метана, метанола, углеводородов С12-С19.

В случае возможного разлива нефтепродуктов принимаются меры по исключению условий возникновения пожаров, что достигается инженерно-техническими решениями, направленными на исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

Результаты замеров заносятся в оперативный журнал ликвидации аварии. При появлении явных признаков увеличения концентрации паров нефтепродуктов, а также при резком изменении погодных условий (изменение направлений ветра, изменение температуры, уменьшение облачности и т.п.) должны проводиться дополнительные замеры. Границы газоопасной зоны при разливе нефтепродуктов устанавливается на основании загазованности воздуха.

Птицы, млекопитающие:

Мониторинг осуществляется после ликвидации аварийной ситуации и через год после ликвидации с целью получения достоверных данных о восстановлении биоресурсов.

Наблюдаемыми параметрами при мониторинге млекопитающих и орнитофауны при возникновении аварийной ситуации являются:

- общее состояние млекопитающих и орнитофауны;

- учет погибших и пострадавших особей по видам.

- контроль обращения с собранными нефтезагрязненными отходами (в т.ч. передача лицензированной организации для сбора, транспортировки и обезвреживания);

Почвы и растительность - инструментальный контроль нефтяного пятна контролируется следующий перечень параметров: гранулометрический состав, содержание органического углерода, рН, цвет, запах, консистенция, тип, включения, нефтепродукты, а также сопутствующие наблюдения механический состав, окраска, запах, консистенция, пленки, масляные пятна, органические и другие включения.

Контроль за нефтезагрязненными отходами

Контролю подлежат места накопления собранных нефтесодержащих отходов в период проведения операций по очистке территории. Так же необходимо следить за соблюдением запасов прочности и техники безопасности при выполнении работ, в частности при использовании автомашин для перевозки испаряющихся углеводородов.

Пожар пролива

Затронутые среды и определяемые параметры.

Атмосферный воздух: В случае возникновения пожара в перечень контролируемых показателей необходимо включить следующие показатели: содержание углеводородов С12-С19, диоксида азота (NO2), оксида азота (NO), диоксида серы (SO2), оксида углерода (CO) и сажи.

Птицы, млекопитающие: численность и видовой состав.

Почвы и растительность - инструментальный контроль. Контроль состояние почвы и растительности в зоне влияния факела.

Сроки наблюдений. Продолжительность проведения контрольных замеров параметров природной среды зависит от характера и масштабов аварии и начинается с периодичностью не менее 1 раза в сутки, постепенно уменьшаясь до приведения экосистемы в состояние равновесия в соответствии с нормативами качества среды.

Мероприятия по предотвращению ЧС(Н)

К основным мероприятиям по предотвращению ЧС(Н) относятся:

- решения, направленные на исключение разгерметизации оборудования и предупреждение аварийных выбросов нефти и нефтепродуктов;

- решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов нефти и нефтепродуктов;

- решения, направленные на обеспечение взрывопожаробезопасности;

- мероприятия по предотвращению постороннего вмешательства и противодействию возможным террористическим актам.

Мониторинг растительности

Для оценки степени техногенного влияния объектов газотранспортной инфраструктуры на состояние природной среды, дополнительно проводятся работы по организации и выполнению мониторинга за состоянием растительного покрова (фитомониторинг). Комплекс работ по данному направлению включает выполнение мониторинга по состоянию исходных растительных сообществ, а также оценку качества выполненных работ по рекультивации и восстановлению земель, нарушенных в период обустройства месторождения и строительства его линейной инфраструктуры. Мониторинг проводится 1 раз в 3 года с целью определения степени трансформации исходных растительных сообществ в процессе эксплуатации объектов Тымпучиканского лицензионного участка. Реализация программы по мониторингу предусматривает решение следующих задач: – характеристика состояния растительности на трансформированных участках и на участках с ненарушенным растительным покровом; – оценка степени антропогенной трансформации растительных сообществ с использованием методов сравнительного анализа флористических показателей исследуемых участков; – идентификация основных факторов, влияющих на изменение растительного покрова в пределах трансформированной территории. Изучение состояния растительного покрова проводится с применением метода пробных площадок (ПП). Размеры закладываемых пробных площадок зависят от типа растительного сообщества: – редколесные лесотундровые фитоценозы - 400 м2 (20x20 м); – тундровые и болотные сообщества - от 100 м2 (10x10 м) до 1 м2 (1x1 м); – травяные, кустарниковые, полукустарниковые - 1 м2 сообществах гомогенного сложения. Для изучения напочвенного покрова и учета всходов древесных пород в лесах и на лесосеках закладываются площадки 100 м (10x10 м). Наблюдения предполагается проводить на участках с выраженным техногенным воздействием на растительность. Количество фоновых площадок наблюдений определяется количеством растительных сообществ, произрастающих на трансформированной территории. Дополнительно с этим, мониторинг за состоянием растительного покрова также следует осуществлять на тех участках, где по результатам проведенных натурных наблюдений будет выявлено выраженное техногенное нарушение аборигенной растительности. В этой связи количество дополнительных пунктов наблюдений и их расположение будут уточняться в ходе выполнения полевых работ.

Периодичность наблюдений в период строительства – однократно. Маршрутные обследования проводятся на границе земельного отвода и прилегающих к отводу участках. В период рекультивации не проводятся в связи с выпонением работ в зимнее время.

Мониторинг животного мира

В рамках оценки последствий потенциального антропогенного воздействия контролю подлежит состояние наиболее значимых и уязвимых групп животных:

охотничье-промысловые виды;

особо охраняемые виды.

В качестве объектов зооиндикации будут использованы представители мелких млекопитающих (грызуны, насекомоядные).

Основным методом полевых исследований определен маршрутный метод, позволяющий регистрировать подавляющее большинство птиц и, одновременно, по следам жизнедеятельности - многих представителей териофауны. Маршрутному обследованию будут подлежать ключевые (наиболее распространенные и функциональные) биотопы. Пространственно-территориальная направленность учетных маршрутов при этом будет зависеть от схемы комплексных ландшафтно-экологических исследований. В зоологических исследованиях планируется использовать широко известные комплексные и видовые методики - маршрутный учет птиц на неограниченной полосе с расчетом по средней дальности обнаружения (Равкин Е.С, Челинцев Н.Г, 1990), специализированный учет водоплавающих птиц (Методика, 1998; рекомендации ЦИМЖ Евразии), видовые учеты охотничьих животных (Учеты, 2003, Зоология позвоночных..., 2005) и др. Использование однотипной маршрутной схемы в межгодовом мониторинге (стандартные маршруты, одинаковая их протяженность) является обязательным условием. Редким видам будет уделяться особое внимание. В частности, используя биотопическую приуроченность таких видов, как сапсан, краснозобая казарка, орланбелохвост, предполагается обследовать берега и высокие обрывы рек, крупные деревья. Обнаруженные места гнездования особо охраняемых видов планируется регистрировать и включать в реестр охраняемых объектов. В камеральных условиях состав работ будет включать систематизацию описаний, вычисление показателей количественного учета и их экстраполяцию, статистическую обработку материалов (при достаточной выборке), обобщение результатов с привлечением данных Кадастра животного мира, литературных источников информации и других фондовых материалов изученности территории. Два изучаемых показателя - видовой состав и численность - будут являться достаточными, анализ популяционных характеристик животных в рамках настоящей работы не планируется. Оценку состояния сообществ животных с помощью интегральных показателей (видовое богатство, устойчивость сообществ, выровненность и др.) предполагается производить только в случае достаточных объемов выборок. Маршруты исследований закладываются на основных типах местообитаний и охватывают территорию размещения проектируемых объектов.

План-график производственно-экологического контроля (мониторинга)

Контролируемые параметры и виды контроля в рамках производственного экологического контроля (мониторинга) на период строительства представлены в таблицах 5.4, 5.5.

Таблица 5.4 - Контролируемые параметры и виды контроля в рамках производственного экологического контроля на период строительства

| Природная среда, процесс | Объекты контроля | Контролируемые параметры | Место отбора проб | Периодичность и средства контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы производства и потребления | 1. Ведение журналов учета образования отходов 2. Контроль за выполнением требований по предотвращению загрязнения земель при образовании отходов производства и потребления 3. Проверка соблюдения выполнения мероприятий по ООС при работе с подрядными организациями | - | 1. Площадка размещения контейнера для ТБО. | Визуальное в течении всего периода строительства |

Таблица 5.5 - Контролируемые параметры и виды контроля в рамках производственного экологического мониторинга  на период строительства

| Природная среда, процесс | Объекты контроля | Контролируемые параметры | Место отбора проб | Периодичность и средства контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Почвенный покров | Проведение хим. анализа почв в ключевых точках и ВОЗ ручья1,2 и озера. (3шт) | уровень кислотности ph водной вытяжки, нитрат-ион, фосфат-ион, сульфат-ион, хлорид-ион, нефтепродукты, бенз(а)пирен, фенолы, АПАВ, валовая форма веществ: железо общее, свинец, цинк, марганец, никель, хром общий, кадмий, ртуть, медь | Площадки производства работ | Инструментальное однократно в период строительства (сентябрь) в период относительного покоя биоты Визуальное в течение всего периода строительства |
| Мониторинг опасных экзогенных геологических процессов (подтопление, морозное пучение, заболачивание) | - количество возникающих промоин и более крупных форм; - морфологические характеристики малых эрозионных форм и оврагов – протяженность, ширина, глубина, извилистость, угол наклона тальвега - степень проективного покрытия (СПП) растительного покрова; в %; - площадная пораженность территории формами проявления эрозионных процессов, %. | Визуальный | Площадки производства работ | Маршрутные наблюдения за активизацией эрозионных форм на выявленных эрозионно опасных участках – один раз в месяц в теплый период года. |

План-график производственно-экологического контроля и мониторинга на период эксплуатации объекта представлен в таблицах 5.6, 5.7.

Таблица 5.6 - Контролируемые параметры и виды контроля в рамках производственного экологического контроля на период эксплуатации

| Природная среда, процесс | Объекты контроля | Контролируемые параметры | Место отбора проб | Периодичность и средства контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Атмосферный воздух | Концентрации загрязняющих веществ | ЗВ: диоксид азота, оксид азота, сажа и углерода оксид | В существующих точках отбора проб: 1/15УФ=АВ,АО 1/15УК-АВ,АО 2.15УК-АВ.АО | Инструментальный метод, 2 раза в год на каждый ингредиент (зимний и летний период) |
| Отходы производства и потребления | Контроль за выполнением требований по предотвращению загрязнения земель при образовании отходов производства и потребления | Визуальный контроль- | МВХО | Визуальное в течении всего периода при проведении ремонтных работ |

Таблица 5.7 - План-график производственно-экологического мониторинга на период эксплуатации

| Природная среда, процесс | Объекты контроля | Контролируемые параметры | Место отбора проб | Периодичность и средства контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Почвенный покров | Проведение хим. анализа почв в ключевых точках и ВОЗ ручья1,2 и озера. (3шт) | уровень кислотности ph водной вытяжки,нитрат-ион,фосфат-ион, сульфат-ион, хлорид-ион, нефтепродукты, бенз(а)пирен, фенолы, АПАВ, валовая форма веществ: железо общее, свинец, цинк, марганец, никель, хром общий, кадмий, ртуть, медь | Площадки производства работ | Инструментальное однократно в период строительства (сентябрь) в период относительного покоя биоты Визуальное в течение всего периода строительства |
| Мониторинг опасных экзогенных геологических процессов (подтопление, морозное пучение, заболачивание) | - количество возникающих промоин и более крупных форм; - морфологи-ческие характеристики малых эрозионных форм и оврагов – протяженность, ширина, глубина, извилистость, угол наклона тальвега - степень проективного покрытия (СПП) растительного покрова; в %; - площадная пораженность территории формами проявления эрозионных процессов, %. | Визуальный | Площадки производства работ | Маршрутные наблюдения за активизацией эрозионных форм на выявленных эрозионно опасных участках – один раз в месяц в теплый период года. |

Оценка воздействия на окружающую среду аварийных ситуаций

Оценка воздействия на окружающую среду возможных аварийных ситуаций в период строительства

В период строительства не исключена возможность возникновения наиболее опасной аварийной ситуации, обусловленной разрушением цистерны топливозаправщика с проливом дизтоплива на подстилающую поверхность без возгорания или пролив дизтоплива с дальнейшим возгоранием.

Заправка землеройной и строительной техники, автотранспорта предусматривается топливозаправщиком на шасси автомобиля высокой проходимости, находящимся в исправном состоянии, укомплектованным огнетушителями и кошмой, который будет заправлять строительные механизмы с применением металлического поддона, не допускающего фильтрацию горюче-смазочных материалов (рисунок 6.1).

Рисунок 6.1 - Схема заправки строительной техники

В период строительства рассмотрены 2 аварийные ситуации:

ситуация «а» - разрушение цистерны топливозаправщика с проливом дизельного топлива на подстилающую поверхность (не спланированное грунтовое покрытие) без возгорания.

ситуация «б» - разрушение цистерны топливозаправщика с проливом дизельного топлива на подстилающую поверхность (не спланированное грунтовое покрытие) с дальнейшим возгоранием.

Нормируемая территория:

- Ближайшие населенные пункты: с. Толон – 165 км, с. Алысардах – 158 км, с. Иннялы – 164 км.

Воздействие на атмосферный воздух при аварийной ситуации «а»

- Наименование аварийной ситуации «а» - разрушение цистерны топливозаправщика с проливом дизельного топлива на подстилающую поверхность (неспланированное грунтовое покрытие) без возгорания.

- Наименование опасного вещества, участвующего в аварии - топливо дизельное марки З (зимнее) согласно ГОСТ Р 305-2013 (при плотности 843 кг/м³).

- Объем дизельного топлива.  Геометрический объем цистерны с расширителем - 12,3 м³. Эксплуатационный объем цистерны - 11,7 м³. Коэффициент заполнения цистерны – 95 %. Возможный объем разлива дизельного топлива в случае разрушения цистерны авто топливозаправщика составит 11,7 м3  или 9,86 т (при плотности 843 кг/м3).

- Сценарий развития аварии.  Разгерметизация автоцистерны  утечка дизтоплива  образование пролива  дизтоплива  локализация разлива  ремонтно-восстановительные работы.

- Частота возникновения аварии (в соответствии с «Методическими основами по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах», утвержденными приказом Ростехнадзора от 03.11.2022 № 387) – 1,5E-05 1/год

- Расчет максимально возможной площади пролива (пожара пролива) опасного вещества проведен согласно п. 5.1 «Методики расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов»: Самара, 1996.

- Расчет максимально возможного объема грунта, загрязненного проливом опасного вещества, проведен в соответствии с формулой 5.3 «Методики расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов», Самара, 1996.

Расчет максимально разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, поступающих в атмосферу при ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов, выполнен в соответствии с п. 2.5 «Методики определения ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах», 1995.

- Результаты расчета максимально-возможной площади пролива (пожара) дизельного топлива на подстилающую поверхность - 54,17 м² .

- Результаты расчета объема грунта, загрязненного проливом опасного вещества – 48,75 м3.

Тип грунта: Пески (диаметр частиц 0,05-2,0 мм). Влажность грунта (%): 20.0

Нефтеёмкость грунта: 0.24 м3/м3  		Объём разлитого нефтепродукта – 11,7 м3

Q = 11,7/0,24= 48,75 м3

- Результаты расчета максимально-разовых выбросов и анализ ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха от пролива дизтоплива.

Масса углеводородов, испарившихся в атмосферу с поверхности, покрытой нефтепродуктами, определяется по формуле:

Mи.п. = qи.п.·Fср·10-6, т/период, 				(8)

где qи.п. - удельная величина выбросов углеводородов с поверхности, г/м² (табл. П4);

Fср - средняя площадь поверхности, м².

Максимальные выбросы загрязняющих веществ (г/с) определялись по формуле

G = (Mи.п*106)/3600/Т, 					(9)

где:

Т – время испарения дизтоплива, час.

Выбросы индивидуальных компонентов рассчитываются по формулам:

Мi= М*Сi*10-2, т/период 					(10)

Gi= G*Сi*10-2, г/с 						(11)

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Расчет выбросов загрязняющих веществ при аварийном проливах нефтепродуктов (дизтопливо) в период СМР

| Обозначение |  | Наименование показателя |  | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ρ |  | Плотность дизтоплива |  | т/м3 | 0,843 |
| tп.и. |  | Температура поверхности испарения |  | 0С | 5 |
| δп |  | Толщина слоя свободной нефти |  | м | 0,26 |
| τ |  | Продолжительность испарения |  | час/период | 24 |
| qи.п. |  | Удельная величина выбросов |  | г/м2 | 2592 |
| V |  | Объем дизтоплива |  | м3 | 11,7 |
| Fср. |  | Средняя площадь поверхности разлива |  | м2 | 54,17 |
| Расчетные данные |  |  |  |  |  |
| M |  | Годовой выброс ЗВ |  | т/период | 0,1404 |
| G |  | Максимально-разовый выброс ЗВ |  | г/с | 1,6251 |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование загрязняющего вещества |  | Содержание ЗВ, % | М, г/с | G,т/год |
| 333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, гидросульфид) |  | 0,48 | 0,00780 | 0,000674 |
| 2754 | Алканы С12-С19 (в пересчете на С) |  | 99,52 | 1,61730 | 0,139735 |

Воздействие аварийной ситуации локальное кратковременное загрязнение атмосферного воздуха.

Воздействие на атмосферный воздух при аварийной ситуации «б»

- Наименование аварийной ситуации - разрушение цистерны топливозаправщика с проливом дизельного топлива на подстилающую поверхность (не спланированное грунтовое покрытие) с дальнейшим возгоранием.

- Наименование опасного вещества, участвующего в аварии - топливо дизельное                марки З (зимнее) согласно ГОСТ 305-2013 (при плотности 843 кг/м³).

- Объем дизельного топлива.  Геометрический объем цистерны с расширителем -                 12,3 м³. Эксплуатационный объем цистерны - 11,7 м³. Коэффициент заполнения цистерны – 95 %. Возможный объем разлива дизельного топлива в случае разрушения цистерны автотопливозаправщика составит 11,7 м3 или 9,86 т (при плотности 843 кг/м3).

- Сценарий развития аварии.  Разгерметизация автоцистерны  утечка дизтоплива  образование пролива  дизтоплива  попадание источника зажигания  возгорание разлившегося дизтоплива  пожар  попадание в зону поражающих факторов людей и/или оборудования  ликвидация пожара  локализация разлива   ремонтно-восстановительные работы.

- Частота возникновения аварии (в соответствии с «Методическими основами по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах», утвержденными приказом Ростехнадзора от 03.11.2022 № 387) – 1,5E-05 1/год

- Расчет максимально возможной площади пролива (пожара пролива) опасного вещества проведен согласно п. 5.1 «Методики расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов» (Самара, 1996).

Расчет максимально возможного объема грунта, загрязненного проливом опасного вещества проведен в соответствии с формулой 5.3 «Методики расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов» (Самара, 1996).

Расчет выбросов загрязняющих веществ проведен в соответствии с «Методикой расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов» (Самара, 1996).

Расчет времени горения дизтоплива проведен в соответствии с Приказом МЧС России от 10.07.2009 № 404 «Об утверждении методики определения расчётных величин пожарного риска на производственных объектах».

Согласно Таблице П 3.4 Методики, удельная массовая скорость выгорания для дизельного топлива составляет 0,04 кг/м2*с.

Площадь пролива (возгорания) – 54,17 м2. Скорость выгорания (Vвыгорания) – 2,17 кг/с.

Vвыгорания = 0,04*54,17 = 2,17 кг/с

Масса выгорающего топлива – 9,86 т. Время выгорания (Твыгорания) – 1,26 ч.

Твыгорания = 9860/2,17 = 4544 с = 1,26 часа

- Результаты расчета максимально-возможной площади пролива (возгорания) дизельного топлива - 54,17 м².

- Результаты расчета объема грунта, загрязненного проливом опасного вещества – 48,75 м3.

Тип грунта: Пески (диаметр частиц 0,05-2,0 мм). Влажность грунта (%): 20.0

Нефтеёмкость грунта: 0.24 м3/м3  		Объём разлитого нефтепродукта – 11,7 м3

Q = 11,7/0,24= 48,75 м3

- Результаты расчета максимально-разовых выбросов и анализ ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха от пролива дизтоплива.

При оценке воздействия на атмосферный воздух учитывалось загрязнение атмосферы непосредственно в случае пожара пролива дизельного топлива при разливе нефтепродуктов и поступлении продуктов горения в атмосферный воздух. Результаты расчета выбросов ЗВ при возгорании дизтоплива в период СМР представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2 - Результаты расчета выбросов ЗВ при возгорании дизтоплива в период СМР

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 7.2819338 | 0.033031 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 1.1833142 | 0.005368 |
| 0317 | Гидроцианид (Синильная кислота) | 0.3487516 | 0.001582 |
| 0328 | Углерод (Пигмент черный) | 4.4988959 | 0.020407 |
| 0330 | Сера диоксид | 1.6391326 | 0.007435 |
| 0333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | 0.3487516 | 0.001582 |
| 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 2.4761365 | 0.011232 |
| 0380 | Углерод диоксид | 348.7516190 | 1.581937 |
| 1325 | Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | 0.3836268 | 0.001740 |
| 1555 | Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота) | 1.2555058 | 0.005695 |

Воздействие аварийной ситуации: локальное кратковременное загрязнение атмосферного воздуха.

Возможные последствия разливов нефти и нефтепродуктов в период строительства

Возможный характер негативных последствий разливов нефти и нефтепродуктов на территории строительной площадке представлен в таблице 6.3.

Таблица 6.3 - Объекты воздействия и виды воздействий

| Объекты потенциального воздействия | Виды воздействия | Примечание |
| --- | --- | --- |
| атмосферный воздух | углеводородное загрязнение при испарении и утечках | Локальное кратковременное воздействие |
| поверхностные воды | загрязнение нефтью и нефтепродуктами территории | Заправка предусмотрена вне водоохранной зоны и ПЗП пересекаемых ручьев без названия |
| почва | повреждение или деградация почв, потеря продуктивных свойств почв | Площадь разлива в пределах полосы отвода |
| растительность, животный мир: птицы; млекопитающие | исчезновение редких видов растений и животных | Непосредственно на территории объекта скопления птиц и млекопитающих отсутствуют, Основным негативным воздействием разлива нефти и нефтепродуктов на животный мир (единичных особей) рассматриваемого района будет являться увеличение фактора беспокойства, вызванного присутствием людей и технических средств при проведении операции по ликвидации аварийной ситуации. |
| особо охраняемые природные территории (заповедники, памятники природы, заказники и др.) | загрязнение объектов историко- культурного наследия и территорий ООПТ, | Непосредственно на территории проектируемых объектов ООПТ отсутствуют. Воздействие на ООПТ не прогнозируется. |

Стратегии и технологии очистки территории

При выборе стратегии очистки загрязненной территории принимается во внимание тип и характер загрязненной поверхности, а также свойства разлитой нефти и нефтепродуктов,

Выбор технологии очистки зависит от сезона года, погодных условий, характера загрязненного грунта и загрязнения (тип и объём разлитой нефти и нефтепродуктов), удаленности места разлива от места базирования очистной техники и возможности доставки техники и персонала ликвидаторов к месту ведения работ,

В таблице 6.4 представлен сводный перечень технологий физического сбора нефтепродуктов.

Таблица 6.4 - Сводная таблица технологий физического сбора нефтепродуктов

| Технология | Задача | Оптимальные условия применения |
| --- | --- | --- |
| ручной сбор | Собрать нефть вручную и ручным инструментом | - любой тип поверхности - малые количества нефти и нефтепродуктов на поверхности |
| вакуумные системы/скиммеры | Собрать нефть засасыванием из мест, куда она стекла | - нефть и нефтепродукты лёгкие и средней вязкости |
| сорбенты | Расположить сорбенты в определённых местах, так чтобы они впитывали нефть и нефтепродукты | - любой тип поверхности - не отвердевшая нефть от лёгкой до вязкой |

Временное хранение собранных нефтесодержащих отходов на загрязненной территории организуется на начальных стадиях проведения операции по ликвидации разлива нефтепродуктов. Размер хранилищ, их количество и тип зависят от количества и свойств нефтепродукта, который необходимо собрать.

Хранилища для жидких нефтесодержащих отходов или загрязненного нефтью грунта/мусора представляют собой быстро разборные ёмкости из нефтестойкого материала ПВХ.

Хранилища нефтесодержащих отходов располагаются на достаточно твердом грунте с хорошим подъездом для транспорта, в т.ч. транспорта, вывозящего собранные отходы, что снижает риск распространения загрязнения дорог.

Для предотвращения дальнейшего распространения загрязнения рядом с хранилищами нефтесодержащих отходов создаются пункты спецодежды, оборудования и автомашин, что сокращает движение транспорта и персонала по аварийной территории.

Мероприятия, направленные на уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на стадии строительства

Наиболее опасным источником аварийных ситуаций на строительной площадке являются топливозаправщик на шасси КАМАЗ с объемом автоцистерны 11,7 м3.

Для безопасности автозаправщики оснащаются следующим оборудованием:

- двигатель класса ЕВРО-3;

- система верхнего слива жидкости колпачного типа;

- герметично закрытые донные клапаны, предотвращающие утечку топлива из цистерны;

- экранированная система проводки, исключающая попадание искры в ёмкость цистерны;

- оснащение выхлопной трубы искрогасителем.

- На борту бензовоза предусмотрено 2 огнетушителя, способные остановить горение нефти, а также предотвратить растекание жидкости в случае возникновения протечки.

Оценка воздействия на окружающую среду возможных аварийных ситуаций в период эксплуатации

В рамках данного проекта предусматривается строительство:

- куста скважин № 107 - 2 скважины;

- газосборного трубопровода, протяженностью 0,2 км;

- метанолопровода, протяженностью 0,2 км.

Характеристика добываемой продукции

Добываемый газ легкий, преимущественно метанового состава. В небольшом количестве содержатся углекислый газ, водород и гелий. Сероводород в газе отсутствует. Плотность при стандартных условиях (при Т=20℃, Р=101.325 кПа) - 0,861 кг/м3. Давление на устье скважин (max) – 12,13 Мпа.

Компонентный состав газа:

Метан – 86,66 %,

Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 – 8,15 %,

Смесь предельных углеводородов С6Н14- С10Н22 – 0,19 %,

Алканы С12-С19 (углеводороды С12-С19) – 0,08 %.

Прогнозные показатели добычи продукции скважин Куста № 107 на период максимальной добычи газа (2029 г.):

- добыча газа: скважина № 1 – 818,6 тыс. м3/сут, скважина № 2 – 1002,3 тыс. м3/сут.;

- добыча конденсата: скважина № 1 – 16,9 т/сут, скважина № 2 – 20,8 т/сут.

В период реализации намечаемой деятельности при эксплуатации проектируемых объектов не исключена возможность возникновения аварийных ситуаций:

ситуация «в» - разрушение устьевого оборудования скважины с возникновением фонтана газа в атмосферный воздух без возгорания;

ситуация «г» - разрушение устьевого оборудования скважины с возникновением фонтана газа и его дальнейшим возгоранием;

ситуация «д» - полное раскрытие газопровода с возникновением фонтана газа в атмосферный воздух без возгорания;

ситуация «е» - полное раскрытие газопровода с возникновением фонтана газа в атмосферный воздух и его дальнейшим возгоранием;

ситуация «ж» - разрушение (гильотинный разрыв) ингибиторопровода с проливом метанола на подстилающую поверхность без возгорания.

Нормируемая территория:

Ближайшие населенные пункты: с. Толон – 165 км, с. Алысардах – 158 км, с. Иннялы – 164 км.

Оценка воздействия на окружающую среду в результате аварийной ситуации «в»

- Наименование аварийной ситуации – разрушение устьевого оборудования скважины с возникновением фонтана газа в атмосферный воздух без возгорания.

- Наименование опасного вещества – газоконденсатная смесь.

Состав газа: метан – 86,66 %; смесь углеводородов предельных С1-С5 (кроме метана) – 8,15 %; смесь углеводородов предельных С6-С10 – 0,19 %; углеводороды С12-С19 –                0,08 %.

- Расчет объем и масса опасного вещества, участвующего в аварии представлен в таблице 6.5.

Таблица 6.5 - Расчет объёма и массы опасного вещества, участвующего в аварии

| Наименование скважины | Дебит скважины, тыс.м3/сут. (ш.ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ТР.01.00) | Расчетное время аварии, сутки | Плотность газоконденсатной смеси, кг/м3 | Объём опасного вещества, участвующего в аварии, м3 | Объём массы опасного вещества, участвующего в аварии, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №107-1 | 818.6 | 3 | 0.861 | 2455800 | 2114.444 |
| №107-2 | 1002.3 | 3 | 0.861 | 3006900 | 2588.941 |

- Описание сценария развития аварии –

Полная разгерметизация фонтанной арматуры → истечение газа из скважины в режиме высокоскоростной струи направленной вертикально вверх → отсутствие воспламенения истекающего газа → поступление газа в атмосферу

- Сведения о частоте (вероятности) возникновения аварии в соответствии с «Методическими основами по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах», утвержденными приказом Ростехнадзора от 03.11.2022 № 387) – 2,83·10-6 1/годхскв;

- Описание (наименование, дата утверждения) нормативных документов, в соответствии с которыми проведен расчет:

«Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)». СПб,     НИИ Атмосфера, 2012.

- Результаты расчета максимально-разовых выбросов и анализ ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха представлен в таблице 6.6.

- Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ при аварийной ситуации – в таблице 6.7.

Таблица 6.6 - Расчет максимально-разового выброса газа, поступающего в атмосферу при аварийной ситуации «в»

| Наименование скважины | Дебит скважины, тыс.м3/сут. (ш.ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ТР.01.00) | Расчетное время аварии. сутки | Плотность газоконденсатной смеси, кг/м3 | Валовый выброс, т/авария | Максимально-разовый выброс, г/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №107-1 | 818.6 | 3 | 0.861 | 2114.444 | 8157.5764 |
| №107-2 | 1002.3 | 3 | 0.861 | 2588.941 | 9988.1979 |

Таблица 6.7 - Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ при аварийной ситуации «в»

| Код | Наименование загрязняющего вещества | Содержание ЗВ, %* | № 107-1 |  | № 107-2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | М, г/с | G,т/авария | М, г/с | G, т/авария |
| 410 | Метан | 86.66 | 7232.9967 | 1832.3770 | 8655.7723 | 2243.5762 |
| 415 | Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | 8.15 | 664.8425 | 172.3272 | 814.0381 | 210.9987 |
| 416 | Смесь предельных углеводородов С6Н14- С10Н22 | 0.19 | 15.4994 | 4.0174 | 18.9776 | 4.9190 |
| 2754 | Алканы С12-С19 (углеводороды С12-С19) | 0.08 | 7.9906 | 1.69156 | 7.99056 | 2.07115 |

Воздействие аварийной ситуации: локальное экстремально высокое загрязнение атмосферного воздуха.

Оценка воздействия на окружающую среду в результате аварийной ситуации «г»

- Наименование аварийной ситуации - разрушение устьевого оборудования скважины с возникновением фонтана газа и его дальнейшим возгоранием.

- Наименование опасного вещества, участвующего в аварии – газоконденсатная смесь (плотность 861 кг/м³ при 20 °С).

- Объем и масса опасного вещества, участвующего в аварии – см. таблице 6.5.

- Описание сценария развития аварии – полная разгерметизация фонтанной арматуры → истечение газа из скважины в режиме высокоскоростной струи, направленной вертикально вверх → воспламенение истекающего газа → возникновение пожара в виде вертикального факела → термическое воздействие на технологическое оборудование, соседние скважины, технические средства ликвидации фонтанирования и личный состав противофонтанных подразделений → повреждение фонтанной арматуры и трубопроводной обвязки, запорной арматуры и другого оборудования скважин, получение людьми ожогов различной тяжести, а также травм от осколков и действия ВВС.

- Частота возникновения аварии в соответствии с «Методическими основами по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах», утвержденными приказом Ростехнадзора от 03.11.2022 № 387 –                    2,93·10-6 1/годхскв – при возгорании газа.

- Описание (наименование, дата утверждения) нормативных документов, в соответствии с которыми проведен расчет:

- табл. 1 «Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов от факельных установок сжигания углеводородных смесей», М., ВНИИгаз, 1996.

- Результаты расчета максимально-разовых выбросов и анализ ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха от возгорания газа представлен в таблице 6.8.

Таблица 6.8 - Результаты расчета выбросов ЗВ при аварийной ситуации «г»

| Код | Наименование загрязняющего вещества | Удельный выброс, г/г | №107-1 |  | №107-2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | М, г/с | G, т/авария | М, г/с | G, т/авария |
|  | Оксиды азота | 0.003 | 24.47273 |  | 29.9646 |  |
| 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  | 19.57818 | 5.07467 | 23.97168 | 6.21346 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  | 3.18145 | 0.82463 | 3.89540 | 1.00969 |
| 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0.02 | 163.15153 | 42.28888 | 199.76396 | 51.77882 |
| 410 | Метан | 0.0005 | 4.99410 | 1.29447 | 4.99410 | 1.29447 |

Воздействие аварийной ситуации: локальное экстремально высокое загрязнение атмосферного воздуха.

Оценка воздействия на окружающую среду в результате аварийной ситуации «д»

- Наименование аварийной ситуации – полное раскрытие газопровода с возникновением фонтана газа в атмосферный воздух без возгорания.

- Наименование опасного вещества, участвующего в аварии – газоконденсатная смесь.

- Объем и масса опасного вещества, участвующего в аварии – 2,53 м³ или 0,002 т.

Пропускная способность промыслового трубопровода определена проектом от производительности добывающих скважин куста № 107 – 1820,9 тыс.м3/сут.
(ш. ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ТР.01.00).

Выброс природного газа при полном раскрытии газопровода – 75.87083 м3/час.

Время аварии – 120 сек.

Плотность газоконденсатная смесь – 0,861 кг/м3

Расчет объема опасного вещества, участвующего в аварии:

75.87083 м3 /3600*120 = 2.52903 м3

Расчет массы опасного вещества, участвующего в аварии:

2.52903 м3*0,861*0,001=0.002 тонн

- Сценарий развития аварии

Разгерметизация трубопровода → истечение газа из трубопровода в режиме высокоскоростной струи направленной вертикально вверх → отсутствие воспламенения истекающего газа → поступление газа в атмосферу

- Частота возникновения аварии в соответствии с РД 03-357-00 «Методические рекомендации по составлению деклараций промышленной безопасности опасного производственного объекта» – 8,79·10-4 1км трубопровода/год  (разрыв на полное сечение).

- Описание (наименование, дата утверждения) нормативных документов, в соответствии с которыми проведен расчет:

«Методические указания по расчету валовых выбросов углеводородов (суммарно) в атмосферу в газовой промышленности» (СТО ГАЗПРОМ 11-2005).

«Методика по расчету удельных показателей загрязняющих веществ в выбросах (сбросах) в атмосферу (водоемы) на объектах газового хозяйства», ОАО «ГИПРОНИИГАЗ», 1996.

- Результаты расчета максимально-разовых выбросов и анализ ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха при полном раскрытии газопровода (гильотинный разрыв) без возгорания представлена в таблице 6.9.

Таблица 6.9 - Результаты расчета выбросов ЗВ при аварийной ситуации «д»

| Код | Наименование загрязняющего вещества | Содержание ЗВ, % | М, г/с | G,т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 410 | Метан | 86.66 | 15.72478 | 0.00189 |
| 415 | Смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12 | 8.15 | 1.47930 | 0.00018 |
| 416 | Смесь предельных углеводородов C6H14 - C10H22 | 0.19 | 0.03493 | 4.19E-06 |
| 1052 | Метанол | 2.57 | 0.46638 | 0.00006 |
| 2754 | Алканы С12-С19 (углеводороды С12-С19) | 0.08 | 0.01381 | 1.66E-06 |

Воздействие аварийной ситуации: локальное экстремально высокое загрязнение атмосферного воздуха.

Оценка воздействия на окружающую среду в результате аварийной ситуации «е»

- Наименование аварийной ситуации - полное раскрытие газопровода с возникновением фонтана газа в атмосферный воздух и его дальнейшим возгоранием.

- Наименование опасного вещества, участвующего в аварии – газоконденсатная смесь.

- Объем и масса опасного вещества, участвующего в аварии – 2,53 м³ или 0,002 т. (расчет см. п. 6.2.3).

- Сценарий развития аварии.

Разгерметизация трубопровода → истечение газа из трубопровода в режиме высокоскоростной струи направленной вертикально вверх → воспламенения истекающего газа → возникновение пожара в виде вертикального факела

- Частота возникновения аварии в соответствии с РД 03-357-00 «Методические рекомендации по составлению деклараций промышленной безопасности опасного производственного объекта» – 8,79·10-4 1км трубопровода/год  (разрыв на полное сечение).

- Описание (наименование, дата утверждения) нормативных документов, в соответствии с которыми проведен расчет:

«Методические указания по расчету валовых выбросов углеводородов (суммарно) в атмосферу в газовой промышленности» (СТО ГАЗПРОМ 11-2005).

«Методика по расчету удельных показателей загрязняющих веществ в выбросах (сбросах) в атмосферу (водоемы) на объектах газового хозяйства», ОАО «ГИПРОНИИГАЗ», 1996.

- табл. 1 «Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов от факельных установок сжигания углеводородных смесей», М., ВНИИгаз, 1996.

- Результаты расчета максимально-разовых выбросов и анализ ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха при полном раскрытии газопровода (гильотинный разрыв) с последующим возгоранием представлены в таблице 6.10.

Таблица 6.10 - Результаты расчета выбросов ЗВ при аварийной ситуации «е»

| Код в-ва | Название вещества | Удельный выброс, г/г | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/авария) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оксиды азота | 0.003 | 0.05444 |  |
| 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  | 0.04355 | 0.00001 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  | 0.007077 | 8.49E-07 |
| 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0.02 | 0.36292 | 0.00004 |
| 410 | Метан | 0.00050 | 0.00907 | 1.09E-06 |

Воздействие аварийной ситуации: локальное экстремально высокое загрязнение атмосферного воздуха.

Оценка воздействия на окружающую среду в результате аварийной ситуации «ж»

- Наименование аварийной ситуации - разрушение (гильотинный разрыв) метанолопровода с проливом метанола на подстилающую поверхность без возгорания.

- Наименование опасного вещества, участвующего в аварии – метанол (плотность 0,791…0,792 кг/м³ при 20°С).

- Объем и масса опасного вещества, участвующего в аварии – 8,2 м³ или 6,466 т.

Расчет объёма возможного разлива метанола

Характеристика проектируемых трубопроводов

- диаметр метанолопровода DN50

- давление – 16,0 МПа.

- протяженность – 0,200 км.

- расход – 160 л/час, 0,16 м3/ ч, 126,72 кг/час.

- плотность метанола при 100С – 792 кг/м3;

- время отсечения трубопровода при аварии – 12 сек.

Масса вещества в трубопроводе:

Мтруб= πD2/4 * L *ρ = 3.14*0.052/4* 200*792= 6466 кг

Масса вещества, поступающая при аварийном истечении:

Мавария= 126,72/3600*12= 0,422 кг

Суммарное количество вещества, разлитого при аварии:

Мразлив= 6466 + 0,422 =6466,31 кг

V = 6466,31/792 = 8,2 м3

- Сценарий развития аварии.

Разгерметизация жидкостного трубопровода с легковоспламеняющейся жидкостью → утечка жидкости → образование лужи (пролива жидкости) → испарение жидкости → рассеивание паров жидкости.

- Частота возникновения аварии в соответствии с «Методическими основами анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах», утвержденными приказом Ростехнадзора от 03.11.22 № 387 – 6,0·10-6 1/год (разрыв на полное сечение).

- Описание (наименование, дата утверждения) нормативных документов, в соответствии с которыми проведен расчет:

Расчет максимально возможной площади пролива (пожара пролива) опасного вещества проведен в соответствии с формулой П.3.27 «Методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах», утвержденной приказом МЧС России от 10.07.2009 № 404.

Расчет максимально возможного объема грунта, загрязненного проливом опасного вещества, проведен в соответствии с данным табл. 5.3 «Методики расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов», Самара, 1996.

Расчет выбросов загрязняющих веществ проведен в соответствии с «Инструкцией по нормированию расхода и расчета выбросов метанола для объектов ОАО «Газпром»: Москва, 2002. ВРД 39-1.13-051-2001. ©ООО «ВНИИГАЗ», 2002; ©ООО «ИРЦ Газпром», 2002.

Расчет произведен программой «Расчет выбросов метанола (РВМ-Эколог)»,                  версия 1.0.0.2 от 30.04.2006, Copyright© 2003-2006 Фирма «ИНТЕГРАЛ» (Приложение Л, том 8.1.3  ш. ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ООС.01.03).

- Результаты расчета максимально-возможной площади пролива (возгорания) метанола – 41 м2.

Расчет максимально-возможной площади пролива проведен по формуле

Fпр = fp * Vж = 8,2 * 5 = 41 м2, 				(12)

где fp – коэффициент разлития, м-1 (при отсутствии данных допускается принимать равным 5 м-1 при проливе на не спланированное грунтовое покрытие)

- Результаты расчета объема грунта, загрязненного проливом опасного вещества – 2,74 м3 или 4,110 т

Тип грунта: Пески (диаметр частиц 0,05 мм-2,0 мм). Влажность грунта: 20,0 %.

Нефтеемкость грунта: 0,24 м3/м3 . Объем разлитого метанола – 8,2 м3.

Q = 0,24*8,2= 1,96 м3

Объем грунта, загрязненного проливом метанола – 1,96 м3, плотность при 20 % влажности – 1,5 т/м3, объем отхода – 2,940 т.

- Результаты расчета максимально-разовых выбросов и анализ ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха от пролива метанола представлены в таблице 6.11.

Таблица 6.11 - Результаты расчета выбросов ЗВ при аварийной ситуации «ж»

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/авария) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1052 | Метанол (Карбинол; метиловый спирт; метилгидроксид; моногидроксиметан) | 0.0119531 | 0.148752 |

Воздействие аварийной ситуации: будет иметь локальный характер и не приведет к существенным изменениям атмосферного воздуха.

Возможные последствия аварийных ситуаций в период эксплуатации

Возможный характер негативных последствий аварийных ситуаций на территории проектируемого объекта представлен в таблице 6.12.

Таблица 6.12 - Объекты воздействия и виды воздействий

| Объекты потенциального воздействия | Виды воздействия | Примечание |
| --- | --- | --- |
| атмосферный воздух | углеводородное загрязнение при испарении и утечках | Максимальная концентрация ЗВ прогнозируется при разрушении устьевого оборудования добывающих скважины с последующим возгоранием. |
| поверхностные воды | Утечка горючих газов, обращающихся в трубопроводах, в т.ч. с последующим возгоранием | Площадки куста скважин № 107 и полоса отвода трубопроводов находятся вне границ ВОЗ и ПЗП. |
| почва | разливы не прогнозируются | - |
| растительность, животный мир: птицы; млекопитающие | взрывы газоконденсата | Непосредственно на территории кустовых скважин скопления птиц и млекопитающих отсутствуют. Основным негативным воздействием утечки газа на животный мир (единичных особей) рассматриваемого района будет являться увеличение фактора беспокойства, вызванного присутствием людей и технических средств при проведении операции по ликвидации аварийной ситуации. |
| особо охраняемые природные территории (заповедники, памятники природы, заказники и др.) | загрязнение объектов историко- культурного наследия и территорий ООПТ | Непосредственно на территории проектируемых объектов ООПТ отсутствуют. Воздействие на ООПТ не прогнозирует. |

Растительный мир

Воздействие аварийных разливов газового конденсата может вызвать уменьшение степени проективного покрытия фитоценозов, уменьшение биопродуктивности растительных сообществ и снижение в видовом составе доли наименее устойчивых к загрязнению видов растений. Учитывая достаточно быструю деградацию газового конденсата и очищение почвы, воздействие на растительный покров носит допустимый характер при своевременном выполнении работ, связанных с ликвидацией последствий аварийных разливов.

Животный мир

Возможные взрывы паровоздушных смесей могут оказать как непосредственное пагубное воздействие на животный мир рассматриваемой территории (гибель животных, контузии и пр.), так и косвенное воздействие (вспугивание животных с мест размножения, выведения потомства, кормежки и пр.). В случае возникновения пожара основному воздействию подвергнутся мелкие млекопитающие, а также, в случае возникновения аварии в период выведения животными потомства, могут погибнуть кладки птиц, птенцы и детеныши других животных. Сильному воздействию, вплоть до полной утраты своих свойств (кормовые, защитные и пр.), подвергнутся местообитания животных.

В случае разлива и возгорания газового конденсата и горючих жидкостей, обращающихся в трубопроводах (конденсато-воднометанольная смесь, метанол) ущерб будет нанесен местообитаниям животных. Попадание горючих жидкостей в водоемы может вызвать гибель ихтиофауны.

Территория проектируемых кустов скважин находится вне ВОЗ и ПЗП. Попадание проливов газового конденсата и других горючих жидкостей в акватории водных объектов не прогнозируется, влияние на водные биоресурсы исключено.

Подземные воды

В случае поверхностных разливов значительная часть горючих жидкостей, обращающихся в трубопроводах (конденсато-воднометанольная смесь, метанол) обычно задерживается в верхней части зоны аэрации и не достигает уровня подземных вод.

При подземных утечках загрязнение попадает непосредственно на поверхность грунтового водоносного горизонта. Скорость естественной деградации этого вида загрязнения существенно ниже скорости его поступления в подземную гидросферу. Сформировавшиеся на поверхности грунтового водоносного горизонта зона свободных нефтепродуктов может загрязнять подземные воды в течение долгого периода времени.

Поверхностные воды

В период эксплуатации с точки зрения потенциального воздействия на окружающую среду, наиболее опасными являются аварии, связанные с разливами горючих жидкостей, обращающихся в трубопроводах: конденсато-воднометанольная смесь, метанол.

При аварии, приведшей к разливу сточных вод, углеводородсодержащих и других вредных загрязнителей, главной задачей является:

- оперативное извещение и незамедлительные действия по ликвидации источника загрязнения;

- локализации пораженного участка и сбору загрязнителей с поверхности.

Для обеспечения максимальной надежности и экологической безопасности линейных объектов на проектируемых трубопроводах предусмотрены узлы запорной арматуры. При соблюдении правил безопасности, соблюдения плана работ, инженерных решений и своевременного контроля оборудования, возникновение аварийных ситуаций будет предупреждено.

Территория проектируемых кустах скважин находятся вне ВОЗ и ПЗП. Попадание проливов нефти в акватории водных объектов не прогнозируется.

Почвенный покров

Технологические решения по эксплуатации проектируемых сооружений исключают образование загрязненных земельных участков. Но аварийные ситуации, возможные при нарушении технологии эксплуатации, могут привести к локальному загрязнению почвенного покрова, что требует предусмотреть мероприятия по ликвидации последствий.

Результаты имеющихся научных исследований (Евдокимова Г.А. и др. «Очищение почв и сточных вод от нефтепродуктов комбинированными методами в условиях Севера», 2010; Евдокимова Г.А., Корнейкова М.В., Мязин В.А. «Оценка динамики выноса газового конденсата из Al-Feгумусового подзола и его воздействие на комплексы почвенных грибов», 2013) показывают, что очищение почв, загрязненных газовым конденсатом, происходит в течение одного вегетационного периода за счет процессов испарения и биотрансформации.

Для фиторемидиации почв авторами данных работ рекомендовано использование обладающих высокой устойчивостью к загрязнению следующих видов трав: овсяница луговая, тимофеевка луговая, волоснец песчаный и др. Использование некоторых из данных видов трав предусмотрено в проекте рекультивации нарушенных земель.

Геологическая среда

В качестве основного поражающего фактора, возникающего при аварийном разрыве газопроводов, является термическое воздействие пожара при следующем варианте его развития: пожар в котловане. При этом следует учесть, что аварии на газопроводах с природным горючим газом, содержащим, в основном, метан, имеют локальный характер, а их воздействие ограничено во времени периодом до нескольких десятков минут.

Авария межпромысловых трубопроводах может привести к изменению рельефа (образование котлована при взрыве), термическому воздействию на многолетнемерзлые грунты (пожар в котловане). Однако, надо учитывать, что размеры воздействия не превысят нескольких сотен метров.

Обращение с отходами при ликвидации аварийных ситуаций

В период эксплуатации аварийные ситуации обуславливаются разгерметизацией трубопроводов вследствие механических повреждений, коррозии, брака строительно-монтажных работ, дефектов труб и оборудования, нарушения правил эксплуатации, стихийных бедствий.

Основными видами отходов при ликвидации аварийных ситуаций являются:

- отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ, 4 класс опасности, код по ФККО 8 90 000 01 72 4, образующиеся при ликвидации последствий аварии, организации ремонтной площадки и проведения ремонтных работ;

- шлак сварочный 4 класс опасности, код по ФККО 9 19 100 02 20 4 и остатки и огарки стальных сварочных электродов 5 класса опасности с кодом по ФККО 9 19 100 01 20 5, образующиеся при выполнении сварочно-монтажных работ;

- лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные, 5 класс опасности, код по ФККО -4 61 010 01 20 5, образующиеся при вырезке дефектных участков труб;

- ветошь, загрязненная нефтепродуктами, образующаяся при списании средств защиты спецперсонала, занятого в работах по ликвидации аварийных ситуаций, которая классифицируется как «Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)», 4 класс опасности, код по                   ФККО 9 19 204 02 60 4.

Временное хранение собранных нефтесодержащих отходов на месте в период проведения операций по очистке территории необходимо организовать на начальных стадиях проведения этих операций.

Размер хранилищ, их количество и тип требуемых сооружений зависят от количества и свойств материала, который необходимо собрать, Общим правилом является создание хранилищ для жидких отходов и мусора, для загрязненного нефтью мусора и т.д.

Рекомендации по обращению с жидкими отходами:

- оборудовать навесами, где это имеет практический смысл, места хранения нефти, нефтепродуктов и отходов;

- использовать прокладки под емкости из влагонепроницаемых и инертных материалов;

- принимать меры предосторожности, чтобы не загрязнить нефть и нефтепродукты, смазочные масла, отходы водой или твердыми загрязняющими веществами, следить за крышками и пробками бочек и прочих сборников;

- проверять отходы, которые подготовлены к передаче;

- применять очистители экономно;

- не использовать чрезмерного количества воды или промывания водой под большим напором;

- если по поводу происхождения или состава отходов есть какие-либо сомнения, хранить их отдельно от других контейнеров с отходами, пока источник их не будет идентифицирован или появится возможность проверить образцы;

- нефть и нефтепродукты при пропусках и разливах в пределах обвалованных производственных площадок смываются водой в производственно-ливневую канализацию и направляются на очистные сооружения предприятия;

- при проливах нефти и нефтепродуктов на землю место пролива засыпается сорбентом, производится сбор сорбента, затем загрязненный слой земли выкапывается (с привлечением специальной техники) и направляется на утилизацию вместе с отработанным сорбентом.

Рекомендации по обращению с твердыми отходами:

- избегать смешивания нефти и нефтепродуктов, топлива или нефтеотходов с мусором;

- для предупреждения загрязнения нефтеотходами почвы применять специальные прокладки под емкости, бочки и использовать их до степени их умеренного загрязнения нефтью и нефтепродуктами, зачищать операционные места;

- во время зачистки земли от загрязненного грунта захватывать минимальное количество выбираемого нижележащего или близлежащего чистого грунта;

- использованные бочки из-под химикатов мыть в тех местах, где их предполагается использовать в дальнейшем;

- обращать особое внимание на происхождение (источник) отходов.

- Для предотвращения вторичного загрязнения при временном хранении отходов применяются специальные меры, обеспечивающие безопасное обращение с ними, в частности:

- под контейнеры с отходами помещаются синтетические прокладки, чтобы облегчить вторичный сбор и предотвратить загрязнение почвы;

- осуществляется контроль состояния почвы и подземных вод в местах хранения отходов, чтобы определить предварительную степень загрязнения и обеспечить уверенность в том, что очистка после хранения адекватна и полна;

- обязательно проводится проверка, инвентаризация, этикетирование и предъявление отходов к осмотру;

- обеспечиваются меры безопасности (охрана), чтобы предотвратить несанкционированный сброс и гарантировать, что хранение отходов не подвергает опасности другие стороны.

Рекомендации по обращению с пастообразными и/или желеобразными отходами:

- хранящиеся отходы должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков;

- площадка хранения отходов должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие;

- транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими их потери, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде и здоровью людей;

- погрузка, разгрузка и транспортировка отходов должны осуществляться преимущественно механизированным способом;

- при эксплуатации транспорта выполнять требования «Правил техники безопасности для предприятий автомобильного транспорта» и «Правил дорожного движения».

Для материалов, собранных при очистке территории, временные хранилища должны создаваться вблизи от места проведения операций, по согласованию с природоохранными и санитарными органами, в местах, где имеются подъезды для автотранспорта для приема отходов. Хранилища должны располагаться на достаточно твердом грунте с хорошим подъездом для транспорта, где ведутся очистные операции, и для транспорта, вывозящего собранные отходы для окончательной обработки, что снижает риск распространения загрязнения дорог, транспортом, работающем на месте очистки. Рядом с сооружениями для хранения следует создавать пункты спецодежды, оборудования и автомашин, чтобы предотвратить распространение загрязнения с берега к дорогам и местам проживания персонала,

Хранилища для жидких нефтесодержащих отходов или загрязненного нефтью грунта/мусора могут быть в виде быстроразборных емкостей из нефтестойкого материала ПВХ.

Для транспортировки загрязненных нефтью материалов можно применять металлические и пластмассовые контейнеры для мусора или другие непроницаемые для жидкости емкости для отходов. Собранный материал не следует хранить в бочках или в мешках долгое время, так как они довольно быстро повреждаются.

Простые пластиковые мешки вместимостью 25 кг (или более, если заполнять их наполовину) также могут применяться для сбора и транспортировки загрязненных нефтью материалов. Хотя такой метод сбора и удобен, на месте утилизации возникают определенные трудности, так как необходимо высыпать из мешков содержимое и уничтожать их по отдельности.

Для перевозки жидкостей к месту уничтожения можно использовать вакуумные машины (илососы) или дорожные автоцистерны, также могут быть задействованы грузовики-платформы, на которые можно установить открытые резервуары (приняв меры предосторожности от расплескивания) или бочки.

Во всех случаях, необходимо прежде всего, следить за соблюдением запасов прочности и техники безопасности при выполнении работ, в частности при использовании автомашин для перевозки испаряющихся углеводородов.

В общем случае для выполнения таких перевозок пригодны грузовики и самосвалы. Однако, следует уделять внимание предотвращению утечки собранных нефти и нефтепродуктов или эмульсии из кузова машины, выстилая кузов пластиковой пленкой,

Компания, по согласованию с природоохранными органами, определит подходящие площадки для временного хранения собранных нефтесодержащих отходов. Однако следует признать, что окончательное решение о расположении временных хранилищ будет зависеть от обстоятельств каждого разлива, т.е. место разлива будет важным определяющим фактором.

По окончании операции по ликвидации разливов нефтепродуктов Компания должна обеспечить утилизацию/обезвреживание собранных нефтесодержащих отходов, Указанные мероприятия могут выполняться Компанией на объектах утилизации специализированной подрядной организации, имеющей лицензию на сбор, транспортировку и обезвреживание/утилизацию жидких и твердых нефтесодержащих отходов.

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему региона

К основным мероприятиям по предотвращению аварийных ситуаций относятся:

- решения, направленные на исключение разгерметизации оборудования и предупреждение аварийных выбросов газового конденсата и разлива горючих жидкостей, обращающихся в трубопроводах (конденсато-воднометанольная смесь, метанол);

- решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов газового конденсата;

- решения, направленные на обеспечение взрывопожаробезопасности;

- мероприятия по предотвращению постороннего вмешательства и противодействию возможным террористическим актам.

Исключение разгерметизации оборудования и предупреждение аварийных выбросов газового конденсата и разлива горючих жидкостей, обращающихся в трубопроводах (конденсато-воднометанольная смесь, метанол) обеспечиваются комплексом технических и организационных решений:

- осуществляется техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования и трубопроводов, арматуры и изоляции в соответствии с системой планово-предупредительного ремонта;

- осуществляется проведение экспертизы промышленной безопасности технологического оборудования, трубопроводов, арматуры, включающей техническое диагностирование методами неразрушающего контроля;

- осуществляется контроль состояния оборудования, коммуникаций, арматуры, сальников и торцевых уплотнений насосов путем визуального осмотра;

- осуществляется контроль вибрации и температуры подшипников насосов;

- осуществляется своевременное, согласно утвержденному графику, проведение проверки систем сигнализации и блокировки;

- осуществляется своевременное проведение ремонта технологического оборудования и трубопроводов;

- проводятся испытания на прочность оборудования и трубопроводов перед пуском после монтажных и профилактических работ;

- производится своевременная корректировка и соблюдение норм технологических регламентов;

- производится периодическая ревизия трубопроводов в период планово-предупредительных ремонтов;

- в процессе производства монтажных работ выполняется пооперационный контроль качества сварки трубопроводов;

- производится постоянный контроль надлежащего состояния охранной зоны трубопроводов и зоны минимально допустимых расстояний до строений и прочих объектов;

- проводится периодический осмотр трубопроводов и арматуры;

- проводится периодическая очистка полостей трубопроводов по утвержденному графику;

- выполняется капитальный ремонт потенциально опасных участков трубопроводов;

- выполняется ежегодная плановая подготовка объектов и оборудования к эксплуатации в осенне-зимних условиях и весеннему паводку.

Взрывопожаробезопасность проектируемых объектов обеспечивается следующими решениями:

- соблюдение правил взрывопожаробезопасности проведения огневых, газоопасных работ и работ повышенной опасности;

- поддержание в исправном состоянии и соблюдение правил эксплуатации электрооборудования, средств молниезащиты и защиты от статического электричества;

- своевременное обучение и регулярная аттестация персонала по безопасным приемам работы и действиям в чрезвычайных ситуациях;

- разработка и реализация норм и правил пожарной безопасности, инструктажей о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях при пожарах;

- паспортизация веществ, материалов, изделий, технологических процессов зданий и сооружений, объектов в части обеспечения пожарной безопасности;

- изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности.

Проектом приняты меры пожарной безопасности:

- определены взрывоопасные зоны и их классы, категории и группы взрывоопасных смесей, а также категории наружных площадок по взрывной и пожарной опасности;

- используемое электрооборудование, средства КИПиА, устройства освещения, сигнализации и связи, предназначенные для использования во взрывоопасных зонах, приняты взрывозащищенного исполнения и имеют уровень защиты, соответствующий классу взрывоопасной зоны, и виду взрывозащиты, соответствующей категории и группам взрывоопасных смесей;

- применяемые арматура, оборудование соответствуют климатическим условиям района строительства;

- стальная арматура принята с классом герметичности затвора «А», арматура является стойкой к коррозионному воздействию рабочей среды, высоконадежной и безопасной при правильной эксплуатации;

- соединения трубопроводов выполнены сваркой, фланцевые соединения используются в местах установки арматуры и в местах присоединения к оборудованию;

- заземление и зануление электрооборудования обеспечивает безопасность обслуживающего персонала при эксплуатации и ремонте электроустановок;

- выполнена молниезащита и защита от статического электричества;

- противопожарные расстояния между сооружениями приняты с учетом категории их взрывопожарной и пожарной опасности.

- на въезде на каждую кустовую площадку предусмотрена площадка для стоянки пожарной техники размером 20х20 м;

- проезды на каждой площадке для подъезда пожарных автомобилей выполнены шириной не менее 4,5 м и обеспечивают естественный отвод поверхностных вод;

- эстакады для прокладки технологических трубопроводов, конструкции площадок обслуживания и опоры для размещения технологического оборудования выполнены из несгораемых материалов;

- система сбора и транспорта продукции скважин полностью герметизирована. Все оборудование, в котором может возникнуть давление, превышающее расчетное, оснащено предохранительными клапанами, которые выбраны с учетом требований «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

Более подробно мероприятия по обеспечению пожарной безопасности приведены в томе 9 ш. ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ПБ.00.00.

Целью защиты проектируемого объекта от террористических актов является создание таких условий функционирования, при которых само проведение террористического акта теряет смысл и результат данного акта не эффективен (на объект не проникнуть, последствия аварии от террористического акта не принесут ожидаемого эффекта и т.д.).

- ограничение доступа к технологическим системам;

- сочетание активной и пассивной защиты;

- применение комплекса инженерно-технических мероприятий для защиты от проникновения на объект;

- создание условий максимального снижения последствий аварий от проявления терроризма и т.д.

Решения по созданию и содержанию на проектируемом объекте запасов материальных средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Материально-технические и финансовые ресурсы в районе размещения проектируемых объектов (их объемы, места складирования) определяются совместным решением администрации района, руководителей предприятий, в соответствии с нормативами, разработанными для районов РФ, и включают в себя:

- обеспечение топливом;

- обеспечение питьевой водой, продуктами питания;

- одеждой, обувью, бельем в соответствии с рекомендованными размерами и ростом;

- коммунально-бытовыми услугами и предметами первой необходимости;

- аварийный запас материалов, соединительных деталей, запорной арматуры;

- набор материалов, инструментов и оборудования для проведения ремонтно-восстановительных работ;

- транспортно-технические средства;

- медицинское имущество;

- спецодежда и средства индивидуальной защиты для персонала.

Функция по созданию материальных и финансовых ресурсов на содержание и обеспечение сил для аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ, возложена на комиссию по чрезвычайным ситуациям эксплуатирующей организации.

Финансирование системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляются из централизованного фонда организации.

Все аварийные спасательные службы обеспечены средствами индивидуальной защиты, средствами метрологического обеспечения, транспортного обеспечения, технического обеспечения, медицинским оборудование и лекарственными препаратами, изолирующими средствами защиты органов дыхания, приборами контроля и необходимым инвентарём, а также оснащены мобильными средствами двухсторонней связи.

Технические решения по системам оповещения о чрезвычайных ситуациях

На объектах нет постоянного присутствия персонала. Зданий пунктов и систем управления проектируемыми объектами, а также мест с постоянным пребыванием людей на территории проектируемых объектов не предусмотрено. Решения по противоаварийной устойчивости пунктов и систем управления производственным процессом данным проектом не предусматриваются.

Для обеспечения гарантированной, устойчивой радиосвязи и проводной связи при ЧС и их ликвидации, в соответствии с учетом требований ГОСТ Р 53111-2008, на территории объекта предусматривается ряд мероприятий:

- поддержание в технической исправности и постоянной готовности комплекса системы оповещения объектов месторождения;

- резервирование систем линий связи;

- проведение профилактических и ремонтно-восстановительных мероприятий на всех этапах, от разработки и производства средств связи до проектирования и эксплуатации сетей связи;

- наличие плана мероприятий по оперативному восстановлению сетей связи;

- оснащение персонала дежурных служб и инженерно-технических работников мобильными радиостанциями.

Схема оповещения при авариях и ЧС представлена в                                                       томе 9 ш. ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ПБ.00.00.

ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (плата за негативное воздействие на окружающую среду)

Плата за выбросы в атмосферу определена в соответствии с п. 17 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2017 г.  № 255 по формуле

n

Пид=∑ Мндi х Нплi х Кот х Кнд 	,				(13)

i=1

где Мндi – платежная база за выбросы i-го загрязняющего вещества, определяемая лицом, обязанным вносить плату, за отчетный период как масса или объем выбросов загрязняющих веществ в количестве равном либо менее установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ, тонна;

Нплi – ставка платы за выброс i-го загрязняющего вещества в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах», рублей/тонна (рублей/куб. м);

Кот – дополнительный коэффициент к ставкам платы в отношении территорий и объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными законами, равный 2 (не применяется);

Кнд – коэффициент к ставкам платы за выброс i-го загрязняющего вещества за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, в пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, равный 1;

n – количество загрязняющих веществ.

Дополнительно к ставкам платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913, в 2023 г. применен коэффициент 1,32, согласно Постановлению Правительства РФ от 17.04.2024 № 492.

Плата за выбросы в атмосферу в период производства строительно-монтажных работ, представлена в таблице 7.1.

Таблица 7.1 - Расчет платы за выброс ЗВ в атмосферу в период СМР

| Загрязняющее вещество |  | Объем выбросов ЗВ за весь период строительства | Ставка платы за выброс ЗВ на 2018 г. | Кнд | Кдоб | Кот | Плата за выброс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | т/г | руб./тонн |  |  |  | руб./период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 123 | диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,01308 | 182,4 | 1 | 1,32 | 1 | 3,15 |
| 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) | 0,00113 | 5473,5 | 1 | 1,32 | 1 | 8,16 |
| 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1,07183 | 138,8 | 1 | 1,32 | 1 | 196,38 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,17343 | 93,5 | 1 | 1,32 | 1 | 21,40 |
| 328 | Углерод (Пигмент черный) | 0,19265 | 182,4 |  |  |  | 46,38 |
| 330 | Сера диоксид | 0,10366 | 45,4 | 1 | 1,32 | 1 | 6,21 |
| 333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | 0,00006 | 686,2 | 1 | 1,32 | 1 | 0,05 |
| 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 1,25655 | 1,6 | 1 | 1,32 | 1 | 2,65 |
| 342 | Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) | 0,00230 | 1094,7 | 1 | 1,32 | 1 | 3,32 |
| 344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,00404 | 181,6 | 1 | 1,32 | 1 | 0,97 |
| 621 | Метилбензол (Фенилметан) | 0,00738 | 9,9 | 1 | 1,32 | 1 | 0,10 |
| 703 | Бенз/а/пирен | 3,17e-07 | 5472969 | 1 | 1,32 | 1 | 2,29 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,00738 | 56,1 | 1 | 1,32 | 1 | 0,55 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол) | 0,00369 | 1,1 | 1 | 1,32 | 1 | 0,01 |
| 1210 | Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты) | 0,01844 | 56,1 | 1 | 1,32 | 1 | 1,37 |
| 1325 | Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | 0,00348 | 1823,6 | 1 | 1,32 | 1 | 8,38 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 0,00716 | 3,2 | 1 | 1,32 | 1 | 0,03 |
| 2732 | Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | 0,28302 | 6,7 | 1 | 1,32 | 1 | 2,50 |
| 2754 | Алканы C12-19 (в пересчете на С) | 0,02320 | 10,8 | 1 | 1,32 | 1 | 0,33 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,00910 | 36,6 | 1 | 1,32 | 1 | 0,44 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 | 0,00171 | 56,1 | 1 | 1,32 | 1 | 0,13 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 304,80 |

Плата за выбросы в атмосферу в период эксплуатации проектируемых сооружений, представлена в таблице 7.2.

Таблица 7.2 - Расчет платы за выброс загрязняющих веществ в атмосферу в период эксплуатации

| Загрязняющее вещество |  | Объем выбросов ЗВ за период эксплуатации | Ставка платы за выброс ЗВ на 2018 г. | Кнд | Кдоб | Кот | Плата за выброс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | т/г | руб./тонн |  |  |  | руб./период |
| 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 13,71235 | 138,8 | 1 | 1,32 | 1 | 2474,26 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 2,22826 | 93,5 | 1 | 1,32 | 1 | 270,85 |
| 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 114,26961 | 1,6 | 1 | 1,32 | 1 | 237,68 |
| 410 | Метан | 2,86086 | 108 | 1 | 1,32 | 1 | 401,66 |
| 415 | Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | 0,00060 | 108 | 1 | 1,32 | 1 | 0,08 |
| 416 | Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 | 0,00009 | 0,1 | 1 | 1,32 | 1 | 0,00 |
| 1052 | Метанол | 0,00190 | 7355,9 | 1 | 1,32 | 1 | 18,17 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 3402,70 |

Расчет платы за размещение отходов (плата за негативное воздействие на окружающую среду)

Плата размещение отходов в пределах лимитов на размещение отходов определена в соответствии с Постановление Правительства РФ от 29.06.2018 N 758 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" по формуле

, 				(14)

где: Млj – платежная база за размещение отходов j-го класса опасности, определяемая лицом, обязанным вносить плату, за отчетный период как масса или объем размещенных отходов в количестве, равном или менее установленных лимитов на размещение отходов, тонна (куб. м);

Нплj – ставка платы за размещение отходов j-го класса опасности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах», рублей/тонна (рублей/куб. м);

Кот – дополнительный коэффициент к ставкам платы в отношении территорий и объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными законами, равный 2 (не применяется);

Кл – коэффициент к ставке платы за размещение отходов j-го класса опасности за объем или массу отходов производства и потребления, размещенных в пределах лимитов на их размещение, а также в соответствии с отчетностью об образовании, использовании, обезвреживании и о размещении отходов производства и потребления, представляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами, равный 1;

Кст – стимулирующий коэффициент к ставке платы за размещение отходов j-го класса опасности, принимаемый в соответствии с пунктом 6 статьи 16.3 Федерального закона «Об охране окружающей среды».

Дополнительно к ставкам платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913, в 2023 году применен коэффициент 1,32, согласно Постановлению Правительства РФ от от 17.04.2024   № 492.

Результаты расчёта платы приведены в таблице 7.3.

Согласно п.1 ст.16_1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ, а также письму Федеральной службы по надзору в сфере природопользования № АА-06-02-31/370 от 11.01.2019:

- плательщиками платы за НВОС при размещении отходов, за исключением ТКО, являются юридические лица, при осуществлении которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образовались отходы;

- плательщиками платы за НВОС при размещении ТКО являются региональные операторы по обращению с ТКО, операторы по обращению с ТКО, осуществляющие деятельность по их размещению.

Региональным оператором по обращению с ТКО в Ленском районе Республики Саха (Якутия) является ООО «Профи» (ИНН 1414016230. Лицензия № Л020-00113-14/00038909 от 14.06.2017).

Таблица 7.3 - Результаты расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду (за размещение отходов на период строительства)

| Наименование отходов | Класс опасности | Ставка платы | Количество отходов, тонн | Плата за выброс, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы цемента в кусковой форме | 5 | 17,3 | 0,839 | 14,51 |
| Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 5 | 17,3 | 9,663 | 167,17 |
| Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | 4 | 663,2 | 0,005 | 3,27 |
| Итого |  |  | 10,507 | 189,95 |
| Итого с учетом коэффициента 1,32 |  |  |  | 244,134 |

Расчет платы за водопотребление и водоотведение

Расчет платы за пользование водными объектами проводится на основании Постановления Правительства РФ от 30.12.2006 № 876 «О ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности».

В связи с тем, что водоснабжение и водоотведение запроектировано с использованием источников водоснабжения и очистных сооружений, находящихся в собственности Заказчика, плата за водопользование в настоящем проекте не рассматривается.

Расчет компенсационных выплат по охране животного мира

В период строительства и эксплуатации проектируемого объекта прямого воздействия (уничтожения) объектов животного мира не планируется. В связи с рекомендациями Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации расчет ущерба животному миру рассчитывается только в случаях прямого уничтожения объектов животного мира. В случае прямого уничтожения животных расчет ущерба животному миру должен производится в соответствии с «Методикой исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам», утвержденная приказом Минприроды России от 08.12.2011 № 948.

Ущерб водным биологическим ресурсам

Ущерб водным биоресурсам не рассчитывается.

Затраты на проведение производственного экологического мониторинга

Стоимость работ рассчитана согласно «Справочнику базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства», Москва, 1999.

Пересчет в текущий уровень цен произведен с использованием коэффициента индексации на IV квартал 2023 года (№ 73528-ИФ/09 от 28.11.2023).

Расчет затрат приведен в таблицах 7.4, 7.5.

Таблица 7.4 - Результаты расчета затрат на проведение мониторинга в период строительства

| № поз см. | Наименование процесса работ | № табл., параграф, примечание к таблице | Единица измерения | Цена ед. | Коэффициенты к ценам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объём работ в натур. выраж. | Стоимость работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | К1 |  |  |  | К2 |  |  | К3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 | 10 |  |
| Раздел 1 ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ по СБЦ 1999г. (цены приведены к базисному уровню на 01.01.1991 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Составление программы производства работ | гл. 20, т.81 | программа | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 800 |  |
| 2 | Инженерно-экологическое рекогносцировочное обследование | гл. 1, т.9, §3 | км | 20,4 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 98 |  |
| 3 | Рекогносцировочное почвенное обследование | гл. 1, т.9, §3 | км | 4,52 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 22 |  |
| 4 | Маршрутные наблюдения | гл.1, т.10, §4 | км | 33,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 134 |  |
|  | Отбор точечных проб для анализа на загрязненность по химическим показателям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | - воздуха почвенного и приземной атмосферы | гл. 16, т.60, §8 | проба | 9,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 8 | - почво-грунтов | гл. 16, т.60, §7 | проба | 6,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 7 |  |
| 12 | Описание точек наблюдений при составлении экологических карт | гл. 2, т.11, §2 | точка | 21,3 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 32 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1093 |  |
| 13 | Расходы по внутреннему транспорту | т.4, §1 | % от стоимости полевых работ | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1093 |  |  |  | 40,9875 |  |
| 14 | Расходы по внешнему транспорту | т.5, §1 | % сметной стоимости изысканий, продолжительностью, мес. | 5,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1093 |  |  |  | 150,2875 |  |
| 15 | Организация и ликвидация работ | Общие указания, п.13 | % от сметной стоимости изысканий | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1284,275 |  |  |  | 77,0565 |  |
|  | Всего прочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,3 |  |
|  | Итого полевых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1361,3 |  |
| Раздел 2 ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ по СБЦ-1999 г (цены приведены к базисному уровню на 01.01.1991 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Определение неустойчивых химических компонентов в грунтовой воздухе и приземной атмосфере | гл. 16, т.61 | проба | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 19 | Нефтепродукты в почвах | гл. 18, т.72, §38 | проба | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 14 |  |
|  | Итого лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| Раздел 3 КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ по СБЦ 1999г. (цены приведены к базисному уровню на 01.01.1991 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Камеральная обработка химических и бактериологических анализов на загрязненность почво-грунтов, воды, льда, снега и донных отложений | гл. 21, т.86, §6 | % от стоимости лабораторных работ | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 2,8 |  |
| Раздел 4 СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА по СБЦ 1999г. (цены приведены к базисному уровню на 01.01.1991 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Составление отчета | гл. 22, т.87, §1 | % от стоимости камеральных работ | 21 | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  | 0,7 |  |
|  | Итого по разделам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1364,8 |  |
| 23 | Непредвиденные расходы | Общие указания, п.17 | % от сметной стоимости изысканий | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1364,8 |  | 136,48 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1501,28 |  |
|  | С учетом районного коэффициента (в ценах 1991г) | Общие указания, т.3 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1501,28 |  | 2402 |  |
| Раздел 5 СТОИМОСТЬ ПЭМ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С учетом коэффициент. индекс. (в ценах 2011г) |  |  | 64,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2402 |  |  | 155865,78 |  |
| Примечание: * коэффициент перевода цен от 1991 г. к IV кв.2023 г. принят согласно "Индексами изменения сметной стоимости строительно-монтажных и индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ для строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7.5 - Результаты расчета затрат на проведение мониторинга в период эксплуатации

| № поз см. | Наименование процесса работ | № табл., параграф, примечание к таблице | Единица измерения | Цена ед. | Коэффициенты к ценам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объём работ в натур. выраж. | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | К1 |  |  |  | К2 |  |  | К3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 | 10 |
| Раздел 1 ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ по СБЦ 1999г. (цены приведены к базисному уровню на 01.01.1991 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Составление программы производства работ | гл. 20, т.81 | программа | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 800 |
| 2 | Инженерно-экологическое рекогносцировочное обследование | гл. 1, т.9, §3 | км | 20,4 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 98 |
| 3 | Рекогносцировочное почвенное обследование | гл. 1, т.9, §3 | км | 4,52 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 22 |
| 4 | Маршрутные наблюдения | гл.1, т.10, §4 | км | 33,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 134 |
|  | Отбор точечных проб для анализа на загрязненность по химическим показателям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | - воздуха почвенного и приземной атмосферы | гл. 16, т.60, §8 | проба | 9,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 29 |
| 8 | - почво-грунтов | гл. 16, т.60, §7 | проба | 6,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 14 |
| 12 | Описание точек наблюдений при составлении экологических карт | гл. 2, т.11, §2 | точка | 21,3 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 160 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1257 |
| 13 | Расходы по внутреннему транспорту | т.4, §1 | % от стоимости полевых работ | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1257 |  |  |  | 47,1375 |
| 14 | Расходы по внешнему транспорту | т.5, §1 | % сметной стоимости изысканий, продолжительностью, мес. | 5,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1257 |  |  |  | 172,8375 |
| 15 | Организация и ликвидация работ | Общие указания, п.13 | % от сметной стоимости изысканий | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1476,975 |  |  |  | 88,6185 |
|  | Всего прочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308,6 |
|  | Итого полевых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1565,6 |
| Раздел 2 ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ по СБЦ-1999 г (цены приведены к базисному уровню на 01.01.1991 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Определение неустойчивых химических компонентов в грунтовой воздухе и приземной атмосфере | гл. 16, т.61 | проба | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 87 |
| 19 | Нефтепродукты в почвах | гл. 18, т.72, §38 | проба | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 28 |
|  | Итого лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |
| Раздел 3 КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ по СБЦ 1999г. (цены приведены к базисному уровню на 01.01.1991 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Камеральная обработка химических и бактериологических анализов на загрязненность почво-грунтов, воды, льда, снега и донных отложений | гл. 21, т.86, §6 | % от стоимости лабораторных работ | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  | 23 |
| Раздел 4 СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА по СБЦ 1999г. (цены приведены к базисному уровню на 01.01.1991 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Составление отчета | гл. 22, т.87, §1 | % от стоимости камеральных работ | 21 | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  | 6 |
|  | Итого по разделам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1594,6 |
| 23 | Непредвиденные расходы | Общие указания, п.17 | % от сметной стоимости изысканий | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1594,6 |  | 159,46 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1754,06 |
|  | С учетом районного коэффициента (в ценах 1991г) | Общие указания, т.3 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2772,55 |  | 2806,5 |
| Раздел 5 СТОИМОСТЬ ПЭМ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С учетом коэффициент. индекс. (в ценах 2011г) |  |  | 64,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2806,5 |  |  | 182113,785 |
| Примечание: * коэффициент перевода цен от 1991 г. к IV кв.2023 г. принят согласно "Индексами изменения сметной стоимости строительно-монтажных и индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ для строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сводный перечень затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат

Проведённый комплексный анализ воздействия проектируемого объекта на окружающую природную среду позволяет определить предварительные затраты на возмещение ущерба, наносимого в процессе строительно-монтажных работ, а также за один год эксплуатации проектируемых сооружений.

Перечень природоохранных компенсационных выплат на период строительно-монтажных работ, предусмотренных проектом, и их стоимость представлены в таблице 7.6.

Таблица 7.6 - Сводный перечень затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат на период строительно-монтажных работ

| Наименование мероприятий, работ, объектов | Сметная стоимость, руб. |  |  | Номер сметы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | Период строительства | Оборудование |  |  |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду (выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ) | 304,80 | 304,80 | - | Сводный расчет | В ценах 2024г. |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду (за размещение отходов) | 244,134 | 244,134 | - |  |  |
| Затраты на проведение мониторинга | 155865,78 | 155865,78 |  |  |  |
| ИТОГО | 156414,714 | 156414,714 | - |  |  |

Перечень природоохранных компенсационных выплат на период эксплуатации (за 1 год), предусмотренных проектом, и их стоимость представлены в таблице 7.7.

Таблица 7.7 - Сводный перечень затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат на период эксплуатации (за 1 год)

| Наименование мероприятий, работ, объектов | Сметная стоимость, руб. |  |  | Номер сметы |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | Период строительства | Оборудование |  |  |  |  |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду (выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ) | 3402,70 | 3402,70 | - | Сводный расчет |  | В ценах 2024г. |  |
| Затраты на проведение мониторинга | 182113,785 | 182113,785 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 409655,495 | 409655,495 | - |  |  |  |  |

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

В тексте документа использованы следующие сокращения:

| ГСМ | Горюче-смазочные материалы |
| --- | --- |
| ИГЭ | Инженерно-геологический элемент |
| ИЗА | Источник загрязнения атмосферы |
| ЗВ | Загрязняющее вещество |
| ДЭС | Дизельная электростанция |
| ВОЗ | Водоохранная зона |
| ООПТ | Особо охраняемые природные территории |
| ПДК | Предельно-допустимая концентрация |
| ПДКм.р | Предельно-допустимая концентрация максимально-разовая |
| ПДКс.с. | Предельно-допустимая концентрация средне-суточная |
| ПОС | Проект организации строительства |
| ППР | Проект производства работ |
| ПЭК | Производственный экологический контроль |
| ПЭМ | Производственный экологический мониторинг |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| СЗЗ | Санитарно-защитная зона |

Перечень законодательных актов РФ и нормативных документов

- Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

- Федеральный закон РФ от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

- Федеральный закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

- Федеральный закон РФ от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»

- Федеральный закон РФ от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»

- Федеральный закон РФ от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»

- Федеральный закон РФ от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока»

- Федеральный закон РФ от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»

- Федеральный закон РФ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

- Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ

- Земельный кодекс РФ от 25.10.01 № 136-ФЗ

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ

- Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1

- Федеральный закон РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

- Федеральный закон РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

- Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»

- Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий»

- Постановления Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду;

- Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»

- Постановление Правительства РФ от 13.08.1996 № 997 «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»

- Постановление Правительства РФ от 10.04.2007 № 219 «Положение о ведении государственного мониторинга водных объектов»

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 № 876 «О ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности»

- Распоряжение Правительства РФ от 22.12.2011 № 2322-р «Об утверждении Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2010 года» (вместе с «Планом мероприятий по реализации Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2010 года»)

- Распоряжение Правительства РФ от 08.05.2009 № 631-р «Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской федерации»

- Распоряжением Правительства РФ от 20.10.2023 № 2909-р «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды»

- Приказ Минприроды России от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»

- Приказ Минприроды России от 28.11.2019 № 811 «Об утверждении требований к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий»

- Приказ Минприроды РФ  от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов»

- Приказ Минприроды России от 08.12.2011 № 948 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам»

- Приказ Минприроды России от 14.06.2018 № 261 «Об утверждении формы отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля»

- Приказ Минприроды РФ от 18.02.2022 № 109 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля»

- ГОСТ 17.1.3.05-82 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами»

- ГОСТ 17.1.3.06-82 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод»

- ГОСТ 27593-88 «Почвы. Термины и определения»

- ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб»

- ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа»

- ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»

- ГОСТ 17.4.3.03-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ»

- ГОСТ 19179-73 Гидрология суши. Термины и определения

- ГОСТ 17.1.3.07-82 «Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов и водотоков»

- ГОСТ 17.1.5.04-81 «Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия»

- ГОСТ 17.1.5.01-80 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность»

- ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»

- ГОСТ 12.1.012-2004 «Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования»

- ГОСТ 12.3.033-84 «Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»

- ГОСТ 25646-95 «Эксплуатация строительных машин. Общие требования»

- ГОСТ IEC 60034-14-2014 «Машины электрические вращающиеся. Часть 14. Механическая вибрация некоторых видов машин с высотами вала 56 мм и более. Измерения, оценка и пределы жесткости вибраций»

- ГОСТ 33997-2016 Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»

- ГОСТ 31170-2004 «Вибрация и шум машин. Перечень вибрационных, шумовых и силовых характеристик, подлежащих заявлению и контролю при испытаниях машин, механизмов, оборудования и энергетических установок гражданских судов и средств освоения мирового океана на стендах заводов-поставщиков»

- ГОСТ 12.1.006-84 «Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля»

- ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения»

- ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов»

- ГОСТ 12.2.085-2017 «Арматура трубопроводная. Клапаны предохранительные. Выбор и расчет пропускной способности»

- ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования»

- ГОСТ Р 59054-2020 «Охрана окружающей среды. Поверхностные и подземные воды. Классификация водных объектов»

- ГОСТ Р 58577-2019 Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов

- ГОСТ Р 59701.1-2022 (ИСО 8041-1:2017) «Вибрация. Средства измерений общей и локальной вибрации»

- ГОСТ Р 70280-2022 «Охрана окружающей среды. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения»

- ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества»

- ГОСТ Р 58367-2019 «Обустройство месторождений нефти на суше. Технологическое проектирование»

- ГОСТ Р 56059-2014 «Производственный экологический мониторинг. Общие положения»

- ГОСТ Р 56063-2014 «Производственный экологический мониторинг. Требования к программам производственного экологического мониторинга»

- ГОСТ Р 56062-2014 «Производственный экологический контроль. Общие положения»

- ГОСТ Р 56061-2014 «Производственный экологический контроль. Требования к программе производственного экологического контроля»

- ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 «Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования»

- ГОСТ Р 53111-2008 «Устойчивость функционирования сети связи общего пользования. Требования и методы проверки»

- РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» (в действующей редакции)

- РД 39.142-00 «Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования»

- РД 03-357-00 «Методические рекомендации по составлению деклараций промышленной безопасности опасного производственного объекта»

- РД 52.44.2-94 «Комплексное обследование загрязнения природных сред промышленных районов с интенсивной антропогенной нагрузкой»

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

- СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума»

- СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

- СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

- СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»

- СП 25.13330.2020 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»

- СП 31.13330.2020 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»

- СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»

- СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»

- СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности»

- СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»

- СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности»

- СП 86.13330.2022 «Магистральные трубопроводы»

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»

- СТО ГАЗПРОМ 11-2005 «Методические указания по расчету валовых выбросов углеводородов (суммарно) в атмосферу в газовой промышленности»

- «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное)», СПб, 2012

- «Методические рекомендации по организации и ведению государственного мониторинга экзогенных геологических процессов». МПР России, Москва, 1997

- «Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства», Москва, 1999