Список исполнителей

Начальник отдела ОЭЭиОС	М.С. Туренко

Ведущий инженер отдела ОЭЭиОС	С.Н. Ломаева

Нормоконтролер	И.А. Каранкевич

СОДЕРЖАНИЕ

1 Пояснительная записка	4

1.1 Описание исходных условий рекультивируемых земель, их площадь, месторасположение, степень и характер деградации земель	4

1.1.1 Месторасположение	4

1.1.2 Природно-климатические условия	4

1.1.2.1 Климат	4

1.1.2.2 Гидрогеологические условия	5

1.1.2.3 Гидрологические условия	6

1.1.2.4 Геологические условия	6

1.1.2.5 Почвенные условия	7

1.1.2.6 Растительные условия	7

1.1.3 Степень и характер деградации земель	8

1.1.4 Площадь рекультивируемых земель	9

1.2 Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводится рекультивация, сведения о границах земель, подлежащих рекультивации, в виде их схематического изображения на кадастровом плане территории или на выписке из Единого государственного реестра недвижимости	10

1.3 Сведения об установленном целевом назначении земель и разрешенном использовании земельного участка, подлежащего рекультивации	10

1.4 Информация о правообладателях земельных участков	11

1.5 Сведения о нахождении земельных участков в границах территорий с особыми условиями использования (зоны с особыми условиями использования территорий, особо охраняемые природные территории, территории объектов культурного наследия Российской Федерации, территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и другие)	11

2 Эколого-экономическое обоснование рекультивации земель	15

2.1 Экологическое и экономическое обоснование планируемых мероприятий и технических решений по рекультивации земель с учётом целевого назначения и разрешенного использования земель после завершения рекультивации	15

2.2 Описание требований к параметрам и качественным характеристикам работ по рекультивации земель	15

2.3 Обоснование достижения запланированных значений физических, химических и биологических показателей состояния почв и земель по окончании рекультивации земель	16

3 Содержание, объёмы и график работ по рекультивации земель	18

3.1 Состав работ по рекультивации земель, определяемый на основе результатов обследования земель, включая почвенные и иные полевые исследования	18

3.1.1 Оценка современного состояния почв	18

3.1.2 Состав работ на техническом этапе рекультивации	21

3.1.3 Состав работ на биологическом этапе рекультивации	22

3.2 Описание последовательности и объема проведения работ по рекультивации земель	26

3.2.1 Рекультивация земель после окончания строительства	26

3.2.1.1 Технический этап после окончания строительства	27

3.2.1.2 Биологический этап после окончания строительства	27

3.2.2 Рекультивация земель после окончания эксплуатации (ликвидации) объекта	28

3.2.2.1 Технический этап после окончания эксплуатации	28

3.2.2.2 Биологический этап после окончания эксплуатации	29

3.3 Сроки проведения работ по рекультивации земель	30

3.4 Порядок приёма-сдачи рекультивируемых земель	30

4 Сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на проведение работ по рекультивации земель	31

Приложение А	Перечень законодательных актов РФ и нормативных документов	32

Приложение Б	Правоустанавливающие документы	34

Приложение В	Сведения о границах земель, подлежащих рекультивации, в виде их схематического изображения на кадастровом плане территории	35

Приложение Г	Сведения о нахождении земельных участков в границах территорий с особыми условиями использования	36

Пояснительная записка

Описание исходных условий рекультивируемых земель, их площадь, месторасположение, степень и характер деградации земель

Месторасположение

В административном отношении район работ расположен в Республике Саха (Якутия), Ленском районе, Тымпучиканском ЛУ.

Ближайшие населенные пункты: с. Толон – 165 км, с. Алысардах – 158 км, с. Иннялы – 164 км.

Круглогодичное сообщение с районом проведения работ осуществляется вертолетным транспортом с г. Киренска.

Материально технических баз нет. Доставка материально-технических ресурсов осуществляет автозимником в зимнее время, а так же в период летней навигации по реке Лена до п. Витим, Пеледуй.

В непосредственной близости к Чонской группе месторождений проходит федеральный автозимник «Вилюй».

Обзорная карта-схема с указанием местоположения объекта рекультивации представлена на листе 1 графической части.

Природно-климатические условия

Климат

Согласно СП 131.13330.2020 климатическая характеристика района проектирования составлена по данным ближайшей метеостанции Комака.

Климат района проектирования - резко континентальный с большими годовыми колебаниями температур и недостаточным количеством выпадающих осадков.

Температура воздуха

Средняя годовая температура воздуха составляет минус 6,7 °С. Самым холодным месяцем является январь, средняя температура которого составляет минус 30,5 °С. Самым теплым месяцем является июль, средняя месячная температура воздуха которого составляет плюс 16,6 °С (таблица 1.1).

Максимальная температура воздуха за весь период наблюдений составляет 39 °С, минимальная температура воздуха составляет минус 61 °С.

Даты наступления средних суточных температур выше и ниже определенных пределов и число дней с температурой, превышающей эти пределы, представлены в                таблице 1.2.

Таблица 1.1 - Средняя месячная и годовая температура воздуха (t, ○С)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -30,5 | -26,9 | -16,6 | -4,3 | 5,5 | 13,8 | 16,6 | 12,6 | 4,7 | -5,3 | -20,2 | -29,0 | -6,7 |

Таблица 1.2 - Даты наступления средних суточных температур выше и ниже определенных пределов и число дней с температурой, превышающей эти пределы

| Характеристика | Температура, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 |
| Переход температуры весной | 27/IV | 15/V | 1/VI | 21/VI |
| Переход температуры осенью | 3/X | 14/IX | 25/VIII | 3/VIII |
| Число дней с температурой выше и ниже заданных пределов | 158 | 121 | 84 | 42 |

Температура почвы

Минимальных значений средняя температура поверхности почвы достигает в январе (минус 33,4 °С). К весне наблюдается быстрый рост температуры, наиболее заметный интенсивный от апреля к маю. Рост температуры поверхности почвы происходит в целом интенсивнее роста температуры воздуха. Максимальных значений средняя месячная температура поверхности почвы достигает в июне - июле. В этот период она обычно бывает на 4,9 °С выше температуры воздуха. От июля к августу начинается спад, наиболее интенсивный в период сентябрь - октябрь.

Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы представлены в              таблице 1.3.

Таблица 1.3 - Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы (t, ○С).

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -33,4 | -30,1 | -19,7 | -7,8 | 5,9 | 18,2 | 21,5 | 16,3 | 6,3 | -6,4 | -22,2 | -31,0 | -6,7 |

Осадки

В среднем за год выпадает 399 мм осадков (таблица 1.4). Суточный максимум осадков 1 %-ной обеспеченности равен 48 мм.

Таблица 1.4 - Месячное и годовое количество осадков, мм

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XI-III | IV-X | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 16 | 14 | 21 | 33 | 48 | 53 | 53 | 41 | 38 | 33 | 37 | 112 | 287 | 399 |

Снежный покров

Снежный покров держится в течение 6,5 месяцев. Устойчивый снежный покров образуется вскоре после появления первого снежного покрова — в среднем через 12 суток. В первый месяц высота снежного покрова невелика - до 10 см, нарастает постепенно, достигая максимума в марте - в среднем порядка 60 см, после чего быстро уменьшается (в начале мая — уже около 14 см), чему способствует большой приток солнечного тепла, в сочетании с сухостью и большой прозрачностью воздуха вызывающим как таяние, так и сильное испарение снега. Число дней со снежным покровом составляет в среднем 205 (таблица 1.5).

Таблица 1.5 - Число дней со снежным покровом, даты появления и схода снежного покрова, образования и разрушения устойчивого снежного покрова

| Число дней со снежным покровом | Снежный покров, дата |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Появление | Образование | Разрушение | Сход, дата |
|  | Средняя | Средняя | Средняя | Средняя |
| 205 | 29/IX | 11/X | 6/V | 13/V |

Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении инженерные сооружения находятся во взаимодействии с грунтовыми водами верхнего гидрогеологического этажа, среди которых выделяются воды сезонно-талого слоя (типа «верховодки»), порово-пластовых вод элювиально-делювиальных образований.

Данные водоносные горизонты имеют между собой гидравлическую связь, их пьезометрические уровни стремятся установиться примерно на одних глубинах, в связи с этим они могут рассматриваться как единый водоносный комплекс спорадического (не повсеместного) распространения.

Режим надмерзлотных вод непостоянен, зависит от температурного режима, количества выпавших осадков, режима поверхностных водотоков. Питание осуществляется за счет атмосферных осадков, поверхностных вод, а также за счет таяния льда в приповерхностном слое и внутри многолетнемерзлой толщи. Разгрузка вод происходит в понижения и западины рельефа, в ложбины стока, в ближайшие водоемы и водотоки, а также в нижележащие горизонты. Область питания подземных вод совпадает с областью их распространения.

Водоупором служат многолетнемерзлые грунты, слабопроницаемые глинистые отложения.

Наивысший уровень подземных вод следует ожидать в весенний период при снеготаянии и в период затяжных дождей.

На период изысканий грунтовые воды вскрыты всеми скважинами. Глубина появления составляет 10-14,2 м, глубина установления 9,7-10,6 м.

Защищенность грунтовых вод. Качественная оценка защищенности грунтовых вод выполняется согласно Приложению Ж СП 502.1325800.2021. Сумма баллов, зависящая от условий залегания грунтовых вод, мощностей слабопроницаемых отложений и их литологического состава, определяет степень защищенности грунтовых вод.

Гидрологические условия

Район работ расположен в пределах водораздела долин р. Нюя и р. Моши. Водные объекты в данном районе – это верхние звенья их гидрографических сетей.

Река Нюя является левым притоком первого порядка реки Лена, впадая в нее на                 2420 км от устья. Длина р. Нюя составляет 798 км, площадь бассейна — 38,1 тыс. км².

Река Нюя протекает в пределах Приленского плато. Река Нюя берёт своё начало на высоте около 450 м над уровнем моря на западе Приленского плато на востоке Среднесибирского плоскогорья. Исток реки находится на крайнем западе Якутии. В верховьях река протекает среди невысоких увалов, часто выходя в открытые шириной до   1,5 км заболоченные понижения. Река Нюя течёт в основном на восток, от среднего течения параллельно Лене, вдоль границы с Иркутской областью.

Пойма реки заболочена, имеется много термокарстовых озёр. В среднем и нижнем течении р. Нюя сильно извилиста. Ширина русла около устья достигает 420 м, а глубина —  3 м.

Гидрография района проектирования представлена ближайшими не пересекаемыми поверхностными водотоками постоянного стока - ручей б/н, который является правым притоком первого порядка р. Нюя.

Непосредственно на проектируемой территории поверхностные водные объекты отсутствуют.

Пересечение с водотоками при строительстве газосборного трубопровода КГС № 107 до точки врезки проектом не предусмотрено.

Объекты рекультивации находятся вне границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водотоков и водоёмов.

Геологические условия

Геологический разрез изучен глубиной до 17,0 м. Территория кустовой площадки сложена преимущественно глинистыми грунтами от твердой до мягкопластичной консистенции, с поверхности, перекрытые песчаными отложениями и почвенно-растительным слоем.

Грунты объединены в 5 инженерно-геологических элемента (ИГЭ):

- ИГЭ 61 - Мохово-растительный слой;

- ИГЭ 20811 - Суглинок твердомерзлый слабольдистый, в талом состоянии от твердого до полутвердого;

- ИГЭ 232000 - Суглинок тяжелый, пылеватый, полутвердый;

- ИГЭ 213000 - Суглинок легкий, пылеватый, тугопластичный;

- ИГЭ 214000 - Суглинок легкий, пылеватый, мягкопластичный с прослоями песка и включениями щебня.

Почвенные условия

Район проведения работ относится к Бореальному географическому поясу, Восточно-Сибирской мерзлотно-таежной почвенно-биоклиматической области, к зоне таежных мерзлотных и палевых почв средней тайги, почвенно-климатической фации холодных мерзлотных почв, Среднесибирской провинции (Национальный атлас России, Том 2).

Почвенный покров в границах земель рекультивации представлен палево-метаморфическими и бурыми лесными почвами (рис. 1.1).

Рисунок 1.1 – Карта почвенного покрова района проектирования

Растительные условия

Согласно геоботаническому районированию СССР, Ленский район входит в Восточно-Сибирскую подобласть светлохвойных лесов Евро-азиатской хвойно-лесной области.

Основные ландшафты проектируемой территории:

- пологая слаборасчлененная хорошо дренированная поверхность водораздела с постпирогенным березово-лиственничным травяно-кустарниковым лесом на палево-метаморфических почвах;

- пологая слаборасчлененная хорошо дренированная поверхность водораздела с березово-лиственничным травяно-кустарничковым лесом на палево-метаморфических почвах;

- пологая слаборасчлененная хорошо дренированная поверхность водораздела с лиственнично-березовым травяно-кустарниковым лесом на бурых лесных почвах.

Растительность на территории проектируемого Куста скважин № 107 представлена следующими сообществами (рис. 1.2):

- сообщества лиственнично-березовых лесов;

- сообщества постпирогенных березово-лиственничных лесов;

- сообщества березово-лиственничных лесов.

Рисунок 1.2 – Карта растительности и животного мира района проектирования

Редкие и охраняемые виды растений и грибов

Для выявления редких и исчезающих видов растений, способных произрастать на изучаемой территории, были использованы Красная книга РФ и Красная книга Республики Саха (Якутия).

В процессе проведения инженерно-экологических изысканий, по данным полевых маршрутных наблюдений и сведениям от уполномоченных органов на участке проведения рекультивационных работ редкие виды растений, занесенных в Красные книги, отсутствуют.

Степень и характер деградации земель

В соответствие с заданием на проектирование, объектами проектирования являются:

- Куст скважин № 107 – фонд добывающих скважин 2 шт.

- Газосборный трубопровод от кустовой площадки № 107 до точки врезки кустовой площадки № 107, ориентировочная протяжённость 0,2 км.

- Ингибиторопровод от точки врезки кустовой площадки № 107 до кустовой площадки № 107, ориентировочная протяжённость 0,2 км.

Строительство скважин выполняется по отдельному проекту бурения, решения которого не входят в состав проекта «Обустройство Тымпучиканского нефтегазокондинсатного месторождения. Куст скважин № 107».

Для обеспечения устойчивости откосов площадки от размыва атмосферными осадками, ветровой и водной эрозии, проектом предусмотрено укрепление откосов георешеткой технической с размерами ячейки 150 х 150 мм, высотой 0,15 м с заполнением щебнем фр. 20-40 мм, по слою из геотекстиля с поверхностной плотностью не менее                    300 г/м2.

Вертикальная планировка обеспечивает технологические требования на взаимное высотное размещение зданий и сооружений, отвод атмосферных осадков с территории объекта.

Для отвода поверхностных вод с территории размещения проектируемых объектов принята сплошная система организации рельефа. Уклоны поверхности, в соответствии с требованиями п. 5.49 СП 18.13330.2019 «Генеральные планы промышленных предприятий», не менее 0,003 ‰ и не более 0,03 ‰ для песчаных грунтов.

Таким образом, в период строительства проектируемого объекта в районе проведения работ происходит нарушение целостности почвенного покрова.

Прогнозируемая деградация земельного участка заключается в механическом воздействии на почвы, частичном либо полном уничтожении растительности, а также в погребении почв под насыпным грунтом, изменение рельефа и параметров поверхностного стока.

На земельном участке, помимо прямого механического нарушения почвенно-растительного покрова, будет происходить его трансформация за счет изменения гидрологического режима.

Химические изменения свойств почвы в процессе строительства возможны в результате работы двигателей внутреннего сгорания автотранспорта и строительной техники, а также локальном загрязнении строительных площадок и полосы отвода горюче смазочными материалами.

Площадь рекультивируемых земель

Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды. Рекультивация земель» выполнен в соответствии с экологическим законодательством Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими природопользование, охрану окружающей среды и инвестиционную деятельность (Приложение А).

Земельные участки, подлежащие отводу, определены проектной документацией с последующим оформлением права пользования, в соответствии с документацией по планировке территории, утвержденной приказом Управлением архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутии) для объекта «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Куст скважин № 107»  (Приложение Б).

Зона планируемого размещения линейного объекта «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. кусты скважин № 107» расположена в Республики Саха (Якутия), МО "Ленский район", Ленское лесничества, Таежное участковое лесничество, квартал 1218, выдела 91, 85, 75.

Отвод земель на период строительства и эксплуатацию включает в себя земельные участки, необходимые для производства работ под следующие сооружения: Газосборного трубопровода и ингибиторопровода.

Ширина полосы отвода для проведения работ по строительству Газосборного трубопровода и ингибиторопровода принята в соответствии с СН 459-74 «Нормы отвода для магистральных трубопроводов»" и составляет 23 м, так как проектируемые трубопроводы прокладываются в одной траншее, то с учетом расстояния между трубами (1 метр), ширина полосы отвода для двух трубопроводов составляет 24 м.

Площади земельных участков, выделенных для проектируемых объектов, представлены в таблице 1.6.

Таблица 1.6 - Площадь рекультивируемых земель

| № п/п | Наименования | Испрашиваемая площадь проектирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, га | На период эксплуатации, га | На период строительства, га |
| 1 | Куст скважин № 107, в т.ч. | 8,7171 | 8,7171 | 0,0000 |
|  | Площадь участка в условных границах насыпи (по бровке насыпи), га | 1,5975 | 1,5975 | 0,0000 |
| 2 | Газосборный трубопровод КГС №107 - т.вр. КГС №107; Ингибиторопровод т.вр. КГС №107 - КГС №107 | 0,1270 | 0,1270 | 0,0000 |
| 3 | Итого: | 8,8441 | 8,8441 | 0,0000 |

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводится рекультивация, сведения о границах земель, подлежащих рекультивации, в виде их схематического изображения на кадастровом плане территории или на выписке из Единого государственного реестра недвижимости

Земельные участки, в отношении которых проводится рекультивация, расположены на территории земельных участков с КН ___________________

Правоустанавливающие документы на земельные участки представлены в Приложении Б.

Сведения о границах земель, подлежащих рекультивации, в виде их схематического изображения на кадастровом плане территории, представлены в Приложении В.

Сведения об установленном целевом назначении земель и разрешенном использовании земельного участка, подлежащего рекультивации

Земельные участки, подлежащие рекультивации, относятся к категории земель - земли лесного фонда.

Зона планируемого размещения проектируемого объекта «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. кусты скважин № 107» расположена на территории: Республика Саха (Якутия), Ленский район,                                              ГКУ РС (Я) «Ленское лесничество», Таежное участковое лесничество, квартал № 1218, выдела 91, 85, 75. Категория земель – земли лесного фонда.

Вид разрешенного использования земельных участков, согласно правоустанавливающим документам (Приложение Б), представлен в таблице 1.7.

Таблица 1.7 - Сведения об установленном целевом назначении земель и разрешенном использовании земельных участков, подлежащих рекультивации.

| Кадастровый номер земельного участка | Площадь, га | Категория лесов | Номер выдела | Вид использования лесов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8,7171 | Эксплуатационные леса Ленского лесничества | квартал № 1218, выдела 91, 85, 75 |  |
|  | 0,1270 |  |  |  |
| ВСЕГО: | 8,8441 |  |  |  |

Информация о правообладателях земельных участков

Согласно ст. 5 «Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001                  № 136-ФЗ, правообладатели земельных участков - собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков.

Правообладатель земельных участков лесного фонда – Российская Федерация (Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Землепользователи (арендаторы) земельных участков - ООО «Газпромнефть-Ангара».

Размещение проектируемого объекта на землях лесного фонда осуществляется при условии согласия землепользователей, возмещении убытков и упущенной выгоды за временные занятия земель.

Сведения о нахождении земельных участков в границах территорий с особыми условиями использования (зоны с особыми условиями использования территорий, особо охраняемые природные территории, территории объектов культурного наследия Российской Федерации, территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и другие)

Сведения уполномоченных органов о природных и природно-антропогенных условий района проведения работ согласно табл. Б.1 СП 502.1325800.2021 представлены в                   Приложении Г и таблице 1.8.

Таблица 1.8 - Сведения уполномоченных органов о природных и природно-антропогенных условий района проведения работ

| Территории ограниченного природопользования | Уполномоченный орган | № вход. письма | Сведения о наличии/отсутствии | Приложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| О наличии/отсутствии существующих, проектируемых и перспективных ООПТ федерального, регионального и местного значения и зон их охраны | Минприроды России | № 15-47/10213 от 30.04.2020 | Проектируемый объект находится вне границ ООПТ федерального значения. | Приложение Г1.1 |
|  | Дирекция биологических ресурсов, ООПТ и природных парков Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) | № 507/01-2440 от 06.12.2023 | В районе расположения объекта, существующие проектируемые и перспективные ООПТ регионального и местного значения, а также их охранные зоны отсутствуют | Приложение Г1.2 |
|  | Муниципальное образование «Ленский район» | № 01-09-5617/3 от 27.11.2023 | В районе расположения объекта, существующие проектируемые и перспективные ООПТ местного значения, отсутствуют | Приложение Г1.3 |
| О наличии/отсутствии ОКН, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных ОКН либо объектов, обладающих признаками ОКН, зон охраны, защитных зон ОКН регионального и местного значения | Департамент Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия | № ОКН-20230906-14164187364-3 от 13.03.2023 | Объекты культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения (в том числе включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ), их зоны охраны и защитные зоны отсутствуют. Сведениями об отсутствии выявленных объектов культурного наследия и их зон охраны и защитных зон на территории Служба не располагает. | Приложение Г1.4 |
| О наличии/отсутствии территорий традиционного природопользования регионального и местного уровня | Федеральное агентства по делам национальностей России | № 45903-01.1-28-03 от 17.11.2023 | В границах Ленского района Республики Саха (Якутия) ТТП коренных малочисленных народов Севера не образовано. | Приложение Г1.5 |
|  | Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) | № 20/3155-МА от 13.11.2023 | В районе расположения объекта, ТТП местного значения, священные места КМНС и их охранные зоны отсутствуют | Приложение Г1.5 |
|  | Муниципальное образование «Ленский район» | № 01-09-5617/3 от 27.11.2023 |  | Приложение Г1.3 |
| О наличии/отсутствии поверхностных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и их ЗСО | Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) | № 18/04-01-25-14476 от 13.11.2023 | На проектируемой территории не предоставлялось право пользования поверхностными водными объектами и подземными водными горизонтами с целью забора водных ресурсов для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. | Приложение Г1.6 |
| О наличии/отсутствии подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и их ЗСО | Муниципальное образование «Ленский район» | № 01-09-5617/3 от 27.11.2023 |  | Приложение Г1.3 |
| О наличии/отсутствии скотомогильников и их СЗЗ, биотермических ям и других мест захоронения трупов животных ("моровых полей") в зоне радиусом 1000 м от проектируемого объекта | Управление Россельхознадзора по Республике (Саха) Якутия и Амурской области | № УФС-ТУ-07/666 от 27.10.2023 | На территории проектируемого объекта и в прилегающей зоне радиусом 1000 м от границ объекта скотомогильников и их СЗЗ, биотермических ям и других мест захоронения трупов животных ("моровых полей") не зарегистрировано. | Приложение Г1.7 |
| О наличии/отсутствии особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для других целей не допускается | Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) | № 13/И-АН-6612/08 от 30.10.2023 | Особо ценные земли, особо ценные продуктивные с/х угодья, использование которых для других целей не допускается на территории проектируемого участка отсутствуют. | Приложение Г1.8 |
| О наличии/отсутствии защитных лесов и особо защитных участках леса, сведения о категориях защитности лесов | Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) | № 507/01-2524 от 20.12.2023 | Территория проведения работ относятся к землям лесного фонда. В границах территории проведения работ встречены лесные земли Ленского лесничества Таежное участкового лесничества. Особо защитные участки лесов и лесопарковых зеленых поясов отсутствуют в пределах участка работ. | Приложение Г1.9 |
|  | Муниципальное образование «Ленский район» | № 01-09-5617/3 от 27.11.2023 |  | Приложение Г1.3 |
| О наличии/отсутствии полезных ископаемых в недрах | Управление по недропользованию по Республике Саха (Якутия) | № 2036-02-01.1-18 от 14.12.2023 | В недрах под участком работ по объекту расположены: УВС «Тымпучиканское НГКМ, УВС «Чаяндинское НГМ», Участок Кедровый, Тойон-Уялахское месторождение, ПС 220 кВ Чаянда | Приложение Г1.10 |
| О наличии/отсутствии округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов местного значения | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | № И-01-25/2623 от 31.10.2023 | В границах проектируемого объекта округа санитарной (горно-санитарной) охраны территорий лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения отсутствуют. | Приложение Г1.11 |
|  | Муниципальное образование «Ленский район» | № 01-09-5617/3 от 27.11.2023 |  | Приложение Г1.3 |
| Сведения о наличии/отсутствии очистных сооружений, свалок и полигонов ТБО, их СЗЗ | Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) | № 04-24/7386 от 01.11.2023 | На территории проведения работ отсутствуют. | Приложение Г1.12 |
|  | Муниципальное образование «Ленский район» | № 01-09-5617/3 от 27.11.2023 |  | Приложение Г1.3 |
| Сведения о приаэродромных территориях | Саха (Якутским) межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта | № Исх.-05.3658/СЯМТУ от 30.10.2023 | Проектируемый объект находится вне пределов приаэродромных территорий аэродромов Республики Саха(Якутия). | Приложение Г1.13 |
|  | РОСАВИАЦИЯ | № ИСХ-4538/04-ВСМТУ от 08.11.2023 | Объект проектирования располагается вне границ установленных приаэродромных территорий аэродромов гражданской авиации |  |
|  | Минобороны России | № 607/9/5472 от 03.11.2023 | Приаэродромные территории аэродромов государственной авиации, находящиеся в ведении Министерства обороны РФ на территории отсутствуют. |  |
| Сведения о наличии/ отсутствии водно-болотных угодий и ключевых орнитоло-гических территорий | Министерство природных ресурсов и экологии РФ | № 15-50/18655-ОГ от 05.12.2023 | Проектируемый объект не находится в границах водно-болотных угодий международного значения. | Приложение Г1.14 |
|  | Дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков | № 507/01-2561 от 06.12.2023 | Ключевые орнитологические территории не зарегистрированы | Приложение Г1.14 |
| О наличии/отсутствии лесопарковых зеленых поясов | Муниципальное образование «Ленский район» | № 01-09-5617/3 от 27.11.2023 | Лесопарковые зеленые пояса в границах участка проектирования отсутствуют. | Приложение Г1.3 |
| О наличии/отсутствии лесов, имеющих защитный статус, резервных лесов, особо защитных участков лесов, лесопарковых зеленых поясов, находящихся в ведении муниципального образования | Муниципальное образование «Ленский район» | № 01-09-5617/3 от 27.11.2023 | Территория проведения работ относятся к землям лесного фонда. В границах территории проведения работ встречены лесные земли Ленского лесничества Таежное участкового лесничества. По целевому назначению выделены резервные, защитные и эксплуатационные леса. | Приложение Г1.3 |
| Сведения о наличии/отсутствии кладбищ, крематориев и их СЗЗ | Муниципальное образование «Ленский район» | №0 1-09-5617/3 от 27.11.2023 | В границах проектируемого объекта кладбища, крематории и их СЗЗ отсутствуют. | Приложение Г1.3 |
| Сведения о мелиоративных системах | Муниципальное образование «Ленский район» | № 01-09-5617/3 от 27.11.2023 | Мелиорированные земли и мелиоративные системы отсутствуют. | Приложение Г1.3 |

Эколого-экономическое обоснование рекультивации земель

Экологическое и экономическое обоснование планируемых мероприятий и технических решений по рекультивации земель с учётом целевого назначения и разрешенного использования земель после завершения рекультивации

Необходимость проведения работ по рекультивации нарушенных земель диктуется       ст. 37 Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды», ст. 13 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.

ГОСТ Р 59070-2020 «Охрана окружающей среды. Рекультивация нарушенных и нефтезагрязненных земель. Термины и определения» устанавливает термины и определения в сфере отношений, возникающие в области рекультивации нарушенных и нефтезагрязненных земель.

Рекультивация земель - мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения почвы, восстановления плодородного слоя почвы и создания защитных лесных насаждений (п. 2 Постановления Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель»).

Земельные участки приводятся в пригодное для использования состояние в ходе работ, а при невозможности этого - по письменному согласованию с землевладельцем, но не позднее сроков, указанных в документах на землеотвод.

В соответствии с п. 5.1 ГОСТ Р 59057-2020 «Общие требования по рекультивации нарушенных земель» рекультивация земель должна обеспечивать восстановление земель до состояния, пригодного для их применения согласно целевому назначению и разрешенному использованию.

Категория земель, на которых производятся работы по рекультивации - земли лесного фонда. Вид разрешенного использования -

В соответствии с ГОСТ Р 59060-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. Классификация нарушенных земель в целях рекультивации» рекультивация для земель лесного фонда проводится по лесохозяйственному направлению, для производственных объектов – строительного направления.

Проектом приняты следующие направления рекультивации:

- После окончания периода строительства объекта - строительное направление рекультивации общей площадью 8,8441 га.

- После окончания периода эксплуатации (ликвидации) объекта - лесохозяйственное направление рекультивации общей площадью 8,8441 га.

Описание требований к параметрам и качественным характеристикам работ по рекультивации земель

Для достижения необходимых параметров и качественных характеристик при выполнении работ по рекультивации в соответствии с выбранными направлениями, необходимо выполнение требований, установленных ГОСТ Р 59057-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по рекультивации нарушенных земель» и ГОСТ Р 57446-2017 «Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель и земельных участков. Восстановление биологического разнообразия».

Общие требования к рекультивации земель при лесохозяйственном направлении включают (п. 5.2.2. ГОСТ Р 59057-2020):

- создание насаждений эксплуатационного назначения, а при необходимости, лесов защитного, водорегулирующего и рекреационного назначения;

- создание рекультивационного слоя на поверхности откосов и берм отвалов из мелкоземистого нетоксичного материала, благоприятного для выращивания леса;

- определение мощности и структуры рекультивационного слоя в зависимости от свойств горных пород, характера водного режима и типа лесонасаждений;

- планировку участков, не допускающую развитие эрозионных процессов и обеспечивающую безопасное применение почвообрабатывающих, лесопосадочных машин и машин по уходу за посадками;

- создание в неблагоприятных почвенно-грунтовых условиях лесонасаждений, выполняющих мелиоративные функции;

- подбор древесных и кустарниковых растений с классификацией горных пород, характером гидрогеологического режима и других экологических факторов;

- организация противопожарных мероприятий.

При приемке рекультивированных земель учитывают следующие показатели (п. 8                   ГОСТ Р 59057-2020):

- наличие и объем неиспользованного плодородного слоя почвы, а также условия его хранения (в случае срезки и сохранения плодородного слоя или потенциально плодородных пород);

- мощность и равномерность нанесения плодородного слоя почвы или потенциально плодородных пород;

- проективное покрытие травянистой растительностью, %;

- качество выполненных мелиоративных, противоэрозионных и других мероприятий, определенных проектом или условиями рекультивации земель;

- наличие на рекультивированном участке строительных и других отходов.

Обоснование достижения запланированных значений физических, химических и биологических показателей состояния почв и земель по окончании рекультивации земель

Для подтверждения данных о состоянии земель до и после проведения работ по рекультивации выполняется оценка качества почвы по комплексу санитарно-химических, санитарно-микробиологических и санитарно-паразитологических показателей с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды».

В соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21 определение микробиологических и паразитологических показателей (возбудители кишечных инфекций, патогенных бактерий, энтеровирусов; яйца геогельминтов, цисты (ооцисты), кишечных патогенных простейших) после проведения рекультивации не проводится, так как объект не расположен на землях населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий.

Проектируемые производственные объекты – новое строительство куста скважин, газосборного трубопровода, ингибиторопровода.

После окончания строительных работ в границах проектирования создание почвенного слоя не предусматривается, т.к. после окончания эксплуатации объекта, при проведении демонтажных работ, произойдет повторное разрушение и уничтожение почвенного покрова. Оценка качества земель при строительном направлении рекультивации не целесообразно.

Оценка качества рекультивируемых земель после окончания строительства осуществляется на земельных участках, расположенных вне границ проектирования, при выявлении на них нарушений напочвенного покрова, допущенных организацией-подрядчиком, осуществляющих строительство.

При окончании эксплуатации (ликвидации) объектов добычи углеводородного сырья оценка качества рекультивируемых земель осуществляется на территории всего ликвидируемого имущественного комплекса.

Отбор проб

В рамках данного проекта отбор проб до начала рекультивации нецелесообразен, т.к. нарушенный участок представляет собой антропогенный песчаный грунт, отбор проб после завершения рекультивации планируется с целью оценки качества и соответствия требованиям вновь создаваемого рекультивационного слоя.

Отбор проб проводится в соответствии с ГОСТ Р 8.589-2001 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Контроль загрязнения окружающей природной среды. Метрологическое обеспечение. Основные положения»,                                   ГОСТ 17.4.3.01-2017. «Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа.

Отбор проб почв проводится с поверхности и составляет 2 шт. на территории производства работ (1 проба на площадном объекте, 1 проба на линейном объекте) и                          1 фоновая проба. Фоновая проба отбирается на расстоянии не менее чем в 500 м от антропогенных объектов. Количества проб почв для контроля рекультивации определяется из расчета 1 контрольный пункт на каждые 0,5-5 га (ГОСТ 17.4.3.01-2017). Для количества точек дополнительно учитывается зонирование территории, визуальная оценка почвенного покрова.

Оценка степени загрязненности почвенного покрова производится на основании сравнения данных физико-химического анализа проб со значениями фоновых показателей, полученных при проведении инженерно-экологических изысканий. Критериями загрязнения почв являются нормативные предельно-допустимые концентрации (ПДК/ОДК).

Измеряемые параметры аналитического контроля представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Аналитический контроль почв после проведения рекультивации

| Наименование показателя | Значение показателя (глубина отбора проб 0-0,2 м) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Обобщенные показатели |  |
| 1.Водородный показатель (рН) | В пределах исходных значений |
| 2. Массовая доля органического вещества, % | В пределах исходных данных |
| 3 Бенз(а)пирен, мг/кг | Не более 0,02* |
| 4. Нефть и нефтепродукты, мг·кг-1 | не более 1000** |

Примечание

* согласно СанПин 1.2.3685-21;

** согласно таблице 4 Письма Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ от 27.12.1993 № 04-25/61-567.

Все исследования по оценке качества почвы проводятся в лабораториях, аккредитованных в установленном порядке.

Результаты анализов проб почв по окончании работ по рекультивации должны соответствовать санитарно-гигиеническим показателям, дающим возможность использовать земельный участок после окончания эксплуатации (ликвидации) объекта в лесохозяйственных целях (п. 8.3 ГОСТ Р 59057-2020).

Ответственность за проведение контроля проб почв лежит на подрядной организации, осуществляющей рекультивационные работы.

Содержание, объёмы и график работ по рекультивации земель

Состав работ по рекультивации земель, определяемый на основе результатов обследования земель, включая почвенные и иные полевые исследования

Оценка современного состояния почв

Оценка современного состояния почв района намечаемого строительства проведена для ненарушенного земельного участка до начала производства работ по инженерной подготовке территории строительства. После этапа инженерной подготовки территория будет представлять собой искусственно созданный антропогенный грунт, лишенный плодородного слоя. Восстановление земельного участка с антропогенным грунтом, создание на его отдельной территории условно плодородного рекультивационного слоя с возможностью создания сеяного травостоя и будет являться окончательной целью работ в рамках данного проекта рекультивации.

Оценка химического загрязнения почв

Содержание в почвах различных химических соединений регламентируется СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В целях уточнения современного экологического состояния почв участка проведения работ отобрано 16 проб почв с глубин (0-5, 5-20 см). Анализируемые показатели выбраны с учётом требований нормативной документации (СП 11-102-97, СанПиН 1.2.3685-21), особенностей хозяйственного использования данной территории и возможного влияния проектируемого объекта.

Результаты оценки химического загрязнения почвенного покрова представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Анализ результатов химического исследования почв.

| Шифр пробы | Глубина отбора | рН, HCl, ед, рН | Нефте- продукты | Hg, мг/кг | Cd, мг/кг | Cu, мг/кг | As, мг/кг | Ni, мг/кг | Pb, мг/кг | Zn, мг/кг | Бенз(а) пирен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДК/ОДК |  | - | - | 2,1/- | -/1,0 | -/66,0 | -/5,0* | -/40,0 | -/65,0* | -/110,0 | 0,02/ |
| П37х-1 | 4-9 | 5,4 | 138 | 0,48 | 0,5 | 16 | 0,9 | 6,0 | 24 | 21 | <0,005 |
| П37х-2 | 9-24 | 5,4 | 166 | 0,56 | 0,5 | 14 | 0,7 | 8,0 | 22 | 27 | <0,005 |
| П38х-1 | 3-8 | 5,9 | 138 | 0,49 | 0,3 | 14 | 0,8 | 7,7 | 23 | 24 | <0,005 |
| П38х-2 | 8-23 | 5,2 | 121 | 0,50 | 0,5 | 12 | 0,7 | 8,6 | 25 | 26 | <0,005 |
| П39х-1 | 4-9 | 5,0 | 116 | 0,63 | 0,6 | 19 | 0,7 | 4,4 | 22 | 25 | <0,005 |
| П39х-2 | 9-24 | 5,1 | 103 | 0,54 | 0,4 | 20 | 0,9 | 5,9 | 20 | 24 | <0,005 |
| П40х-1 | 3-8 | 5,7 | 177 | 0,60 | 0,4 | 14 | 0,8 | 4,9 | 25 | 29 | <0,005 |
| П40х-2 | 8-23 | 5,3 | 150 | 0,49 | 0,35 | 16 | 1,0 | 5,6 | 24 | 23 | <0,005 |
| П44х-1 | 5-10 | 5,4 | 166 | 0,60 | 0,6 | 14 | 0,8 | 6,9 | 23 | 24 | <0,005 |
| П44х-2 | 10-25 | 5,2 | 154 | 0,56 | 0,5 | 13 | 0,9 | 7,7 | 23 | 23 | <0,005 |
| П45х-1 | 7-12 | 5,1 | 151 | 0,49 | 0,5 | 11 | 0,8 | 8,5 | 23 | 25 | <0,005 |
| П45х-2 | 12-27 | 5,3 | 134 | 0,52 | 0,4 | 23 | 1,0 | 7,3 | 23 | 23 | <0,005 |
| П46х-1 | 8-12 | 5,4 | 170 | 0,49 | 0,5 | 11 | 1,0 | 6,6 | 24 | 26 | <0,005 |
| П46х-2 | 12-27 | 5,0 | 166 | 0,50 | 0,4 | 12 | 0,8 | 5,5 | 24 | 27 | <0,005 |
| П47х-1 | 6-11 | 4,9 | 149 | 0,46 | 0,4 | 13 | 0,8 | 4,3 | 23 | 26 | <0,005 |
| П47х-2 | 11-26 | 4,8 | 138 | 0,52 | 0,5 | 19 | 0,8 | 5,7 | 22 | 22 | <0,005 |

Примечание: * - ОДК кислые (суглинистые и глинистые), рН KCl < 5,5.

По значению усредненного водородного показателя солевой вытяжки pHКСl пробы характеризуются слабокислой реакцией (рHКСl≤5,0).

Превышений ПДК/ОДК в пробах не обнаружено (таблица 3.1).

Из всего комплекса отобранных проб, повышенное содержание нефтепродуктов не выявлено. Визуальные признаки загрязнения, в почвенных профилях не обнаружены. По результатам лабораторных исследований в пробах почв зафиксирован допустимый уровень концентрации нефтепродуктов.

Химическое загрязнение грунтов оценивалось по суммарному показателю химического загрязнения Zc, являющимся индикатором неблагоприятного воздействия на здоровье населения.

Использование «ориентировочной оценочной шкалы опасности загрязнения почв по суммарному показателю загрязнения Zc» (СанПиН 1.2.3685-21, таблица 4.5) позволяет отнести все отобранные пробы к категории загрязнения «допустимая».

Согласно приложению № 9 СанПиН 2.1.3684-21 использовать почвы возможно без ограничений.

Оценка агрохимических свойств

Результаты агрохимических исследований выявленных типов почв приведены в   таблице 3.2. Оценка плодородности, проводилась на соответствие с ГОСТ 17.5.1.03-86.

Таблица 3.2 - Сводная агрохимическая характеристика плодородия почв участка проектирования.

| шифр пробы | глубина, см | Тип почв | Гумус >1 % | рН вод. (5,5-8,2) | Сухой остаток, % (0,1-0,5) | CaCO3 % | рН сол. (> 4,5) (3,0-8,5) | Na обмен. % | Аl подв. форма, мк/кг (0-3 мг/100 г) | Сумма токсичных солей (оснований) % (0,0-0,25) | Сумма фракций <0,01 мм, % 10-75 % | Сумма фракций >3 мм, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П37а-1 | 4-15 | палево-бурые почвы | 1.0 | 6.3 | 0.95 | <0,3 | 4.7 | <0,5 | 0.19 | 0.36 | 7,8 | 0 |
| П37а-2 | 15-47 |  | 1.4 | 6.4 | 0.95 | <0,3 | 4.8 | <0,5 | 0.32 | 0.35 | 7,8 | 0 |
| П38а-1 | 3-9 | палево-бурые почвы | 1.6 | 6.5 | 0.84 | <0,3 | 4.6 | <0,5 | 0.23 | 0.38 | 7,3 | 0 |
| П38а-2 | 9-39 |  | 1.5 | 6.4 | 0.84 | <0,3 | 4.3 | <0,5 | 0.31 | 0.39 | 8,5 | 0 |
| П39а-1 | 4-10 | палево-бурые почвы | 1.0 | 6.2 | 0.96 | <0,3 | 4.5 | <0,5 | 0.19 | 0.32 | 8,4 | 0 |
| П39а-2 | 10-42 |  | 1.2 | 6.3 | 0.98 | <0,3 | 4.4 | <0,5 | 0.25 | 0.35 | 8,8 | 0 |
| П40а-1 | 3-11 | палево-бурые почвы | 1.1 | 6.4 | 1.00 | <0,3 | 5.2 | <0,5 | 0.08 | 0.27 | 8,8 | 0 |
| П40а-2 | 11-46 |  | 1.2 | 6.5 | 1.03 | <0,3 | 5.2 | <0,5 | 0.16 | 0.32 | 8,2 | 0 |
| П44а-1 | 5-11 | палево-бурые почвы | 1.4 | 6.6 | 0.96 | <0,3 | 4.4 | <0,5 | 0.25 | 0.38 | 7,3 | 0 |
| П44а-2 | 11-42 |  | 1.1 | 6.3 | 0.89 | <0,3 | 4.5 | <0,5 | 0.11 | 0.41 | 7,6 | 0 |
| П45а-1 | 7-13 | палево-бурые почвы | 1.4 | 6.3 | 0.92 | <0,3 | 5.1 | <0,5 | 0.17 | 0.37 | 3,8 | 0 |
| П45а-2 | 13-52 |  | 1.1 | 6.4 | 1.05 | <0,3 | 5.0 | <0,5 | 0.14 | 0.33 | 3,6 | 0 |
| П46а-1 | 8-25 | палево-бурые почвы | 1.0 | 6.6 | 1.01 | <0,3 | 4.7 | <0,5 | 0.16 | 0.38 | 7,7 | 0 |
| П46а-2 | 25-44 |  | 1.1 | 6.6 | 0.99 | <0,3 | 4.6 | <0,5 | 0.17 | 0.36 | 3,7 | 0 |
| П47а-1 | 6-20 | палево-бурые почвы | 1.2 | 6.7 | 1.05 | <0,3 | 4.6 | <0,5 | 0.24 | 0.32 | 3,8 | 0 |
| П47а-2 | 20-52 |  | 1.2 | 6.8 | 1.10 | <0,3 | 4.7 | <0,5 | 0.25 | 0.37 | 3,2 | 0 |

Примечание: Жирным шрифтом выделены агроэкологические показатели, не соответствующие нормам снятия по ГОСТ 17.5.3.06-85, ГОСТ 17.5.1.03-86, ГОСТ 17.5.3.05-84.

Результаты агрохимических исследований

По результатам камеральной обработки исследуемые почвы характеризуются супесчаным гранулометрическим составом, сумма фракций меньше 0,01 мм ниже допустимого диапазона.

По водородному показателю солевой вытяжки почвы имеют сильнокислый уровень кислотности.

В горизонтах опробованных почв содержание гумуса находится в допустимых значениях.

Содержание сухого остатка варьируется от 0,84 % до 1,1 %, что превышает допустимый диапазон.

Таким образом, в пределах территории размещения проектируемого объекта почвы с плодородным слоем, который подлежит снятию и складированию для целей землевания согласно соответствующим нормативам (ГОСТ 17.4.3.02-85 и ГОСТ 17.5.3.06-85), отсутствуют. Снятие плодородного слоя почв не рекомендуется. Норма снятия не устанавливается.

Оценка санитарно-эпидемиологического состояния почв

Для проведения микробиологического и паразитологического исследования на территории проектирования отобрано 6 проб почв с двух генетических горизонтов. Результаты анализов приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Результаты микробиологических и паразитологических испытаний.

| № п/п | Шифр пробы |  |  | Индекс БГКП |  | Индекс энтерококков |  | Патогенные энтеробактерии в т.ч. Salmonella |  | Яйца гельминтов |  | Личинки гельминтов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Единицы измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КОЕ/г |  | КОЕ/г |  | Обнаружены/ не обнаружены в 1 г |  | Экз/кг/ не обнаружено |  | Экз/кг/ не обнаружено |
|  |  |  |  | Гигиенический норматив |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | Не допускается |  | Не допускается |  | Не допускается |
|  |  |  |  | Результат исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П37Б-1 | П37Г-1 | Менее 1 |  | Менее 1 |  | Не обнаружено |  | Не обнаружено |  | Не обнаружено |  |
|  | П37Б-2 | П37Г-2 | Менее 1 |  | Менее 1 |  | Не обнаружено |  | Не обнаружено |  | Не обнаружено |  |
|  | П39Б-1 | П39Г-1 | Менее 1 |  | Менее 1 |  | Не обнаружено |  | Не обнаружено |  | Не обнаружено |  |
|  | П39Б-2 | П39Г-2 | Менее 1 |  | Менее 1 |  | Не обнаружено |  | Не обнаружено |  | Не обнаружено |  |
|  | П45Б-1 | П45Г-1 | Менее 1 |  | Менее 1 |  | Не обнаружено |  | Не обнаружено |  | Не обнаружено |  |
|  | П45Б-2 | П45Г-2 | Менее 1 |  | Менее 1 |  | Не обнаружено |  | Не обнаружено |  | Не обнаружено |  |

Согласно результатам анализа почв по микробиологическим и паразитологическим показателям почвы на участке изысканий соответствуют требованиями действующих нормативных документов (СанПиН 2.1.3684-21) и относятся к «чистой» категории загрязнения.

Оценка загрязненности почв участка проектирования природными и техногенными радионуклидами

Для оценки радиологического загрязнения почв по всей площади участка проектирования был произведен отбор 3 проб. Суммарная эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (в соответствии с п. 5.3.4 НРБ-99/2009) определяется по формуле

Аэфф = ARa + 1,3 ATh + 0,09 АК ,					(1)

где 	ARa и ATh - удельные активности Радия-226 и Тория-232, находящихся в равновесии с остальными членами уранового и ториевого рядов,

АК - удельная активность Калия-40 (Бк/кг).

Обработанные данные по радиологическим исследованиям почво-грунтов, представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 - Радионуклидный состав почв участка проектирования.

| № п/п | Шифр пробы | Удельная активность естественный радионуклидов ЕРН Бк/кг |  |  | Эффективная удельная активность ЕРН, Аэфф + Δ, Бк/кг | Удельная активность техногенного радионуклида Cs-137± Δ Бк/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ra-226 | Th-232 | К-40 |  |  |
| 19 | П37Рад | 18 | 18 | 423 | 77 | Менее 3 |
| 20 | П39Рад | 17 | 18 | 404 | 75 | Менее 3 |
| 23 | П45Рад | 10 | 14 | 296 | 54 | Менее 3 |

Результаты исследования естественных радионуклидов (ЕРН) показали, что значения удельной эффективной активности радионуклидов (Аэфф.) во всех исследуемых пробах не превышает допустимого уровня (Аэфф<370). Следовательно, территория проектируемых объектов соответствует первому классу радиационной безопасности (СанПиН 2.6.1.2523-09), т.е. почвы могут использоваться в строительстве без ограничений.

Радиоактивного загрязнения техногенными радионуклидами не выявлено.

Комплексные экологические исследования состояния почвенного покрова участка проектирования позволяют сделать вывод, что почвы территорий проектируемого строительства являются чистыми по санитарно-эпидемиологическим, геохимическим и радиологическим показателям, не оказывают токсического воздействия на биоту и рекомендуются к использованию при строительстве без ограничений.

Состав работ на техническом этапе рекультивации

Согласно п. 7.3 ГОСТ Р 59057-2020 «Общие требования по рекультивации нарушенных земель» рекультивация выполняется в два этапа: технический и биологический.

Технический этап рекультивации нарушенных земель предусматривает комплекс работ по созданию необходимых условий для дальнейшего разрешенного использования рекультивированных земель в соответствии с их целевым назначением и является подготовительным для дальнейшего биологического этапа.

Основной задачей проведения технического этапа является снятие и сохранение плодородного слоя почвы, нарушаемого при строительстве площадных и линейных объектов.

Нормы снятия плодородного слоя почвы определены требованиями                                  ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию», а также результатами агрохимического исследования почв рекультивируемых участков (гл. 3.1.1).

Агрохимические показатели почв в пределах рекультивируемых земель не соответствуют нормативам ГОСТ 17.5.3.06-85 и ГОСТ 17.5.3.05-84. Нормы снятия плодородного слоя почвы проектом не установлены, срезка и сохранение растительного слоя не предусмотрено.

Перед выполнением технического этапа рекультивации выполняются подготовительные работы:

- проводится визуальное обследование участка;

- по результатам обследования производится расчет необходимого количества технических средств и посадочного материала;

- оформляются необходимые разрешительные документы на производство работ;

- проводится инструктаж по технике безопасности в производящих работы бригадах;

- выполняется доставка рабочего персонала, материалов и техники к месту проведения работ.

Состав основных работ по технической рекультивации включает:

- очистка территории от отходов производства и потребления с механизированной погрузкой в автосамосвалы для транспортировки к месту конечной утилизации или размещения;

- демонтаж положительных антропогенных форм рельефа; вывоз минерального грунта от разборки насыпей кустов скважин по месту дальнейшего использования на объектах Заказчика;

- грубая первичная и окончательная (чистовая) планировка земельных участков, а также подготовка к биологической рекультивации;

- приготовление торфо-песчаной смеси (ТПС) в соотношении 3:1 (70 % торфа и               30 % песка) в качестве условно-плодородного органоминерального грунта и нанесение ТПС на поверхность участка толщиной 0,15 м.

Органоминеральный (условно-плодородный) грунт приготавливают на специальных площадках, либо на полосе отвода, смешиванием фрезой торфа и песчаных грунтов.

Уборка мусора и других отходов (при наличии) с рекультивируемого участка производится вручную. Мусор и производственные отходы до момента вывоза по назначению, временно складируются в отдельные специальные контейнеры.

Места временного складирования отходов должны находиться в удовлетворительном состоянии и соответствовать санитарным требованиям. Вывоз всех видов отходов осуществляется согласно заключенным договорам. Работы по грубой планировке, засыпке неровностей, а также демонтажу положительных форм рельефа проводятся в период с постоянными отрицательными температурами (февраль).

В случае обнаружения загрязненного грунта, предусмотрен его вывоз и передача на договорной основе специализированным организациям, которые принимают данные виды отходов согласно имеющейся лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (действующим на момент окончания эксплуатации объекта).

В соответствии с данными Заказчика (Приложение 14 к Заданию на производство проектных работ от 14.06.2024) для обеспечения потребности строительства в песке предусмотрено использование следующих карьеров:

- Карьер «Тымпучиканский №1п» (местоположение: географические координаты 109.95047 ВД, 60.257881 СШ) – от ВЖП на расстоянии 43,8 км.

- Месторождение песка «Граничное» (местоположение: Иркутская обл., Катангский район, Катангское лесничество, Катангское участковое лесничество, Ербогаченская дача, квартал № 54 (резервные леса), географические координаты 109.46665 ВД, 60.40004 СШ) - от ВЖП на расстоянии 66,6 км.

Круглогодичная доставка торфа возможна автомобильным и железнодорожным транспортом до г. Усть-Кут. Из г. Усть-Кут до пгт. Витим (протяженность 741 км) или                    г. Ленск (протяженность 942 км) в летний период (с конца мая до начала октября) возможна доставка водным (речным) транспортом.

Состав техники, используемой при проведении рекультивационных работ, определяется в зависимости от технической оснащенности подрядных организаций.

Состав работ на биологическом этапе рекультивации

Биологический этап рекультивации нарушенных земель включает мероприятия по восстановлению хозяйственной и экологической ценности нарушенных земель, их озеленение, возвращение в сельскохозяйственное, лесное или иное пользование, создание благоприятного для жизни и деятельности человека ландшафта.

В состав основных работ по биологическому этапу рекультивации включены:

- предпосевная культивация с одновременным боронованием;

- погрузка и доставка минеральных удобрений;

- внесение минеральных удобрений механизированным способом с заделкой в грунт (исключая ВОЗ/ПЗП, ЗСО поверхностных и подземных источников, болото - Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс РФ»);

- известкование почвы (при необходимости);

- погрузка и доставка семян многолетних трав;

- посев семян многолетних трав;

- прикатывание почвы после посева;

- мероприятия по лесовосстановлению.

Работы по культивации с одновременным боронованием обеспечивают рыхление, перемешивание и выравнивание поверхности почвы. Работы производятся механизированным способом при помощи трактора, культиватора почвообрабатывающего прицепного усиленного и бороны навесной.

Внесение минеральных удобрений

Недостаток биогенных элементов восполняется путем внесения в почву минеральных удобрений. Внесение минеральных удобрений предполагает обеспечение трав-мелиорантов усвояемыми формами N, P, K. При внесении предпочтение отдается удобным в применении комплексным удобрениям, содержащим N, P, K в доступной для быстрого усвоения растениями форме. При этом необходимо учитывать допустимость смешения удобрений. Сведения по допустимости смешения удобрений представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 - Сведения о допустимости смешения удобрений.

| № п/п | Названия удобрений | Аммиачная селитра | Мочевина | Суперфосфат двойной | Преципитат | Фосфорная мука | Аммофос, диаммоний фосфат | Хлористый калий | Сернокислый калий, шенит | Известь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аммиачная селитра | М | Н | У | У | У | У | У | У | У |
| 2 | Мочевина | Н | М | У | У | У | У | У | М | Н |
| 3 | Суперфосфат двойной | У | У | М | М | М | М | У | М | М |
| 4 | Фосфорная мука | У | У | М | М | М | М | У | М | Н |
| 5 | Аммофос, диаммоний фосфат | У | У | М | М | М | М | У | М | У |
| 6 | Хлористый калий | У | У | У | У | У | У | М | М | М |
| 7 | Сернокислый калий | У | У | М | М | М | М | М | М | М |
| 8 | Известь | У | Н | М | М | Н | У | М | М | М |

Примечание – в настоящей таблице применены следующие сокращения:

- Н – нельзя смешивать;

- М – можно смешивать;

- У – можно смешивать непосредственно перед внесением.

Дозы внесения комплексных минеральных удобрений подбираются с учетом степени обеспеченности почв элементами минерального питания.

Рекомендуются повышенные дозы минеральных удобрений (от 60 до 80 кг действующего вещества на 1 га, азота, фосфора и калия – N 60-80 P 60-80 K 60-80).

Внесение удобрений осуществляется в пересчете на действующее вещество. Расчет проводится по формуле

Х = А х 100 / В,						(2)

где	Х – норма внесения конкретного удобрения, кг/га;

А – рекомендуемая доза вещества на 1/га в кг (принимается 60 кг д.в. на 1 га);

В – содержание действующего вещества в каждом удобрении (составляет N34P46K60, исходя из технических условий на каждый вид удобрения):

- 34 % в аммиачной селитре марки Б, второй сорт (согласно ГОСТ 2-2013 «Селитра аммиачная. Технические условия»);

- 46 % в суперфосфате двойном марки А (согласно ГОСТ 16306-80 «Суперфосфат двойной гранулированный. Технические условия»);

- 60 % в хлористом калии гранулированном (или мелком) первого сорта (согласно ГОСТ 4568-95 «Калий хлористый. Технические условия»).

Норма внесения минеральных удобрений составит:

- аммиачная селитра марки Б – 60 х 100 / 34 = 176 кг/га;

- суперфосфат двойной марки А – 60 х 100 / 46 = 130 кг/га;

- хлористый калий – 60 х 100 / 60 = 100 кг/га.

Общее количество вносимых удобрений составит 406 кг/га.

Если в комплексном удобрении соотношение N:P:K другое, производится корректировка соотношения путем добавления азотного или калийного удобрения. При разбалансировке менее 30  % расчет дозы можно вести по азоту.

Предпочтение отдается удобным в применении комплексным удобрениям, содержащим азот, фосфор и калий в доступных для быстрого усвоения форме и с минимальным количеством нитратного азота: фоскамид или нитроаммофоска, карбаммофоска, нитроаммофос в смеси с калием хлористым.

Известкование почв

Реакция почвенной среды является одним из основных показателей уровня плодородия почв. Большинство растений - мелиорантов и почвенных микроорганизмов лучше развиваются при реакции почвенной среды близкой к нейтральной (рН 5,6-7,4). Основным агротехническим мероприятием, позволяющим нормализовать реакцию почвенной среды, является известкование.

Известкование почв - внесение в почву извести и других известковых удобрений для устранения избыточной кислотности, вредной для многих сельскохозяйственных растений. Суть известкования - замена в почвенном поглощающем комплексе ионов водорода и алюминия ионами кальция и магния. При известковании в результате нейтрализации кислотности почвы и увеличения содержания кальция усиливается жизнедеятельность полезных микроорганизмов (например, клубеньковых бактерий, микроорганизмов, минерализующих органические остатки и перегной) и почва обогащалась доступными для растений элементами питания. Известкование улучшает физические качества почвы, облегчает использование микроорганизмами азота и фосфора, понижает подвижность токсичных вредных веществ нефти и продуктов ее распада, обезвреживает накопившиеся органические кислоты.

Известкование является непременным условием эффективного применения минеральных удобрений и поддержания на высоком уровне активности нефтяной окисляющей микрофлоры.

Внесение рекомендуемых доз извести понижает кислотность грунта до рН 5,6-5,8 в солевой вытяжке.

При выполнении работ по известкованию (внесении доломитовой муки) происходит изменение состава поглощенных ионов почвенного поглощающего комплекса, усиливается жизнедеятельность полезных микроорганизмов и мобилизация питательных элементов, улучшается почвенная структура, почва обогащается кальцием. Применяемая доломитовая мука должна соответствовать требованиям ГОСТ 14050-93 «Мука известняковая (доломитовая)».

Нормы внесения зависят от кислотности и механического состава почв и колеблются:

- кислые почвы (рН менее 4,5): 500-600 г на 1 м2 (5-6 т/га);

- среднекислые (рН 4,5-5,2): 450-500 г на 1 м2 (4,5-5 т/га);

- слабокислые (рН 5,2-5,6): 350-450 г на 1 м2(3,5-4,5 т/га).

Согласно результатам химического анализа почв, значение усредненного водородного показателя солевой вытяжки pHКСl почвенные пробы характеризуются слабокислой реакцией (рHКСl≤5,0). Норма внесения доломитовой муки – 3,5 т/га.

Известкование растительного грунта выполняют непосредственно перед посевом трав. Известкование обязательно проводится в комплексе с внесением удобрений.

Посев семян многолетних трав

Травосмеси способствуют накоплению большого количества корневых остатков, из которых образуется гумус, который, в свою очередь способствует более быстрому оструктуриванию плодородного слоя почвы, улучшению водно-воздушного и питательного режимов почв.

Высеянные травы обладают способностью создавать сомкнутый травостой и прочную дернину, предохранять почву от эрозийных процессов. Для посева используется травосмесь, состоящая из видов трав: волосенец сибирский, кострец безостый, люцерна желтая. Норма внесения семян составляет 30 кг/га. Посев многолетних трав производится механизированным способом.

При использовании семян необходимо руководствоваться Федеральным законом                 № 149-ФЗ от 17.12.1997 «О семеноводстве». Согласно статье 21 запрещается использовать для посева семена, сортовые и посевные качества которых не соответствуют требованиям государственных стандартов и иных нормативных документов в области семеноводства. Посевные качества семян многолетних трав должны соответствовать требованиям                      ГОСТ Р 52325-2005. Высевать некондиционные семена ниже третьего класса годности запрещается.

Для равномерной заделки семян в почву сеялка оборудуется шлейф-бороной, состоящей из древесных брусков или стального троса диаметром 0,2 м длиной до 8 м. Шлейф-борона закрепляется к сеялке на поперечные крайние стойки-рамы.

Поверхностный посев производится с отнятыми сошниками в том случае, когда происходит их сильное забивание сырой почвенной массой, и для снижения веса при работе на слабых и сильно переувлажненных грунтах.

Послепосевное прикатывание

Проведение послепосевного прикатывания способствует лучшему контакту семян с почвой и более дружному появлению всходов. Выполняется механизированным способом при помощи трактора и катка рубчатого или кольчатого. Глубина заделки семян после прикатывания должна быть не более 2-3 см.

На ровных эрозионно неопасных участках посев трав может производиться обычными зерновыми сеялками после предварительного рыхления почвы дисковыми культиваторами. При этом глубина рыхления почв не должна превышать 5-8 см, а глубина посева трав - не более 2 см.

Мероприятия по лесовосстановлению

Согласно Перечню лесных районов Российской Федерации, утвержденному Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 18.08.2014 № 367 (с изменениями на 02.08.2023), Ленский муниципальный район Республики Саха (Якутия) относится к Восточно-Сибирскому таёжному мерзлотному району.

В соответствии с п. 5 Постановления Правительства РФ от 07.05.2019 № 566 «Об утверждении Правил выполнения работ по лесовосстановлению или лесоразведению лицами, использующими леса в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, и лицами, обратившимися с ходатайством или заявлением об изменении целевого назначения лесного участка» лица, осуществляющие рубку лесных насаждений, обязаны выполнить работы по лесовосстановлению или лесоразведению в границах территории соответствующего субъекта Российской Федерации на площади, равной площади вырубленных лесных насаждений, не позднее чем через один год со дня окончания срока действия лесной декларации, в соответствии с которой осуществлена рубка лесных насаждений.

Проектом предусматривается лесовосстановление методом создания лесных культур основной породой хвойных лесных пород. Выбор главной породы хвойных культур определяется по типу условий места произрастания (природно-климатическим и почвенно-грунтовыми условиями). Согласно топографической съёмке, главной хвойной породой на рекультивируемых участках является лиственница. В Якутии лиственница является лучшим по приживаемости лесопосадочным материалом.

Согласно Приложению 36 Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29.12.2021 № 1024 «Об утверждении правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстанволения» (с изменениями на 03.08.2023), количество посадочного материала для лесовосстановления в Восточно-Сибирском таёжном мерзлотном районе составляет 1500 шт./га и характеризуется следующими требованиями:

- возраст не менее 2 лет;

- диаметр стволика у корневой шейки не менее 2,0 мм;

- высота стволика не менее 15 см.

Посадочный материал должен иметь ровные стволики, полностью одеревеневшие верхушки побегов и окончательно сформировавшиеся почки, находящиеся в состоянии покоя, здоровую, достаточно разветвленную корневую систему с достаточным количеством мочковатых корней. Досадка лесных культур осуществляется исходя из количества                      300 шт./га, объём работ по лесовосстановлению представлен в таблице 3.6.

Таблица 3.6 - Количество расходных материалов, объёмы работ по лесовосстановлению

| Состав работ |  | 1 год | 2 год | 3 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка почвы под посадку сеянцев лиственницы, га | 2,1383 | - | - | - |
| Посадка лесных хвойных культур (лиственница) | 1500 шт./га | 3207 | - | - |
| Допосадка лесных хвойных культур (лиственница) | 300 шт./га | - | 642 | 642 |

Описание последовательности и объема проведения работ по рекультивации земель

Рекультивация земель после окончания строительства

На земельных участках, отводимых под размещение проектируемых площадных и линейных объектов, проектом предусмотрены работы по благоустройству территории:

- восстановление насыпного основания и детальная планировка территории;

- устройство внутриплощадочного проезда (уплотнённый грунт) и площадки для стоянки пожарной техники (плиты ПДН);

- укрепление обочин щебнем;

- укрепление откосов насыпи георешеткой технической с заполнением щебнем              фр. 20-50 мм.

- засыпка трубопроводов грунтом с отсыпкой валика, обеспечивающего создание ровной поверхности после уплотнения грунта.

Данные мероприятия не относятся к работам по рекультивации (восстановлению), так как являются техническими решениями по созданию устойчивости сооружений и обеспечению его пожарной и санитарной безопасности, безаварийной эксплуатации.

Технический этап после окончания строительства

Технический этап рекультивации после окончания строительства проводится в случае нарушения организацией-подрядчиком почвенного покрова вне границ благоустройства. В этом случае организация-подрядчик обязана провести на выявленных участках техническую и биологическую рекультивацию. Площадь рекультивации и объёмы работ определяются по факту нарушения.

Данным проектом прогнозируется наихудший вариант – проведение после окончания строительства мероприятий по технической рекультивации на общей площади 8,8441 га.

По результатам агрохимических показателей почв в пределах рекультивируемых земель нормы снятия плодородного слоя почвы проектом не установлены, срезка и сохранение растительного слоя на техническом этапе рекультивации не предусмотрено.

После окончания строительных работ в границах проектирования создание почвенного слоя не предусматривается, т.к. после окончания эксплуатации объекта, при проведении демонтажных работ, произойдет повторное разрушение и уничтожение почвенного покрова. Оценка качества земель после окончания строительства при строительном направлении рекультивации не целесообразно.

Агрохимическая мелиорация проводится в случае возможного загрязнения поверхности грунта углеводородами. Обработка загрязненных участков производится бактериальным препаратом типа «Унисорб-био» в соответствии с инструкцией по применению препарата.

Подготовленный таким образом грунт будет являться основанием для посева многолетних трав по нарушенному земельному участку.

Объемы работ по технической рекультивации по окончании периода строительства представлены в таблице 3.7.

Таблица 3.7 - Объемы работ по технической рекультивации после окончании периода строительства

| Наименование работ | Единица измерения | Количество | Вид техники |
| --- | --- | --- | --- |
| Очистка территории от строительного мусора | га | 8,8441 | Бульдозер |
| Планировка поверхности нарушенных земель | га | 8,8441 | Бульдозер |
| Итого площадь технической рекультивации | га | 8,8441 |  |
| Погрузочные и транспортные работы |  |  |  |
| Погрузка и доставка строительного мусора на полигон ТБО г. Ленск |  |  | Бортовой автомобиль |

Биологический этап после окончания строительства

Биологический этап рекультивации после окончания строительства предусматривает работы по лесовосстановлениию. Объемы работ по биологической рекультивации по окончании периода строительства представлены в таблице 3.8.

Таблица 3.8 - Объемы работ по биологической рекультивации по окончании периода строительства

| Наименование работ | Единица измерения | Количество | Вид техники |
| --- | --- | --- | --- |
| Лесовосстановление | га | 2,1383 | В месте по выбору лесничества |
| Посадка лесных хвойных культур (лиственница) | 1500 шт/га | 3207 | - |
| Допосадка лесных хвойных культур (лиственница) |  |  |  |
| 2 год | 300 шт/га | 642 |  |
| 3 год | 300 шт/га | 642 |  |
| Естественное самозарастание на территории, неиспользуемой на стадии эксплуатации (8,8441 – 1,5975 – 0,1270 = 7,1196) | га | 7,1196 |  |
| Итого площадь биологической рекультивации | га | 7,1196 |  |

Рекультивация земель после окончания эксплуатации (ликвидации) объекта

Технический этап после окончания эксплуатации

По окончании эксплуатации сооружений землепользователь обязан произвести возврат земель, находившихся в долгосрочном пользовании, приведенных в состояние, близкое к исходным природным условиям.

По завершению эксплуатации проектируемых объектов объемы работ по демонтажу сооружений предусматриваются в отдельном проекте, разработанному и согласованному в установленном законом порядке на момент прекращения деятельности рассматриваемого объекта. Отходы демонтажа будут переданы специализированным организациям по обезвреживанию и размещению отходов, имеющих лицензию на обращение с отходами                 I-IV класса опасности. Таким образом, к началу производства рекультивационных работ, все сооружения рассматриваются как демонтированные.

Выполнение работ по технической рекультивации предусматривается в объеме, представленном в таблице 3.9.

Таблица 3.9 - Объемы работ по технической рекультивации по окончании периода эксплуатации

| Наименование работ | Единица измерения | Количество | Вид техники |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли лесного фонда |  |  |  |
| Очистка территории от отходов производства и потребления с механизированной погрузкой в автосамосвалы с транспортировкой на полигон ТБО. (1,5975+0,1270=1,7245) | га | 1,7245 | Бульдозер |
| Грубая первичная планировка земельных участков с применением бульдозеров 180 л.с | га | 1,7245 | Бульдозер |
| Доставка песка самосвалами из - Карьера «Тымпучиканский №1п» на расстоянии 43,8 км. - Месторождение песка «Граничное» на расстоянии 66 км | м3 | 776,0 | Самосвал |
| Доставка торфа самосвалами на расстоянии 43,8 км. | м3 | 1811,0 | Самосвал |
| Приготовление ТПС в соотношении 3:1 (70 % торфа и 30 % песка) | м3 | 2587,0 | фронтальный погрузчик |
| Плакировка поверхности ТПС слоем 0,15 м | га | 1,7245 | Бульдозер |
| Чистовая планировка поверхности нарушенных земель | га | 1,7245 | Бульдозер |
| Итого площадь технической рекультивации земель | га | 1,7245 |  |

Биологический этап после окончания эксплуатации

Согласно результатам химического анализа почв, значение усредненного водородного показателя солевой вытяжки pHКСl почвенные пробы характеризуются слабокислой реакцией (рHКСl≤5,0). Норма внесения доломитовой муки – 3,5 т/га.

По окончании периода эксплуатации предусматривается выполнение работ по биологическому этапу рекультивации на землях лесного фонда в объеме, представленном в таблице 3.10.

Таблица 3.10 - Объемы работ по биологической рекультивации по окончании периода эксплуатации

| Наименование работ | Единица измерения | Количество | Вид техники |
| --- | --- | --- | --- |
| Предпосевная культивация с одновременным боронованием (1,5975+0,1270=1,7245) | га | 1,7245 | трактор+культиватор почвообрабатывающий прицепной+борона навесная |
| Внесение доломитовой муки (3,5 т/га) | т | 6,034 | трактор+машина для разбросного внесения доломитовой муки |
| Внесение минеральных удобрений (с механизированной загрузкой и разбрасыванием), | кг/га | 700,0 | трактор+машина для разбросного внесения минеральных удобрений |
| 406 кг/га, в том числе: |  |  |  |
| - аммиачная селитра - 176 кг/га | кг | 303,5 |  |
| - суперфосфат двойной - 130 кг/га | кг | 224,0 |  |
| - хлористый калий - 100 кг/га | кг | 172,5 |  |
| Посев семян многолетних трав (30 кг/га). Состав травосмеси: | кг | 52,0 | трактор+сеялка |
| - волосенец сибирский - 6 кг/га | кг | 10,6 |  |
| - кострец безостый - 12 кг/га | кг | 20,7 |  |
| - люцерна желтая - 12 кг/га | кг | 20,7 |  |
| Прикатывание почвы после посева | га | 1,7245 | трактор+ водоналивной гладкий каток |
| Подкормка посевов после появления всходов путем внесения минеральных удобрений нитроаммофоски, 50 кг/га | кг | 86,0 | трактор+машина для разбросного внесения минеральных удобрений |
| Естественное самозарастание (8,7171 - 1,5975 = 7,1196) | га | 7,1196 | - |
| Проведение анализа почв по комплексу санитарно-химических показателей с учетом требований прил. 9 СанПиН 1.2.3685-21 | га | 1,7245 |  |
| Итого площадь биологической рекультивации земель |  | 8,8441 |  |
| Погрузочные и транспортные работы: |  |  |  |
| Погрузка и доставка минеральных удобрений | кг | 786,0 | Бортовой автомобиль |
| (NPK - 406 кг/га) |  |  |  |
| Погрузка и доставка семян многолетних трав, 30 кг/га | кг | 52,0 | Бортовой автомобиль |

Сроки проведения работ по рекультивации земель

Работы по рекультивации нарушенных земель производятся сразу по окончании строительных работ (в случае нарушения в период строительства почвенного покрова вне границ благоустройства) или в течение года до окончания договора аренды на отводимые в долгосрочное пользование земельные участки (в случае ликвидации объекта).

Для получения надежных результатов биологическую рекультивацию необходимо проводить только в вегетационный период.

Для определения оптимального периода проведения биологической рекультивации приняты климатические характеристики метеостанции Комака (гл. 1.1.2.1).

Продолжительность вегетационного периода определяется датами перехода средней суточной температуры через плюс 5 °С. По многолетним данным эта дата в районе проведения рекультивационных работ приходится на середину мая (15.05) и первую середину сентября (14.09). Продолжительность периода с температурой выше плюс 5 °С составляет 123 дня.

Посев трав производят при переходе температур через плюс 5 °С и завершают за               30 дней до окончания вегетационного периода.

Таким образом, сроки проведения работ:

- Техническая рекультивация – период с устойчивыми отрицательными температурами (февраль).

- Биологическая рекультивация – с 15.05 до 14.08.

Порядок приёма-сдачи рекультивируемых земель

Основными критериями приемки рекультивированных земель лесохозяйственного направления рекультивации являются следующие характеристики (п. 8.2.1                                       ГОСТ Р 59057-2020):

- возможность использования земель под лесонасаждения;

- степень проективного покрытия травянистой растительностью, приживаемость лесопосадок.

Согласно п. 9 ГОСТ Р 59057-2020, приемка (передача) рекультивированных земель осуществляется региональным/местным регламентом, который устанавливает порядок взаимодействия между недропользователями, подрядными организациями и контролирующими структурами и определяет:

- состав и порядок работы рабочей комиссии по приемке нарушенных земель после проведения восстановительных работ;

- перечень документов, предоставляемых рабочей комиссии, порядок утверждения акта рабочей комиссии;

- критерии приемки нарушенных земель после проведения на них восстановительных работ с учетом конкретных природно-климатических условий региона.

Согласно п.30 Постановления Правительства РФ № 800 от 10.07.2018, завершение работ по рекультивации земель подтверждается актом о рекультивации земель, который подписывается лицом, обеспечившим проведение рекультивации. В акте предоставляются сведения о проведенных работах по рекультивации земель, данные о состоянии земель, на которых проведена рекультивация, в том числе физических, химических и биологических показателях состояния почвы, определенных по итогам проведения измерений, исследований перед сдачей участка.

Обязательным приложением к акту являются:

а) копии договоров с подрядными и проектными организациями (в случае, если работы по рекультивации земель, выполнены такими организациями полностью или частично), а также акты приемки выполненных работ;

б) финансовые документы, подтверждающие закупку материалов, оборудования и материально-технических средств.

Сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на проведение работ по рекультивации земель

Согласно п. 14 (г) Постановления Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель» (вместе с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель»), данный раздел разрабатывается в случае осуществления рекультивации земель с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Так как работы по рекультивации проводятся за счет средств арендатора, данный раздел не разрабатывается.

Перечень законодательных актов РФ и нормативных документов

- Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»

- Федеральный закон № 149-ФЗ от 17.12.1997 «О семеноводстве»

- Федеральный закон № 136-ФЗ от 25.10.2001 «Земельный кодекс РФ»

- Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс РФ»

- Постановление Правительства РФ № 800 от 10.07.2018 «О проведении рекультивации и консервации земель»

- Постановление Правительства РФ от 07.05.2019 № 566 «Об утверждении Правил выполнения работ по лесовосстановлению или лесоразведению лицами, использующими леса в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, и лицами, обратившимися с ходатайством или заявлением об изменении целевого назначения лесного участка»

- Письмо Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ от 27.12.1993 № 04-25/61-567 «О порядке определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами»

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 18.08.2014 № 367 (с изменениями на 02.08.2023) «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации»

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29.12.2021           № 1024 (с изменениями на 03.08.2023) «Об утверждении правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстанволения»

- ГОСТ 14050-93 «Мука известковая (доломитовая)»

- ГОСТ 2-2013 «Селитра аммиачная. Технические условия»

- ГОСТ 16306-80 «Суперфосфат двойной гранулированный. Технические условия»

- ГОСТ 4568-95 «Калий хлористый. Технические условия»

- ГОСТ Р 52325-2005 «Сортовые и посевные качества»

- ГОСТ Р 57446-2017 «Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель и земельных участков. Восстановление биологического разнообразия»

- ГОСТ Р 59057-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по рекультивации нарушенных земель»

- ГОСТ Р 59060-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. Классификация нарушенных земель в целях рекультивации»

- ГОСТ Р 59070-2020 «Охрана окружающей среды. Рекультивация нарушенных и нефтезагрязненных земель. Термины и определения»

- ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»

- ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию»

- ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»

- ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель»

- ГОСТ Р 8.589-2001 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Контроль загрязнения окружающей природной среды. Метрологическое обеспечение. Основные положения»

- ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб»

- ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа»

- СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»

Правоустанавливающие документы

Правоустанавливающие документы находятся в стадии оформления Заказчиком.

Сведения о границах земель, подлежащих рекультивации, в виде их схематического изображения на кадастровом плане территории

Республика Саха (Якутия), Ленский район, ГКУ РС (Я) «Ленское лесничество», Таежное участковое лесничество, квартал № 1218, выдела 91, 85, 75.

Сведения о нахождении земельных участков в границах территорий с особыми условиями использования

Сведения о наличии /отсутствии ООПТ федерального значения

Сведения о наличии/отсутствии ООПТ регионального значения

Информация органов местного самоуправления

Сведения о наличии (отсутствии) ОКН, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных ОКН либо объектов, обладающих признаками ОКН, зон охраны, защитных зон ОКН регионального и местного значения

Сведения о наличии (отсутствии) территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Федерального значения

Регионального значения

Сведения о наличии/отсутствии зон санитарной охраны источников поверхностного и подземного водоснабжения и их ЗСО

Сведения о наличии скотомогильников и их СЗЗ, биотермических ям и других мест захоронения трупов животных ("моровых полей") в зоне радиусом 1000 м от проектируемого объекта

Сведения о наличии/отсутствии особо ценных земель, особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для других целей не допускается

Сведения о наличии (отсутствии) лесов, защитных лесов и особо защитных участках леса, сведения о категориях защитности лесов

Сведения о наличии (отсутствии) полезных ископаемых

Сведения о наличии (отсутствии) лечебно-оздоровительных местностях и курортах

Сведения о наличии (отсутствии) объектов размещения отходов

Сведения о приаэродромных территориях аэродромов

Сведения о водно-болотных угодьях, ключевых орнитологических территориях, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов